ATITIKTIES TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS REIKALAVIMAMS PALYGINAMOJI LENTELĖ

Duomenų perdavimo paslaugų reikalavimai:

Techninių specifikacijų lentelė Nr. 3

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.10 | Naudojantis bevieliu ryšiu turi būti naudojami licencijuoti radijo dažniai (kartu su pasiūlymu turi būti pateikti RRT leidimai arba jų kopijos naudoti dažnius). Visa atsakomybė ir išlaidos už radijo dažnių licencijavimą, naudojimą, bei su tuo susiję mokesčiai, tenka tiekėjui. |  |  |
| 6.11 | Tiekėjas, naudodamas radijo ryšį, pasiūlyme privalo nurodyti naudojamos įrangos gamintoją, tipą ir naudojamą dažnį kiekviename taške. |  |  |
| 6.16 | Siekiant užtikrinti kokybišką ir operatyvų gedimų šalinimą, teikėjas turi būti ryšio linijų savininkas arba, jeigu teikėjas ryšio linijas nuomoja, kartu su pasiūlymu turi pateikti turimą sutartį/preliminarią sutartį/ patvirtinimo raštą su ryšio linijų savininku, kad gedimų šalinimo laikai, visam sutarties (su ryšių linijų savininku) galiojimo laikui, būtų nedidesni nei numatyta Techninių specifikacijų 6.42 ir 6.43 punktuose. |  |  |

Reikalavimai duomenų perdavimo tinklo maršrutizatoriui:

Techninių specifikacijų lentelė Nr. 4

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas |  |  |  |
|  | Įrangos gamintojas |  |  |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos kartu su įranga |  |  |
|  | Įrangos aukštis | Nedaugiau kaip 1 U |  |  |
|  | Įrangos maitinimas | Neprasčiau kaip 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |  |
|  | Prievadai | Nemažiau kaip 8 10/100/1000 RJ-45 prievadų; 1xUSB Port; 1xConsole (RJ45) |  |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas | Nemažiau kaip 10 Gbps 1518 baitų dydžio UDP paketais |  |  |
|  |  | Nemažiau kaip 10 Gbps 512 baitų dydžio UDP paketais |  |  |
|  |  | Nemažiau kaip 6 Gbps 64 baitų dydžio UDP paketais |  |  |
|  | Ugniasienės pralaidumas paketais per sekundę | Nemažiau kaip 9 M paketų per sekundę |  |  |
|  | Ipsec VPN pralaidumas | Nemažiau kaip 6.5 Gbps 512 baitų paketais |  |  |
|  | Ipsec tunelių skaičius įrenginys – įrenginys (Gateway-to-Gateway) | Nemažiau kaip 200 |  |  |
|  | Ipsec tunelių skaičius klientas – įrenginys (Client-to-Gateway ) | Nemažiau kaip 500 |  |  |
|  | Sesijų skaičius | Nemažiau kaip 700k |  |  |
|  | Naujų sesijų skaičius per sekundę | Nemažiau kaip 35000 |  |  |
|  | SSL VPN pralaidumas | Nemažiau kaip 900 Mbps |  |  |
|  | SSL VPN vartotojų skaičius vienu metu | Ne mažiau kaip 200 |  |  |
|  | Sistemos virtualizavimas | Turi būti galimybė padalinti į nemažiau kaip 10 virtualių įrenginių |  |  |
|  | Aukštas patikimumas | Galimybė apjungti kelis įrenginius į bendra telkinį kuris galės veikti HA režimu (Active-Active; Active Passive) |  |  |
|  | Darbo režimai | Neblogesni kaip NAT, PAT, Transparent ar lygiavertės |  |  |
|  | Valdymas | Neblogesnis kaip WEB (HTTP, HTTPS), SSH, konsolė RS-232, TELNET ar lygiavertės |  |  |
|  | Aukšto patikimumo funkcija (angl. High Availability) | Turi palaikyti šiuos darbo režimus aktyvus - pasyvus, aktyvus – aktyvus |  |  |
|  | Integracija su SNMP (angl. Simple Network Management Protocol) | Palaikomos versijos neblogesnės kaip 1, 2, 3 |  |  |
|  | Galimybė išeksportuoti įrenginio nustatymus (angl. Backup) | Turi būti |  |  |
|  | Galimybė išeksportuojant įrenginio nustatymus apsaugoti slaptažodžiu | Turi būti |  |  |
|  | DHCP klientas/serveris | Turi būti |  |  |
|  | DHCP serveris IPsec VPN | Turi būti |  |  |
|  | Sertifikatų palaikymas | Turi būti |  |  |
|  | Sertifikatų užklausų generavimas lokalus (angl. File based) ir SCEP protokolu | Turi būti |  |  |
|  | Maršrutizavimas | Neprasčiau kaip statinis, dinaminis |  |  |
|  | IPv4 dinaminio maršrutizavimo protokolai | Neblogesni kaip BGP, OSFP, RIP, Multicast, IS-IS |  |  |
|  | IPv6 dinaminio maršrutizavimo protokolai | Neblogesni kaip dinaminio maršrutizavimo protokolai IPv6: RIP, OSPF, BGP |  |  |
|  | Statinis maršrutizavimas pagal nustatytas taisykles (angl. Policy base routing) | Turi būti |  |  |
|  | VPN tuneliai | Neblogesni kaip SSL, PPTP, IPSEC, L2TP + IPsec, ADVPN |  |  |
|  | GRE tunelių palaikymas | Turi būti |  |  |
|  | IPSec kriptavymo algoritmai | Neblogesni kaip AES128, AES192, AES256 ar lygiaverčiai |  |  |
|  | IPSec autentifikavimo algoritmai | Neblogesni kaip MD5, SHA-1, SHA-256 ar lygiaverčiai |  |  |
|  | Srauto ribojimas per ugniasienės taisyklę | Turi būti |  |  |
|  | Srauto ribojimas per IP adresą | Turi būti |  |  |
|  | Suderinamumas su Syslog | Turi būti |  |  |
|  | Lokali vartotojų duomenų bazė | Turi būti |  |  |
|  | Nutolusių vartotojų duomenų bazių palaikymas | Neblogiau kaip LDAP, RADIUS, TACACS+, Windows Active Directory, Novell eDirectory ar lygiavertės |  |  |
|  | Galimybė kurti vartotojų grupes | Turi būti |  |  |
|  | Administratoriaus 2 faktorių autorizavimas | Turi būti galimybė administratoriui autorizuotis su slaptažodžių generatoriumi |  |  |
|  | Techninis palaikymas | Turi būti sudaryta galimybė kreiptis į gamintoją iškilus problemai (produkto naudojimo, konfigūravimo ir problemų sprendimo klausimais) darbo dienomis darbo valandomis (paslaugos tipas 24x7), (internetu, elektroniniu paštu, faksu ar telefonu) |  |  |
|  | Programinės įrangos atnaujinimai | Nemokamas programinės įrangos atnaujinimas garantinio aptarnavimo laikotarpiu |  |  |
|  | Atnaujinimai pagal nustatytą grafiką (Shedule) | Turi būti |  |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Netrumpesnis kaip 36 mėn. nemokamas garantinis aptarnavimas |  |  |

Reikalavimai rezervinei 5G duomenų perdavimo tinklo įrangai:

Techninių specifikacijų lentelė Nr. 5

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės (ne blogiau kaip) | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcija | Aktyvi išorinė antena turi būti skirta montuoti lauke. Antena turi būti komplektuojama su PoE maitinimo šaltiniu. Antena, turi būti gamintojo numatyta montuoti prie lango, sienos ar stulpo. |  |  |
|  | Maitinimas | Maitinimas antenai turi būti užtikrintas per Power over Ethernet (PoE) technologiją, leidžiančią perduoti elektros energiją kartu su duomenimis per Ethernet tinklo kabelį. |  |  |
|  | Palaikomos 5G dažnių juostos | Supported 5G NR radio bands– Sub-6 GHz (FDD):- n1 2100 (UL: 1920-1980 MHz; DL: 2110-2170 MHz)- n3 1800 (UL: 1710-1785 MHz; DL: 1805-1880 MHz) - n5 850 (UL: 869-894 MHz; DL: 824-849 MHz)- n7 2600 (UL: 2500-2570 MHz; DL: 2620-2690 MHz) - n8 900 (UL: 880-915 MHz; DL: 925-960 MHz)- n20 800 (UL: 832-862 MHz; DL: 791-821 MHz)- n28 700 (UL: 703-748 MHz; DL: 758-803 MHz).– Sub-6 GHz (TDD):- n40 TD 2300 (2300-2400 MHz)- n41 TD 2500 (2496-2690 MHz)- n78 TD 3500 (3300-3800 MHz). |  |  |
|  | Palaikomos 4G dažnių juostos | FDD: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B5 (850 MHz), B7 (2600 MHz), B32 (1500 MHz), B8 (900 MHz), B20 (800 MHz), B28 (700 MHz)– TDD: B38 (2600 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz), B42 (3500 MHz) |  |  |
|  | Ryšio standartai | Turi palaikyti: 5G technologijos 3GPP Release 15 – 5G NR NSA: Option 3X, Option 3A, SA: Option 2. |  |  |
|  | Prievadai | Nemažiau kaip 1 10/100/1000 Base-T Ethernet PoE prievadas; Įrenginio valdymui turi palaikyti prisijungimą per Bluetooth prieigą; Turi turėti nano SIM kortelės prievadą. |  |  |
|  | Darbo režimai | Turi palaikyti Bridge režimą. |  |  |
|  | Signalo stiprinimo reikalavimai | Turi būti užtikrinamas 180° laipsnių horizataliojo lauko (horizontal field of view (FoV)) su minimaliu 4 dBi ir maksimaliu 8 dBi signalo stiprinimas. |  |  |
|  | LED indikacija | Turi turėti kelių spalvų LED indikacinę lemputę rodančią apie įrenginio būklę ir signalo stiprumą |  |  |
|  | Temperatūriniai darbo režimai | Darbo režimas nuo -30°C to +55°C. Įranga turi būti tinkama darbui iki -45oC. |  |  |
|  | Apsaugos klasė | Turi būti nežemesnės nei IP65 apsaugos nuo dulkių patekimo į vidų ir nuo vandens apsaugos klasė. |  |  |

Tinklo centrinio valdymo sistemos reikalavimai:

Techninių specifikacijų lentelė Nr. 6

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | Centralizuotas tinklo valdymas | Galimybė paleisti centralizuotą valdymo sprendimą virtualioje aplinkoje. |  |  |
|  |  | Valdymo sistema turi būti skirta montuojamos įrangos valdymui, turi būti pilnai suderinama su montuojamais galiniais įrenginiais ir turi būti to paties gamintojo kaip ir galinė įranga |  |  |
|  |  | Galimybė centralizuotai valdyti tinklo ir ryšio saugumo politiką duomenų perdavimo tinklo įrenginiams. |  |  |
|  |  | Galimybė automatizuoti konfigūracijų valdymą naudojant REST API, skriptus, CLI bei Jinja paruoštukus. |  |  |
|  |  | Turi palaikyti automatizuotą naujųjų įrenginių paleidimą (automated provisioning) |  |  |
|  |  | Galimybė centralizuotai valdyti nutolusią tinklo įrangą (Keisti konfigūraciją, daryti programinės įrangos atnaujinimą, pritaikyti saugumo politikas ir pan.) |  |  |
|  |  | Galimybė daryti integracijas su kitais gamintojais (vCenter, pxGrid, ClearPass, OCI, ESXi, AWS ir kiti) |  |  |
| 9.2 | Centralizuotas tinklo valdymo virtualios aplinkos reikalavimai. | Siūlomas sprendimas turi būti realizuotas ne mažiau kaip per du duomenų centrus. Praradus vieną iš duomenų centrų, sistema turi veikti kitame duomenų centre. Paslauga turi būti teikiama 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę be duomenų praradimo. |  |  |
|  |  | Platforma turi leisti: • kurti, stabdyti, perkrauti, ištrinti virtualias tarnybines stotis; • dinamiškai keisti visus virtualios tarnybinės stoties parametrus vCPU, RAM, HDD; • turi būti galimybė pasinaudojant savitarnos portalu prisijungti prie virtualios tarnybinės stoties, nenaudojant papildomų programinių įrankių. |  |  |
|  |  | Turi būti užtikrinta virtualių resursų stebėsena (365, 24x7) bei turi būti siunčiami automatiniai pranešimai apie incidentus: • Teikėjas turi pateikti ir naudoti stebėsenos sistema skirtą stebėti visas Perkančiosios organizacijos veikiančias virtualias tarnybines stotis; • Stebimi parametrai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija; |  |  |
|  |  | Virtualioje aplinkoje laikomi duomenys sistemos privalo turėti bent 7 dienų atsargines kopijas. Atsarginės kopijos kuriamos ne rečiau negu kas 4val. |  |  |

Reikalavimai L2 komutatoriui su priežiūros paslauga:

Techninių specifikacijų lentelė Nr. 7

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Minimalios reikalaujamų parametrų reikšmės | Siūloma charakteristika (pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus Prisegamos elektroninės bylos pavadinimas arba nuoroda į atitikimą patvirtinančius dokumentus (psl. Nr.; dokumento pavadinimas ir t.t.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos pavadinimas |  |  |  |
|  | Įrangos gamintojas |  |  |  |
|  | Įranga turi būti montuojama į 19 colių spintą | Visos reikalingos montavimui dalys turi būti pateiktos kartu su įranga |  |  |
|  | Įrangos aukštis | Nedaugiau kaip 1 U |  |  |
|  | Įrangos maitinimas | Neprasčiau kaip 100 – 240 V, 50 – 60 Hz |  |  |
|  | Portų skaičius, greitaveika | 24 Gigabit Ethernet (10/100/1000) portai. |  |  |
|  | Uplink portai | 4 x 1G SFP uplink portai |  |  |
|  | Valdymas | Web GUI, CLI, SNMP. |  |  |
|  | Perjungimo pajėgumas | Ne mažiau nei 128Gbps |  |  |
|  | Perjungimo greitis: | Ne mažiau nei 95 Mpps |  |  |
|  | Palaikomi tinklo protokolai bei funkciojos | - Layer 2 funkcionalumas: Palaiko VLAN, Spanning Tree Protocol (STP), Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP). - QoS (Quality of Service): Palaiko 802.1p prioritizavimą, DSCP (Differentiated Services Code Point) žymėjimą, eilių valdymą. - Saugumas: Palaiko ACL (Access Control Lists), 802.1X autentifikaciją, MAC adresų filtravimą, DHCP snooping. - IPv6 palaikymas: IPv6 host, IPv6 ACL, IPv6 QoS. - Valdymas ir stebėjimas: Web GUI, CLI, SNMP, RMON (Remote Monitoring), sFlow. - Patikimumas: Palaiko Link Aggregation Control Protocol (LACP), Loop Protection, BPDU Guard. - Automatizacija: REST API ir scripting palaikimas |  |  |
|  | Garantija | Komutatorių turėtų būti suteikta „Lifetime Warranty“ |  |  |
|  | Panaudojimas | Šie komutatoriai bus naudojami pajungti į portus SCADA įrangos valdiklius ir Video stebėjimo kameras, įeigos valdymą bei kitą įrangą. SCADA turi būti atskirame potinklyje |  |  |
|  | Suteikti L2 komutatorių tinklo įrangos priežiūrą ir aptarnavimą įskaitant: | -Incidentų sprendimas pagal SLA: -Incidentų ir užklausų registravimas: visa para -Aptarnavimo laikas 9x5 -Incidentų reakcijos laikas iki 30min. -Incidentų sprendimo laikas (Aukštas: iki 4val. Vidutinis: iki 6val. Žemas: iki 8val.) -Užklausų reakcijos laikas: iki 30min. -Užklausų sprendimo laikas: iki 8val. -Galimybė registruoti kreipinių registravimas visą parą -Galimybė užsakyti vidinio tinklo įrangos konfigūravimo pakeitimus; -Profilaktinį aptarnavimą (Nuolaitinė 24x7 įrangos stebėsena, įrangos gamintojo programinės įrangos atnaujinimai ir pataisų diegimas, konfigūracijos rezervinių kopijų saugojimas, problemų šalinimas nuotolinių būdų) |  |  |

____________________________________________________________________

(Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, parašas)

_______________