Pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

INTERAKTYVIOS ĮRANGOS KOMPLEKTAS VIEŠAJAI KULTŪRINEI/SPORTINEI ERDVEI

| Nr. | Parametrai | Reikalaujama charakteristika | Prekių pavadinimas ir siūlomi parametrai (užpildo tiekėjai įvardinant tikslius prekių gamintojų ir prekių modelių pavadinimus bei rodiklių reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| INTERAKTYVI ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ, 1 vnt. |  |  |  |
| 1.1 | Gamintojas | Tiekėjas turi nurodyti gamintoją |  |
| 1.2 | Modelis | Tiekėjas turi nurodyti konkretų modelį |  |
| 1.3 | Vaizdo projektorius | Ne mažiau negu 6000 ANSI liumenų, ne prastesnė nei WUXGA raiška, šviesos šaltinio darbo laikas ne trumpesnis nei 20000 valandų normaliu režimu. Ne mažesnis nei 18.15 m2 projektuojamas vaizdas. Lazerinis. |  |
| 1.4 | LED šviestuvai | Ne mažiau nei 6 interaktyvios statinės lempos (prožektoriai) |  |
| 1.5 | Garso sistema | Ne mažiau nei 2 garsiakalbiai su ne mažesne nei 300W vieno galia ir stiprintuvas. |  |
| 1.6 | Projektoriaus apsaugos modulis | Turi būti apsauginis projektoriaus korpusas nuo išorinių pažeidimų ir dūžių. |  |
| 1.7 | Judesio aptikimo kamera | Turi būti apsauginis judesio aptikimo kameros korpusas nuo išorinių įrangos pažeidimų ir dūžių ir 3D kamera. Turi vienu metu atpažinti ne mažiau nei 30 kamuolių. |  |
| 1.8 | Tvirtinimo sistema | Turi būti mobilus stovas ne daugiau nei 33 kg svorio, kuris gali pakelti projektoriaus sistemą rankiniu būdu iki ne mažiau nei 335 cm. |  |
| 1.9 | Turinio procesorius | Turi būti gamintojo įdiegta ir palaikoma programinė įranga pilnam komplektuojamų aplikacijų suderinamumui. Operacinė sistema turi būti ne prasčiau kaip Windows 10. Atmintis turi būti ne mažesnė nei 4 GB DDR4, Disko talpa ne mažiau kaip 250 GB HDD, Turi būti integruotas WiFi adapteris. Turi būti komplektuojamas bevielis turinio procesoriaus valdiklis. |  |
| 1.10 | Priedai | Turi būti kabelių, jungčių ir kitų instaliacinių medžiagų komplektas |  |
| 1.11 | Programinė įranga | Turi būti suderinama su siūloma įranga ir apjungti sinchronizuotą vaizdo, garso ir šviesų veikimą. Ne mažiau kaip 50 interaktyvūs žaidimai per judesį. Turi būti įrašymo programinė įranga ir galimybė pažiūrėti savo atliktus pratimus ant projekcinės sienos. Turi būti galimybė naršyti internete integruotoje vartotojo sąsajoje. Turi būti galimybė valdyti apšvietimą pagal numatytus scenarijus ir sinchronizuoti jį su aplikacijų turiniu. Turi būti integruota YouTube kanalo aplikacija vaizdo įrašų peržiūrai. Turi būti integruotas režimas meniu ir aplikacijų valdymui liečiant ekraną ranka ar kamuoliu. |  |
| 1.12 | Sistema | Visa sistema turi būti integruota ir prijungta kartu su interaktyviu apšvietimu ir garso sistema. |  |
| 1.13 | Kamuoliai | Turi būti komplektuojami ne mažiau kaip 10 dviejų spalvų kamuolių, gamintojo pritaikytų mėtymui į projekciją. Sistema vienu metu gali aptikti ne mažiau nei 30 kamuolių. |  |
| 1.14 | Sistemos valdymas | Turi būti galimybė sistemą valdyti su komplektuojamu mobiliu pulteliu, kuris turi pilną klaviatūrą su liečiamu pelės lauku. Taip pat turi būti galimybė valdyti meniu mėtant kamuolius į projekciją. |  |
| 1.15 | Instaliaciniai darbai | Turi būti sumontuota Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje. |  |
| 1.16 | Personalo mokymai | Turi būti suorganizuoti ne mažiau kaip 2 val. trukmės personalo mokymai naudojimuisi sistema. |  |
| 1.17 | Sertifikatai | Įrenginys turi turėti CE sertifikatą ar lygiavertį. |  |
| 1.18 | Kiti dokumentai | Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas ir gamintojo arba oficialaus gamintojo atstovo raštas, kad tiekėjas turi teisę ir yra apmokytas montuoti ir konfigūruoti siūlomą sistemą. |  |
| 1.19 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |
| 1.20 | Aplinkos apsaugos kriterijų taikymas (žaliajam pirkimui) | Prekių sudėtyje esantis turinio procesorius (techninių specifikacijų 1.9 punkte) turi atitikti aplinkosauginių kriterijų reikalavimus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo 4.1–4.3 punkte: „4.1. prekės, įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus. 4.2. įranga turi turėti bent vieną standartinį USB C™ tipo lizdą (prievadą), skirtą keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 atsižvelgiant į IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą; 4.3. bateriją turinčių produktų bandymais nustatyta baterijos būklė po 300 ciklų turi būti ≥ 80 proc. Bandymai atliekami pagal LST EN 61960-3 „Akumuliatoriai ir jų baterijos su šarminiais arba kitokiais nerūgštiniais elektrolitais. Ličio akumuliatoriai ir baterijos, skirti nešiojamajai įrangai. 3 dalis. Prizminiai ir cilindriniai ličio akumuliatoriai ir jų baterijos“ arba lygiavertį standartą“. Kitoms Prekėms ir Prekių įrengimui turi būti užtikrinti aplinkosauginiai kriterijai, nustatyti Tvarkos aprašo punktuose: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.“ |  |

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, sertifikatas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.