VIEŠOJO TRANSPORTO KELEIVIŲ INFORMAVIMO ŠVIESLENČIŲ SU OPERACINE SISTEMA

IR PROGRAMINE ĮRANGA IR ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBŲ VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Bendra informacija

- Savivaldybės įmonė „SusiSiekimo paslaugos“ (toliau – Užsakovas) įgyvendina  projektą „Viešojo transporto keleivių informavimo švieslenčių (toliau – švieslentės) tinklo plėtra“ (toliau – projektas).

- Pirkimo objektas  – viešojo transporto keleivių informavimo švieslentės su operacine sistema ir programine įranga ir švieslenčių įrengimo darbais Vilniaus viešojo transporto stotelėse.

- Maksimalus perkamų prekių kiekis – 15 vnt.

- Užsakovas planuoja įrengti 15 vnt. naujų švieslenčių.

- Švieslentės skirtos keleiviams pateikti informaciją apie prognozuojamus viešojo transporto išvykimo iš viešojo transporto  stotelės ir atvykimo laikus.

- Viešojo transporto išvykimo iš stotelės laiko apskaičiavimas atliekamas Vilniaus miesto viešojo transporto eismo kontrolės ir valdymo bei keleivių informavimo sistemos programinės įrangos (toliau – Pikas GPS) pagalba. Šios programinės įrangos pagalba švieslentėse atvaizduojami gauti duomenys. Tiekėjas gali susipažinti su PIKAS GPS technine specifikacija tinklapyje:

http://www.cvpp.lt/index.php?option=com_vpt&theme=new&task=view&tender_id=135691.

- Esamos švieslentės integruotos į valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą ZABBIX (www.zabbix.com).

- Švieslentės įrengtos viešojo transporto stotelėse.

- Švieslentės yra pajungtos prie nepriklausomo elektros tiekėjo elektros tinklo.

III. reikalavimai pirkimo objektui

- Perkamos švieslentės turi būti naujos, t. y., nenaudotos ir neatnaujintos.

- Viešojo transporto stotelių, kuriose planuojama įrengti perkamas švieslentes, sąrašą pateiks Užsakovas po sutarties įsigaliojimo atskiru susitarimu.

- Švieslenčių tinklo topologija pateikta šios techninės specifikacijos 1 priede.

- Techniniai reikalavimai švieslentėms:

| Nr. | Parametras | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Bendrieji reikalavimai: |  |  |
|  | Įrengimo vieta | Atvirame lauke. |
|  | Atsparumas išorės poveikiui | Švieslentė turi būti pritaikyta įvairioms oro sąlygoms: - temperatūrų svyravimas; - apledėjimas - liūtis - stiprus vėjas ir pan. |
|  | Atsparumas smūgiams | Švieslentės atsparumo smūgiams klasė ne mažesnė nei IK09. Kartu su priėmimo-perdavimo aktu turi būti pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas – sertifikatas arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tiekėjo. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai (notifikuotos įstaigos išduoti galiojantys atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai) gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalba. |
|  | Atsparumo klasė dulkėms ir drėgmei | Švieslentėms atsparumo dulkėms ir drėgmei klasė ne mažesnė nei IP65. Kartu su priėmimo-perdavimo aktu turi būti pateikiamas atitiktį reikalavimams įrodantis dokumentas – sertifikatas arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos tiekėjo. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai (notifikuotos įstaigos išduoti galiojantys atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai) gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalba. |
|  | Montavimo tipas | Horizontalus. |
|  | Svoris | Ne daugiau 55 kg (su pilna visų sudedamųjų dalių komplektacija). |
|  | Švieslentės lango stiklo danga | Būtina apsauginė, mažinanti atspindžius danga (angl. „anti-glare“), atspindys ne daugiau nei 2 %. |
|  | Švieslentės jutikliai | Privalo turėti temperatūros, oro drėgmės, apšviestumo jutiklius, skirtus automatiniam tinkamo švieslentės darbingumo palaikymui. |
|  | Maitinimas | 230 V (+/- 10%), 50 Hz tinkle. |
|  | Galingumas | Ne daugiau kaip 400 W. |
|  | Papildomos korpuso savybės | Korpuso konstrukcija turi būti standi,. Korpuso konstrukcija turi užtikrinti galimybę atlikti švieslentės techninį aptarnavimą (prieiti prie švieslentės komponentų) jos nedemontavus. Turi būti užtikrintas vidinis apšildymas, apsaugantis nuo ledo kristalo susidarymo korpuso viduje. |
|  | Švieslentės korpuso dydis | Švieslentė montuojama į laikiklį, kurio matmenys pateikiami 2 priede. Švieslentės korpusas ne didesnis nei 880x615x225 mm įskaitant švieslentės posvyrio kampą užtikrinančią detalę. |
| Ekranas: |  |  |
|  | Ekrano tipas | Lauko ekranas su integruotu sisteminiu bloku, šildytuvu, pritaikytas 24/7/365 veikimui. Ekranas turi būti pritaikytas rodyti statinį vaizdą, papildomai nenaudojant matricos išdegimo mažinimo metodų. |
|  | Ekrano dydis | Ne mažesnis nei 32'' (coliai). |
|  | Ekrano posvyrio kampas | 5°. Ekrano posvyrio kampas gali būti užtikrinamas montuojant papildomą švieslentės detalę, bendras švieslentės su papildoma detale dydis turi neviršyti 25 punkte nurodytų parametrų. |
|  | Ekrano ryškumas | Ne mažiau kaip 1000 cd/m2. |
|  | Rezoliucija | Ne mažiau nei 1920x1080 pikselių. |
|  | Horizontalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170°. |
|  | Vertikalus matymo kampas | Ne mažiau nei 170°. |
|  | Veikimo temperatūra | Nuo -35°C iki +55°C. |
|  | Sertifikatai | Pateikti sertifikatus, patvirtinančius, kad ekranas turi EN 55032:2015 sertifikatą arba lygiaverčius dokumentus. |
|  | Atsparumas drėgmei | iki 90%. |
|  | Ekrano technologija | TFT arba lygiavertė. |
|  | Ekrano panelės tipas | LCD. |
|  | Ryškumas | Didelio ryškumo informacijos vaizdavimo matrica (angl. High Bright, Sunlight viewable), automatinis ryškumo reguliavimas pagal išorės apšvietimą arba švieslenčių valdymo sistemos nustatymus (pvz., pagal paros laiką, metų laiką). |
|  | Kontrastas | Ne mažiau kaip 4000:1. |
|  | Ekranas | Neblizgus. |
|  | Ekrano darbinės padėtys | Turi turėti galimybę veikti horizontalioje (angl. „landscape“) padėtyje. |
|  | Ekrano duomenų perdavimo sąsajos | Ne mažiau kaip 1xHDMI ar 1xDVI ar 1xDP alternatyvaus pajungimo būdo; |
|  | Ekrano valdymas | Ekrano techninių parametrų valdymas per kompiuterinį tinklą: vaizdo, sisteminiai parametrai, vidinės programinės įrangos atnaujinimas. |
|  | Oro užuolaidos funkcija | Turi būti sudarytas nematomas oro barjeras, atskiriantis ekraną nuo išorinių korpuso sienelių ir apsaugantis ekraną nuo karščio susidarančio nuo tiesioginės saulės šviesos. Esant žemoms temperatūroms ši funkcija turi apsaugoti ekrano bei korpuso stiklus nuo aprasojimo. |
| Sisteminis blokas: |  |  |
|  | Procesorius | Ne prastesnis nei keturių branduolių užtikrinantis patikimą ir sklandų sistemos veikimą be trikdžių. |
|  | Operatyvioji atmintis | Ne mažiau 8GB DDR4 2400 MHz arba geresnės technologijos. |
|  | Grafika | Integruota, mažiausiai 1920x1080@60Hz. |
|  | Kietas diskas | Ne mažiau 120GB, SSD tipo. |
|  | Aparatinis monitoringas | Turi būti įtampų ir temperatūros monitoringo palaikymas. |
|  | Duomenų perdavimo sąsajos | Ne mažiau nei 1xEthernet RJ-45 1GbE support, nemažiau nei 2 jungtis ne prastesnis nei USB 2.0, 1xHDMI ar 1xDVI ar 1xDP, neprasčiau nei 1920 x 1080 rezoliucijos. |
|  | Operacinė sistema | Ne žemesnė nei Microsoft Windows 11Pro, palaikanti nuotolinį darbalaukio prisijungimą (RDP) prie įrenginio. Programinė įranga turi būti pateikiama su licencija. |
|  | Išjungimas, įjungimas ir perkrovimas | Sisteminio bloko maitinimas turi būti sujungtas su mobilaus interneto maršrutizatoriumi. Sisteminio bloko išjungimas, įjungimas, perkrovimas turi būti valdomas per mobilaus interneto maršrutizatorių. |
| Mobilaus interneto maršrutizatorius: |  |  |
|  | Maršrutizatorius | Maršrutizatorius turi turėti bent 4G (LTE) ryšį ir būti sukonfigūruotas automatiškai atkurti ryšį su tinklu, ryšio su bokštu netekimo atveju. |
|  | Antena | Galimybė pajungti išorines antenas. |
|  | Ryšio kokybės lygis | Turi būti užtikrinimas ne mažesnis nei -80 dBm |
|  | SIM | Galimybė įdėti dvi SIM korteles, su automatiniu ryšio perjungimu. |
|  | Palaikomi tinklo standartai | 802.11b/g/n/ac Wave 2, MU-MIMO,, Access Point (AP), Station (STA) |
|  | Jungtys | 3 LAN arba daugiau ir 1 WAN (turi būti programiškai keičiama į LAN) jungtys su ne žemesne negu Fast Ethernet technologija. |
|  | Ryšio technologijos | LTE ir / arba 5G. Ne prasčiau nei Cat 6. |
|  | Veikimo temperatūra | nuo -35°C iki +55°C. |
|  | Kitų įrenginių elektros tiekimo valdymas | Turi būti užtikrinta galimybė valdyti sisteminį bloką įjungiant ir išjungiant elektros tiekimą |
| Aušinimas: |  |  |
|  | Aušinimo tipas | Termostatu valdomi vidiniai ventiliatoriai, uždara vidinė oro cirkuliacija, ar analogiški įrenginiai, šilumos atidavimas į išorę radiatoriais laikantis ne mažesnio kaip IP65 sandarumo reikalavimų. |
|  | Sensoriai | Turi būti ne mažiau nei 1 temperatūros sensorius švieslentės vidinei temperatūrai matuoti ir termostatas sistemos bendrai temperatūros šildymo ir aušinimo kontrolei. |
| Papildomi reikalavimai: |  |  |
|  | Įrengimas | Švieslentė turi būti pritaikyta įrengimui ant rėmo, pagaminto iš kvadratinio vamzdžio (80x80 mm) per specialias išpjovas. Švieslentė turi turėti galimybę būti prirakinama prie rėmo per rėme sumontuotą spynos mazgą. |
|  | Garantija | Taikomas ne trumpesnis kaip 3 (trijų) metų garantinis terminas. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo švieslenčių įrengimo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Įvykus gedimui jis turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą gavimo dienos. Ekrano išdegimas, rodant statinį vaizdą, turi būti traktuojamas kaip garantinis gedimas. Ne mažiau kaip 1000 cd/m2 ekrano ryškumas turi būti išlaikomas viso garantinio termino metu. Garantinio gedimo atveju švieslentė turi būti pataisyta arba pakeista tokia pačia arba kita atitinkančia šios techninės specifikacijos reikalavimus. Tiekėjas atsakingas už garantinių gedimų šalinimo organizavimą paimant Prekes iš Užsakovo ir grąžinant remontuotinas prekes Užsakovui savo sąskaita, per TS nustatytą garantinio gedimo šalinimo terminą |

- Reikalavimai švieslenčių valdymui ir darbingumo užtikrinimui:

  - turi būti užtikrinta nuotolinio švieslenčių stebėjimo ir valdymo galimybė:

    - nuotoliniu būdu išjungti/įjungti/perkrauti švieslentę ir ekraną integruojant į dabartinę švieslenčių valdymo ir sutrikimų informavimo sistemą „Icinga“;

    - Tiekėjas visas užsakytas švieslentes turi integruoti į sutrikimų informavimo sistemą ZABBIX (www.zabbix.com) pagrindinių parametrų ir LTE ryšio monitoringui atlikti.

    - Užsakovas pateiks tiekėjui SIM korteles duomenų perdavimui atskiru susitarimu;

  - turi būti užtikrinta automatinė švieslenčių vidinės temperatūros ir drėgmės kontrolė;

  - turi būti užtikrintas automatinis švieslenčių darbinės oro ir švieslentės komponentų temperatūros palaikymas;

  - švieslentėse turi būti realizuota automatinė maitinimo įtampos apsauga ir automatinio švieslentės išjungimo galimybė.

  - Dingus elektros energijos tiekimui, švieslentės programinė įranga turi būti išjungiama kontroliuojamu būdu be rizikos išderinti programinės įrangos darbą, atsiradus energijos tiekimui, programinė įranga turi automatiškai atsistatyti į darbinę padėtį.

- Visos techninės, organizacinės ir kitokio tipo priemonės, reikalingos šiame pirkime nurodytiems reikalavimams įgyvendinti, turi būti pateiktos Tiekėjo ir jų kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

- Programinės įrangos (operacinės sistemos, stebėjimo ir valdymo programinės įrangos) licencijos turi būti įgyjamos Užsakovo vardu. Užsakovui turi būti perduotos visos švieslenčių veikimui užtikrinti reikalingos licencijos.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota programinės įrangos licencijų kaina ir programinės įrangos naudojimas turi būti nemokamas visą (neribotą) švieslenčių naudojimo laiką.

- Užsakovui turi būti suteiktos priemonės (nuotolinėms) švieslenčių stebėjimo ir valdymo funkcijoms vykdyti.

- Užsakovui pagal poreikį turi būti suteikti apmokymai švieslenčių konfigūravimui, stebėjimui, valdymui, naudojimui ir priežiūros vykdymui. Turi būti apmokyti ne mažiau kaip du Užsakovo darbuotojai iki švieslenčių įrengimo dienos atskiru susitarimu elektroniniu paštu.

- Švieslentės turi būti pilnai sukomplektuotos.

- Švieslenčių užsakymų ir įrengimo reikalavimai:

  - Švieslenčių pristatymo ir įrengimo terminas – Užsakovo nurodyta konkreti data arba kita su Užsakovu suderinta data, bet ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Užsakovo užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Švieslentės turi būti pristatomos atskirais etapais pagal atskirus Užsakovo užsakymus, pateiktus raštu  (elektroniniu paštu).

  - Tiekėjas turi Užsakovą informuoti apie prekių gavimą Lietuvoje į Tiekėjo sandėliavimo vietą. Tiekėjas atsako už prekių sandėliavimą visu užsakymo vykdymo laikotarpiu. Sandėliavimo kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą.

  - Užsakovas turi pateikti Tiekėjui SIM korteles, kurias Tiekėjas turi sumontuoti į švieslentes.

  - Tiekėjas turi atlikti visų švieslenčių konfigūravimą pagal 4 priede pateiktą konfigūravimo instrukciją. Po Tiekėjo atliktų švieslenčių konfigūravimo darbų, Užsakovui turi būti suteikta teisė per nuotolinę prieigą pagal poreikį atlikti švieslenčių konfigūravimo darbus.

  - Jeigu Tiekėjas (pristačius švieslentes) negali vykdyti švieslenčių įrengimo darbų dėl priežasčių, kurios priklauso nuo Užsakovo, Tiekėjas prekes turi sandėliuoti savo patalpose. Tokiu atveju užsakymo įvykdymo terminas pratęsiamas iki Užsakovo pranešimo apie galimybę pradėti įrengimo darbus. Maksimalus galimas prekių sandėliavimo laikotarpis (įskaičiuojamas į prekių kainą) ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai.

  - Švieslentės turi būti įrengtos Užsakovo nurodytose Vilniaus m. viešojo transporto stotelėse įrengtuose seno arba naujo tipo laikikliuose (elektros tiekimas bus atvestas iki švieslentės montavimo vietos). Laikiklių schemos nurodytos Prieduose 2 ir 3.

  - Užsakovas raštu informuoja Tiekėją apie parengtas švieslenčių įrengimo vietas:

    - Tiekėjas naujo tipo laikikliuose turi įrengti švieslentes ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo Užsakovo pranešimo dėl galimo švieslenčių įrengimo dienos arba per kitą su Užsakovu suderintą laikotarpį.

  - Švieslentės turi būti pilnos komplektacijos pagal techninę specifikaciją su įvertintais  įrengimo darbais.

  - Švieslentėse turi būti įrengtos elektros jungtys prijungimui prie laikiklyje pravesto elektros kabelio. Tiekėjas turi prijungti švieslentes prie laikiklyje pravesto elektros kabelio.

  - 15 vnt. švieslenčių Tiekėjas turės sumontuoti naujo tipo laikikliuose, kurių parametrai nurodyti 2 priede.

  - Tiekėjas, įrengęs užsakytas švieslentes, turi raštu informuoti Užsakovą ne vėliau kaip per 1 d. d. nuo įrengimo dienos. Užsakovas ir Tiekėjas pasirašo priėmimo–perdavimo aktą sutartyje nustatyta tvarka.

  - Tiekėjas, įrengęs švieslentes, perduoda Užsakovui švieslenčių raktų komplektus. Kiekvieno tipo užraktui turi būti perduodami ne mažiau kaip po 10 vnt. raktų. Turi būti galimybė su vienu raktų komplektu rakinti visas pirkimo metu įsigyjamas švieslentes. Bent vienas švieslentės užraktas negali būti universalus, pvz. rakinamas trikampiu raktu.

- Reikalavimai dokumentacijai (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti):

  - Užpildytą lentelę, kurioje nurodomi įrangos atitikties techninės specifikacijos keliami reikalavimai. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą, privalo nurodyti švieslentės gamintoją ir modelį.

  - Siūlomos švieslentės techninis aprašymas.

  - Švieslenčių brėžinius su nurodytais švieslenčių ir tvirtinimo prie laikiklio elementų matmenimis, kurie turi atitikti šios techninės specifikacijos su priedais nurodytus reikalavimus.

  - EN 55032:2015 sertifikatą arba lygiavertį.

  - Dokumentacija Perkančiajai organizacijai turi būti pateikta lietuvių kalba, tačiau švieslenčių techninės gamintojų dokumentacija, brėžiniai, instrukcijos, licencijos ir sertifikatai gali būti pateikiami anglų kalba.

- Tiekėjas per 30 dienų po sutarties pasirašymo turi pateikti:

  - visus techninius švieslenčių ir programinės įrangos dokumentus, reikalingus švieslentės veikimui ir priežiūrai užtikrinti;

  - švieslentės brėžinius (su tvirtinimo jungčių, elementų schemomis ir pan.) su visais matmenimis;

  - įrangos montavimo ir tvirtinimo techninius brėžinius ir aprašymą;

- Tiekėjas kartu su prekių priėmimo-perdavimo aktu turi pateikti:

  - programinės įrangos licencines sutartis;

  - švieslentės konfigūravimo, montavimo, instaliavimo ir priežiūros instrukcijas;

  - švieslenčių garantinės priežiūros kontaktus (tel. Nr., el. paštas ir pan.), kuriais kreiptis dėl įrangos remonto gedimo atveju.

  - Tuo atveju, jeigu švieslenčių įrengimo metu buvo atlikti švieslenčių konstrukcijos, tvirtinimo elementų ar kiti techniniai pakeitimai, Tiekėjas turi pateikti atnaujintą 74.2, 74.3 ir 75.2. punktuose nurodytą informaciją Užsakovui.

  - Dokumentus, patvirtinančius atitiktį IP65 standartui arba aukštesniam lygiui.

  - Dokumentus, patvirtinančius atitiktį IK09 standartui arba aukštesniam lygiui.

  - TS 75.5.-75.6. punktuose nurodytas dokumentas - sertifikatas arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atliktų bandymų protokolų arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijos. Pateikiamų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos Tiekėjo. Techninius pasiūlymo aspektus pagrindžiantys dokumentai (notifikuotos įstaigos išduoti galiojantys atliktų bandymų protokolai ar kiti lygiaverčiai dokumentai) gali būti pateikti užsienio kalba (anglų), tačiau perkančioji organizacija (iškilus neaiškumams, dviprasmybėms, ginčams ar pan.) pasilieka sau teisę pareikalauti vertimo į lietuvių kalba.

- Baigiamosios nuostatos

Prekės turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.4 papunktyje nustatytą kriterijų, numatantį, kad prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

viešojo transporto keleivių informavimo švieslenČIŲ su operacine sistema

ir kita programine įranga IR DALIES ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBAI VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PRIEDAS

viešojo transporto keleivių informavimo švieslenČIŲ su operacine sistema

ir kita programine įranga IR DALIES ŠVIESLENČIŲ ĮRENGIMO DARBAI VILNIAUS VIEŠOJO TRANSPORTO STOTELĖSE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PRIEDAS

NAUJO TIPO ŠVIESLENTĖS LAIKIKLIO PRINCIPINIAI BRĖŽINIAI

Pav. 1 Švieslentės ir laikiklio principinis vaizdas

Pav. 2 Švieslentės laikiklio detalės vaizdas iš priekio

Pav. 3 Švieslentės laikiklio įrengimo viešojo transporto stotelėje principinis vaizdas

Pav. 4 Švieslentės laikiklio ir švieslentės junginio grafinis vaizdas

Pav. 7 Švieslentės laikiklio įrengimo viešojo transporto stotelėje principinis vaizdas

Švieslentės konfigūravimo instrukcijos pavyzdys

Sukurti vartotoją „xxx“ su slaptažodžiu „yyyy“. Šis vartotojas turi automatiškai prisijungti prie windows po perkrovimo/įjungimo (autologon).

Išarchyvuoti „KIS“ archyvą į c:/kis katalogą.

Pakoreguoti failus C:\kis\ggg.vbs ir C:\kis\hhh.vbs: nnnn = "aaa.bbb.ccc.X", turi būti įrašytas SIM kortelės IP adresas.

Paleisti C:\kis\IronPortable.exe ir atsakyti į visokius informacinius pranešimus, pvz "Ne", kad nedarytų Iron naršykle pagal nutylėjimą. Uždaryti naršyklės langą.

Kataloge C:\nurodouzsakovas sukurti nuorodą į failą C:\kis\ttttt Paleisti su "Run as administrator" failą C:\kis\lllll.bat . Atsakyti Yes, jeigu ko nors paklaus.

Turi būti nustatytas  automatinis Windows operacinės sistemos perkrovimas su Užsakovu nurodytu metu.

Užsakovas pateiks paruoštus maketus, kurie turi būti nustatyti kaip darbalaukio bei užrakinto ekrano fonai