# Pirkimo sąlygų 2 priedas # TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

STEAM laboratorijos baldai. Šiuo pirkimu Mažeikių Senamiesčio progimnazija (toliau - Perkančioji organizacija) nori įsigyti STEAM laboratorijos baldus. Pirkimas vykdomas įgyvendinant projektą „Tūkstantmečio mokyklų II“.

- BVPŽ kodas

39180000-7

- Pirkimo objekto aprašymas ir pirkimo objektui keliami reikalavimai (ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai)

STEAM laboratoriniai baldai turi sudaryti vieningą ir vientisą laboratorinių baldų sistemą, kurios komponentai tarpusavyje derėtų tiek dizainu, spalvine gama, tiek konstrukcija, funkcionalumu, ergonominiais ir technologiniais sprendimais. Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti gamintojo techninę dokumentacija, kuri patvirtina visus specifikacijos punktus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi patekti 3D brėžinį su išdėstyta įranga ir nuorodą, kurią atsivertus galima būtų pasivaikščioti po patalpas su tiekėjo siūloma įranga. Tiekėjas privalės užnešti baldus, įranga, juos sumontuoti, ištestuoti ir pademonstruoti kaip įranga veikia mokyklos mokytojams. Laboratoriniai baldai turi atitikti žemiau nurodytų standartų arba jiems lygiaverčių reikalavimus. Keturvietis laboratorijos stalas (laboratorinė sala) – 4 vnt. (16 darbo vietų) Stalo išmatavimai ne mažesni kaip 1200 x 1300 x 700 mm Stalo šoninė konstrukcija su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 2 mm Apatinė konstrukcija su ne mažesniais kaip 100x20 mm metaliniais profiliais, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 1.5 mm Viršutinė konstrukcija su ne mažesniais kaip 60x20 mm metaliniais profiliais, kurių sienelės storis ne plonesnis kaip 1.5 mm Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio Stalo kojos turi būti su aukščio reguliavimu Šoninės apdailos turi būti melamino arba lygiavertės medžiagos Stalas turi atitikti EN 13150 „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiaverčius. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Turi būti stale integruota lentyna Lentynos išmatavimai ne mažesni nei 1200x300x420 mm Konstrukcinio vamzdžio dydis turi būti ne mažesnis kaip 60x30 mm Lentynos turi būti su ne mažiau kaip 3 aukščių reguliavimu ir ne plonesnio kaip 20 mm fenolio kompatinės plokštės arba lygiavertės lentynomis. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Mokytojo stalas – 1 vnt. Išmatavimai ne mažesni kaip 1200x650 mm Kojų metaliniai vamzdeliai ne plonesni kaip 35 mm dydžio Kojos padengtos epoksidinio poliesterio medžiaga arba lygiaverte Kojos turi būti reguliuojamo aukščio Stalviršis MDF arba lygiavertės medžiagos ne plonesnis kaip 20 mm su ne plonesniais kaip 1.5 mm ABS arba lygiavertės medžiagos apvadais Integruotas stalčius turi būti su užraktu Turi būti metalinė priekinė panelė. Atitinkantis standartus EN 1729-1 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 1 dalis. Funkciniai matmenys“ arba lygiavertį Atitinkantis standartus EN 1729-2 „Baldai. Mokymo įstaigų kėdės ir stalai. 2 dalis. Saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiavertį. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Mobili spintelė – 1 vnt. Išmatavimai turi būti ne mažesni nei 1100 x 450 x 600 mm (plotis x gylis x aukštis). Konstrukcija turi būti ne mažiau kaip iš 18 mm melamino drožlių plokštės su ne mažiau kaip 2 mm PVC apvadu Turi būti ne mažiau kaip 3 stalčiai. Turi būti ne mažiau kaip 4 ratukai. Gaminys turi atitikti laboratorijų EN 14727 ir sandėliavimo spintų EN 14056 standartus. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Mobilus laboratorinis stalas mokytojui – 1 vnt. Stalo išmatavimai ne mažesni kaip 1200x600x700 mm Pagrindo konstrukcija: Metalinė su ne mažesniais kaip 60x30 mm metaliniais profiliais Metaliniai profiliai padengti antikorozinės epoksidinės dervos danga arba lygiaverte Stalviršis turi būti fenolio kompaktinės medžiagos ne plonesnės kaip 20 mm storio Šoninės apdailos turi būti melamino arba lygiavertės medžiagos Stalas turi būti atitinkantis EN 13150 „Laboratorijų darbo stalai. Matmenys, saugos reikalavimai ir bandymo metodai“ arba lygiaverčius standartus. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Pagalbinis stalas – 1 vnt. Stalo struktūra sudaryta iš ne mažiau kaip 1 mm storio plieno lakštų, kurie nudažyti epoksidiniais dažais. Stale turi būti šoninės durys pagamintos iš ne mažiau kaip 0.6 mm storio plieno, durys turi būti sutvirtintos per visą ilgį ir su užraktais. Turi būti ne mažiau kaip 5 stalčiai, kurie pagaminti ne iš mažiau kaip 0,6 mm storio lakštinio plieno su bėgeliais. Stalviršis turi būti fenolinės plokštės ne plonesnis nei 12 mm arba lygiavertis. Stalo apačioje turi būti ratukai ne mažesnio nei 70 mm diametro. Ne mažiau kaip 2 stalo ratukai turi būti su stabdžiais. Stalo šone turi būti ne mažiau kaip 2 rankenos. Turi būti polipropileno kriauklė arba lygiavertė. Turi būti ne mažiau kaip 1 gesintuvas ne mažesnės kaip 1 kg talpos. Turi būti pirmosios pagalbos vaistinėlė Turi būti LED ekranas, kuris rodo ne mažiau kaip įtampą ir srovę. Įtampos diapazonas ne mažiau kaip 1 mV Stale turi būti įmontuoti ne mažiau kaip 2 kanistrai vandens ne mažiau kaip 5 l Komplekte turi būti Virtualios Realybės Akinių (VRA) ( ne mažiau kaip 16 vnt.) VRA turi būti integruotas mikrofonas ir erdvinis garsas. VRA sąsajos ne mažiau kaip „WiFi 6E“, „WiFi Streaming“, „Virtual Desktop“, „AirLink“ „Bluetooth“ ir USB Type-C arba lygiavertės. VRA LED lemputė turi rodyti, ar prietaisas įjungtas / išjungtas, ar įkraunamas Komplekte turi būti programinė įranga , skirta biologijos arba chemijos pamokoms. Mokytojas turi turėti galimybę stebėti mokinių rezultatus. Ne mažiau kaip 3 (trys) sudėtingumo lygiai. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Kėdė mokiniui ir mokytojui – 17 vnt. Atlošo plotis ne mažesnis kaip 410 mm Sėdynės gylis (nuo atlošo galinės dalies iki sėdynės priekio) ne mažesnis kaip 400 mm Atsižvelgiant į žaliuosius pirkimus kėdės atlošo medžiagos turi būti ne mažiau kaip 100% perdirbamos. Kėdės aukščio reguliavimas nuo ne daugiau kaip 650 mm iki ne mažiau kaip 885 mm Pakėlimo mechanizmas turi būti dujinis amortizatorius arba lygiavertis Pagrindas su ne mažiau kaip 5 atraminiais taškais pagamintais iš nailono arba lygiavertės medžiagos Ratukų medžiaga turi būti poliamidas arba lygiavertė medžiaga. Kėdžių spalvą suderinti su Pirkėju. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Traukos spinta – 1 vnt. Ne mažiau kaip 80 proc. traukos spintoje naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas Visos plastikinės dalys, kurių masė ne mažesnė kaip ≥ 50 g yra paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) standartą Paviršiams dengti naudojamuose produktuose nėra pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372) Traukos spintos matmenys išoriniai matmenys ne mažesni kaip 2200x1500x850 mm (aukštis x plotis x gylis) Traukos spintos išoriniai matmenys turi būti keičiami pagal kliento poreikį. Traukos Spintoje Integruota Keramikinė Kriauklė (TSIKK) ne mažesnė kaip 250x500 mm TSIKK vandens maišytuvas turi būti montuojamas į kriauklės korpusą Darbo zonos apšvietimas. Integruoti ne mažiau kaip 2 elektros lizdai. Ventiliatorius užtikrinantis ne mažesnį kaip 800 m3/val. ištraukiamo oro tūrį ir yra užtikrintas 0,3 m/s traukos spintos Face velocity atidarius langą į darbinį aukštį (500 mm nuo stalviršio) Integruotas ištraukiamo oro srauto matuoklis (m3/val.) Oro srauto vertė turi būti atvaizduojama integruotame ekrane Traukos spintoje turi būti integruotas Lietimui Jautrus Valdymo/Informacinis Ekranas (LJVIE) LJVIE turi būti garsiakalbis LJVIE turi būti traukos spintos ištraukiamo oro srauto atvaizdavimas ekrane (m3/val.) LJVIE langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) turi būti atvaizduojamas "Face velocity" (m/s) LJVIE turi būti garsinė ir vaizdinė signalizacija, kai oro srautas per mažas langui esant darbiniame aukštyje (500 mm nuo stalviršio) LJVIE turi būti galimybė įjungti ir išjungti traukos spintos apšvietimą. LJVIE turi būti galimybė pasiekti įvestą informaciją (instrukcija lietuvių kalba) LJVIE mikrovaldiklio plokštės atminties dydis ne mažesnis kaip 30 kB Traukos spintos pakeliamas langas (TSPL) turi būti pakeliamas iki darbinės pozicijos ne mažesnės kaip 500 mm virš stalviršio TSPL turi būti iš grūdinto ne plonesnio kaip 5 mm storio stiklo TSPL pakėlimas turi būti tolygus bei turi būti galimybė sustabdyti langą bet kurioje pozicijoje. TSPL turi būti suprojektuotas taip, kad apatinėje (uždarytoje) padėtyje liktų ne mažesnis kaip 30 mm tarpas minimalaus oro ištraukimo užtikrinimui Darbo zonos stalviršio (DZS) storis ne plonesnis kaip 35 mm DZS padengimas HPL medžiaga arba lygiaverte Traukos spintos korpusas (TSK) turi būti pagamintas iš laminuotos (HPL) medžio drožlių plokštės, kurios storis ne plonesnis kaip 18 mm TSK fasadų briaunų storis neplonesnis kaip 2 mm TSK oro išmetimo sistemos vamzdžio diametras ne mažesnis kaip 200 mm TSK turi būti integruota metalinė rakinama spintelė su ventiliacija, kuri sujungta su traukos spintos ištraukimo ventiliacija TSK spintelės (TSKS) matmenys ne mažesni kaip 600 x 700 x 430 mm TSKS turi būti metalinė, spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva. Traukos spinta (TS) turi būti sumontuota ant metalinio rėmo, dažyto milteliniu būdu, kurio spalva turi būti suderinta su traukos spintos spalva. TSK turi būti su integruotomis ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio kojelėmis. TSK su integruotomis ne mažiau kaip 2 lentynomis šalia spintelės. Turi būti galimybė užsakovui pasirinkti Traukos Spintos spalvą. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn. Aukšta spinta – 3 vnt. Spintos konstrukcija turi būti ne iš plonesnės kaip 18 mm melamino arba lygiavertės medžiagos su ne mažesniu kaip 2 mm PVC apvadu Spintos išmatavimai ne mažesni kaip 115x65x190 cm Spinta turi sudaryti iš apatinio modulio su 2 durelėmis ir fiksuota lentyna bei viršutinio modulio su stumdomomis stiklinėmis durelėmis ir ne mažiau kaip 2 reguliuojamo aukščio lentynomis Turi būti ne mažiau kaip 70 mm aukščio grindjuostė pagaminta iš fenolio arba lygiavertės medžiagos Spinta turi atitikti EN 14727 laboratorinių baldų ir EN 14056 saugyklų standartų reikalavimus arba lygiaverčius. Garantinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 24 mėn.

- Prekių pristatymo, paslaugų suteikimo, atlikimo terminai

Tiekėjas prekes įsipareigoja pristatyti per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, t.y. per – 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos šiuo adresu: Vydūno g. 6, LT-89225 Mažeikiai

- Papildoma informacija

Aplinkosauginiai reikalavimai: Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.1 papunkčiu. Yra produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai, sąraše, nurodytame Tvarkos aprašo 1 priede ir atitinka visus produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo VII skyriuje „Baldai“: 1. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas; 2. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą; 3. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų; 4. paviršiams dengti naudojamuose produktuose: 4.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372); 4.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ); 4.3. neturi būti chromo (VI) junginių; 4.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.