TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Perkančioji organizacija vykdo “Žaliąjį pirkimą”:

  - vadovaudamasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 ,,Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo 7 skyriaus 7 punktu nustato šiuos minimalius aplinkos apsaugos kriterijus:

1.2. ne mažiau kaip 80 proc. balduose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

1.3. visos plastikinės dalys, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos kaip tinkamos perdirbti pagal LST EN ISO 11469 „Bendrasis plastikinių gaminių identifikavimas ir ženklinimas“ (toliau – LST EN ISO 11469) ar lygiavertį standartą;

1.4. jei baldo kamšalo sudėtyje naudojamos sintetinės poliesterio medžiagos, jų sudėtyje turi būti dalis perdirbtų medžiagų;

1.5. paviršiams dengti naudojamuose produktuose:

1.5.1. neturi būti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, 361f, 361d), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), kenkia organams (H370), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372);

1.5.2. neturi būti daugiau kaip 5 proc. masės lakiųjų organinių junginių (LOJ);

1.5.3. neturi būti chromo (VI) junginių;

1.5.4. formaldehido išmetamieji teršalai neturi viršyti 0,05 ppm.

- Tiekėjas, pildydamas techninę specifikacija, privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus.

- Tiekėjas turi užpildyti šią techninės specifikacijos lentelę, kurioje privalo nurodyti tikslius siūlomų prekių parametrus, kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti, jog tiekėjo siūlomos prekės atitinka visus prekėms keliamus reikalavimus. Pildant techninę specifikaciją būtina nurodyti atitikimą būtiniems reikalavimams: tikslūs duomenys, matmenys, medžiagos ir t.t.

- Tiekėjo pareiga yra įrodyti siūlomų medžiagų ar standartų lygiavertiškumą (jei siūlomas lygiavertis sprendimas tam, ką nurodė perkančioji organizacija). Lygiavertiškumą įrodantys dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu.

I pirkimo objekto dalis – akustiniai kambariai

| Akustiniai kambariai | - Išoriniai matmenys: Aukštis 2250±50 mm. Plotis 2100 ± 50 mm. Gylis 1000 ± 50 mm. - Vidiniai matmenys Aukštis 2050 ± 30 mm. Plotis 2000 ± 30 mm. Gylis 920 ± 30 mm. - Akustinis kambarys yra skirtas ne mažiau kaip dviem žmonėms. Akustinis kambarys į numatytą erdvę statomas kaip atskiras objektas. Jo konstrukcija turi būti tvirtai sumontuota, stabili ir stovėti savarankiškai, nes korpusas nebus tvirtinamas prie grindų ir/ar pastato sienų. - Akustinis kambarys turi būti montuojamas taip, kad esant poreikiui būtų galima išmontuoti ir vėl sumontuoti, nepadarant žalos konstrukcijoms. Montavimo vietos turi būti pritaikytos prie daugkartinio naudojimo (vyriai, veržlės ir kt.). - Akustiniame kambaryje turi būti užtikrinta garso izoliacija t.y. blokuojami garsai sklindantys tiek į išorę, tiek į vidų. Garso lygio sumažinimas ne mažiau kaip 25dB (garso lygio sumažinimas pagal ISO23351-1 bandymo metodą ar lygiavertį). - Akustinio kambario išorinės galinės ir šoninės sienos, stogas gaminamos iš dažyto metalo ar lygiavertės medžiagos. Durų rėmas, stakta ir šoninės sienos pagamintos iš garsą izoliuojančio dažyto aliuminio ar lygiavertės medžiagos, o durys ir vitrinos iš grūdinto ir/ arba laminuoto stiklo ar lygiavertės medžiagos. - Išorės konstrukcijų konkreti spalva derinama su užsakovu. Užsakovas turi turėti galimybę pasirinkti išorinių ir vidinių akustinio kambario konstrukcijų ir medžiagų spalvas ir jų derinius. - Sienų, lubų ir grindų vidinė medžiaga yra laminuota medžio danga ir perdirbtas akustinis putplastis klijuotas tarpusavyje arba lygiaverčių medžiagų. Vidinė sienų ir lubų danga yra iš akustinio veltinio arba lygiavertės medžiagos. Grindų danga yra padengta antistatiniu dėmėms atspariu kilimu. - Akustiniame kambaryje turi būti įrengtas LED apšvietimas, užtikrinantis šviesos spektrą 4000K ± 500K, ir nemažiau kaip 400 lux. - Šviestuvų kombinacija turi sukurti patalpos apšvietą atitinkančia Lietuvos higienos normą HN98:2014 “Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas.Apšvietos mažiausios ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai” ar lygiaverčią. - Apšvietimas turi automatiškai įsijungti atidarius duris ir automatiškai užgesti, kai darbuotojas išeina. - Akustinis kambarys turi turėti ventiliaciją, oro srautas ne mažiau 25l/s, kuri įsijungia nuo judesio daviklio ir išsijungia, kai tam tikrą laiką nėra judesio viduje. Ventiliacija yra autonominė, nepajungta į bendrą pastato ventiliacinę sistemą. Ventiliatoriai turi veikti tyliai,nekelti šalutinių garsų, veikiant neturi blaškyti dirbančiųjų. - Akustiniame kambaryje reikalingi ne mažiau kaip du minkštasuoliai. Minkštasuolis (550x500xH400) ± 50 mm. Pagamintas iš ne plonesnės kaip 25mm storio LMDP ar lygiavertės medžiagos, su nuimamais ne mažiau kaip 70mm ± 10 mm storio paminkštinimais. Paminkštinai gaminami iš aukšto tankio poliuretano ar lygiavertės medžiagos ir/ar gobeleno. Gobeleno atsparumas pagal Martindale ne mažiau kaip 100 000 ciklų. Minkštasuolis pastatytas ant keturių 15 +/- 1cm aukščio chromuotų metalinių kojelių. - Akustiniame kambaryje turi būti staliukas, daiktams pasidėti. Staliukas (600x600xH500) ± 50 mm. Staliuko stalviršis iš ne mažiau nei 16 mm storio LMDP arba lygiavertės plokštės. Staliuko koja (bazė) metalinė, dažyta milteliniu arba ekvivalentiniu būdu. | 3 |  |
| --- | --- | --- | --- |

II pirkimo objekto dalis – staliukai

| Staliukai. | Stalas su po stalviršiu montuojamu rėmu, kuris saugo stalviršį nuo išlinkimo. Stalviršio išmatavimai: plotis 750 mm ± 50 mm, ilgis 1200 mm± 50 mm. Stalo aukštis 600 mm ± 50 mm Stalo stalviršis gaminamas iš ne mažiau kaip 20 mm storio LDPL arba lygiavertės medžiagos. Kraštai laminuojami ne plonesne kaip 2 mm storio ABS briauna, kurios spalva turi sutapti su stalviršio spalva. Stalviršis turi turėti metalinį arba lygiavertės medžiagos konstrukcinį rėmą kartu su stalo kojomis (dažytas milteliniu arba lygiaverčiu būdu). Kojos turi turėti išsukamas atramėles grindų nelygumams išlyginti. Stalviršio ir stalo kojų spalvą pasirenka Pirkėjas pasirašius sutartį. | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- |