TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adata vienkartinė 7 cm ilgio, 20G:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- tinkanti Luer Lock arba lygiaverčio tipo švirkštams;

- supakuotos  po vieną (individualiame įpakavime);

- ant pakuotės pažymėtas adatos galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo naudojamoms adatoms;

- dydis: 20G, 70 mm.

Orientacinis poreikis: 10 000 vnt.

- Elektrodai elektrochirurginiams prietaisams (nesterilūs):

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- lenkti, smailiais (aštriais) galais;

- darbinė dalis smailėjanti;

- darbinės dalies ilgis ne mažiau 25 mm, plotis ne mažiau 2,5 mm;

- jungtis ne mažiau 2 mm skersmens, ne mažiau 14 mm ilgio;

- jungties pusėje, plastikiniame ar lygiaverčiame korpuse suformuotas šešiabriaunis fiksatorius, neleidžiantis elektrodui suktis apie savo ašį.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Indai instrumentų dezinfekcijai 30 ltr:

- atsparūs įvairioms dezinfekcinėms medžiagoms (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- su sandariu dangčiu;

- plastmasiniai arba lygiavertės medžiagos;

- yra prispaudėjas su rankenėle iškėlimui;

- vonelė su išleidimo kraneliu iš vidaus;

- su įdėklais – sieteliais, turinčiais rankenėles iškėlimui;

- su skysčio lygio žyma.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

- Indikatorius pH 4-9 žingsnių vaisiaus vandenų šarminei reakcijai nustatyti:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- popierinis arba lygiavertis;

- plotis: 1±0,5cm.;

- kalibruota spalvų paletė 4,0-9,0;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pakuotėje iki 100 vnt.

Orientacinis poreikis: 3 000 vnt.

- Generatorius, tinkantis prie Medin CPAP sistemos aparato naujagimiams:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarus;

- pajungimai:

- oro/deguonies dujų mišinio (srauto) padavimo;

- grįžtamasis slėgio monitoravimas;

- veikimo principas – Benveniste arba lygiavertis vožtuvas;

- CPAP slėgis nemažesnis, nei  0-20 cm H2O ribose;

- rezervuaro tūris 4 ml ± 5 %;

- vaistų inhaliavimo anga ne didesnė negu 6 mm;

- pajungimo prie nosies kampas keičiamas, 450 arba 65

Orientacinis poreikis: 160 vnt.

- Kaniulių laikiklis (kepurėlės naujagimiams) XXS, XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL prie Medin CPAP aparato:

- nesterilus;

- medvilninis ar lygiavertės medžiagos;

- su raištukais:

- kepurėlės fiksacijai;

- šonuose ausų landų ir nosies sparnelių lygyje;

- hipoalerginis;

- prie kepurėlės pritvirtintas laikiklis generatoriaus laikymui;

- dydžiai su apimtimis:

- XXS (17-19 cm);

- XS (19-21 cm);

- S (21-23 cm);

- M (23-25,5 cm);

- L (25,5-28 cm);

- XL (28-30 cm);

- XXL (30-33 cm);

- XXXL (33-36 cm);

Orientacinis poreikis: 760 vnt.

- Maišeliai fistuliniai mažo tūrio:

- vienos dalies skaidrus maišelis sudarytas iš plokštelės, maišelio su filtru, skysčių išleidimo antgalio;

- plokštelė:

- lipni plokštelė klijuojama prie kūno;

- centre plokštelės nėra pradinės iškirpimo angos, angos dydis parenkamas individualiai pagal paciento poreikius;

- maksimali iškirpimo anga 40 x 70 mm;

- bendras lipnios plokštelės dydis 70 x 105 mm;

- maišelio priekinė pusė skaidri su filtru:

- maišelio dydis 24±1 x 16,5±0,5 cm;

- išleidimo sistema-siaura anga, naudojamas skysčiams išleisti;

- anga skysčiams 3,5±0,5 cm, diametras 1 x 1,5 cm;

- antgalis pagamintas iš permatomo minkšto polimero ar lygiavertės medžiagos.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Rinkiniai punkcinei cistostomijai CH 8:

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- dvikanalis kateteris su balionu (talpos 5ml - 10 ml) arba pigtail tipo kateteris , turi būti 2 – 8 angelės;

- ilgis nuo 43 iki 51 ± 1 cm;

- pagamintas iš silikono (100%) ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- nerūdijančio plieno ar lygiavertė cistostominė kaniulė;

- kateterio kamštelis;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

9.-10. Rinkinys perkutaninei nefrostomijai (ne balioninis):

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- poliuretaninis ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- rinkinį sudaro:

- kateteris pigtail ar lygiaverčio tipo su piltuvėlio formos universalia jungtimi arba Luer lock jungtimi ir Luer lock adapteriu šlapimo maišo pajungimui(pateikti patvirtinančius dokumentus);

- 2-3 dalių punkcinė adata (ilgis 22±2 cm);

- standi styga vedlys ≥80 cm, padengta 1,5 mm teflonu ar lygiaverte medžiaga (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- 1-3 rentgenokontrastiniai dilatatoriai;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz.Nr. | Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 9. | CH 10 | 150 |
| 10. | CH 11 – CH 12 | 250 |

- Sistema invazinio kraujo spaudimo monitoravimui:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- sudėtis:

- infuzinės sistemos;

- praplovimo vožtuvas, skirtas sistemai skalauti nuolatiniu 3 ± 0,5 ml/h greičiu, kai slėgis sistemoje yra 300 mmHg;

- vienkartinis (pažymėtas simboliu) invazinio kraujo spaudimo matavimo daviklis (transdiuseris);

- laidas, skirtas sistemai prijungti prie monitoriaus per tarpinį kabelį;

- trijų krypčių kranelis;

- aukšto slėgio ilginimo linija, kurios ilgis > 160 cm, skersmuo 1,5x2,7 mm;

- 5 ml rezervuaras, skirtas kraujui atitraukti ir grąžinti atgal į kraujotaką, integruotas ne didesniu kaip 20 cm atstumu nuo vienkartinio daviklio;

- prieiga kraujo mėginiams imti, integruota ne didesniu nei 30 cm atstumu nuo linijos distalinio galo;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- konkurso laimėtojas įsipareigoja sutarties galiojimo laikotarpiu nemokamai, panaudos būdu pristatyti tarpinį kabelį, skirtą IKS sistemos sujungimui su gyvybinių funkcijų monitoriumi B850 naujagimiui.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Švirkštai vienkartiniai Žanet tipo arba lygiaverčiai, naudojami su 13 cm stūmoklio blokavimo prietaisu:

- hermetiški;

- trijų dalių;

- korpusas:

- pagamintas iš skaidraus plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- sugraduotas aiškiai matoma matavimo skale žymint tūrį ml iki 60;

- kaniulės padėtis centrinė, antgalis tiesaus pjovimo (ne įstrižinis);

- stūmoklis:

- kotelis su 4 briaunomis;

- ilgis 13 cm (tarp stūmoklio guminės kontaktinės tarpinės ir kotelio išorinės rankenėlės);

- į švirkšto stūmoklio kotelį tarp briaunų turi tilpti stūmoklio blokavimo prietaisas 13 cm ilgio (60cc Syringe snap lock- švirkšto stūmoklio spyna su spragtuku/blokavimo prietaisas);

- dydis 50 ml;

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 800 vnt.

- Tracheostominiai vamzdeliai dvikanaliai CH 4:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš poliuretano ar lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastiniai;

- išorinė kaniulė;

- 2 vidinės kaniulės su 15 mm jungtimi;

- vamzdeliai juda dvejomis ašimis (vertikaliai ir horizontaliai);

- dydis: CH 4;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Dydis | Kaniulės vid. diam. (mm) | Vamzdelio vid. diam. (mm). | Vamzdelio išor. diam. (mm) | Ilgis (mm) | Lenktumo kampas | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CH 4 | 4,0 | 7,2 | 8,6 | 56 | 110 | 10 |

- Viela ligatūrinė (D 0,4 – 0,45 mm, ilgis 7,5 - 90 m):

- bronsaliuminė ar lygiavertės medžiagos;

- nesterili;

- 0,4 – 0,45 mm diametro;

- 7,5 – 90 m ilgio;

- atspari tempimui, lankstymui;

- vielos stiprumas < arba lygu 800N/mm2​ (soft linija).

Orientacinis poreikis: 2 000 m

- Vienkartiniai kontūrai deguonies terapijai:

- kvėpuojamasis kontūras, tinkamas Aircon (Wilamed) drėkintuvui ir Sindi CPAP Medin sistemai;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- gofruotas;

- kontūras su šildymo elementu;

- jungiančioji žarna Ø10 mm, 120±1 cm

- jungiančioji žarna Ø10 mm, 60±0,5 cm;

- jungiančioji žarna Ø10 mm, 40±0,5 cm;

- adapterių rinkinys;

- skaidrus vandens rezervuaras su automatine vandens lygio paėmimo sistema (plūde);

- slėgio linija.​

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Vienkartinė kvėpavimo sistema DPV aparatui paraPAC plus:

- vienkartinė (simbolis ant pakuotės);

- kvėpavimo sistema su vidine slėgio stebėjimo monitoravimo linija;

- 22 mm skersmens lanksčioji kvėpavimo sistema;

- tinkama naudoti su Smiths Medical dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatu paraPAC plus.

Orientacinis poreikis: 20 vnt

- Vienkartinė, sterili perfuzijos sistema transplantuojamų organų konservuojančiam tirpalui:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- permatoma;

- pagaminta iš silikono ar lygiavertės medžiagos;

- su keturiais perfuzinio tirpalo pajungimo antgaliais;

- su sistemos užpildymo rezervuaru;

- su sistemos tėkmės uždarymo mechanizmu;

- vamzdelių skersmuo 6,5 ± 0,1 mm​;

- sistemos ilgis 300 ± 20 cm;

- ant pakuotės nurodytas galiojimo laikas;

- nurodyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 80 vnt.

- Vienkartinės nukreipiančios adatos 18G:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- su  echogenišku galu;

- su besifiksuojančiais audiniuose aštriais kabliukais;

- 15- 20 cm ilgio;

- naudojamos  sumažinti prostatos judėjimą  brachiterapijos procedūrų metu;

- supakuotos po 2 vnt arba individualiose pakuotėse po 1 vnt.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta​

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.