Skelbiamos apklausos

pirkimo sąlygų

2 priedas

LIETUVOS KARIUOMENĖS

SAUSUMOS PAJĖGŲ VADOVYBĖ

TVIRTINU

Sausumos pajėgų štabo viršininko

pavaduotojas logistikai

mjr. Donatas Petrutis

2024 m. spalio     d.

5U TRANSPORTAVIMO DĖŽĖ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2024 m. spalio    d. Nr. TSD-

Vilnius

1.	Pirkimo objekto paskirtis:

Ryšių ir informacinių sistemų įrangos transportavimui.

2.	BVPŽ kodas:

44421700-4 dėžės ir užrakinamosios spintelės.

3.	Privalomieji reikalavimai:

3.1.	RIS įrangos transportavimo dėžės (5U) viduje turi būti sumontuotas metalinis RIS įrangos montavimo (tvirtinimo) rėmas (angl. Rack):

3.1.1. rėmo plotis – 19“ colių (483 mm);

3.1.2. rėmo aukštis – 5U t.y. 8,75”colio (222 mm);

3.1.3. rėmo gylis (angl. Depth): 24“ coliai (610 mm).

3.2. Transportavimo dėžė turi būti sukomplektuota su priekiniu ir galiniu dėžės uždengimo dangčiais:

3.2.1. priekinio dangčio vidinis gylis (angl. Interior Lid Depth) turi būti ne mažesnis kaip 54 mm, galinio dangčio vidinis gylis ne mažesnis kaip 12,00 mm

3.2.2. dėžės dangčiai turi būti sukomplektuoti metaliniais užraktais fiksuojančiais dėžės dangčius jos transportavimo arba saugojimo metu.

3.3. Išoriniai transportavimo dėžės matmenys neįskaitant dėžės kantavimo briaunų:

3.3.1. aukštis – ne mažiau kaip 374,00 mm ir ne daugiau kaip 398,00 mm;

3.3.2. plotis – ne mažiau kaip 560,00 mm ir ne daugiau 719,00 mm;

3.3.3. ilgis – ne mažiau kaip 920,00 mm ir ne daugiau kaip 998,00 mm.

3.4. dėžės išorinio kevalo ir dangčių medžiaga – plastikas;

3.5. sumontuotos ne mažiau kaip keturios užlenkiamos plastikinės rankenos dėžės pernešimui;

3.6. dėžės sudėtos viena ant kitos turi viena kitą prilaikyti ir neslidinėti į kraštus;

3.7. dėžės eksploatacijos temperatūra ne mažesnio intervalo kaip nuo -50 oC iki +65oC;

3.8. dėžės kevalo ir dangčių spalva: juoda arba žalia (angl. Black, Olive Drab);

3.9. dėžės svoris: ne didesnis kaip 26 kg.

3.10. dėžė turi atitikti atsparumo dulkėms ir drėgmei ne mažiau kaip IP64 (angl. International Protection marking) standarto reikalavimus.

3.11. dėžė turi atitikti Oro transporto asociacijos (angl. Air Transport Association) (ATA) 300, Category 1 specifikacijos ir ANSI/EIA-310-C standarto reikalavimus.

3.12. dėžės atsparumas dulkėms turi atitikti MIL STD 810G testo reikalavimus (angl. Dust Penetration);

3.13. dėžės atsparumas vandeniui turi atitikti MIL STD 810G testo reikalavimus (angl. Water Resistance);

3.14. dėžės atsparumas vibracijai turi atitikti MIL STD 810G testo reikalavimus (angl. Vibration Test);

3.15. dėžės atsparumas smūgiams turi atitikti MIL STD 810G testo reikalavimus (angl. Shock Test).

4.	Garantiniai reikalavimai:

4.1.	Dežei turi būti suteikta garantija ne trumpesniam laikotarpiui, kaip tą, kurią suteikia įrangos gamintojas, tačiau ne trumpesniam kaip 12 mėn.

4.2.	Garantiniu laikotarpiu, atsiradus gedimams ar defektams dėl gamyklinio broko, tiekėjas įsipareigoja gaminį suremontuoti savo lėšomis arba pakeisti nauju.

4.3. Garantinio remonto trukmė privalo trukti ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų. Jei sugedusios įrangos per šį laikotarpį pataisyti neįmanoma – ji pakeičiama ekvivalentiška nauja.

4.4. Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo priėmimo–perdavimo akto pasirašymo.

5.	Papildoma informacija:

5.1.	Bendrieji reikalavimai:

5.1.1. Visi techninėje specifikacijoje išvardinti reikalavimai privalo būti garantuojami įrenginio gamintojo (pateikti tai liudijančią gamintojo dokumentaciją).

5.1.2. Turi būti galimybė grąžinti gamintojui naudoti netinkamą įrangą.

5.1.3. Pateikiamos ryšių ir informacinių sistemų įrangos transportavimo dėžė (5U) (toliau – dėžė) privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota (angl. refurbished)), nepažeistoje gamintojo pakuotėje.

5.1.4. Dėžės dokumentacija turi būti lietuvių arba anglų kalba.

5.1.5. Pakavimo medžiagos turi atitikti aplinkos apsaugos reikalavimus (skirtingos medžiagos pakuotės dalys lengvai atskiriamos, dalis kartoninės pakuotės iš perdirbtos žaliavos).

Techninės specifikacijos rengėjas                                                                   vrš. Nerijus Šakalys

SUDERINTA:

Pirkimo iniciatorius                                                                                         mjr. Raimondas Grinas

SPV ŠAK vadas                                                                                               kpt. Kristina Klimienė