Apklausos sąlygų 4 priedas

KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ ŠTABO SLĖPTUVĖS (10H1p) REMONTAS. ADRESU: N. UOSTO G. 24, KLAIPĖDA, REMONTO DARBAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eilės Nr. | Medžiagų, gaminių pavadinimas | Panaudojimo sritis | Charakteristika, techniniai ir įrengimo reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- |
| TS-1 | Ardymo darbai | Vidaus darbai/ lauko darbai | Rangovas savo atsakomybe turi įsivertinti ardomų dalių kiekius, reikalingus pilnai atlikti remonto darbus. - Įėjimo konstrukcijos betono ardymas, laiptų ardymas. - Metalinių durų ardymas. - Vidaus/lauko atitrūkusio tinko, cemento nudaužymas. - Demontuoti laidus, šviestuvus ir kitus keičiamus ir nereikalingus elektros prietaisus. - Atkasus slėptuvę, numatyti angą išlipimo liukui bei vėdinimo vamzdžiui su ištraukimo įrenginiu. - Grunto perteklių pašalinti iš statybvietės. - Vejos atstatymas - Visos atliekos turi būti utilizuotos pagal gamtosauginius reikalavimus. - Grindų betono ardymas, trapo montavimui, ir siurblio vandeniui ištraukti duobės įrengimui. |
| TS-2 | Lauko kasimo/ užsakymo darbai/ Vejos atstatymas | Lauko darbai | Pilnai atkasti slėptuvę, žemę sandėliuoti šalia slėptuvės, vėlesniam užpylimui. Teritoriją aptverti kur vykdomi darbai. Po remonto ir hidroizoliacijos darbų, visa slėptuvę užkasti, užsėti veją. Veja turi būti atsodinta naudojant universalias vejos sėklas. Jei veja neatsigaus per 4 mėnesius nuo pridavimo akto pasirašymo, užsodinimo procedūrą kartoti. |
| TS-3 | Slėptuvės išorės/vidaus Paviršių valymas | Lauko darbai | Slėptuvės išorę bei vidų nuvalyti nuo žemių vandeniu, aukšto slėgio plovimo įrenginiu. Prieš atliekant kito etapo darbus laukti kol paviršius išdžius. Slėptuvės vidų plauti prieš pelėsiniu skysčiu Ceresit CT 99 arba kito gamintojo lygiaverčiu produktu. Pasirūpinti, kad po plovimo patalpoje ant grindų neliktų vandens. |
| TS-4 | Slėptuvės išorės gruntavimas | Lauko darbai | Slėptuvės gruntavimas, prieš atliekant hidroizoliacijos darbus. Gruntuojamas visas paviršius Ceresit CP41 gaminiu arba kito gamintojo lygiaverčiu produktu. Gruntuojamas paviršius turi būti švarus. Gruntavimas atliekamas kai lauko temperatūra ne žemesnė nei 5 laipsniai. |
| TS-5 | Slėptuvės išorės hidroizoliavimas | Lauko darbai | Slėptuvės išorę tepti Ceresit CP 43 hidroizoliaciniu mišiniu arba kito gamintojo lygiaverčiu produktu, tepama pagal gamintojo rekomendacijas, bet ne mažiau kaip 2 sluoksnius. Prieš tolimesnius darbus hidroizoliaciją patikrinti vizualiai dėl sandarumo. |
| TS-6 | Grindų išlyginamasis sluoksnis | Vidaus patalpos | Prieš liejant cemento mišinį grindis padengti hidroizoliaciniu mišiniu. Slėptuvės grindis lieti išlyginamuoju sluoksniu, nuo 2 iki 4 cm storio, su nuolydžiu į trapą. Privaloma laikytis procesui keliamų reikalavimų, įskaitant džiūvimo laiką. Pasirūpinti reikiamos darbinės temperatūros išlaikymu, kol grindys išdžius. |
| TS-7 | Grindų keraminės plytelės | Vidaus darbai | Grindų plytelių spalva turi būti suderinta su užsakovu. Paruošti lygų ir švarų paviršių plytelėms klijuoti. Plytelės turi būti atsparios slydimui ir šalčiui. Plytelių paviršius nelygus, šiurkštus. Užtikrinti vienodus tarpus tarp plytelių. Tarpus užtepti plytelių siūlių glaistu. Nuolydį formuoti į trapą. Prieš klijuojant plyteles, ištepti hidroizoliacija. |
| TS-8 | Angų iškirtimas liukui bei vėdinimo vamzdžiui | Lauko darbai | Pagal užsakovo nurodytą vietą slėptuvėje įrengiama anga išlipimo liukui, anga ne mažiau kaip 100x100 cm. Medžiagos ir darbo įrankiai reikalingi angai įrengti, užsakovo. Taip pat pjaunama apvali anga vėdinimo kaminui įrengti. Rangovas privalo izoliuoti angas taip, kad drėgmė iš grunto nepatektų į slėptuvę. |
| TS-9 | Išlipimo liuko įrengimas | Vidaus darbai | Išlipimo liuko dangčio matmuo lygiavertis angos pločiui, liuko dangtis turi būti sandarus, iš drėgmei atsparių medžiagų, liuko dangtis turi būti su užraktu iš vidaus, liuko išorė turi būti izoliuota nuo sąlyčio su aplink esančiu gruntu. Išimtis: jei pagal gamintojo rekomendacijas yra leidžiama liuko dangtį montuoti taip, kad jis turėtų sąlyti su žeme. Ir tai neturėtų įtakos liuko funkcionalumui– patvarumui. |
| TS-10 | Kopėčių įrengimas | Vidaus darbai | Kopėčios turi būti iš nerūdyjančio metalo, tvirtinamos į mūrą. Ilgis nuo 2,5 m iki 3 m plotis nuo 40 cm iki 60 cm, atstumas tarp pakopų – ne didesnis kaip 30 cm. Kopečios turi būti lengvai prieinamos iš vidaus. Paviršius turi būti atsparus korozijai. Minimali apkrova pakopoms 150 kg. |
| TS-11 | Plieninės durys vidaus patalpoms | Vidaus darbai | Varčios storis turi būti ne mažesnis kaip 28 mm. Iš išorinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos turi būti dedamas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Lakštas ne mažiau kaip 12 mm turi dengti tarpą tarp staktos ir varčios. Iš vidinės varčios pusės ant metalinės konstrukcijos turi būti pritvirtintas plieninis lakštas, kurio storis ne mažesnis kaip 1 mm. Durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC2 saugumo klasės reikalavimus, arba durų varčios konstrukcija yra pagaminta iš profilinio plieno arba lankstyto plieno lakšto, sienelių storis ne mažesnis kaip 1,5 mm. Varčios konstrukcija turi būti pagal visą varčios perimetrą, papildomai pastandinta vidinėje varčios dalyje. Durų užraktas vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinka ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus, arba plokšteliniu užraktu, kurio korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 3 lygio reikalavimus. Jei duryse yra stiklo, jo testavimas atliktas pagal 356 standartą, jis atitinka ne mažesnius kaip P4A atsparumo reikalavimus arba yra padengtas ne plonesne kaip 350 mikronų storio apsaugine plėvele. Stakta gaminama iš profilinio plieno arba lankstyto plieno lakšto, sienelių storis ne mažesnis kaip 2 mm. Stakta tvirtinama ne mažiau kaip šešiuose taškuose ne mažiau kaip 10 mm skersmens ir 150 mm ilgio metaliniais strypais arba varžtais. Tarpas tarp staktos ir sienos įdėjus strypus turi būti užliejamas cemento skiedinio mišiniu arba pripildomas montažinių putų. Vyrių pusėje turi būti ne mažiau kaip du ne mažesnio kaip 12 mm skersmens ir 15 mm ilgio metaliniai kaiščiai. |
| TS-12 | Sienų tinko remontas/ ardymas | Vidaus darbai | Prieš tepant hidroizoliaciją slėptuvės vietas kuriose tinkas nutrupėjęs, pažeistas vandens, ar matosi ertmės nuardyti iki stabilaus pagrindo ir užtaisyti cemento mišiniu Ceresit CX 5 arba lygiaverčiu kito gamintojo produktu, pagal gamintojo rekomendacijas. Laikantis proceso technologijos. Mūro atliekas pašalinti iš patalpos. |
| TS-13 | Slėptuvės vidaus padengimas hidroizoliacine danga | Vidaus patalpos | Vidaus patalpas padengti Ceresit CTR 90 gaminiu arba lygiaverčiu kito gamintojo produktu, dengimas atliekamas teptuku, mentele arba purškiant, dengti dviem sluoksniais. |
| TS-14 | Laiptų maršų betonavimas | Lauko darbai | Laiptai betonuojami 16 cm aukščio, 30 cm pločio, ilgis išlaikomas toks pat kaip buvusių, ir pakopų kiekis toks pat. Naudoti C30/37 klasės betoną su plastifikatoriais. |
| TS-15 | Konstrukcijų armavimas | Lauko darbai | Lauko sienų, stogelio armavimas - D12 armatūros strypai, vertikaliai išdėstoma kas 25 cm, horizontaliai - kas 30 cm, rišama. Laiptai D12 skersmens strypais, atlankos laiptakiuose kas 30 cm. Armatūra turi būti surišta tarpusavyje ir neturėti sąlyčio su atmosferos poveikiu. |
| TS-16 | Lauko įėjimo betonavimas | Lauko darbai | Lauko įėjimo matmenys prieš ir po betonavimo turi būti nepakitę, naudojamas C25/30 klasės betono mišinys. |
| TS-17 | Vėdinimo stovo įrengimas | Lauko darbai | Dedamas PVC lauko vamzdis per slėptuvės angą šone arba viršuje (tikslinama su užsakovu). Stovas turi būti hermetiškas, kad į vidų nepatektų vanduo. |
| TS-18 | Šviestuvai | Vidaus patalpos | Sumontuoti šviestuvus IP65 klasės, su apsauga nuo smūgių (IK07 klasė), A++ energijos efektyvumo, sumontuoti taip, kad užtikrintų optimalų patalpos apšvietimą. |
| TS-19 | Elektros skydelis | Vidaus patalpos | Sumontuoti naują elektros skydelį, visi automatai perkeliami į naują dėžę, vietą nesikeičia. Vieta: prieangis prie įėjimo durų, ties lubomis. Elektros skydelis apsaugotas nuo netyčinio įjungimo – išjungimo pvz.: dangtelis. Netinkamas ar sugedusias automato dalis keisti naujomis. |
| TS-20 | Elektros laidai plastikiniuose kanaluose | Vidaus darbai | Sumontuoti lovelius ir juose nutiesti 4x2,5 mm² kabelius pagal elektros saugos reikalavimus. Kabeliai turi atitikti LSOH standartą arba lygiavertį. Jungtys izoliuotos pagal elektros saugos reikalavimus. |
| TS-21 | Vėdinimo įrenginys | Vidaus patalpos | Sumontuoti ištraukiamą ventiliatorių, su drėgmės jutikliu, automatiniu išjungimu, 300 m3/val. Montuojamas angoje iš kurios išeina PVC stovas. Nesant angos, įrengti. Reikiami priedai ir medžiagos vėdinimo įrenginiui įrengti, rangovo. |
| TS-22 | Gaisrinės apsaugos sistemos įrengimas | Vidaus patalpos | Slėptuvėje turi būti įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema. Įrengti jutikliai, atsarginis maitinimo šaltinis, aliarmo sirenos viduje bei išorėje ir vizualiniai šviesos ir garso signalai. Įrengti gaisro pavojaus mygtukus. Už sistemos pridavimą atsakingas rangovas. Kabeliai loveliuose. |
| TS-23 | Geotekstilės paklojimas | Lauko darbai | Ant betoninio įėjimo tiesti neperšlampamą geotekstilę (ne mažesnio kaip 200 g/m2 tankio) ar kitą medžiagą, kuri apsaugotų betoną nuo aplinkos poveikio. Ją mechaniškai pritvirtinti. Kaip alternatyvą galima naudoti hidroizoliaciją. |
| TS-24 | Elektros lizdai bei jungikliai | Vidaus darbai | Sumontuoti elektros jungiklius ir lizdus pagal STR ir elektros reikalavimus. Turi būti naudojami IP44 klasės lizdai, tinkami drėgnoms patalpoms. Numatyta įrengti 10 vnt. jungiklių ir 15 vnt. dvigubų rozečių. Vieta derinama su rangovo atstovais. |
| TS-25 | Trapo įrengimas viduje | Vidaus darbai | Įrengti trapą ar kanalą su grotelėmis grindyse, grotelės turi atlaikyti pėsčiųjų apkrovą, trapas turi būti su nuolydžiu (ne mažesniu kaip 1%) į bunkerio viduje esančią duobę su siurbliu, trapas vietomis sujungtas uždara sistema PVC vamzdžiu. Tikslią trapo kanalo modifikacija ir diametrai parenkami darbų eigoje pagal faktą ir galimybes. Būtina derinti su užsakovu. Trapo grotelės plastiko arba nerūdijančio plieno. PVC vamzdžio diametras ne didesnis nei 110 mm. |
| TS-26 | Nuotekų vamzdžių, trapų vedimas iki vidaus nuotekų šulinio ir prijungimas | Vidaus darbai | Vidaus nuotekų sistemos vamzdžiai ir trapai jungiami prie vidaus nuotekų šulinio, naudojant PVC vamzdžius ir trapą, su ne mažesniu kaip 1% nuolydžiu. Naudoti hidroizoliacines medžiagas sujungimuose. |
| TS-27 | Lietaus nuotekų vamzdžių prijungimas prie nuotekų šulinio lauke prakertant sienutę | Lauko darbai | Nuotekų išpumpavimo vamzdžiai iš vidaus šulinuko vedami iki artimiausio lauko nuotekų šulinio, pjaunant asfaltą ir kasant gruntą. Vamzdį vesti į lauką iki artimiausio nuotekų šulinio (ne daugiau 35 m). Prakirsti šulinio sienutę, išardyti grindis ir slėptuvės sieną. Darbų kaštus, įrankius ir medžiagas reikalingas vamzdžiui privesti iki šulinio rangovas prisiima savo atsakomybei. Reikiamos movos, hidroizoliacinės medžiagos ir visi kiti vamzdžio priedai rangovo atsakomybėje. Po pajungimo darbų pažeista danga (asfaltas/veja) atstatoma i pradinę būseną. Visi veiksmai ir įrankiai kokybiškam darbo atlikimui rangovo. |
| TS-28 | Lietaus nuotekų šulinio montavimas viduje | Vidaus darbai | Viduje slėptuvėje, suvedus trapų nuolydžius, turi būti įrengtas šulinukas, kuriame bus įstatomas panardinamas drenažinis siurblys, rangovas kartu su užsakovu numato vietą šulinio įrengimui. Šulinuko matmenys parinkti pagal siurblio galingumą ir siurblio dydį. Šulinukas turi būti izoliuotas nuo aplinkos poveikių. Visos medžiagos ir įrankiai šulinio įrengimui, rangovo. Galimas ir plastikinis indėkas. |
| TS-29 | Siurblio įrengimas | Vidaus darbai | Sumontuoti plūde valdomą siurblį, skirtą lietaus ir nuotekų vandens pašalinimui. Siurblys turi būti su plūde, kuriai suveikus siurblys įsijungia arba išsijungia. Prie siurblio privedama elektra. (Siurblį ir pajungimui reikiamus komponentus rangovas privalo įsiskaičiuoti i sąmatą). Siurblio parametrai: galia nuo 1,4 iki 3,5 kW, kėlimo aukštis 17 iki 44 m, našumas nuo 390 iki 570 l/min. Parametrus skaičiuoti pagal atstumą ir aukštį nuo vidinio šulinuko iki lietaus nuotekų šulinio. Maksimalus atstumas iki šulinio 35 m. Sumontavus būtini bandymai, atlieka rangovas. |
| TS-30 | Šulinio grotelės | Vidaus darbai | Šulinio groteles montuoti grindų lygyje. Jomis bus vaikščiojama, jos turi atlaikyti ne mažiau kaip 150 kg svorį. Grotelės turi būti iš nerūdijančio plieno su ne didesniais kaip 4x4 cm langeliais. Sumontuoti taip, kad jos būtu lengvai nukeliamos ir atstatomos į vietą. |
|  |  |  | Medžiagoms ir gaminiams turi būti pateiktos eksploatacinių savybių deklaracijos pagal statybos reglamentą STR1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“. |

Pastaba: išbraukti punktai šiam pirkimui netaikomi