Pirkimo sąlygų 1 priedas

VONIŲ RIBOTO MOBILUMO PACIENTAMS SU MONTAVIMO PASLAUGOMIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Vonių riboto mobilumo pacientams (3 vnt.) su montavimo darbais:

| Eil. Nr. | Įrangos/Prekių techniniai rodikliai | Įrangos/Prekių techninių rodiklių reikšmės | Siūlomų Prekių/Įrangos gamintojo techninės charakteristikos (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės ir nurodomas pridedamų katalogų puslapis, kuriame aprašytas nurodytas parametras) (pildant nurodyti gamintoją modelį) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Paskirtis | Reguliuojamo aukščio įeinama vonia, skirta naudoti slaugos, reabilitacijos ir sveikatos priežiūros įstaigose. Sukurta užtikrinti saugų, patogų ir higienišką maudymą pacientams, turintiems judėjimo sutrikimų. |  |
| 2 | Ilgis | 1900 ±50 mm |  |
| 3 | Plotis | 970 ±50 mm |  |
| 4 | Reguliuojamas aukštis | 650–1050 mm, elektrohidraulinis |  |
| 5 | Maksimali apkrova | Ne mažiau 500 kg |  |
| 6 | Vandens talpa ne mažiau | 195 litrų |  |
| 7 | Termostatinis maišytuvas ½” voniai ir dušui | Būtina |  |
| 8 | Valdymo panelė su dezinfekcijos sistema | Automatinis dezinfektanto dozavimas, užrakinama ertmė |  |
| 9 | Paciento dušas su padėties fiksavimu | Būtina |  |
| 10 | Analoginė temperatūros kontrolė | Būtina |  |
| 11 | Nerūdijančio plieno rankenos | Būtina |  |
| 12 | Vidinių vamzdžių dezinfekcija | Cheminiu arba terminiu būdu |  |
| 13 | Atrama kojoms | Būtina |  |
| 14 | Saugumas ir higiena: - Medžiagos atsparios korozijai, lengvai valomos, tinkamos dezinfekcijai; - Neslystantis dugnas; - Temperatūros ir perpildymo kontrolė. | - Būtina |  |
| 15 | Atitiktis standartams | ES Reglamentas 2017/745 dėl medicinos priemonių (CE ženklinimas); EN 60601-1: Elektros sauga medicinos įrangai EN 60601-1-2: Elektromagnetinis suderinamumas; IPX4 apsaugos klasė – atsparumas taškančiam vandeniui; ISO 13485 – kokybės vadybos sistema medicinos įrangos gamybai; ISO 9001 – bendroji kokybės vadybos sistema. |  |
| 16 | Dokumentai įrodantys atitikimą techniniams reikalavimams | Pateikti gamintojo paruoštus, originalo kalba ir lietuviškus gaminio aprašymus su pažymėtais specifikacijai atitinkančiais parametrais. |  |

2. Sumontuotoms vonioms turi būti taikoma 2 (dviejų) metų garantija.

3. Tiekėjas privalo taikyti bent vieno iš numatytų aplinkosauginių principų viename, keliuose ar visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose:

3.1. Prekei pagaminti ir (ar) tiekti bei montavimo darbams atlikti sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir (ar) sudėtyje yra pakartotinai panaudotų ir (ar) perdirbtų medžiagų;

3.2. Prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti bei montavimo darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių;

3.3. Prekei pagaminti bei montavimo darbams atlikti naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai;

3.4. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;

3.5. Prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.

4. Tiekėjams suteikiama galimybė apžiūrėti globos namų patalpas, kuriose bus atliekami perkėlimo sistemų įrengimo darbai. Konkreti apžiūros data ir laikas derinamas su kiekvienu pageidaujančiu pirkimo dalyviu atskirai, taip, kad apžiūra įvyktų ne vėliau kaip 3 (trys) dienos iki pasiūlymų pateikimo termino. Dėl planuojamos  apžiūros būtina susitarti iš anksto, kreipiantis į šį kontaktinį asmenį: Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Arvydas Šapokas, tel. +370 604 79775, el. p.: arvydas.sapokas@skemai.lt

_____________