Techninė specifikacija

„Socialinės rūpybos transporto priemonė (projektui Nr. LL-00088 MultiMobile)“

Bendrieji reikalavimai:

1.1. Siūlomo modelio elektrinis autobusas turi būti pagamintas ir sertifikuotas pagal Reglamento 2018/858 reikalavimus;

1.2. Tiekėjas turi įregistruoti elektrinį autobusą Užsakovo vardu su Lietuvos Respublikos motorinės transporto priemonės registracijos numeriais ir apdrausti jį privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu vieneriems metams, veiklos teritorija - Baltijos šalys;

1.3. elektrinį autobusą galima vairuoti turint B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;

1.4. elektrinis autobusas pristatymo metu turi būti visiškai sukomplektuotas / sertifikuotas, kad būtų užtikrintas jo dalyvavimas kelių eisme pagal norminių teisės aktų reikalavimus.

2. Pristačius elektrinį autobusą, Tiekėjas jį perduoda Užsakovo įgaliotam asmeniui:

2.1. ne mažiau nei du raktų komplektus;

2.2. elektrinio autobuso techninį pasą, techninių parametrų dokumentaciją ir naudojimo instrukciją lietuvių kalba, elektrinio autobuso aptarnavimo knygelę ir kitą techninę dokumentaciją.

Elektrinio autobuso techninė specifikacija

| Eil.nr. | Reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naujai pagaminta arba pertvarkyta transporto priemonė, anksčiau neregistruota ir nenaudota, varoma tik elektra | 1 (vienas) naujas įrenginys (nurodyti gamintoją ir modelį) |  |
| 2. | Techniniai reikalavimai transporto priemonei |  |  |
| 2.1. | Transporto priemonės kategorija | M1, N1 kategorijos elektrinis autobusas |  |
| 2.2. | Elektrinio autobuso markė, modelis | Konkurso dalyvis nurodo savo pasiūlymą |  |
| 2.3. | Elektrinio autobuso rida nuolatinės registracijos metu | Nuolatinio įrašo registracijos metu kilometražo skaitiklio rodmenys turi būti ne didesni kaip 100 km. |  |
| 2.4. | Elektrinio autobuso parametrai: - ilgis - plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) - bendras aukštis - vidaus aukštis | - ne mažiau kaip 5900 mm ir ne daugiau kaip 7000 mm - ne daugiau kaip 2100 mm - ne daugiau kaip 3300 mm - ne mažiau kaip 1800 mm |  |
| 2.5. | Sėdimų vietų skaičius | Ne mažiau nei 3 (trys) |  |
| 2.6. | Bendroji transporto priemonės masė (kg) | Ne daugiau kaip 3500 kg |  |
| 2.7. | Prošvaisa | Ne mažiau kaip 170 mm |  |
| 2.8. | Kėbulo spalva | Šviesūs atspalviai, pramoninės spalvos. Konkurso dalyvis techniniame pasiūlyme nurodo turimus spalvų pasirinkimus. Dėl kėbulo spalvos bus sutarta sutarties sudarymo metu. |  |
| 2.9. | Pavarų dėžės tipas | Automatinė |  |
| 2.10. | Pavaros tipas | Priekinių, galinių arba visų varančiųjų ratų pavara |  |
| 2.11. | Variklis | Elektros nuolatinių magnetų kintamosios srovės sinchroninis variklis |  |
| 2.12. | Variklio galia | Ne mažiau kaip 75 kW |  |
| 2.13. | Baterijos talpa | Ne mažesnė nei 65 kWh |  |
| 2.14. | Nuvažiuojamas atstumas, kai baterija visiškai įkrauta | Ne mažiau kaip 200 km |  |
| 2.15. | Darbinė temperatūra (klimato sąlygos) | Lauko temperatūra nuo -300C iki +400C |  |
| 2.16. | Įkrovimo greitis: - AC (kintamoji srovė) - DC (nuolatinė srovė) | - Ne mažiau kaip 7 kW - Ne mažiau kaip 80 kW (pajėgumai užtikrinami įkrovimui nuo 20% iki 80%) |  |
| 2.17. | Komplektacijoje įrengti pakrovimo kištukai: - AC (kintamoji srovė) - DC (nuolatinė srovė) | Kintamosios srovės įkroviklio 1 tipo kištukas, nuolatinės srovės įkrovimo CCS (arba lygiavertis), priklausomai nuo elektrinės transporto priemonės charakteristikų. Mobilusis įkrovimo įrenginys, kurio galia ne mažesnė kaip 20 kW |  |
| 2.18. | Įkrovimo laikas nuo 20% iki 80% naudojant 100 kW įkroviklį | Ne ilgiau kaip 60 min |  |
| 2.19. | Kėbulo dizainas | 1 (vienas) Interreg LAT-LIT programos logotipas, klijuojamas ant elektrinio autobuso šono. Dėl konkrečios logotipo vietos ir dydžio bus susitarta sutarties sudarymo metu. |  |
| 3. | Techninė įranga |  |  |
| 3.1. | Saugos įranga | Variklio imobilizatorius, nuotolinio stebėjimo sistema |  |
| 3.2. | Centrinis raktas | Visose duryse turi būti įrengta centrinio užrakto sistema |  |
| 3.3. | Elektroninė stabilumo programa (ESP) ir stabdžių blokavimo sistema (ABS) | ESP su adaptyviąja apkrovos kontrole, mirksinčiai avariniais žibintais, ABS, ASR, avarinio stabdymo asistentu, traukos kontrole |  |
| 3.4. | Gamyklinė signalizacija | Komplekte turi būti bent du nuotolinio valdymo pultai (skaičius atitinka raktų komplektų skaičių) |  |
| 3.5. | Borto kompiuteris | Turi būti įrengtas transporto priemonėje |  |
| 3.6. | Vairo stiprintuvas | Turi būti įrengtas transporto priemonėje |  |
| 3.7. | Rekuperacijos sistema | Elektrinis autobusas turi turėti galimybę kaupti elektros energiją lėtėjimo metu |  |
| 3.8. | Langų šildymas | Priekinis langas turi būti šildomas nuo užšalimo visame lango plote, kai lauko temperatūra yra –300C net važiavimo metu |  |
| 3.9. | Langų valytuvai | Su reguliuojamu intervalu ir lietaus jutikliu |  |
| 3.10. | Keleivių salono šoniniai langai | Kiekvienoje pusėje turi būti po 2 tamsintus šoninius langus |  |
| 3.11. | Oro pagalvės (airbag) | Turi būti įrengta elektrinio autobuso vairuotojo ir keleivių priekinės oro pagalvės |  |
| 3.12. | Klimato kontrolė | Vairuotojui ir keleiviams |  |
| 3.13. | Šildymo ir vėdinimo sistema | Elektriniame autobuse įrengta autonominė šildymo sistema su programuojamu laikmačiu, leidžiančiu užprogramuoti automatinį sistemos įjungimą. Elektrinio autobuso keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos šildymo ir vėdinimo sistema suprojektuota darant prielaidą, kad elektrinis autobusas bus eksploatuojamas esant lauko temperatūrai nuo -300C iki +400C. Nepriklausomai nuo lauko oro temperatūros, keleivių salone ir vairuotojo pusėje turi būti užtikrinta ne mažesnė nei +180C temperatūra. |  |
| 3.14. | Oro kondicionavimo sistema | Ant elektrinio autobuso stogo arba lubų turi būti įrengta oro kondicionavimo sistema, kurios galingumas ne mažesnis kaip 2kW |  |
| 3.15. | Elektra reguliuojami ir šildomi išoriniai veidrodžiai | Turi būti įrengti |  |
| 3.16. | Audiosistema | Radijo imtuvas, USB, AUX ir 12V rozetė |  |
| 3.17. | Žibintai ir rūko žibintai | LED |  |
| 3.18. | Žibintų įjungimas dienos metu | Automatinis įjungimas užvedus variklį |  |
| 3.19. | Galinio vaizdo kameros jutikliai | Elektrinio autobuso gale turi būti įrengti galinio vaizdo kameros jutikliai |  |
| 3.20. | Vairuotojo ir keleivio langai | Elektra valdomi ir šviesai pralaidūs langai (šviesos pralaidumas ne mažesnis kaip 70%) |  |
| 3.21. | Keleivių durys | Keleivių įlipimo ir išlipimo durys turi būti įrengtos dešinėje elektrinio autobuso pusėje |  |
| 3.22. | Lygių pokyčiai ir (arba) pakopos (jei taikoma) | Lygių pasikeitimo pradžia ir pabaiga bei pirmoji ir paskutinė laiptų pakopos turi būti pažymėtos ryškia kontrastinga juosta (pvz., geltona arba tamsia šviesiame fone), kurios plotis per visą laiptų plotį turi būti ne mažesnis kaip 5 cm. Tiekėjas nurodo turimą kontrastingą ženklinimo (juostos) atspalvį. |  |
| 3.23. | Neįgaliųjų keleivių įlaipinimo ir (arba) išlaipinimo įranga | Elektrinis autobusas turi būti įrengtas taip, kad neįgalieji asmenys su vėžimėliais galėtų įlipti ir (arba) išlipti pro galines duris. Jose turi būti įrengtas keltuvas, rampa, laiptai ar kita panaši įranga, kuri suderinama sudarant sutartį. |  |
| 3.24. | Vidaus apdaila | Vidaus patalpos turi būti apšiltintos tekstiline apdaila. |  |
| 4. | Elektrinio autobuso įranga |  |  |
| 4.1. | Įrankiai | Į autobuso komplektaciją įtraukiamas įrankių, reikalingų padangoms keisti, rinkinys (įskaitant domkratą) |  |
| 4.2. | Padangos, ratlankiai | - kartu su automobiliu turi būti pristatyti gamintojo rekomenduojamų matmenų vasarinių ir žieminių padangų komplektai su ratlankiais.; - plieno (geležies) arba lengvojo lydinio metalo diskai. Padangos privalo atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231). |  |
| 4.3. | Ratų purvasaugiai | Įrengti prie kiekvieno rato |  |
| 4.4. | Atsarginis ratas | Pilno dydžio atsarginis ratas, pritvirtintas gamintojo numatytoje vietoje |  |
| 4.5. | Padangų slėgio sistema, t. y. elektriniame autobuse sumontuota sistema, galinti matuoti padangų slėgį arba padangų slėgio pokyčius bei perduoti atitinkamą informaciją naudotojui eksploatuojant transporto priemonę | Turi būti įrengta |  |
| 4.6. | Kilimėliai | Vairuotojo ir keleivio pusėje (priekyje) turi būti guminiai kilimėliai |  |
| 4.7. | Avarinio sustojimo ženklas | Turi būti komplektacijoje |  |
| 4.8. | Gesintuvas | Turi būti komplektacijoje |  |
| 4.9. | Apsauginė liemenė | Turi būti komplektacijoje 2 vnt. (ne mažesnio nei XL dydžio) |  |
| 4.10. | Vaistinėlė | Turi būti komplektacijoje |  |
| 4.11. | Šiukšlių dėžė prie durų | Turi būti komplektacijoje |  |
| 4.12. | Automobilio naudojimo instrukcijos | Turi būti komplektacijoje: a) Eksploatacijos instrukcija lietuvių kalba. b) Registracijos liudijimas, garantinių aptarnavimų apžiūrų knygutė. |  |
| 5. | Salonas |  |  |
| 5.1. | Vidaus apšvietimas | Elektrinis autobusas aprūpintas gamintojo standartinio režimo LED apšvietimu tiek keleiviams salone (taip pat ir virš darbo vietų), tiek vairuotojo kabinoje. Vairuotojo kabinos apšvietimą galima įjungti atskirai nuo salono apšvietimo. |  |
| 5.2. | Saugos diržai | Visose keleivių sėdynėse turi būti įrengti trijų taškų saugos diržai. |  |
| 5.3. | Salone esanti biuro įranga | Turi būti pasirūpinta įranga 2 (dviem) darbo vietoms. Galimas elektrinių autobusų biuro darbo vietų ir įrangos išdėstymas nenustatytas. Rangovas jas įrengia savo nuožiūra, atsižvelgdamas į įrangos techninius parametrus ir aplinkos prieinamumo žmonėms su judėjimo negalia sąlygas. |  |
| 5.4. | Darbo stalas | 2 (du) vnt., tvirtinami prie sienos kabinoje. Ergonomiškas, šviesių spalvų. Tiekėjas techniniame pasiūlyme nurodo turimus šviesius atspalvius. Spalva bus derinama pasirašant sutartį. |  |
| 5.5. | Darbo kėdė | 2 (du) vnt. Ergonomiškas reguliavimas, fiksuotas režimas, šviesios spalvos. Tiekėjas techniniame pasiūlyme nurodo turimus šviesius atspalvius. Spalva bus derinama pasirašant sutartį. |  |
| 5.6. | Belaidis internetas | Turi būti pateiktas maršrutizatorius pagal 2 priedo parametrus |  |
| 5.7. | Nešiojamas kompiuteris | 2 (du) vnt. Pagal 3 priede pateiktus parametrus |  |
| 5.8. | Spausdintuvas | 1 (vienas) daugiafunkcinis spausdintuvas, kuris turi būti įrengiamas įvertinant jo apsaugą kelionės metu. Techniniai parametrai nurodyti 4 priede. |  |
| 5.9. | Lentyna | 3 (trys) vienetai uždarų lentynų, kurios turi būti montuojamos prie sienos virš darbo paviršių. Šviesūs atspalviai. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti turimus lentynų atspalvius. Spalva bus derinama pasirašant sutartį. Matmenys derinami vidaus įrengimo metu atsižvelgiant į bendrą erdvės išplanavimą ir įrengimo galimybes. |  |
| 5.10. | Prisijungimo taškai | 220 V jungtis su keliais lizdais |  |
| 6. | Kita |  |  |
| 6.1. | Garantija | 1. Automobiliui suteikiama garantija turi būti ne trumpesnė nei 5 (penkių) metų ir ne mažesnei kaip 100.000 km ridai (priklausomai nuo to, kuris reikalavimas bus pasiektas pirmiau). 2. Garantija akumuliatorinėms baterijos turi būti ne trumpesnė kaip 8 (aštuoni) metai ir ne mažesnei nei 160.000 km ridai (priklausomai nuo to, kuris reikalavimas bus pasektas pirmiau). |  |
| 6.2. | Elektrinio autobuso techninės priežiūros galimybės | Elektrinio autobuso techninė priežiūra turi būti atliekama transporto priemonių techninės priežiūros ir aptarnavimo centruose Lietuvoje, įgaliotuose elektrinio autobuso gamintojo arba jo oficialaus atstovo. |  |
| 6.3. | Siūloma transporto priemonė turi būti netarši, t.y. CO2 neturi viršyti 50g/km | Tiekėjas pateikia pažymą, kad siūloma transporto priemonė atitiks „netaršios“ transporto priemonės reikalavimus, taip pat siūlomos transporto priemonės techninius duomenis. |  |
| 6.4. | Pristatymo vieta | Laisvės g. 8, Mažeikiai. |  |
| 6.5. | Pristatymo terminas | Elektrinis autobusas Perkančiajai organizacijai nemokamai turi būti pristatyta per 7 (septynis) mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. |  |
| 6.6. | Automobilio registracija | Automobilis turi būti priregistruotas AB „Regitra“ pirkėjo vardu. |  |

1 priedas

Interreg LAT-LIT programos logotipas

2 priedas

Techninė maršrutizatoriaus specifikacija

|  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas | Nurodyti |  |
| Operatyvioji atmintis (RAM) | Ne mažiau kaip 1 GB |  |
| Vidinė atmintis / talpa | Ne mažesnis kaip 128 Mb |  |
| Įrenginio tipas (rūšis) | Belaidis maršruto parinktuvas su dviem dažnių juostomis (2,4 GHz ir 5 GHz) |  |
| Ryšio technologija | Laidinis, belaidis |  |
| Duomenų perdavimo protokolai | 2.5 Gigabitinis eternetas, eternetas, greitasis eternetas, gigabitinis eternetas, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11ax Wave 2, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |  |
| Integruotas komutatorius („jungiklis“ neteisingas vertimas) | Ne mažesnis kaip 4 prievadų jungiklis |  |
| Belaidžio ryšio standartai (belaidis protokolas) | 802.11a/b/g/n/ac/ax |  |
| Micro SIM kortelės lizdas | Ne mažiau kaip 1 |  |
| LTE modemas | Taip |  |
| LTE kategorija | 18 |  |
| Įrenginio tipas (formos faktorius) | Darbalaukis |  |
| Šifravimo standartas | WPA3 |  |
| Operacinė sistema | Maršrutizatoriaus OS |  |

3 priedas

Nešiojamojo kompiuterio techninė specifikacija

|  | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| Gamintojas | Nurodyti |  |
| Gamintojo svetainė | Nurodyti |  |
| Atitiktis reglamento Nr.442 reikalavimams (Taip / Ne) | Taip |  |
| Ekranas | 15" ± 0.5", IPS, apsaugantis nuo akinimo ir atspindžių, 1920 x 1080 |  |
| Procesoriaus našumas pagal Passmark Performance Test CPU Mark (www.cpubenchmark.net/pt9_cpu_list.php#multi-cpu) | Ne mažiau kaip 8000 |  |
| Vaizdo procesoriaus našumas pagal Passmark Performance Test G3D Mark | Ne mažiau kaip 900 |  |
| Svoris (bazinis), įskaitant bateriją | Ne daugiau kaip 1.9 kg |  |
| RAM | Ne mažiau kaip 16 GB, bent DDR4 |  |
| RAM magistralė | Bent 2, iš kurių bent 1 yra laisvas arba konfigūruojamas (įdėtą RAM modulį galima pakeisti) |  |
| HDD/SSD | Ne mažiau kaip 480 GB SSD M.2 |  |
| Garso sistema | Įmontuota didelės raiškos, High Definition (HD), įmontuoti garsiakalbiai ir mikrofonas |  |
| Įmontuoti USB prievadai | Bent 1x USB 3.0, jungti kitiems įrenginiams įkrauti (angļ. - charging); bent 1x USB tipo C (USB 3.1) arba Thunderbolt 3 jungtis |  |
| Vaizdo prievadai | Bent vienas skaitmeninio vaizdo prievadas |  |
| Ethernet | Bent 1x RJ-45 (gali būti įdiegtas su passthrough, bet tada turi likti bent vienas laisvas USB 3.0 prievadas) |  |
| Garso prievadas | Garso įvestis (3.5 mm) ir išvestis (3.5 mm) arba 1 kombinuota (in/out) |  |
| Ryšys su prievadų replikatoriumi | Bent 1 prievado replikatoriaus prievadas (galima naudoti USB-C arba Thunderbolt 3 prievadą |  |
| SMART kortelių skaitytuvas (ISO 7816 arba lygiavertis) | Integruotas arba išorinis su USB jungtimi |  |
| Bluetooth | Įmontuotas |  |
| Wi-Fi | Ne mažesnis kaip IEEE 802.11 n/ac |  |
| WEB kamera | Įmontuota HD, su galimybe mechaniškai uždengti kamerą (gali būti siūlomas įmontuotas mechanizmas arba pasirenkamas priedas) |  |
| Klaviatūra | QWERTY klaviatūra su jutikliniu kilimėliu ir apšvietimu, atspari apliejimui |  |
| Optinė pelė | Su belaidžiu ryšiu |  |
| Baterija | Užtikrinanti ne mažiau kaip 10 val. nepertraukiamo darbo |  |
| Saugos reikalavimai | Integruotas TPM 2.0 lustas ir atitinkama programinė įranga |  |
| Operacinė sistema | Windows 11 PRO arba Microsoft Windows naujausia versija |  |
| Biuro programinė įranga | Microsoft Office Home & Business 2021 arba naujesnė versija |  |
| Papildoma programinė įranga | gamintojo programinė įranga, suteikianti galimybę per internetą (nenaudojant interneto naršyklės langų) atkurti visų komponentų kompiuterio tvarkykles. Be administratoriaus nuskaito kompiuterio modelį, serijos numerį ir informaciją dėl garantijos |  |
| Garantija | 2 metai. Garantinis aptarnavimas teikiamas vietoje. |  |
| Krepšys | Tinkamo dydžio, juodos spalvos, su amortizuojančiu paminkštinimu, rankenomis ir reguliuojamu diržu per petį |  |

4 priedas

Daugiafunkcio įrenginio (spausdintuvo) techninė specifikacija

| Aprašymas |  |
| --- | --- |
| Gamintojo interneto svetainė |  |
| Atitiktis reglamento Nr.442 reikalavimams (Taip/Ne) | Taip |
| Tipas | A4 formato spalvotas lazerinis daugiafunkcinis įrenginys |
| Pateiktas didžiausias spausdinimo dydis ir spalvų režimas | A4, spalvotas |
| Palaikomi formatai ir popieriaus tipas | A5, vokai, sveikinimo atvirukai, plonas popierius, skaidrus popierius |
| Spausdinimo greitis A4 (pagal ISO/IEC 24734 arba lygiavertę matavimo metodiką) | Ne mažiau kaip 20 spalvotai atspausdintų lapų per minutę |
| Pirmojo puslapio spausdinimo laikas (pagal ISO/IEC 17629 arba lygiavertę matavimo metodiką) | ne ilgiau kaip 15 sek. |
| Lietimui jautrus LCD ekranas | įrengtas |
| Popieriaus padavimas (75-80 g/m²) | Ne mažiau kaip 250 lapų |
| Rankinis padavimas (75-80 g/m²) | Ne mažiau kaip 50 lapų |
| Dokumentų tiektuvas | dvipusis, ne mažiau kaip 50 (75-80 g/m²) lapų |
| Naudojamo popieriaus svoris | 70-150 g/m² |
| Spausdinimo funkcija | Dvipusis spausdinimas (automatinis) |
| Kopijavimo funkcija | Taip, dvipusis (automatinis) |
| Skenavimo funkcija | Yra, spalvotas (Scan to E-mail, Scan to folder, Scan to PC), dvipusis (automatinis) |
| Spausdinimo raiška | Ne mažesnė kaip 600 dpi bent pagal vieną dimensiją |
| Kopijavimo raiška | Ne mažesnė kaip 600 dpi bent pagal vieną dimensiją |
| Skenavimo raiška | Ne mažesnė kaip 200-600 dpi bent pagal vieną dimensiją |
| Atitikties užtikrinimas | PCL6 ar naujesnis, šifravimo protokolas TLS 1.2 arba naujesnis, TCP/IP su prievado 9100 palaikymu, IPv4 ir IPv6, SMTP |
| Siūloma įranga RAM (MB) | Ne mažiau kaip 512 MB |
| Minimalios jungtys | USB 2.0 didelės spartos (arba lygiavertis), RJ-45 (10BASE-T / 100 BASE-TX / 1000BASE-T) (arba lygiavertis), belaidis Wi-Fi 802.11 b/g/n (arba lygiavertis) |
| Mobilaus spausdinimo galimybė (iOS ir Android) | Yra |
| Rekomenduojamas mėnesio puslapio skaičius | Ne mažiau kaip 500 spausdintų lapų |
| Palaikomos operacinės sistemos | MS Windows, Mac OS ir Linux OS naujausios versijos |
| Įrenginio matmenys (didžiausi iki - WxDxH) | 640mm x 495mm x 460mm |
| Komplektacija | pradinį rinkinį, kurį sudaro ne mažiau kaip 2000 nespalvotų ir 1000 spalvotų atspaudų (kiekvienos spalvos). |
|  | Papildomos eksploatacinės medžiagos, ne mažiau kaip 9000 m/b atspaudų ir 6000 spalvotų atspaudų (kiekvienai spalvai) (gali būti įtrauktas pradinio rinkinio skaičius, jei jis viršija 2000 m/b atspaudų ir 1000 spalvotų atspaudų) |
| : | Visos reikalingos tvarkyklės, kad būtų galima naudoti „MS Windows“ arba „Mac Os“ atnaujinimo aplinkoje, taip pat jungiamieji kabeliai (USB (jei galima prijungti) - ilgis 3 m ±10 %, maitinimo laidas - 1 m ±10 %, tinklo kabelis - 1 m ±10 %). |
| : | naudojimo instrukcija valstybine kalba (spausdinta arba ją galima atsisiųsti elektroniniu būdu iš gamintojo svetainės). |
| : | Jei pateiktame spausdinimo įrenginyje yra duomenų saugykla (HDD arba SSD, arba kita laikmena), įrenginyje turi būti įrengtas sprendimas, užtikrinantis visišką ir nuolatinį duomenų saugykloje saugomos informacijos ištrynimą. |
| Pristatymas ir kaina apima | veiksmai, būtini gamintojo garantijai išlaikyti (pvz., valymas, reguliavimas, tikrinimas, patarimai, kaip teisingai naudoti įrangą, sugedusių dalių ar mazgų keitimas ir t. t.), jei to reikalauja gamintojas. |
| Atitiktis standartams | Įranga turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų dėl tam tikrų cheminių medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimų nustatytus reikalavimus. Atitiktis Europos CE ženklo reikalavimams. |
| Atitiktis ES žaliųjų viešųjų pirkimų kriterijams, taikomiems vaizdo apdorojimo įrangai | Turi būti |
| Garantija | 2 metai. Garantinis aptarnavimas teikiamas vietoje, gedimai pašalinami ne ilgiau kaip per vieną mėnesį. Maksimalus atsakymo į kliento skambutį laikas ne ilgesnis kaip 24 darbo valandos. |
| Lipdukas su kontaktiniais duomenimis dėl garantinio aptarnavimo | yra, (Tiekėjo pavadinimas, tel. Nr. arba interneto svetainės adresas, kuriuo galima pranešti apie problemas ir (arba) defektus, gamintojo garantijos galiojimo pabaigos data) turi būti nurodytas prie kiekvieno įrangos elemento) |