Pirkimo sąlygų 2 priedas

„Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Paslaugą sudaro:

- Įgarsinimo bei apšvietimo paslaugos koncerte, užtikrinti ir suteikti reikalingą garso įrangos nuomą ir ją aptarnauti koncerte 2025 m. birželio mėn. 6-7 d. Tauragės miesto Vasaros estradoje, vadovaujantis perkančiosios organizacijos pateiktais nurodymais bei atlikėjų techniniais reikalavimais;

- Artimai bendradarbiauti su perkančiosios organizacijos nurodytais rangovais (už koncertą atsakingais asmenimis, atlikėjais, muzikiniais kolektyvais, scenos paruošimo tarnyba ir kt.);

- Įrangą į koncerto vyksmo vietą pristatyti savo lėšomis ir priemonėmis;

- Paruošti įrangą koncerto repeticijoms ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio mėn. 6 d. 13:00 val;

- Po renginio demontuoti įrangą ne vėliau kaip iki 2025 m. birželio mėn. 8 d. 23:00 val.;

- Įrangos montavimui ir demontavimui, skirti apmokytą ir pasirengusį darbą atlikti techninį personalą;

- Užtikrinti įgarsinimo ir apšvietimo įrangos bei specialių efektų saugią eksploataciją, laikytis saugumo technikos ir priešgaisrinių taisyklių, o taip pat turėti elektros įrenginių įžeminimo ir izoliacijos varžų matavimo protokolus;

- Laikytis konfidencialumo ir neatskleisti jokios informacijos susijusios su renginiu tretiesiems asmenims;

- Informacija apie koncerte dalyvaujančius atlikėjus negali būti viešinama be perkančiosios organizacijos sutikimo;

- Reikalavimai įgarsinimo paslaugoms koncerte ir reikalavimai jiems nustatyti  koncerto atlikėjų reikalavimų sąrašuose (raideriuose).

PAGRINDINIO ATLIKĖJO GARSO RIDERIS 2025

TECHNINIAI ĮGARSINIMO REIKALAVIMAI:

ĮGARSINIMO SISTEMA:

Pasirodymui reikalinga aukštos klasės jgarsinimo sistema, pakankamai galinga, kad atkurtų 110 dB(A) (20Hz - 20kHz) slėgj FOH pozicijoje prieš atsirandant bet kokiems sistemos iškraipymams. Reikiamas PA sistemos kiekis, konfigūracija ir jos išdėstymas turi būti parinktas pagal koncerto erdvę, išlaikant tolygų garso padengimą visoje žiūrovų užimamoje erdvėje (esant poreikiui numatomos frontfill / outfill / delay kolonėlių pozicijos).

Pageidaujamas jgarsinimo sistemos gamintojas - Meyer Sound, d&b audiotechnik, L’Acoustics ar lygiavertis, ne prastesnių techninių charakteristikų įgarsinimo technika.

Stereo MASTER (L&R) ir stereo SUB (sub L&R) signalai turi būti valdomi atskirai (t.y. 4 signalai)

PA sistemos montavimo/jungimo/derinimo darbai turi būti baigti prieš atvykstant grupės garso režisieriui.

Įgarsinimo kompanija, aptarnaujanti koncertą, turi užtikrinti kompetentingo, patyrusio bei blaivaus personalo darbą viso koncerto metu tiek prie scenos, tiek FOH pozicijoje, šalia garso režisieriaus.

FOH:

- Geros būklės, naujausios programinės jrangos versijos DiGiCo Quantum 338 / 5 / 7

/ 852  arba DiGiCo SD12-96 / SD8 / SD10 / SD5 / SD7  pultas, pageidautina su Optocore HMA jungtimis.

- Nuotolinio valdymo prieiga (Access point) ant scenos;

Reikalingos laisvos pulto jungtys:

  - 4 vnt. MADI BNC jungtys KLANG: konductor pasijungti;

  - UB MADI.

Papildoma jranga reikalinga prie pulto sėkmingam pasirodymui:

  - DiGiGrid/SoundGrid Waves serveris;

  - KLANG:konductor IEM procesorius su DMI-MADI B;

  - DMI SLOT 1 – DMI-Waves (pultams be integruotos Waves kortos);

  - DMI SLOT 2 – DMI-DANTE64@96;

  - DMI-MADI B (jeigu pultas yra be Optocore opcijos ir MADI BNC jungčių kiekis yra mažesnis nei 8 vnt.);

  - Gigabit, su Waves suderintas, 8 portų tinklo šakotuvas;

  - 1 x Cat5e  100m nuo FOH iki scenos nuotoliniam garso pulto valdymui;

  - 1 x Roland CM-30 monitorius komunikacijai tarp grupės garso režisieriaus, muzikantų ir scenos technikų (iš viso reikalingi 2 x Roland CM-30 monitoriai);

  - Cat5, Opticore, BNC ir visi kiti kabeliai, reikalingi sistemai sujungti.

Vieta reikalinga operatorinėje:

  - Reikalinga mažiausiai 2,5m x 2m (priklausomai nuo DiGiCo pulto modelio, vietos gali prireikti ir daugiau) + stalas/dėžė (min 0,8m x 0,6m) papildomai technikai pasidėti.

Operatorinė privalo stovėti centre, ne toliau kaip 30 m nuo scenos, kur būtų aiškiai girdimos kairė ir dešinė PA sistemos pusės, scena ir muzikantai turi būti aiškiai matomi garso režisieriui.

MONITORINGAS:

  - 11 x stereo bevielės IEM sistemos (Wisycom MTK953, Shure PSM1000, Sennheiser ew300 IEM G4.);

  - Bent 3 x veikiančios atsarginės IEM ausinės (Sennheiser IE 400 Pro, Shure 315 ar aukštesnės klasės);

  - 2 x aukštos klasės monitoriai (pageidautina Meyer Sound MJF-210A, d&b M4 / M2, ar panašių charakteristikų modeliai).

Visos bevielės sistemos turi dirbti 470-695Mhz dažnių ruože.

1 x Roland CM-30 monitorius komunikacijai tarp grupės garso režisieriaus ir scenos technikų (iš viso reikalingi 2 x Roland CM-30 monitoriai).

MIKROFONAI / D.I.:

  - 2 x bevielės Shure Axient/ULX-D sistemos su Beta 58 kapsulėmis:

    - bevielės sistemos imtuvo įautrumas -10 dB;

    - bevielės sistemos siųstuvo įautrumas 0 dB;

  - 15 x aktyvūs D.I. box (Klark Teknik / BSS / Radial);

  - 4 x DPA4099 DC;

  - 4 x Shure Beta 58 arba papildomi 4 x bevielės Shure Axient/ULX-D sistemos su Beta 58 kapsulėm;

  - 6 x dinaminiai TalkBack mikrofonai su jungtukais.

Visa kita pateikta  ĮVESTIES SĄRAŠAS „INPUTLIST“ lentelėje.

GALINĖ LINIJA (BACKLINE):

BŪGNŲ KOMPLEKTAS:

  - Tama / DW / Yamaha / Pearl:

Kick drum 22”, 2 x Snare – 14” x 4,5”, 10” x 4,5”, 4 x Toms 10’’, 12’’, 14’’, 16”;

  - 1 x Kick pedalas (DW / Yamaha / Tama);

  - 2 x Snare stovai (DW / Yamaha / Tama / Pearl);

  - 1 x Hi-Hat stovas;

  - 4 x Lėkščių stovai;

  - 1 x Extra lėkščių stovas – Roland SPD-SX’ui;

  - Rack Tom tvirtinimai ant “Bačkos”;

  - Tvirta būgnininko kėdutė;

  - Floor Tom kojelės;

  - Kilimas būgnams: 3 m x 2 m;

  - Būgnų derinimo ranktelis;

  - 5-7 segmentų organinio stiklo akustinė būgnų sienutė.

BOSINIS STIPRTINTUVAS:

  - 1 x bosinis stiprintuvas (Ampeg, Mark bass);

  - 1 x 8 x 10“ kabinetas (Ampeg, Mark Bass).

KLAVIŠINIAI INSTRUMENTAI:

  - 1 x Grand Piano (Yamaha CLP 765 GP);

  - 1 x reguliuojamo aukščio pianisto kėdutė.

KLAVIŠINIAI STOVAI:

  - 1 x tvirtas dvigubas klavišinis stovas (klavišininko pozicijoje);

  - 1 x tvirtas dvigubas klavišinis stovas (bosinės gitaros pozicijoje);

GITARINIAI STOVAI:

  - 2 x stovai elektrinei gitarai;

  - 1 x stovas bosinei gitarai.

KITA:

  - 1 x stovas/stalas kompiuteriui/elektronikai (Gitaros pozicijoje);

  - 4 x Jack-Jack kabeliai po 7m (elektrinei ir bosinei gitaroms);

  - 1 x juoda baro kėdė – Jazzu.

SVARBU:

  - Grupės garso patikrai mažiausiai reikalinga 1 val. 30 min.;

  - Scena turi būti pilnai paruošta iki atvykstant grupei garso patikrai iki 2025 m. birželio mėn. 7 d. 13:00 val.

  - Visi mikrofonai ir bevielės sistemos turi būti pajungtos ir patikrintos iki atvykstant grupei garso patikrai.

  - Aptarnaujanti kompanija turi pasirūpinti visais reikiamais laidais (XLR, TS, TRS ir kita), naujais elementais bevielėms sistemoms, mikrofonais ir kita reikiama, anksčiau išvardinta įranga.

ĮVESTIES SĄRAŠAS (INPUT LIST):

| STAGEBOX INPUT | SOURCE | MIC / D.I. | STAND | NOTES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kick Out | Audix D6 | Short boom |  |
| 2 | Kick In | Shure Beta 91A |  |  |
| 3 | Snare Top | Audix i5 | Short boom |  |
| 4 | Snare Bottom | Audix i5 (same as Top mic) | Short boom |  |
| 5 | Snare 2 Top | Audix i5 | Short boom |  |
| 6 | Snare 2 Bottom | Audix i5 (same as Top mic) | Short boom |  |
| 7 | H.H. | Neumann 184 | Short boom |  |
| 8 | Rack Tom 1 | DPA 4099_DC | Clip on |  |
| 9 | Rack Tom 2 | DPA 4099_DC | Clip on |  |
| 10 | Floor Tom 1 | DPA 4099_DC | Clip on |  |
| 11 | Floor Tom 2 | DPA 4099_DC | Clip on |  |
| 12 | OH L | Neumann 184 | Tall boom |  |
| 13 | OH R | Neumann 184 | Tall boom |  |
| 14 | SPD-SX SPD-SX | D.I._1 (Active!) D.I._2 (Active!) |  | Drummer's position |
| 15 |  |  |  | Drummer's position |
| 16 | Bass Guitar | XLR |  | 1 x 7m TS - TS |
| 17 | Bass Synth (Moog) | D.I._3 (Active!) |  | 1 x 2m TS - TS. |
| 18 | Electric Guitar L Electric Guitar R | TRS balanced Output_1 TRS balanced Output_2 |  | 2 x TRS - XLR, 2 x 5 m TS - TS. |
| 19 |  |  |  |  |
| 20 | Acoustic Guitar | D.I._4 (Active!) |  | 1 x 7m TS - TS |
| 21 | Key L 1 (Profit) Key R 1 (Profit) | D.I._5 (Active!) D.I._6 (Active!) |  | 2 x 2m TS - TS |
| 22 |  |  |  |  |
| 23 | Key L 2 (Nord) Key R 2 (Nord) | D.I._7 (Active!) D.I._8 (Active!) |  | 2 x 2m TS - TS |
| 24 |  |  |  |  |
| 25 | Cello L Cello R | D.I._9 (Active!) D.I._10 (Active!) |  | 2 x 2m TS - TS |
| 26 |  |  |  |  |
| 27 | MAC - Playback L MAC - Playback R | TRS balanced Output_3 TRS balanced Output_4 |  | 2 x TRS - XLR |
| 28 |  |  |  |  |
| 29 | Click | TRS balanced Output_5 |  | 1 x TRS - XLR |
| 30 | Click (Guide) | TRS balanced Output_6 |  |  |
| 31 | Lead Vocal - JAZZU | Wireless KMS105 / KSM 9 | Round Base |  |
| 32 | Lead Vocal (Spare mic) | Same microphone as Lead Vocal |  |  |
| 33 | Backing Vocal 1 (Ingrida) | Shure Beta 58 | Tall boom |  |
| 34 | Backing Vocal 2 (Aušra) | Shure Beta 58 | Tall boom |  |
| 35 | Backing Vocal 3 (Akvilė) | Shure Beta 58 | Tall boom |  |
| 36 | Backing Vocal 4 (Audrius) | Shure Beta 58 | Tall boom |  |
| 37 | MAC (Red channel) | TRS balanced Output_7 |  | 1 x TRS - XLR |
| 38 | Talk Back (Cello) | Switch Mic_1 | Tall boom |  |
| 39 | Talk Back (Guitar) | Switch Mic_2 | Tall boom |  |
| 40 | Talk Back (Keys) | Switch Mic_3 | Tall boom |  |

| 41 | Talk Back (Bass) | Switch Mic_4 | Tall boom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Talk Back (Drums) | Switch Mic_5 | Tall boom |  |
| 43 | Talk Back (Stage Tech.) | Switch Mic_6 |  |  |
| 44 | Trigger - Kick (our own) | D.I._11 (Drummer's trigger, split via D.I.) |  | Drummer's position |
| 45 | Trigger - Snare 1 (our own) | D.I._12 (Drummer's trigger, split via D.I.) |  | Drummer's position |
| 46 | Trigger - Rack Tom 1 (our own) | XLR |  | Drummer's position |
| 47 | Trigger - Rack Tom 2 (our own) | XLR |  | Drummer's position |
| 48 | Trigger - Floor Tom 1 (our own) | XLR |  | Drummer's position |
| 49 | Trigger - Floor Tom 2 (our own) | XLR |  | Drummer's position |
| 50 |  |  |  |  |
| Local IN 1 | Talk Back (FOH) | Switch Mic_7 |  |  |

IŠĖJIMO SĄRAŠAS (OUTPUT LIST):

| STAGEBOX OUTPUT | BUS | SOURCE | DESTINATION |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aux 1 | IEM 1 L IEM 1 R | Lead Vocal (Jazzu) |
| 2 |  |  |  |
| 3 | Aux 2 | IEM 2 L IEM 2 R | Keys |
| 4 |  |  |  |
| 5 | Aux 3 | IEM 3 L IEM 3 R | Guitar / MAC |
| 6 |  |  |  |
| 7 | Aux 4 | IEM 4 L IEM 4 R | Cello |
| 8 |  |  |  |
| 9 | Aux 5 | IEM 5 L IEM 5 R | Bass |
| 10 |  |  |  |
| 11 | Aux 6 | IEM 6 L IEM 6 R | Drums |
| 12 |  |  |  |
| 13 | Aux 7 | IEM 7 L IEM 7 R | Backing Vocals 1 (Ingrida) |
| 14 |  |  |  |
| 15 | Aux 8 | IEM 8 L IEM 8 R | Backing Vocals 2 (Aušra) |
| 16 |  |  |  |
| 17 | Aux 9 | IEM 9 L IEM 9 R | Backing Vocals 3 (Akvilė) |
| 18 |  |  |  |
| 19 | Aux 10 | IEM 10 L IEM 10 R | Backing Vocals 4 (Audrius) |
| 20 |  |  |  |
| 21 | Aux 11 | Wedge L Wedge R | 2 x Lead Vocal Wedges (Jazzu) |
| 22 |  |  |  |
| 23 | SOLO CUE | IEM 11 L IEM 11 R | CUE - Tech. |
| 24 |  |  |  |
| 25 | - | Roland CM-30 | StageTech. Talk Back Monitor |
| Local OUT 1 | - | Roland CM-30 | FOH Talk Back Monitor |

Muzikos grupės išsidėstymo schema

PUBLIKA STOVINTI

PUBLIKA SĖDINTI

ANTRO ATLIKĖJO GARSO RIDERIS

REIKALINGA TECHNIKA:

Pagrindinė jgarsinimo sistema. Turi gebėti kokybiškai išspinduliuoti 110 dBA SPL garso lygj (20Hz-20kHz) visoje koncerto erdvėje, kur yra numatytos publikos sėdėjimo/stovėjimo zonos. Papildomos front-fill, side-fill ir delay kolonėlės privalomos, jeigu to reikalauja koncertinė erdvė. (Pageidautini gamintojai – L’acoustics, Meyer Sound, d&b audiotechnik, Nexo)

PA mikšerinis pultas. Reikalinga prijungti nuosavą eMotion LV1 sistemą. Tarp scenos ir operatorinės turi būti nutiestas CAT5e/CAT6 kategorijos LAN kabelis.

Papildomi daiktai, kuriuos atsivežame:

- DJ stalas

- Apvalaus pagrindo mikrofono stovas

REIKALINGA ĮGARSINIMO ĮRANGA

| Įrangos tipas | Kiekis | Pageidaujami modeliai |
| --- | --- | --- |
| Belaidė In-ear monitoringo sistema | 1 | Shure PSM 900 / 1000 |
| Monitorinės kolonėlės | 2 | L-Acoustics X12 ar pan. |
| DI Box'ai (stereo) | 2 | Radial Pro D2 |
| Radijo mikrofono sistema | 1 | Shure ULXD/QLXD Beta58 |

GALINĖ LINIJA (BACKLINE)

| Scenos jranga | Kiekis | Pageidaujami modeliai ir dydžiai |
| --- | --- | --- |
| Ventiliatoriai | 2 | Eurolite AF-8 |
| Pakyla Einiui | 1 | 2 x 2 x 0,2 m. |

SCENOS PLANAS

ĮVESTIES SĄRAŠAS (INPUT LIST)

| Kanalo Nr. | Šaltinis | Mikrofonas / DI BOX'as | Stovas / laikiklis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PC Music L | Radial Pro D2 |  |
| 2 | PC Music R |  |  |
| 3 | PC Vocals L | Radial Pro D2 |  |
| 4 | PC Vocals R |  |  |
| 5 | Vocal | Shure QLXD24/Beta58 | apvalaus pagrindo stovas |

IŠĖJIMO SĄRAŠAS (OUTPUT LIST)

| Kanalo nr. | Paskirtis | Pasiklausymo prietaisas |
| --- | --- | --- |
| 1 | Beissoul L | Belaidė In-ear monitoringo sistema |
| 2 | Beissoul R |  |
| 3 | Einius L | 2 x monitorinės kolonėlės |
| 4 | Einius R |  |
| 5 | PA L |  |
| 6 | PA R |  |

APŠILDANTIS DŽIAZO ORKESTRAS

Susėdimas scenoje – bigbendo stiliumi.

Vaizdas: https://www.facebook.com/tauragejazz/videos/7048751445225249?locale=lt_LT

Reikalinga: 2 mušamųjų komplektai, ritmo grupė.

Garso paslaugas teikianti organizacija turi gebėti įgarsinti džiazo kolektyvus ir pateikti scenos garso (“monitorinis įgarsinimas” ) paslaugą muzikantams vadovaujantis pateiktu atlikėjų sąrašu.

Sudėtys:

Šilalės kolektyvo sudėtis

- 5 Sax altas

- 3 Sax tenoras

- Trimitas

- Trombonas

- Tūba

- Perkusija

- Mušamųjų komplektas

Tauragės kolektyvo sudėtis

- 4 fleitos

- 2 sax altai

- 3 akordeonai

- 2 trombonai

- klavišas

- el. gitara,

- Mušamųjų komplektas

Jurbarko kolektyvo sudėtis

- 3 altiniai saksofonai

- 2 tenorai saksofonai

- 1 saksofonas baritonas

- 5 trombonai

- 4 trimitai

- Perkusija

- Bosas klavišinis

- Klavišas

- 2 el. gitaros

- Mušamųjų komplektas

Vokalistai (radio mic.)

- Viltė (Tauragė)

- Atėnė (Tauragė)

- Patricija (Tauragė)

- Gabrielė (Jurbarkas)

- Austėja ir Gabija (Jurbarkas) gali prisijungti į bendrą finalinę dainą (2 žm.)

P.S. Vienu metu maksimaliai (finalinėje dainoje) scenoje gali papildomai būti 8-10 solistų.

ŠVIESOS SPECIFIKACIJA

- LED „WASH“ tipo užliejančios šviesos DMX  signalu valdomi prožektoriai („judančios galvos“) turintys RGBW spalvų maišymą, ir kurių galia ne mažesnė nei 750W, šviesos srautas ne mažesnis nei 16000 lum  (Martin Mac Quantum, Ayrton Zonda 9 ) – 18 vnt.

- Lempiniai „WASH/ SPOT“ tipo užliejančios šviesos DMX  signalu valdomi prožektoriai („judančios galvos“) turintys CMY spalvų  maišymą,  motorizuotą spindulio formavimo („barndoor system“) funkciją, „zoom“ fnkciją   ir kurių galia ne mažesnė nei 1000W, šviesos srautas ne mažesnis nei 16000 lum  ( Martin Mac Viper wash DX, Robe BMFL ) – 8 vnt.

- Lempiniai arba LED šaltinio „SPOT“ tipo DMX  signalu valdomi prožektoriai („judančios galvos“) turintys CMY spalvų  maišymą ir ne mažiau nei 2 „ gobo“ ratus , kurių galia mažesnė nei 1000W, šviesos srautas ne mažesnis nei 26000 lum  ( Martin Mac Viper Profile, Robe BMFL, Cameo Opus X tipo ) – 16vnt.

- Lempiniai „BEAM“ tipo DMX  signalu valdomi prožektoriai („judančios galvos“) turintys CMY spalvų  maišymą ir ne mažiau nei dvi atskiras „prizmes“, kurių lempos galia ne mažesnė nei 300W, šviesos srautas ne mažesnis nei 19000 lum ( Light Sky mini Lunar arba analogo tipo) – 60 vnt.

- Lempiniai „BEAM“ tipo DMX  signalu valdomi prožektoriai („judančios galvos“) turintys CMY spalvų  maišymą ir skirti naudoti lauko sąlygomis (turintys apsaugos klasę ne mažesnę nei IP54), kurių lempos galia ne mažesnė nei 400W ( Light Sky Aqua beam arba analogo tipo) – 24 vnt.

- „Folow spot“ tipo prožektorius, kurio lempos galia ne mažesnė nei 2500W, kartu su  prožektoriaus operatoriumi  - 1 vnt.

- Efektiniai „STROB/ WASH“ tipo prožektoriai, turintis RGBW spalvų maišymą, kurių  šviesos skleidimo kampas ne mažiau nei 100 laipsnių (vertikaliai ir horizontaliai), ir skirti naudoti lauko sąlygomis (turintys apsaugos klasę ne mažesnę nei IP65) ( Chauvet Color Strike M, GLP JDC 2 tipo) – 24 vnt.

- Rūko generatoriai, valdomi DMX signalu su ventiliatoriais – 4 vnt.

- Aliuminės juodos konstrukcijos šviesos įrangos kabinimui / tvirtinimui -  ne mažiau 140 metrų

- Elektriniai  grandininiai   500-1000 kg.  keliamos galios keltuvai  („telferiai“) komplektuojami visais kabeliais ir  su valdymo pultu – ne mažiau 15 vnt.

- Šviesų valdymo pultas, turintis  galimybę valdyti visus aukščiau išvardintus šviesos prietaisus, bei turintis ne mažiau 20 motorizuotų „playback“ feiderių, ir ne mažiau 2 lietimui jautrius      („touch“)  ekranus – 1 vnt.

- LED PAR DMX  signalu valdomi prožektoriai,  turintys RGBW spalvų  maišymą – 60 vnt.;

- Visi reikalingi elektros įvado, DMX signalo ir kiti kabeliai, bei kita įranga, reikalinga pilnam visų prietaisų funkcionavimui.

- Šviesų režisierius

- Montažo – demontažo darbai.

VIZUALIZACIJOS

PASTABA: SCENOS DYDIS 14X12, PATEIKIAMA SCENOS STATYTOJO VIZUALIZACIJA. ATSIŽVELGIANT Į TAI PATEIKIAMA APŠVIETIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA.