Pirkimo dokumentų

6 priedo 1 priedėlis

SIŪLOMŲ BEPILOČIŲ ORLAIVIŲ VISAKRYPČIŲ UŽKARDYMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(II pirkimo dalis)

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (užpildo Tiekėjas, nurodydamas konkrečią reikšmę (jei prašoma) arba ar siūloma prekė atitinka, ar neatitinka konkretų privalomą ar pageidaujamą reikalavimą) | Atitiktį patvirtinantis dokumentas (užpildo Tiekėjas, nurodydamas dokumentų pavadinimus ir/ar nuorodas į jų punktus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams)* |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Įvadinė dalis |  |  |
|  | Pirkimo objektas – bepiločių orlaivių užkardymo priemonė (toliau –BOVUP). BOVUP skirtas objektų, tokių kaip: įtvirtinimai, apkasai bei transporto priemonės apsaugai. Įrenginys blokuoja valdymo, vaizdo perdavimo ir navigacijos signalus visomis kryptimis ir užtikrina apsaugą nuo bepiločių orlaivių (toliau – BO) spiečiaus. BOVUP bus naudojamas bepiločių orlaivių dažniams arba pasirinktam radijo dažnio diapazonui blokuoti (slopinti, vykdyti elektronines atakas). Jis turės veikti nuolat (24/7) krizės ir karo metu, visais metų laikais, dienos ir nakties metu, taip pat riboto matomumo sąlygomis, esant sudėtingoms oro (šaltas / karštas oras, dulkės, purvas, drėgmė, sniegas ir ledas) ir elektromagnetinės aplinkos sąlygoms. | - | - |
| II. | Bendrieji reikalavimai įrangai |  |  |
|  | Perkama įranga privalo būti nauja ir nenaudota, pateikiama originalioje gamintojo pakuotėje. Pateikiama įranga negali būti gamintojo atnaujinta | TAIP/NE |  |
|  | Pardavėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimo (pvz. „End of life time“ ar „Discontinued“). | TAIP/NE |  |
|  | Techniniai/funkciniai reikalavimai |  |  |
|  | turi gebėti slopinti elektromagnetinių bangų diapazonus reikalingus BO naudojimui ne mažiau kaip 300 m. spinduliu (360); | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (atstumas metrais ir spindulys laipsniais): ________ |  |
|  | turi gebėti veikti kaip prieš pavienius tiek ir prieš grupinius BO susitelkimus naudojančius skirtingų dažnių navigacijos, vaizdo perdavimo ir valdymo signalus; | TAIP/NE |  |
|  | vykdant BO neutralizavimą turi gebėti slopinti elektromagnetinių bangų diapazonus: |  |  |
|  | BO vietos nustatymo L1 GNSS navigacijos signalus; | TAIP/NE |  |
|  | BO naudojamus vaizdo perdavimo ir valdymo signalus: 900MHz, 2x2400 MHz ir 2x5800 MHz; | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (signalai MHz): ________ |  |
|  | slopinimo elementų spinduliuojama galia (per diapazoną) radijo modulio išėjime turi būti ne mažesnis kaip: 900MHz – 20 W; 2400MHz – 2x10 W; 5800MHz – 2x10 W; L1 GNSS – 10 W; | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (galia MHz - W): ________ |  |
|  | įrenginyje įrengtu visakrypčių antenų stiprinimas ne mažiasnis kaip: 900MHz – 5dBi; 2x2400 MHz – 4dBi; 2x5800 MHz – 7dBi; L1 GNSS – 5dBi | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (stiprinimo galia MHz - dBi): ________ |  |
|  | turi būti numatyta galimybe atskirai ijungti/išjungti slopinamus dažnius. | TAIP/NE |  |
|  | įrenginyje turi būti įdiegtas indikatorius, kuris įsijungia aktyvavus įrenginį; | TAIP/NE |  |
|  | įrenginys turi veikti nuo integruotų pakraunamų baterijų; | TAIP/NE |  |
|  | baterijoje turi būti įdiegtas įkrovimo lygio indikatorius; | TAIP/NE |  |
|  | įrenginys turi turėti pakrovėją, integruotoms baterijoms pakrauti; | TAIP/NE |  |
|  | turi būti numatytas 230V AC maitinimas užtikrinantis pastovu įrenginio darbą spinduliavimo režime; | TAIP/NE |  |
|  | visi moduliai ir antenos turi būti sumontuotos ant ABS plastiko ar lengvo aliuminio lydinio korpuso; | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (medžiagiškumas): ________ |  |
|  | turi būti aktyvuojamas vieno mygtuko paspaudimu; | TAIP/NE |  |
|  | turi turėti nemažesnę kaip IP 65 apsaugą aplinkos poveikiui arba lygiavertis; | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (IP lygis): ________ |  |
|  | pilnai pakrautos baterijos, aktyvuotame režime veikimas – ne trumpiau kaip 5 val.; | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (trukmė, val.): ________ |  |
|  | svoris – nedaugiau kaip 12 kg.; | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (svoris, kg): ________ |  |
|  | turi turėti galimybę tvirtinti ant automobilio stogo; | TAIP/NE |  |
|  | įrenginys turi naudoti neskleidžianti garso pasyvu aušinimą. | TAIP/NE |  |
|  | turi turėti vartotojo vadovą Ukrainos lietuvių arba Anglų kalbomis. | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (vartotojo vadovo kalbos): ________ |  |
| III. | Parama ir išlaikymas |  |  |
|  | Garantinis įrangos naudojimo laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai nuo pirkėjo ir pardavėjo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo datos | nurodyti tikslią siūlomą reikšmę, (mėnesiais): ________ |  |
|  | Įrenginys turi būti komplektuojamas su saugiam transportavimui ir saugojimui skirta IP67 kieto korpuso dėže. | TAIP/NE |  |
| IV. | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Prekių tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais yra remiamasi, ar gamintojas bei juos kontroliuojantis asmuo negali būti registruoti šalyje (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis tos šalies pilietybę), kuri LR vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ yra įtraukta į patvirtintą valstybių sąrašą. | Su pasiūlymu pateikiamas užpildytas Pirkimo dokumentų 5 priedas |  |

*Dokumentai, kuriuos Tiekėjas privalo pateikti kartu su pasiūlymu, vadovaujantis Pirkimo sąlygų 9.10.3 punktu. Šios skilties užpildymas yra privalomas.

*Pastabos:

1) svarbu: Tiekėjas, nurodydamas konkrečią prekės reikšmę ar atitiktį jai, turi nurodyti perkančiajai organizacijai, kokiame Tiekėjo CVP IS pateiktame dokumente yra reikalavimą patvirtinantys / įrodantys duomenys (nurodyti konkretų aplanką / failą, kuriame dokumentas pateiktas, dokumento pavadinimą ir puslapį);

2) kiekvienas techninių reikalavimų punktas turi būti pagrįstas gamintojo patvirtintais techniniais dokumentais ir (arba) deklaracijomis (jei nėra nurodoma konkreti reikšmė), kurie turi būti pateikti pasiūlyme.

3) šalia visų nurodytų konkrečių medžiagų ir (arba) konkrečių prekių pavadinimų rašoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertėmis savybėmis pasižyminčią prekę, pasiūlymo pateikimo metu privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.