TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ŠILALĖS RAJONO MELIORACIJOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS DARBAI

#### 1. Įvadinė informacija:

# Perkančioji organizacija – Šilalės rajono savivaldybės administracija.

Adresas J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė.

El. paštas administratorius@silale.lt.

2. Lėšos.  Už melioracijos statinių priežiūros darbų atlikimą apmokėjimas vykdomas iš Šilalės rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

3. Pirkimo objektas Melioracijos statinių priežiūros darbai. Šis pirkimas skirstomas į dalis, pasiūlymas privalomas teikimas kiekvienam objektui, nurodant kainą kiekvienam objektui atskirai:

3.1. I pirkimo dalis: Šilalės rajono Pajūralio ir Jomantų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80AJ) galingumo | ha | 16,94 |
| 2. | Griovio šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100 m2 | 439,16 |
| 3. | Kliuvinių (bebraviečių) išardymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais | t. m3 | 0,05 |

3.2. II pirkimo dalis: Šilalės rajono Jucaičių ir Biržų Lauko kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80AJ) galingumo | ha | 21,86 |
| 2. | Griovio šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100 m2 | 436,12 |
| 3. | Kliuvinių (bebraviečių) išardymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais | t. m3 | 0,02 |

3.3. III pirkimo dalis: Šilalės rajono Laukuvos kadastrinės vietovės griovių ir statinių juose priežiūros darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80AJ) galingumo | ha | 20,20 |
| 2. | Griovio šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100 m2 | 466,36 |
| 3. | Kliuvinių (bebraviečių) išardymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais | t. m3 | 0,02 |

3.4. IV pirkimo dalis: Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastrinių vietovių griovių ir statinių juose priežiūros darbai.

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mechanizuotas griovių šlaitų šienavimas įranga ant traktorių iki 59 kW (80AJ) galingumo | ha | 16,93 |
| 2. | Griovio šlaitų, kraštų ir dugno šienavimas rankiniu būdu | 100 m2 | 423,24 |
| 3. | Kliuvinių (bebraviečių) išardymas vienkaušiais ekskavatoriais su 0,4 m3 talpos kaušais | t. m3 | 0,02 |

4. Darbų atlikimo vieta:

I. pirkimo dalis: Šilalės rajono savivaldybės Pajūralio ir Jomantų kadastro vietovės;

II pirkimo dalis: Šilalės rajono Jucaičių ir Biržų Lauko kadastro vietovės;

III pirkimo dalis: Šilalės rajono Laukuvos kadastro vietovė;

IV pirkimo dalis:  Šilalės rajono Iždonų, Obelyno ir Kaltinėnų kadastro vietovės.

5. Darbų atlikimo terminai:

5.1. Darbus pradėti ne anksčiau kaip 2025 m. liepos 1 d., baigti iki 2025 m. rugsėjo 30 d.:

5.1.1. iki rugsėjo 1 d. atlikti ne mažiau kaip 60 proc. visų darbų;

5.1.2. iki rugsėjo 30 d. – 100 proc. darbų.

6. Rangovas privalo pateikti su Užsakovu suderintą objekto darbų vykdymo grafiką (1 priedas), kuriame turi būti nurodyta, pirkimo dalis (objekto pavadinimas), už kokią sumą darbų bus atlikta kiekvieną etapą. Darbus privaloma atlikti laikantis priežiūros darbų atlikimo grafiko.

7. Turi būti nušienauti griovio šlaitai, vaga ir 1 m apsauginė juosta. Nušienautą žolę negalima palikti griovio vagoje. Nušienauta žolė turi būti susmulkinama (mulčiuojama) arba surenkama ir išmetama iš griovio. Rankiniu būdų šienaujama griovio dugno vaga, aplink įrengtas žiotis, žiočių įspėjamuosius stulpelius, pralaidas ir pralaidų įspėjamuosius stulpelius, griovio šlaituose įrengtus latakus, aplinkosauginės priemonės (aplink pasodintus medelius, biologinio valymo įrenginius, reguliuojamus šulinius, įrengtas griovio tvirtinimo elementus). Rankiniu būdu šienaujama žolė turi būti išmetama ant griovio apsauginės juostos ir paskleidžiama.

8. Šienavimo metu sugadinti melioracijos statiniai (drenažo žiotys, žiotis žymintys stulpeliai, pralaidos ir pralaidų įspėjamieji stulpeliai, grioviuose įrengti latakai, aplinkosauginės priemonės, suverstos nuo griovio šlaitų velėnos, žemės, išvažinėtos provėžos) privalo būti atstatyti rangovo lėšomis. Valant bebraviečių užtvankas, griovio dugnas ir griovio šlaitai atstatomi pagal įvykdytus projektinius aukščius, nuolydžius ir šlaitų koeficientus.

8.1. Sugadintų melioracijos statinių atstatymui, bebraviečių užtvankų, griovio dugno ir griovio šlaitų atstatymui pagal įvykdytus projektinius aukščius, nuolydžius ir griovio šlaitų koeficientus samdyti atestuotas įmonės turinčios Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos išduotą arba pripažintą kvalifikacinį atestatą verstis konkrečia technine veikla.

Tiekėjas prieš pateikdamas pasiūlymą gali apžiūrėti objektą. Visi darbai, užtikrinantys reikiamą objekto funkcinę paskirtį, privalo būti numatyti pasiūlymo kainoje.

1 priedas

DARBŲ VYKDYMO GRAFIKAS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | 2025-09-01 darbų vertė, Eur su PVM | 2025-09-30 darbų vertė, Eur su PVM | Viso darbų vertė, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
|  | Viso: |  |  |  |