TSD-420, VPP-2224

GC ir HPLC kolonėlių chromatografui techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Chromatografinė kolonėlė (kiekis 2 vnt.) | - Siūloma chromatografinė kolonėlė turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“, validuotam procesui užtikrinti; - Tipas – apsaugos kolonėlė; - Paskirtis – angliavandenilių analizė; - Talpa ≥ 20 μekv; - Srauto greitis ≥ 1,0 ml/min; - Didžiausias slėgis ≥ 4000 psi (275 barai); - Dalelių dydis 10 μm (± 0,01 μm); - Stacionari fazė – CarboPac PA10 (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 50 mm (± 0,1 mm); - Skersmuo 4 mm (± 0,1 mm); - Kolonėlė susideda iš 10 μm (± 0,01 μm) skersmens neakytų granulių, padengtų smulkiu lateksu iš funkcionalizuotos „Thermo Scientific™ Dionex™ MicroBead™“ dervos (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą izokratiškam mono- ir disacharidų atskyrimui; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Thermo Fisher Scientific“ kodas 046115 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Anijonų mainų kolonėlė (kiekis 2 vnt.) | - Siūloma anijonų mainų kolonėlė turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „HPLC 1260 Infinity II“, validuotam procesui užtikrinti; - Tipas – analitinė kolonėlė; - Paskirtis – angliavandenilių analizė; - Talpa ≥ 100 μekv; - Srauto greitis ≥ 1,0 ml/min; - Didžiausias slėgis ≥ 4000 psi (275 barai); - Dalelių dydis 10 μm (± 0,01 μm); - Stacionari fazė – CarboPac PA10 (arba lygiavertė); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis 250 mm (± 0,1 mm); - Skersmuo 4 mm (± 0,1 mm); - Kolonėlė susideda iš 10 μm (± 0,01 μm) skersmens neakytų granulių, padengtų smulkiu lateksu iš funkcionalizuotos „Thermo Scientific™ Dionex™ MicroBead™“ dervos (arba lygiavertės medžiagos); - Kolonėlė užtikrina selektyvumą izokratiškam mono- ir disacharidų atskyrimui; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Thermo Fisher Scientific“ kodas 046110 arba lygiavertis) |  |
| 3. | Kapiliarinė dujų chromatografijos (GC) kolonėlė (kiekis 2 vnt.) | - Siūloma kapiliarinė dujų chromatografijos (GC) kolonėlė turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Agilent“ įranga „8890 GC“, validuotam procesui užtikrinti; - Tipas – kapiliarinė kolonėlė; - Stacionari fazė – DB-624 (arba lygiavertė), - Kapiliariniai vamzdeliai iš silicio (arba lygiavertė medžiaga); - Kolonėlės matmenys (pagal metrinę sistemą): - Ilgis ≥ 30 m; - Vidinis skersmuo 0,53 mm (± 0,01 mm); - Fazės sluoksnio storis 3 µm (± 0,01 µm); - Darbinė temperatūra ne siauresniame intervale kaip nuo -20°C iki +260 °C; - Pageidautina – supakuota po 1 vnt. („Agilent“ kodas 125-1334 arba lygiavertis) |  |
| 4. | Prekių pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos prekių pristatymo išlaidos |  |
| 5. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių arba anglų kalba |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas gamintojo pavadinimas ir kataloginiai numeriai (kodai) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Būtina kartu su pasiūlymu pateikti originalų gamintojo katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas).