Pirkimo sąlygų

1 priedas

## LIETUVOS KARIUOMENĖS

## DEPŲ TARNYBA

ELEKTRINIO RIETUVO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendrieji reikalavimai: Lietuvos kariuomenės Depų tarnyba (toliau – Pirkėjas) numato įsigyti elektrinį rietuvą (toliau – rietuvas). Rietuvas bus naudojamas europadėklų krovimo darbams atlikti sandėlio viduje (siauruose stelažų koridoriuose į didelio aukščio stelažus ir iš jų).

- Techninės savybės: Rietuvas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Techninės savybės | Mato vienetas | Techninių savybių reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| Rietuvo keliamoji galia aukščiausiame taške (prie 500 mm svorio centro) | kg | ne mažiau 1400 |
| Rietuvo keliamoji galia (prie 500 mm svorio centro) | kg | ne mažiau 1600 |
| Rietuvo kėlimo aukštis | mm | ne mažiau 7500 |
| Rietuvui reikalingas tarpas tarp stelažų su standartiniu europadėklu (800x1200 mm) | mm | iki 2950 |
| Rietuvo statybinis aukštis | mm | ne daugiau 3400 |
| Laisvas kėlimas | mm | ne mažiau 2300 |
| Apsisukimo spindulys | mm | ne daugiau 1900 |
| Šakių ilgis | mm | ne mažiau 1150 |
| Kėlimo variklis | kW | ne mažiau 13,5 |
| Važiavimo greitis su kroviniu / be krovinio | km/h | ne mažiau 14,0 |
| Kėlimo greitis | m/s | nuo 0,43 su kroviniu, be krovinio – nuo 0,55 |
| Važiavimo variklis | kW | ne mažiau 6,3 |
| Rietuvo baterija | V | ne mažiau 48, Li-ION, neaptarnaujama, uždaro tipo |
| Rietuvo baterija, talpa | Ah | ne mažiau 400 |
| Rietuvo darbo laikas vienu pakrovimu | h | ne mažiau 5 |
| Rietuvo pakrovimo laikas | h | iki 3 |

- Papildomi reikalavimai rietuvui:

  - rietuvas turi būti naujas ir nenaudotas;

  - privalo turėti baterijos įkrovimo įtaisą bei įkrovimo indikatorių;

  - turi turėti poliuretaninius ratukus;

  - turi turėti avarinį išjungiklį;

  - turi turėti kamerą, skirtą matyti padėklų padėjimą į stelažus;

  - turi turėti LED darbo žibintus;

  - turi turėti operatoriaus sėdimą vietą;

  - šakės turi būti automatiniu būdu stumdomos į šonus (šoninis poslinkis);

  - turi turėti hidraulinių funkcijų valdymą porankyje;

  - turi turėti šakių kėlimo aukščio nustatymo lygių funkciją;

  - turi turėti posūkių kontrolės funkciją, kuri užtikrina rietuvo saugumą posūkiuose.

- Reikalavimai Tiekėjui:

  - Rietuvui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo jo pristatymo Pirkėjui dienos. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, atsiranda trūkumai, Tiekėjas įsipareigoja pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie juos gavimo dienos.

  - Sugedus garantiniam rietuvui, kai atsarginių dalių pristatymas ar remontas užtruks daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas – pristatyti nemokamai pirkėjui kitą lygiavertį rietuvą, kol bus suremontuotas pirkėjo garantinis rietuvas.

_________________________________