Pirkimo sąlygų

2 priedo priedėlis

ELEKTRINIO RIETUVO

SIŪLOMI TECHNINIAI PARAMETRAI

- Pažymime, kad Pirkimo sąlygų 2 priedo „Elektrinio rietuvo siūlomi techniniai parametrai“ priedėlis yra neatsiejama pasiūlymo dalis.

- Tiekėjas turi užpildyti stulpelį „Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios:“

- Patvirtindamas, kad pasiūlymas atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus Pirkimo sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ tiekėjas turi pateikti siūlomų prekių atitikimą kokybės ir/ar techniniams reikalavimams dokumentus.

- Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą pirkimui, patvirtina, kad vykdant viešojo pirkimo-pardavimo sutartį įsigyjamas objektas atitiks šiuos reikalavimus:

| Pirkimo dokumentuose nurodyta reikšmė | Siūloma prekė visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytus techninius reikalavimus ir jos savybės tokios: (Tiekėjas turi pažymėti TAIP/NE ir/ar pateikti tikslias reikšmes bei pateikti nuorodą į pridėtus dokumentus kuriuose yra informacija patvirtinanti lentelėje pateiktus duomenis). | Nuoroda į dokumentą, puslapį, punktą |
| --- | --- | --- |
| - Pirkimo objekto paskirtis: |  |  |
| Krauti europadėklus sandėlio viduje (siauruose stelažų koridoriuose į didelio aukščio stelažus ir iš jų) | Taip/Ne |  |
| - Techninės savybės: |  |  |
| 2.1. keliamoji galia aukščiausiame taške (prie 500 mm svorio centro) ne mažiau 1400 kg | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ kg |  |
| 2.2. keliamoji galia (prie 500 mm svorio centro) ne mažiau 1600 kg | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ kg |  |
| 2.3. kėlimo aukštis ne mažiau 7500 mm | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mm |  |
| 2.4. reikalingas tarpas tarp stelažų su standartiniu europadėklu (800x1200 mm) iki 2950 mm | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mm |  |
| 2.5. statybinis aukštis ne daugiau 3400 mm | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mm |  |
| 2.6. laisvas kėlimas ne mažiau 2300 mm | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mm |  |
| 2.7. apsisukimo spindulys ne daugiau 1900 mm | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mm |  |
| 2.8. šakių ilgis ne mažiau 1150 mm | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mm |  |
| 2.9. kėlimo variklis ne mažiau 13,5 kW | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ kW |  |
| 2.10. Važiavimo greitis su kroviniu / be krovinio ne mažiau 14,0 km/h | Taip/Ne tiksli reikšmė ____km/h |  |
| 2.11. Kėlimo greitis nuo 0,43 su kroviniu, be krovinio – nuo 0,55 m/s | Taip/Ne tiksli reikšmė ____m/s |  |
| 2.12. važiavimo variklis ne mažiau 6,3 kW | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ kW |  |
| 2.13. baterija ne mažiau 48V, Li-ION, neaptarnaujama, uždaro tipo | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ V |  |
| 2.14. baterija, talpa ne mažiau 400 Ah | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ Ah |  |
| 2.15. darbo laikas vienu pakrovimu ne mažiau 5 h | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ h |  |
| 2.16. pakrovimo laikas iki 3 h | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ h |  |
| - Papildomi reikalavimai: |  |  |
| 3.1. turi būti naujas ir nenaudotas | Taip/Ne |  |
| 3.2. privalo turėti baterijos įkrovimo įtaisą bei įkrovimo indikatorių | Taip/Ne |  |
| 3.3. turi turėti poliuretaninius ratukus | Taip/Ne |  |
| 3.4. turi turėti avarinį išjungiklį | Taip/Ne |  |
| 3.5. turi turėti kamerą, skirtą matyti padėklų padėjimą į stelažus | Taip/Ne |  |
| 3.6. turi turėti LED darbo žibintus | Taip/Ne |  |
| 3.7. turi turėti operatoriaus sėdimą vietą | Taip/Ne |  |
| 3.8. šakės turi būti automatiniu būdu stumdomos į šonus (šoninis poslinkis) | Taip/Ne |  |
| 3.9. turi turėti hidraulinių funkcijų valdymą porankyje | Taip/Ne |  |
| 3.10. turi turėti šakių kėlimo aukščio nustatymo lygių funkciją | Taip/Ne |  |
| 3.11. turi turėti posūkių kontrolės funkciją, kuri užtikrina rietuvo saugumą posūkiuose | Taip/Ne |  |
| 4. Garantiniai reikalavimai: |  |  |
| 4.1.rietuvui turi būti suteikta ne trumpesnė nei 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija nuo jo pristatymo Pirkėjui dienos. Jei per garantinį laikotarpį, nesant Pirkėjo kaltės, atsiranda trūkumai, Tiekėjas įsipareigoja pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie juos gavimo dienos | Taip/Ne tiksli reikšmė ____ mėn. |  |
| 4.2.sugedus garantiniam rietuvui, kai atsarginių dalių pristatymas ar remontas užtruks daugiau nei 5 (penkias) darbo dienas –Tiekėjas turi pristatyti Pirkėjui nemokamai kitą lygiavertį rietuvą, kol bus suremontuotas Pirkėjo garantinis rietuvas | Taip/Ne |  |

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems šioje lentelėje. Įrodančiais dokumentais bus laikomi siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymai, kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys atitiktį nustatytiems reikalavimams, gamintojo parengti katalogai ir pan.