Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Duomenų apdorojimui ir saugojimui skirta Platforma (toliau – platforma, skaičiavimo resursų platforma, prekės, Įranga).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 7, LT-10223 Vilnius.

  - Prekių kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Duomenų apdorojimui ir saugojimui skirta Platforma | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 90 k.d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Įrangos pristatymas, sukonfigūravimas ir paruošimas darbui turi būti atliktas ne vėliau kaip per 90 (devyniasdešimt) kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Parametras*** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai Platformai |  |  |
|  | Bendri reikalavimai skaičiavimo resursų platformai* | - Siūloma Platforma turi būti integrali sistema, skirta Perkančiosios organizacijos duomenų apdorojimui ir saugojimui. - Siūloma platforma turi būti sudaryta iš skirtingos paskirties mazgų, ne mažiau kaip: - 1 vnt. Platformos valdymo mazgas; - 2 vnt. CPU skaičiavimo mazgų; - 1 vnt. GPU skaičiavimo mazgas; - 1 vnt. duomenų saugojimo mazgas. - Siūloma Platforma turi būti pilnai integruota ir veikti kaip vienalytis sprendimas. - Platforma turi užtikrinti vieningą duomenų apdorojimo ir saugojimo procesą bei duomenų perdavimą tarp Perkančiosios organizacijos padalinių ir išorinių suinteresuotų šalių. - Pirkimo objektas apima tarpusavyje pilnai suderinamą sprendimą bei pilnus įdiegimo darbus. |  |
|  | Surinkimo ir kokybės reikalavimai* | - Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. - Visos siūlomos Įrangos licencijos pateikiamos su ne trumpesne, kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  | Pristatymas ir įdiegimas* | - Siūloma Platforma turi būti pristatyta, įdiegta ir sukonfigūruota techninėje specifikacijoje nurodytu adresu Vilniaus mieste techninėje specifikacijoje nurodytais terminais. - Tiekėjas turės pateikti visus Platformos veikimui reikalingus komplektuojančius elementus – tarpusavio jungimo kabelius, optinius modulius, tinkančius Perkančiosios organizacijos turimam komutatoriui, LAN, elektros kabelius ir kitą ir kitą reikalingą įrangą, įvertinęs siūlomo sprendimo architektūrą, būsimas jungimo schemas ir įrangos išdėstymą. - Siūloma Platforma turės būti sukonfigūruota pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų planą. Darbus turės atlikti tiekėjo siūlomi specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta viešojo pirkimo metu. Kvalifikacijos reikalavimai keliami tik GPU mazgo diegimo specialistams. Atlikęs diegimą Tiekėjas virtualaus ar kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdį nustato Perkančioji organizacija) turės perduoti žinias (apmokyti ne mažiau kaip 5 perkančiosios organizacijos darbuotojus) naudotis įsigyta Platforma (angl. knowledge transfer). - Prekių įdiegimas ir paruošimas darbui patvirtinamas pasirašant Prekių priėmimo-perdavimo aktą. |  |
|  | Reikalavimai Platformos valdymo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - Platformos valdymo mazgas turės būti apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais Platformos mazgais ir užtikrinti Platformai keliamus reikalavimus naudojant Perkančiosios organizacijos turimą komutatorių. - Turi būti galimybė ateityje plėsti Platformos valdymo mazgą, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD, tinklo adapteriai). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | Platformos valdymo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 1U aukščio, turi talpinti ne mažiau 10 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). - Turi būti LCD ekranas bei valdymo mygtukai skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 1 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 32 vnt. - Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis nei 3.20GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 12 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesni kaip DDR5-4800 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2022 m. 3 ketvirtis. - Platformos valdymo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 370 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 445 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame Platformos valdymo mazge su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 128GB, DDR5-4800 atminties. - Turi būti galimybė operatyviąją atmintį išplėsti dvigubai naudojant tokius pačius atminties modulius. |  |
|  | Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai | - Turi būti sumontuotas vienas vidinis modulis, nepriklausomas nuo žemiau aprašyto diskų valdiklio, skirto duomenų saugojimui, palaikantis ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 tipo SSD diskus, skirtus OS. - Į modulį turi būti sumontuoti ne mažesnės negu 960GB talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-plug), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju (RAID1). |  |
|  | Diskų valdiklis duomenims | - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 3Gbps SATA, 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps SAS diskų tipus. |  |
|  | Diskai viename Platformos valdymo mazge | - Ne mažiau 3 vnt. ne mažesnės negu 800GB talpos, turintys ne prastesnės negu 12Gbps SAS greitaveikos prijungimą, keičiami neišjungus (angl. hot-plug) diskai. Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 3. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename Platformos valdymo mazge | - Platformos valdymo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus); - 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam Platformos valdymo mazgo valdymui. - Kartu su Platformos valdymo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai. - Kartu su Platformos valdymo mazgu turi būti komplektuojami 2 vnt. optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie esamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | Platformos valdymo mazgo išplėtimo galimybės | - Turi būti ne mažiau kaip 3 vnt. PCIe jungčių (iš jų ne mažiau kaip 2 vnt. PCIe Gen5 (arba lygiavertės). |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | - Platformos valdymo mazgas turi turėti: # - 2 vnt. VGA (vienas korpuso priekyje, kitas gale). # - 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. # - Šviesinę indikaciją CPU skaičiavimo mazgo pažymėjimui. # - 1 vnt. LCD ekraną bei valdymo mygtukus, skirtus sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 16 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | - Platformos valdymo skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, turinčius ne žemesnį negu Titanium (arba lygiavertį) efektyvumo sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 1100W. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimo elektros tinklo. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą Platformos valdymo skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - Platformos valdymo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - Platformos valdymo mazgo gamintojo informacinė sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visų šiame pirkime perkamų tarnybinių stočių nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - Platformos valdymo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | - Siūlomo Platformos valdymo mazgo gamintojo išduotas dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Platformos valdymo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo Tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija* | - Platformos valdymo mazgui, kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų, turi būti suteikta ne trumpesnė, kaip 5 metų gamintojo garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Į garantijos terminą turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai CPU skaičiavimo mazgams |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - CPU skaičiavimo mazgai turės būti apjunti į vieną bendrą visumą kartu su kitais Platformos mazgais ir užtikrinti Platformai keliamus reikalavimus naudojant Perkančiosios organizacijos turimą komutatorių. - Visi CPU skaičiavimo mazgai turi būti to paties gamintojo, modelio bei komplektuojančių dalių. - Turi būti galimybė ateityje plėsti CPU skaičiavimo mazgus, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (SSD, HDD, tinklo adapteriai). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | CPU skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 24 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). - Turi būti LCD ekranas bei valdymo mygtukai skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 128 vnt. - Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.20GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 12 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesni kaip DDR5-4800 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2023 m. 2 ketvirtis. - CPU skaičiavimo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 1790 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 1420 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame CPU skaičiavimo mazge su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 1 536GB, DDR5-4800 atminties. - Atmintis turi būti paskirstyta per visus atminties kanalus tolygiai. |  |
|  | Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai | - Turi būti sumontuotas vienas vidinis modulis, nepriklausomas nuo žemiau aprašyto diskų valdiklio, skirto duomenų saugojimui, palaikantis ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 tipo SSD diskus, skirtus OS. - Į modulį turi būti sumontuoti ne mažesnės negu 960GB talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-plug), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju (RAID1). |  |
|  | Diskų valdiklis duomenims | - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 3Gbps SATA, 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps SAS diskų tipus. |  |
|  | Diskai viename CPU skaičiavimo mazge | - Ne mažiau 4 vnt. ne mažesnės negu 3,2TB talpos, turintys ne prastesnės negu 12Gbps SAS greitaveikos prijungimą, keičiami neišjungus (angl. hot-plug) diskai. Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 3. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename CPU skaičiavimo mazge | - CPU skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus); - 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam CPU skaičiavimo mazgo valdymui. - Kartu su CPU skaičiavimo valdymo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai. - Kartu su CPU skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami 2 vnt. optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie esamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | CPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 6 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) arba lygiaverčių jungčių (iš jų ne mažiau 4 vnt. PCIe Gen5 arba lygiaverčių) bei 2 vnt. PCIe žemo profilio (angl. low profile) arba lygiaverčių jungčių. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | # CPU skaičiavimo mazgas turi turėti: - Ne mažiau, kaip 2 vnt. VGA (vienas korpuso priekyje, kitas gale). - Ne mažiau, kaip 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinę indikaciją CPU skaičiavimo mazgo pažymėjimui. - 1 vnt. LCD ekraną bei valdymo mygtukus, skirtus sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 16 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | - CPU skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, turinčius ne žemesnį negu Titanium (arba lygiavertį) efektyvumo sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 2800W. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimo elektros tinklo. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą CPU skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - CPU skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. - Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - CPU skaičiavimo mazgo gamintojo informacinė sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visų kitų posistemių nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - CPU skaičiavimo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | - Siūlomo CPU skaičiavimo mazgo gamintojo išduotas dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą CPU skaičiavimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo Tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija* | - CPU skaičiavimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė, kaip 5 metų gamintojo garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Įrangos priėmimo perdavimo akto pasirašymo dienos. Į garantijos terminą turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai GPU skaičiavimo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - GPU skaičiavimo mazgas turės būti apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais Platformos mazgais ir užtikrinti Platformai keliamus reikalavimus naudojant Perkančiosios organizacijos turimą komutatorių. - Turi būti galimybė ateityje plėsti GPU skaičiavimo mazgus, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD, tinklo adapteriai). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 8 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). - Turi būti LCD ekranas bei valdymo mygtukai, skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 48 vnt. - Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.30GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 8 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesnis kaip DDR5-5600 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2023 m. 4 ketvirtis. - GPU skaičiavimo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 900 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 1060 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame GPU skaičiavimo mazge su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Procesorius turi palaikyti virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost, VT-x, VT-d arba lygiavertes technologijas, AVX-512 arba lygiaverčius instrukcijų rinkinius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 512GB atminties, veikiančios maksimalia dviejų CPU palaikoma greitaveika. - Atminties modulių kiekis turi būti toks, kad užtikrintų maksimalią CPU palaikomą greitaveiką ne mažiau negu 5200MT/s. - Atminties moduliai turi būti paskirstyti per visus CPU kanalus tolygiai 1DPC konfigūracijoje. - Turi būti galimybė operatyviąją atmintį išplėsti dvigubai naudojant tokius pačius atminties modulius. |  |
|  | Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai | - Turi būti sumontuotas vienas vidinis modulis, nepriklausomas nuo žemiau aprašyto diskų valdiklio, skirto duomenų saugojimui, palaikantis ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 tipo SSD diskus, skirtus OS. - Į modulį turi būti sumontuoti ne mažesnės negu 960GB talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-plug), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju (RAID1). |  |
|  | Diskų valdiklis duomenims | - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 3Gbps SATA, 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps ir 22,5Gbps SAS bei 16GT/s NVMe diskų tipus. |  |
|  | Diskai viename GPU skaičiavimo mazge | - Ne mažiau 4 vnt. ne mažesnės negu 3,2TB talpos, turintys ne prastesnės negu 22,5Gbps SAS greitaveikos prijungimą, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 3. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU skaičiavimo mazge | - GPU skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus); - 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam GPU skaičiavimo mazgo valdymui. - Kartu su GPU skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai. - Kartu su GPU skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami 2 vnt. optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie esamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga* | - GPU skaičiavimo mazgas turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti GPU skaičiavimo klasterį, apimantį visą GPU skaičiavimo mazgą. - Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti GPU skaičiavimo mazgo pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. - GPU skaičiavimo mazgas turi būti suderinamas su Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprse Linux ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais. |  |
|  | GPU | - Ne mažiau kaip 4 vnt. GPU įdiegtų GPU skaičiavimo mazge. - Ne mažiau kaip 94GB HBM3 tipo atminties kiekviename GPU. - Ne mažiau kaip 60 TFLOP FP32 skaičiavimo galios kiekvienas. - Turi būti naudojamas 600GB/s greitaveikos protokolas, apjungiantis GPU akseleratorius viename GPU skaičiavimo mazge į 2 vnt. GPU klasterių. - Bendras agreguotas GPU atminties pralaidumas ne mažiau 7.8TB/s vienam GPU klasteriui. - Turi būti galimybė panaudoti vieno GPU klasterio atminties talpą didelių uždavinių skaičiavimui. - Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | GPU skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) ir dvigubo pločio (angl. Double Width), skirtų GPU diegimui bei 4 vnt. PCIe Gen5 jungčių. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | # GPU skaičiavimo mazgas: - 2 vnt. VGA (vienas korpuso priekyje, kitas gale). - 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinė indikacija GPU skaičiavimo mazgo pažymėjimui. - 1 vnt. LCD ekranas bei valdymo mygtukai skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 16 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # GPU skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį efektyvumo nei Titanium (arba lygiavertis) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 2800W. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimo elektros tinklo. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą GPU skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - GPU skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - GPU skaičiavimo mazgo gamintojo informacinė sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visų kitų posistemių nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - GPU skaičiavimo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | - Siūlomo GPU skaičiavimo mazgo gamintojo išduotas autorizacijos dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą GPU skaičiavimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | - GPU skaičiavimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta ne trumpesnė, kaip 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai duomenų saugojimo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - Duomenų saugojimo mazgas turės būti apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais Platformos mazgais ir užtikrinti Platformai keliamus reikalavimus. - Turi būti galimybė ateityje plėsti duomenų saugojimo mazgą, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | Korpusas | - „Rack mount“ tipo, montuojamas į standartinę 19 colių montavimo spintą. Aukštis – ne daugiau kaip 2U. |  |
|  | Procesorius | - Duomenų saugojimo mazge turi būti ne mažiau kaip du fiziniai procesoriai, turintys po ne mažiau kaip aštuonis fizinius branduolius, naudojantys x86 komandų rinkinio architektūrą, palaikantys 64 bitų (x86-64) operacijas ir virtualizacijos technologiją, užtikrinančią efektyvų sistemos resursų valdymą. Procesoriai turi palaikyti AVX2 ir AVX-512 instrukcijas, skirtas spartesniam duomenų apdorojimui. Vieno procesoriaus našumas turi būti ne mažesnis kaip 10 000 taškų pagal viešai prieinamą procesorių spartos duomenų bazę https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
|  | Operatyvioji atmintis (RAM) | - Atmintis turi būti ne mažesnė kaip 128 GB DDR4 su ECC. Turi būti galimybė išplėsti atmintį, naudojant tos pačios talpos modulius, iki bendros talpos, ne mažesnės kaip 256 GB. |  |
|  | Vidiniai standieji diskai | - Duomenų saugojimo mazge turi būti galimybė vienu metu naudoti iki dvidešimt keturių (24) 2,5 colio dydžio diskų, suderinamų su SATA arba SAS sąsajomis. - Turi būti palaikomi SSD ir HDD tipo diskai. - Visi diskai turi būti „karšto keitimo“ tipo, leidžiantys juos keisti nenaudojant įrankių ir nestabdant Duomenų saugojimo mazge veikimo. - Privaloma duomenų šifravimo funkcija naudojant aparatinę įrangą. - Privaloma galimybė išplėsti diskų kiekį iki ne mažiau kaip 72 diskų. - Komplektacijoje privaloma pateikti ne mažiau, kaip 24 vnt., ne mažesnės kaip 7TB talpos SSD tipo diskų. - Atminties diskai privalo būti „Enterprise“ lygio. - Vieno SSD disko TBW privalo būti ne mažesnis, kaip 10 PB. - Vienas SSD diskas privalo turėti ne mažiau 50,000 4K atsitiktinių įrašymo IOPS. |  |
|  | RAID | - Duomenų saugojimo mazgas turi palaikyti ne mažiau RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, RAID F1 arba lygiavertes duomenų saugojimo technologijas, užtikrinant lankstumą ir duomenų saugumą įvairiems darbo scenarijams. - Duomenų saugojimo mazge turi būti užtikrinta galimybė konfigūruoti diskus į vientisą RAID 6 masyvą, naudojant iki 24 diskų, suderinamų su SAS arba SATA sąsajomis. - RAID funkcionalumas turi būti realizuojamas per įrenginio valdymo programinę įrangą, leidžiančią efektyviai išnaudoti serverio pajėgumus. - Maksimalus vieno diskų masyvo dydis privalo būti ne mažesnis, kaip 1 PB. |  |
|  | Išplėtimo lizdų skaičius | - Duomenų saugojimo mazge turi būti ne mažiau kaip du PCIe 3.0 x8 lizdai arba lygiaverčiai. |  |
|  | Valdymo platforma | - Duomenų saugojimo mazge valdymo sistema turi suteikti galimybę centralizuotai konfigūruoti Duomenų saugojimo mazge parametrus per grafinę vartotojo sąsają. - Valdymo sistema privalo palaikyti vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą ir „Microsoft Active Directory“. Privalomas „Windows ACL“ arba lygiavertės technologijos palaikymas. |  |
|  | Tinklo protokolų palaikymas | - Tinklo protokolų palaikymas turi apimti šiuos protokolus: SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP ir VPN. Įrenginys vienu metu privalo palaikyti ne mažiau 8000 SMB sesijų. |  |
|  | Tinklas | Duomenų saugojimo mazge turi būti ne mažiau kaip: - 2 vnt. 10GbE, 10GBASE-T tipo tinklo sąsajos. - 2 vnt. 25GbE, SFP28 tipo tinklo sąsajos. - Kartu su Duomenų saugojimo mazgu turi būti komplektuojami 2 vnt. optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie esamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | Prievadai | - Duomenų saugojimo mazge turi būti ne mažiau kaip du USB 3.0 prievadai, leidžiantys prijungti papildomas laikmenas ar kitus įrenginius. - Duomenų saugojimo mazge turi būti ne mažiau kaip vienas konsolės prievadas. |  |
|  | Sistemos komponentų patikimumas | - Sistemos maitinimo blokai ir aušintuvai privalo būti dubliuojami. Maitinimo blokai privalo turėti vizualinius veiklos indikatorius. |  |
|  | Serverio valdymo funkcijos | - Duomenų saugojimo mazgo priekyje turi būti vizuali indikacija įspėjanti apie gedimą. - Jungiantis prie sistemos privaloma galimybė naudoti integruotą dviejų faktorių autentifikatorių. - Duomenų saugojimo mazgas privalo turėti galimybę apie gedimą informuoti el. paštu ir SNMP protokolu. - Turi būti įdiegta valdymo prievado ugniasienės funkcija su galimybe leisti pasiekti UDP/TCP valdymo prievado servisus tik iš nurodyto tinklo (angl. whitelisting). Jei šiam funkcionalumui realizuoti reikalinga papildoma programinė ar aparatinė įranga, ji turi būti pateikta kartu su serveriu ir licencija turi galioti ne trumpiau kaip Duomenų saugojimo mazgo garantija. |  |
|  | Virtualizacija | Privalomos virtualizacijos galimybės, palaikančios ne mažiau, kaip: - Windows Server Hyper-V; - VMware vSphere. |  |
|  | Suderinamumas | - Visa siūloma įranga ir jos komponentai turi būti komplektuojami vieno įrangos gamintojo ir/arba ženklinti gamintojo kodais. - Įrenginys turi būti komplektuojamas su visais kabeliais, adapteriais ir kitomis sudedamosiomis dalimis bei medžiagomis, reikalingomis visų užsakomos sistemos vidinių ir periferinių įrenginių sujungimui, užtikrinant kokybišką sistemos funkcionavimą. |  |
|  | Naujumo reikalavimas | - Visa pateikiama įranga privalo būti nauja ir nenaudota (negali būti atnaujinta, restauruota angl. refurbished), nepažeistose gamintojo pakuotėse. |  |
|  | Kita | - Duomenų saugojimo mazgas privalo turėti visus priedus, skirtus tvirtinti į standartinę „rack“ tipo spintą. |  |
|  | Garantija* | - Visai įrangai, nuo įrangos pristatymo ir garantijos registravimo datos turi būti suteikiama ne trumpesnė, kaip 5 metų gamintojo garantija. |  |
|  | Sertifikatai | - Įrenginys privalo turėti CE sertifikatą ir būti suderinamas su RoHS. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Duomenų saugojimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |

*** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį).

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.