
Konkurso sąlygų priedas Nr. 1 

                                                                                                        „Techninė specifikacija“
DAUGIABUČIO GYVENAMO NAMO VAIŽGANTO G. 40, UTENA NAUJŲ PVC PROFILIO TAMBŪRO DURŲ ĮRENGIMAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Durų tiekimas ir montavimas turi atitikti visus galiojančius Lietuvos Respublikos statybos techninius reglamentus, saugos ir kokybės standartus. 
1.2. Durys turi būti sertifikuotos, atitikti ES standartus ir turėti gamintojo deklaraciją. 
1.3. Tiekėjas privalo pateikti techninę dokumentaciją, įrodančią durų kokybę ir atitiktį reikalavimams.

2. TECHNINIAI REIKALAVIMAI METALINĖMS DURIMS

Pagal  statybos techninių reglamentų  reikalavimus sumontuoti laiptinės  PVC profilio duris:
2.1. Vidinės PVC profilio durys, varstymas į išėjimo pusę:
2.1.1 Senų durų išmontavimas ir utilizavimas, naujų durų sumontavimas.
2.1.2 PVC profilio vidaus durys dviejų varčių, apytiksliai išmatavimai pateikiami priede Nr. 1

2.1.3 Durų staktos profilio storis (montažinis gylis) ne mažesnis kaip 70 mm;
2.1.4 Durys gaminamos iš PVC profilio, kurio gamyboje nenaudojami švino stabilizatoriai, spalva – rusva (pvz. auksinio ąžuolo);
2.1.5 Varčios dviejų dalių, viršutinė dalis - saugus stiklo paketas, apačia su plastiko užpildu;
2.1.6 Durys su ne aukštesniu kaip 20 mm  slenksčiu;
2.1.7 Mechaninio patvarumo klasė -  3;
2.1.8 Mechaninio stiprio klasė – 2;
2.1.9 Durys su palenkiama rankena (nerakinama spyna);
2.1.10 Šilumos perdavimo koeficientas U = 1,35 W/(m2 K); 
2.1.11 Varstymo dažnis >20000 ciklų;
2.1.12 Atlikti sandūrų tarp staktų ir sienų hermetizavimą, vadovaujantis LR patvirtintomis statybos taisyklėmis;
2.1.13 Atlikti  vidaus angokraščių apdailą (angokraščių tinkavimas, glaistymas, dažymas);

2.2. Kartu su pasiūlymu pateikiama montuojamų PVC profilio durų eksploatacinių savybių numatoma deklaracija ir montuojamų gaminių schemos.

      Kitos sąlygos:

     1. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susikaupusias statybos atliekas turi utilizuoti, išveždamas į sąvartyną. 
     2. Rangovas sutinka darbų vykdymo metu sudaryti tinkamas sąlygas, reikalingas Bendrovės atsakingiems darbuotojams prižiūrėti vykdomus darbus. Paslėptus darbus Rangovas atskirai priduoda Užsakovui.

     3. Durų pakeitimo metu pažeistų paviršių apdailos atstatymo darbai.

     4. Garantinis aptarnavimas ne mažiau 2 metai.

     5. Bendrovė apmokės tik už tinkamai atliktus ir priduotus darbus. 

[image: image1.png]Vaizganto g. 40, Utena tambiro dury
montavimo schema, 1 vnt.

=400 =——850——
‘ V4

\
\
\
\
\\///

\
\
Vs

2080 » )

1250
Matmenis tikslinti vietoje

Priedas Nr. 1





