PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRANGOS IR MONTAVIMO DARBŲ
PALANGOS VLADO JURGUČIO PROGIMNAZIJOJE
PIRKIMO TECHNINĖS SĄLYGOS

1. Perkančioji organizacija – Palangos miesto savivaldybės administracija (kodas 125196077), Vytauto g. 112, LT-00153 Palanga, tel. (0 460) 41 402, elektroninio pašto adresas administracija@palanga.lt.

2. Pirkimo objektas. Praėjimo kontrolės įrangos įsigijimas ir montavimo darbai Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje.

3. Pirkimo objekto apibūdinimas. Vadovaudamasi Palangos miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-9, Švietimo programos (Nr. 8) 1.4.1.4 priemone, Palangos miesto savivaldybės administracija ketina įsigyti praėjimo kontrolės įrangą ir montavimo darbus (toliau – Darbai) Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje. Praėjimo kontrolės įranga turi būti pristatyta, sumontuota ir suderinta su ugdymo įstaigoje naudojamomis elektroninėmis mokinio pažymėjimų kortelėmis (toliau – EMPK) ir ugdymo įstaigoje naudojamu TAMO dienynu.

4. Žaliasis pirkimas. Vykdomas žaliasis pirkimas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ 4.4.4 papunktį: 4.4.4.4 prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.

5. Pirkimas vykdomas bendra tvarka, kadangi centrinė perkančioji organizacija Viešoji įstaiga CPO LT tokių paslaugų neteikia.

6. Bendrieji reikalavimai:

| 1. TECHNINĖS ĮRANGOS BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| --- | --- |
| 1.1. | Visa įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime. Gamykliškai atnaujinti komponentai neleistini. |
| 1.2. | Palangos bendrojo ugdymo mokyklose įdiegtas ir naudojamas TAMO dienynas, todėl visa techninė ir programinė praėjimo kontrolės sistemų įranga turi turėti sąsajas su TAMO dienynu. |
| 1.3. | Tiekėjas negali siūlyti vietoj pageidaujamo įrenginio du ar kelis įrenginius, pakeičiančius jo funkcionalumą. Įranga turi atitikti nurodytus parametrus arba būti geresnių parametrų. |
| 1.4. | Visa įranga turi būti diegiama be papildomų techninių ar programinių, licencinių reikalavimų. |
| 1.5. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad gamintojas nėra paskelbęs apie siūlomos įrangos gamybos arba tobulinimo nutraukimą. |

7. Specialieji reikalavimai praėjimo kontrolės įrangai ir montavimo darbams:

| 1. PRAĖJIMO KONTROLĖS ĮRANGOS KOMPLEKTAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 1.1. | Kiekis | Pagrindinis įėjimas (praėjimo sistemos montuojamos patalpų viduje): 3 turniketai ir 1 varteliai. Kito pastato įėjimas 2 aukšto laiptų viršuje (praėjimo sistemos montuojamos patalpų viduje): 1 turniketas. |

| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1. | Kiekis | 4 vnt. |
| 2.1.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 2.1.3. | Pavadinimas/Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2.1.4. | IP klasė | Turniketas turi atitikti ne prastesnį kaip IP54 standartą. |
| 2.1.5. | Darbinė temperatūra | Turniketo darbinė temperatūra nuo -20 °C iki +68 °C. |
| 2.1.6. | Maitinimas | Nuo 110 iki 220 V, nuo 60 iki 50 Hz. AC (%±10) 24V. DC maksimalus – 60 W. |
| 2.1.7. | Montavimo ypatumai | Atsižvelgiant į montavimo vietos ypatumus reikalingos praėjimą užtveriančios tvorelės, kurias turės įrengti Tiekėjas. Atitvarų specifikacijos pateiktos 2.9. punkte. |
| 2.1.8. | Matmenys | Ne mažiau nei 1040×250×955 mm.+/-15 mm (+ „rankos“ ilgis ne mažesnis nei 470). |
| 2.1.9. | „Rankos“ | Vienpusės ne mažesnis nei Ø40 mm×2 mm nerūdijantis plienas ne žemesnės nei 304-klasės. Su automatinio nukritimo funkcija avariniu režimu. |
| 2.1.10. | Korpusas | Ne žemesnės nei 304-klasės nerūdijančio plieno korpusas. |
| 2.1.11. | Greitis | Nominalus ne mažesnis nei 41 įleidimas per minutę, turniketas pasiruošia sekančiam leidimui per mažiau nei ~0,3 s. |
| 2.1.12. | Avarinis režimas | Avariniu režimu turniketo „ranka“ turi automatiškai nukristi. |
| 2.1.13. | Valdymas | NC/NO kontaktais. |
| 2.1.14. | Indikacija | Turniketo šonuose įmontuoti indikatoriai (užsidegančios žalios rodyklės, raudonas stop ženklas) priklausomai nuo turniketo būsenos. |
| 2.2. DURŲ ĮEIGOS KONTROLERIS: |  |  |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.2.1. | Kiekis | 4 vnt. |
| 2.2.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 2.2.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2.2.4. | „Flash“ atmintis | Ne mažesnis nei 256 MB įvykiams ir duomenims saugoti. Mažiausias saugojimo laikotarpis 10 metų atjungus maitinimą. |
| 2.2.5. | RAM Atmintis | Ne mažesnė nei 128 MB. Kortelės duomenys laikomi RAM atmintyje. Atjungus maitinimą duomenys išsitrina. |
| 2.2.6. | Išorinė nuskaitytuvo jungtis bei palaikomi protokolai | 2 vnt. Palaikomi standartai: OSDP, proximity, bar code, magnetic, integrated keypad, smart card, RS-485. |
| 2.2.7. | Įvykių atmintis | Ne mažesnė nei 20000 kortelių atmintis. |
| 2.2.8. | Įėjimo/Išėjimo jungtys | Ne mažiau 2 rėlinių išėjimų nuo C. Po 30 VDC, 3 A maks. kiekvienam. Ne mažiau 2 išėjimai spynos valdymui. Ne mažiau 4 kontroliuojamų įėjimų. |
| 2.2.9. | Susisiekimas | 1 RS-485, Ethernet 10/100Base-T su RJ-45 sąsajos. |
| 2.2.10. | Programinė įranga | Turi turėti WEB sąsają ir galėti dirbti „STANDALONE“ režime. Turi turėti galimybe pilnai užprogramuoti naudojantis WEB sąsają. |
| 2.2.11. | Integracijos | Turi integruotis ir dirbti protokoliniame lygmenyje vieningoje sistemoje su apsaugos sistema DSC MAXSYS, PowerSeries, PowerSeries Neo and PowerSeries Pro. |
| 2.2.12. | Išplėstinės funkcijos | Įeigos kontroleriai protokoliniame lygmenyje turi būti pajungti prie centralizuotos programinės įrangos, kuri yra integruota į „Tamo“ elektroninį dienyną. Sistemos įvykiai (įėjimai ir išėjimai) turi būti perduodami realiu laiku į elektroninį dienyną. Įeigos kontrolės sistema duomenų bazę (su mokinių pažymėjimais ir darbuotojų kortelėmis) automatiškai gauna ir atsinaujina iš dienyno. |
| 2.2.13. | Kontrolerio maitinimas | 12 VDC / PoE / PoE+, 2.2 A |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.3.1. | Kiekis | 4 vnt. |
| 2.3.2. | Medžiaga | Metalas. |
| 2.3.3. | Montavimo būdas | Paviršinis. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.4.1. | Kiekis | 1 vnt. |
| 2.4.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 2.4.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2.4.4. | Sąsaja | Ne mažiau 10 10/100 Mbps RJ45 Portų su 8 POE. |
| 2.4.5. | Tinklas | 10/100BASE-TX. |
| 2.4.6. | Energijos suvartojimas | Ne mažiau 120 W (Kai pajungti POE įrenginiai). |
| 2.4.7. | Išorinis maitinimas | Vidinis maitinimo adapteris (Išėjimas: DC52V 2.9 A). |
| 2.4.8. | PoE jungtys (RJ45) | Standard: 802.3 af/at, PoE Portai: Port1–Port8. |
| 2.4.9. | Mac Adresų lentelė | 4K. |
| 2.4.10. | Išplėstinės funkcijos | Mac Addresų „Auto-Learning“ ir „Auto-Aging“. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.5.1. | Kiekis | 8 vnt. |
| 2.5.2. | Gamintojas | Nurodyti gamintoją. |
| 2.5.3. | Pavadinimas/ Modelis, modifikacija (jei yra) | Nurodyti pavadinimą. Pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės pagrindines charakteristikas ir atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. |
| 2.5.4. | Standartas | Tinka „Mifare“ tipo kortelėms. |
| 2.5.5. | Išplėstinės funkcijos | Turi papildomus kontaktus LED-ams ir pypekliui valdyti. |
| 2.5.6. | Išėjimo tipai | Wiegand 32 BIT; ABA (14 char); ABA Linear (13 char). |
| 2.5.7. | Veikimo atstumas | Nuo 30 iki 150 mm. |
| 2.5.8. | Maitinimas | 5-12VDC. |
| 2.5.9. | Išplėstinės funkcijos | Skaitytuvas turi būti visiškai suderinamas su mokyklose naudojamu elektroniniu mokinio pažymėjimu, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. gruodžio 31 d. įsakyme Nr. V-2014 „Dėl mokinio pažymėjimo išdavimo tvarkos aprašo, mokinio pažymėjimo (popierinio) ir mokinio pažymėjimo (kortelės) blankų privalomųjų formų patvirtinimo“ nurodytus reikalavimus |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.6.1. | Kiekis | 5 vnt. |
| 2.6.2. | Tipas | Fiksuojančios padėties. Turniketo valdymui. |
| 2.6.3. | Kontaktai | Dvikontaktis. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.7.1. | Kiekis | 5 vnt. |
| 2.7.2. | Tipas | Fiksuojančios padėties. Avariniam atidarymui. |
| 2.7.3. | Kontaktai | Dvikontaktis. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.8.1. | Kiekis | 5 vnt. |
| 2.8.2. | Tipas | Impulsinis maitinimo šaltinis metaliniame korpuse. |
| 2.8.3. | Maksimali srovė | 3 A. |
| 2.8.4. | Baterija | 7 Ah neaptarnaujama. |
| 2.8.5. | Išėjimo įtampa | 12 VDC |
| 2.8.6. | Įėjimo įtampa | AC nuo 190 iki 265 V, nuo 50 iki 60 Hz. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.9.1. | Kiekis | 6 vnt. |
| 2.9.2. | Tipas | Tvorelė praėjimui užtverti. |
| 2.9.3. | Aukštis mm | 1200 H (mm). |
| 2.9.4. | Medžiaga | Nerūdijantis plienas. |
| 2.9.5. | Kiti reikalavimai | Turi būti įskaičiuotos visos reikalingos lėšos ar papildoma įranga praėjimui užtverti. |
| 2.9.6. | Užpildas | Grūdintas stiklas 8 mm |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.10.1. | Vartelių tipas | Rankiniai varteliai. |
| 2.10.2. | Vartelių stulpų aukštis | Ne mažesni nei 120 cm. |
| 2.10.3. | Vartelių plotis | Ne mažesni nei 100 cm. |
| 2.10.4. | Vartelių užpildas | Ne mažesnis nei 8 mm storio grūdintas stiklas. |
| 2.10.5. | Stiklo gaudyklė | Elektromechaninė. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.11.1. | Kiekis | Nuo 200 iki 400 m. |
| 2.11.2. | Tipas | UTP vyta pora 8×2×0,5. |
| Eil. nr. | Parametras | Minimalūs reikalavimai |
| 2.12.1. | Kiekis | Ne mažiau nei 200 m. |
| 2.12.2. | Tipas | OMY 3×1 mm. |
| 1.13.1. | Montavimas | Visa įranga turi būti pristatyta, sumontuota nurodytu adresu ir paruošta naudojimui. |
| 1.13.2. | Aptarnavimas ir priežiūra | Kontaktiniai duomenys, kuriais galima kreiptis dėl įrangos ar sistemos gedimų, netinkamo veikimo. |
| 1.13.3. | Vieta | Visa įranga turi būti sumontuota Palangos Vlado Jurgučio progimnazijoje, adresu Ganyklų g. 2, Palanga. |

8. Kiti reikalavimai:

8.1. tiekėjo pasiūlyme turi būti pateikti gamintojų prekių aprašymai arba nuorodos į gamintojo pateiktą informaciją internete su pateiktomis išsamiomis siūlomų produktų specifikacijomis, atitinkantys prekių techninius reikalavimus, numatytus šių pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje;

8.2. tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatytame sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.

9. Netinkama praėjimo kontrolės įranga:

9.1. kuri negali būti susieta su TAMO dienynu ir elektroniniu mokinio pažymėjimu;

9.2. naudota įranga;

9.3. kuriai reikalingos papildomos techninės ar programinės įrangos licencijavimas.

10. Reikalavimai tiekėjui (toliau – Tiekėjas). Kvalifikacijos reikalavimai Tiekėjams netaikomi. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Tiekėjas įsipareigoja perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

11. Kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti: laisvos formos raštą apie tai, kad praėjimo kontrolės įranga galės būti susieta su mokyklų šiuo metu naudojamu TAMO dienynu ir elektroniniais mokinio pažymėjimais.

12. Informacija, kaip turi būti apskaičiuota ir pateikta nurodoma pirkimo kaina:

12.1. bendra kaina nurodoma eurais su pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). Į šią sumą turi įeiti visos įsigijimo, pristatymo ir montavimo išlaidos ir mokesčiai. Pagrindinis pirkimo vertinimo kriterijus – mažiausia pasiūlyta kaina;

12.2. jei pirkime dalyvauja Tiekėjai, kurie turi skirtingą statusą – PVM mokėtojai ir ne PVM mokėtojai – pirkimo vykdytojas pasiūlymus vertina, atsižvelgdamas į galutinę lėšų sumą, kurią jis išleis. Pirkimas į dalis neskaidomas.

13. Sutarties galiojimo terminai. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys. Sutarties galiojimo trukmė – 5 (penki) mėnesiai. Praėjimo kontrolės įrangos pristatymo ir montavimo terminas – 4 mėnesiai. Sutarties terminas ir prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas vieną kartą, ne ilgesniam kaip 3 mėnesių laikotarpiui.

14. Finansavimas ir atsiskaitymas:

14.1. už suteiktas prekes perkančioji organizacija sumoka iš Palangos miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano, patvirtinto Palangos miesto savivaldybės tarybos 2025 m. sausio 30 d. sprendimu Nr. T2-9 „Dėl Palangos miesto savivaldybės 2025–2027 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“, Švietimo programos (Nr. 8) 1.4.1.4 priemonės „Mokinių saugumo užtikrinimas“;

14.2. vykdant pirkimo sutartį, PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros, kreditiniai ir debetiniai dokumentai bei avansinės sąskaitos turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Kiti išlaidas pagrindžiantys dokumentai gali būti teikiami naudojantis informacinės sistemos SABIS priemonėmis. Prisijungti prie elektroninės paslaugos SABIS galima interneto adresu https://sabis.nbfc.lt. Paslaugos yra apmokamos Lietuvos Respublikos finansų ministro nustatyta tvarka. Tiekėjas įsipareigoja PVM sąskaitose faktūrose nurodyti sutarties, kurios pagrindu išrašomos sąskaitos, numerį.

15. Atsiskaitymo sąlygos: galutinis mokėjimas už Darbus atliekamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (priėmimo–perdavimo aktus, PVM sąskaitas faktūras).

16. Maksimali pirkimo vertė – 22 000,00 Eur su PVM.