Pirkimo sąlygų __ priedas

Techninės specifikacijos

Automobilių stovėjimo aikštelės užtvarų, jų valdymo bei apmokėjimo už transporto priemonių stovėjimą įrangos pirkimas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

| Eil. Nr. | Techninis rodiklis ir Pirkėjo reikalaujama rodiklio reikšmė | Siūlomos prekės techniniai duomenys (Tiekėjas nurodo konkrečius techninius rodiklius ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo / aprašo reikalavimo atitiktį) |
| --- | --- | --- |
|  | Kelio užtvarai su automatine valstybinių numerių atpažinimo sistema |  |
| 1.1. | Sistemą turi sudaryti bendra elementų visuma, kad veiktų be trikdžių. Darbo projekto eigoje turi būti rengiamas detalus įrangos išdėstymo projektas ir tikslinama projekte numatyta įranga, atsižvelgiant į patikslintą užsakovo užduotį. Reikalinga numatyti, kad bus įrengiami 2 kelio užtvarai, su valstybinių numerių atpažinimo kameromis (turi būti užtikrintas ir motociklų užfiksavimas) ir 1 mokėjimo kasa. | [nurodyti atitiktį] |
|  | Transporto priemonių valstybinių numerių nuskaitymo kamera |  |
| 2.1. | -Vaizdo priėmimo rezoliucija: ne mažiau 2560 x 1920 @30Fps | [nurodyti reikšmes] |
| 2.2. | -Procesorius 1,25GHz + HW akseleratorius | [nurodyti reikšmes] |
| 2.3. | -Maksimalus kadrų skaičius: 60 kadrų/s | [nurodyti reikšmes] |
| 2.4. | -Ekspozicijos trukmės valdymas: 1/100 s - 1/30000 s | [nurodyti reikšmes] |
| 2.5. | -Dienos / nakties režimas | [nurodyti reikšmes] |
| 2.6. | -Objektyvas: 9 – 22 mm, 2x motorizuotas, automatinis fokusavimas, priartinimas bei aparatūros valdymas, optinis filtras | [nurodyti reikšmes] |
| 2.7. | -Integruotas pašvietimas: IR LED, reguliuojamas intensyvumas | [nurodyti reikšmes] |
| 2.8. | -Rekomenduojamas ANPR atstumas: 4,5 – 15 m | [nurodyti reikšmes] |
| 2.9. | -Apsaugos klasė: IP67; aplinkos temperatūra: -30 – 55 °C | [nurodyti reikšmes] |
| 2.10. | Prekės kilmė neturi būti iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | [nurodyti prekės kilmės (gamybos) šalį] |
|  | Automatinis kelio užtvaras |  |
| 3.1. | karties tipas: tiesi; karties montavimas: kairinis arba dešininis (užsakovas pasirenka užsakymo metu); maksimalus karties ilgis – 3 m; karties pakėlimo / nuleidimo trukmė: ne daugiau kaip 1,5 s; karties pakėlimo, nuleidimo ciklų skaičius per parą: neribojamas; apsaugos klasė – ne blogesnė kaip IP54 | [nurodyti reikšmes] |
| 3.2. | Elektrinės darbinės charakteristikos. Įtampa: 220 ± 10%, 50 / 60 Hz; galia – ne daugiau kaip 150 W | [nurodyti reikšmes] |
| 3.3. | Aplinkos darbinės sąlygos: temperatūra – ne blogiau kaip: -35 – + 60 C; | [nurodyti reikšmes] |
| 3.4. | Turi būti rankinis karties pakėlimas ir nuleidimas dingus elektros energijai | [nurodyti atitiktį] |
| 3.5. | Turi būti funkcija, kad jei besileidžianti kartis sutinka kliūtį, ji automatiškai pakeičia judėjimo kryptį – pradeda kilti | [nurodyti atitiktį] |
| 3.6. | Turi būti galimybė prijungti daviklius: Infraraudonųjų spindulių, indukcinių kilpų ir kt. | [nurodyti atitiktį] |
| 3.7. | Turi būti nuotolinis valdymas bevieliais pulteliais arba kabeliu | [nurodyti atitiktį] |
|  | Indukcinių kilpų davikliai |  |
| 4.1. | Indukcinės kilpos daviklis, dviejų kanalų su lizdu. Aktyvuoja ANPR kameros atpažinimo režimą, kai transporto priemonė atvyksta prie kelio užtvaro; apsaugo transporto priemonę pravažiavimo metu, kad barjero kartis nenusileistų ant jos. | [nurodyti atitiktį] |
| 4.2. | Kilpos indukcija: optimaliai 80÷300 μH; ribos 20÷1000 μH | [nurodyti reikšmes] |
| 4.3. | Impulsų išėjimo trukmė 150 ms | [nurodyti reikšmes] |
| 4.4. | Turi užtikrinti 2 indukcinių kilpų kontrolę ir turi būti 2 reliniai išėjimai | [nurodyti reikšmes] |
| 4.5. | Apsaugos laipsnis – ne blogiau kaip IP30 | [nurodyti reikšmes] |
| 4.6. | Darbo temperatūra nuo - 35°C iki +60°C | [nurodyti reikšmes] |
| 4.7. | Montavimas - DIN bėgelis. | [nurodyti atitiktį] |
|  | Automatinė mokėjimų kasa |  |
| 5.1. | Naudojama apmokamoms parkavimo aikštelėms. Skirta automatiniam mokėtinos sumos už parkavimą apskaičiavimui bei mokėjimų priėmimui. Korpusas: Kompaktiškas, padengtas atspariais atmosferos poveikiui dažais. Užtikrina tinkamą apsaugą nuo nesankcionuoto trečiųjų asmenų patekimo į kasos vidų. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.2. | Komunikacijos sąsaja: Ethernet, 100 Mbit/sec, RJ45. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.3. | Kalbų pasirinkimas: LT/EN/RU (pasirinktinai). | [nurodyti reikšmes] |
| 5.4. | Darbinė aplinkos temperatūra – ne blogiau kaip nuo -30°C iki +50°C. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.5. | Galia: ne daugiau 450 W. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.6. | Vartotojo sąsaja: lietimui jautrus ekranas, ne mažiau kaip 19" įstrižainės, apsaugotas nuo „vandalizmo“. Lietimui jautrus ekranas arba klaviatūra turi būti su tokiu skaičių ir raidžių rinkiniu, kokių yra aikštelėje stovinčių transporto priemonių valstybiniuose numeriuose. Žymenys monitoriuje (-iuose) turi būti gerai matomi tiek dienos metu, tiek ir nakties metu. Tekstas turi būti lengvai įskaitomas ir tuo atveju, jei į ekraną krenta saulės spinduliai ar kai yra tamsu. Monitoriuje (-iuose), dirbant normaliame režime, turi būti rodomas tikslus laikas. Laikas turi būti visuose sistemos įrenginiuose vienodas ir sinchronizuojamas centralizuotai. Tekstas monitoriuje (-iuose) turi būti lietuvių, rusų, anglų kalba. Vienu metu ekrane (-uose) turi būti tekstas viena kalba. Pradinis tekstas turi būti lietuvių kalba. Klientas turi turėti galimybę mygtuko pagalba pasirinkti kitą kalbą. Valdymas: vietoje, per lietimui jautrų ekraną ir nuotoliniu būdu per programinę įrangą. Grafinė parkavimo aikštelės kliento sąsaja ekrane: kalbos pasirinkimas, TPVN suvedimas, TPVN nuotraukos pateikimas, informacija apie mokėtiną ir įmokėtą sumą, kiti informaciniai pranešimai. Grafinė inkasatoriaus sąsaja ekrane: turi būti prisijungiama per parkavimo aikštelės kliento sąsajos nuskaičius specialią administratoriaus kortelę, turi būti įplaukų ir išmokų ataskaitų spausdinimas, pinigų inkasavimo ir papildymo procedūros, balansų ataskaitų spausdinimas, pinigų papildymo aktyvavimas. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.7. | Turi būti nustatyta mokėjimo valiuta: Euras (€). Turi būti banknotų ir monetų atpažinimas: įdėjus bet kuria puse. Mokėjimas banknotais ir monetomis: mokėjimo kasa turi priimti: 0,1 €; 0,2 €; 0,5 €; 1 €; 2 €; 5 €; 10 €; 20 €;. Reikalingį visų smulkių monetų nominalai dėl kintamo tarifo sistemos. Mokėjimo kasa esant poreikiui turi atiduoti grąžą 0,1€; 0,2€; 0,5€; 1€; 2€ Eur nominalo monetomis ir 5€; 10€ bei 20€ nominalo banknotais. Perkančiojo organizacija prisiima administravimo riziką dėl kintamo tarifo. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.8. | Turi būti galimybė administratoriui nustatyti, kokius nominalus kasa gali priimti ir kokius naudoti grąžai.. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.9. | Sistemos mokėjimo kasos grąžinimo funkcija turi veikti monetų ir banknotų recirkuliacinės sistemos principu | [nurodyti atitiktį] |
| 5.10. | Mokėjimo kasoje turi būti įrengta monetų ir banknotų grąžinimo anga tam atvejui, kai mokėjimas vartotojo bus atšauktas arba nepriimtas. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.11. | Mokėjimo kasa turi turėti monetų ir banknotų atpažinimo sistemą, kurios funkcijos: atpažinti ir nepriimti netikrų monetų ir banknotų ir kitų nei nurodyta aukščiau valiutų monetų ir banknotų. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.12. | Mokėjimo kasa turi rodyti ekrane mokamą pinigų sumą iki baigiamas mokėjimas. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.13. | Mokėjimo kasoje turi būti naudojamas terminis spausdintuvas su kvito nupjovimo įrenginiu.. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.14. | Apmokėjus už stovėjimą, klientas turi turėti galimybę atsispausdinti kvitą, paspausdamas atitinkamą mygtuką | [nurodyti atitiktį] |
| 5.15. | Naujai pakeitus spausdintuvo popierių, atspausdintų kvitų už automobilių stovėjimą kiekis turi būti ne mažiau 3500 vnt., kvito popieriaus storis – ne mažiau 100g/m2. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.16. | Kvitai turi būti spausdinami lietuvių kalba. Kvite spausdintuvu turi būti atspausdinta tokia informacija: - mokėjimo operacijos įvykdymo laikas; - automobilio stovėjimo trukmė; - automobilio valstybinis numeris; - sumokėta suma; - PVM suma; - PVM tarifas; - mokėjimo kasos numeris/pavadinimas; - kvito numeris; - įmonės kodas; - adresas; - įmonės pavadinimas. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.17. | Mokėjimo kasos pinigų saugyklos išorinės ir vidinės durys turi būti atidaromos mechaniškai. Monetų inkasavimo metu turi būti atrakinamos mažiausiai dvi spynos: 1 – atrakinama automatinės kasos durų spyna, 2 – atrakinama pačios inkasavimo monetų ir banknotų indų spyna pinigų išėmimui. Gali būti numatytos papildomos apsaugos. 1-os ir 2-os spynos raktas turi būti unikalūs automatinei kasai. Tiekėjas turi pateikti kiekvienai kasai ne mažiau kaip 2 egzempliorius tokių raktų. Monetų inkasavimo indas turi būti su specialiu jį fiksuojančiu užraktu, turi būti pagamintas iš metalo, turi būti užtikrinta, kad inkasatorius po atlikto inkasavimo negalėtų pasiekti inkasavimo inde esančių pinigų. Prie automatinės mokėjimo kasos turi būti pateikta ne mažiau kaip po 2 inkasavimo indus monetoms ir banknotams atskirai: vienas yra automatinėje mokėjimo kasoje (kaip saugykla, kuris neišimamas inkasavimo metu, arba kaip inkasavimo indas, kuris inkasavimo metu keičiamas kitu (tuščiu) inkasavimo indu), antras – naudojamas inkasavimui. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.18. | Monetų grąžos įrenginyje turi tilpti ne mažiau kaip po 250 vnt. kiekvieno nominalo monetų grąžai. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.19. | Inkasavimo talpyklos turi talpinti ne mažiau kaip 2500 vnt. monetų. Banknotų inkasavimo dėžė turi talpinti ne mažiau kaip 800 vnt. banknotų. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.20. | Inkasavimo metu automatinė mokėjimo kasa turi automatiškai atspausdinti finansinę ataskaitą, kurioje turi būti pateikiama sekanti informacija: - inkasuojamos automatinės kasos numeris ir/arba pavadinimas; - inkasavimo eilės numeris; - inkasavimo data ir laikas; - inkasuota pinigų suma grynaisiais pinigais monetomis bendrai (jei inkasuojamos monetos); - inkasuota pinigų suma grynaisiais pinigais banknotais bendrai (jei inkasuojami banknotai); - nepanaikinama bendrųjų įplaukų grynaisiais pinigais suma. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.21. | Mokėjimo kasa turi priimti bankinį mokėjimą. Turi būti sumontuotas įrenginys atsiskaitymui debeto ir kreditinėmis kortelėmis EMV standarto lustinėmis ir bevielėmis kortelėmis „Visa“ „Maestro“ „Mastercard“. Kortelių terminalo programinė įranga turi būti suintegruota bent su vienu Lietuvoje veikiančiu komerciniu banku. | [nurodyti atitiktį] |
| 5.22. | UPS: Automatinė kasa turi pilnai funkcionuoti ne mažiau kaip 15 min. nutrūkus nuotoliniam elektros energijos tiekimui. | [nurodyti reikšmes] |
| 5.23. | Turi būti siunčiamas automatinis pranešimas atsakingam asmeniui el. paštu šiais atvejais: užpildžius mokėjimo monetų ir banknotų dėžei, pasibaigus popieriui, atsiradus kitiems sutrikimams | [nurodyti atitiktį] |
| 5.24. | Automatinė mokėjimo kasa turi būti į Lietuvos Respublikoje leidžiamų naudoti kasos aparatų ir prekybos (paslaugų teikimo) automatų modelių sąrašą | [nurodyti atitiktį] |
| 5.25. | Visa pravažiavimo kontrolės sistema turi būti įtraukta į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą | [nurodyti atitiktį] |
| 5.25. | Prekės kilmė neturi būti iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | [nurodyti prekės kilmės (gamybos) šalį] |
| 6. | Serveris |  |
| 6.1. | Parametrai, ne blogesni: RAID1, 2x512 GB SSD, 8GB RAM, OS Windows versija ne žemesnė 10 Pro; | [nurodyti reikšmes] |
| 6.2. | Serveris turi būti su programine įranga sistemos valdymui | [nurodyti atitiktį] |
| 6.3. | Prekės kilmė neturi būti iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | [nurodyti prekės kilmės (gamybos) šalį] |
| 7. | Stogine mokėjimo kasai |  |
| 7.1. | Rėmas iš metalinio profilio, padengtas antikoroziniais ir atspariais atmosferos poveikiui dažais. | [nurodyti atitiktį] |
| 7.2. | Sienos iš plastikinės skaidrios šviesiai plokštės atsparios šilumai ir šalčiui. | [nurodyti atitiktį] |
| 7.3. | Įėjimo durų nėra. | [nurodyti atitiktį] |
| 7.4. | Pastatymo vieta turi būti derinama su perkančiąja organizacija | [nurodyti atitiktį] |
| 8. | Komunikacinė, komutacinė įranga |  |
| 8.1. | Ethernet-skaitmeninis valdiklis Nuotoliniam įrangos perkrovimui. |  |
| 8.1.1. | 2 Portai 10/100/1000 BaseT(X) (RJ45) Ethernet komutatorius | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.2. | Protokolai: Modbus/TCP (slave), TCP/IP, UDP, DHCP, BOOTP, HTTP | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.3. | Skaitmeniniai įėjimai 8 vnt. (8DI) | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.4. | Skaitmeniniai išėjimai 8 vnt. (8DO) | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.5. | Maitinimo įtampa - 12-48 VDC | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.6. | Vartojama srovė ne daugiau 200 mA @ 24 VDC | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.7. | Apsaugos laipsnis ne blogiau kaip IP30 | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.8. | Darbo temperatūra ne mažiau - 10°C iki + 60°C | [nurodyti reikšmes] |
| 8.1.9. | Montavimas DIN bėgelis. | [nurodyti atitiktį] |
| 8.1.10. | Prekės kilmė neturi būti iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų. | [nurodyti prekės kilmės (gamybos) šalį] |
| 8.2. | Komutacinė spinta |  |
| 8.2.1. | Korpuso medžiaga – plienas | [nurodyti atitiktį] |
| 8.2.2. | Dažyta milteliniu būdu, korpuso spalva RAL7035 arba artima jai | [nurodyti atitiktį] |
| 8.2.3. | Išmatavimai ne mažiau kaip: 600 x 800 x 250 mm | [nurodyti reikšmes] |
| 8.2.4. | Apsaugos klasė ne blogesnė kaip IP54 | [nurodyti reikšmes] |
| 8.2.5. | Turi būti įrengtas termostatas, šildytuvas, maitinimo lizdai ir kita aparatine įranga | [nurodyti atitiktį] |
| 9. | Informacinė švieslentė vairuotojams |  |
| 9.1. | Technologija: RGB LED | [nurodyti reikšmes] |
| 9.2. | Eilučių skaičius – ne mažiau kaip 2 | [nurodyti reikšmes] |
| 9.3. | Simbolių aukštis – ne mažiau kaip 11 cm | [nurodyti reikšmes] |
| 9.4. | LED švieslentė tvirtinasi ant atramos (stulpo) | [nurodyti atitiktį] |
| 10. | Paleidimo darbai, programinės įrangos instaliavimo ir sukonfigūravimo darbai |  |
| 10.1. | Senosios įrangos išmontavimas (įranga paliekama pirkėjui). Turi būti įrengti reikalingi pamatai ir atramos įrangai, turi būti įrengtos naujos indukcinės kilpos kelio dangoje, ANPR kameros sumontavimas ir sukonfigūravimas, automatinių kelio užtvarų sumontavimas, aparatinės įrangos sukomutavimas, programinės įrangos sukonfigūravimas ir visos sistemos suderinimas. | [nurodyti atitiktį] |
| 11. | Instaliacinės medžiagos |  |
| 11.1. | Tiekėjas turi įvertinti visas sistemai įdiegti reikalingas instaliacines medžiagas. | [nurodyti atitiktį] |

| - 12. | Kiti reikalavimai |  |
| --- | --- | --- |
| - 12.1. | Visos Prekės (įranga) turi būti naujos, neeksploatuotos. | [nurodyti atitiktį] |
| - 12.2. | Prekės turi atitikti aplinkosauginių kriterijų reikalavimus, nustatytus Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 2 priedo 4.4.4.4 ir 4.4.4.5 punktuose: „4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.4.4.5. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti.“ | [nurodyti atitiktį] |

Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, sertifikatas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

Pridedama teritorijos schema.

__________________