VPP-2937, TSD-462

Individualaus anatominio dešinio šlaunikaulio distalinės dalies apimančio

dalį kelio sąnario endoprotezo techninė specifikacija

(kiekis – 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Siūlomos prekės techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
| 1. | Individualų šlaunikaulio - kelio sąnario endoprotezą (distalinės šlaunikaulio dalies endoprotezą, pritaikomą dalinai išsaugant kelio sąnarį) sudaro: |  |
| 1.1 | Individualus distalinis šlaunikaulio komponentas, pritaikytas distalinės šlaunikaulio dalies rekonstrukcijai pagal pacientui pritaikytus anatominius išmatavimus, jungiamojo komponento pagalba techniškai suderinamas su segmentinio distalinio šlaunikaulio endoprotezo moduliais, užtikrinant galimybę ilginti arba trumpinti rekonstrukciją. Individualus distalinis šlaunikaulio komponentas užtikrina epifizės ir sąnario kremzlės išsaugojimą. Individualus distalinis šlaunikaulio komponentas turi specialius nupjovimo gidus, skirtus atlikti tikslų kaulo nupjovimą. |  |
| 1.2 | Jungiamasis komponentas, skirtas sujungti individualų distalinį šlaunikaulio komponentą su endoprotezo segmentais ir stiebu. Jungiamasis komponentas techniškai suderinamas su Valstybinės ligonių kasos centralizuotai perkamais segmentiniais moduliniais endoprotezais - distaliniais šlaunikaulio endoprotezo segmentais, pasirenkamais iš ne mažiau kaip 4 ilgių, intervale imtinai nuo 40 mm iki 100 mm, pagamintais iš titano lydinio ir distaliniais šlaunikaulio endoprotezo stiebais, pasirenkamais iš ne mažiau kaip 8 storių, becementinio tvirtinimo, pagamintais iš titano lydinio. Turi būti galimybė fiksavimo metu jungiamąjį komponentą rotuoti apie savo ašį. |  |
| 2. | Endoprotezas žymimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio endoprotezo žymėjimą CE ženklu, kopiją). |  |
| 3. | Į endoprotezo kainą įskaičiuotos pristatymo LSMU ligoninei Kauno klinikoms išlaidos. |  |