1 priedas

PROGRAMINĖS ĮRANGOS „AKIS-R“ PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS:

  - Programinė įranga skirta radijo bangų sklidimui analizuoti bei elektromagnetinio lauko stiprumui prognozuoti. Šios programinės įrangos pagalba efektyviai sprendžiami tarptautinio koordinavimo uždaviniai. Tam, kad Programinė įranga atitiktų besikeičiančias tarptautinio reguliavimo nuostatas, leistų įvertinti naujų radijo ryšio sistemų poveikį, ji turi būti nuolat aptarnaujama ir atnaujinama, atliekama jos priežiūra bei reikalingas darbuotojų, dirbančių su programine įranga, konsultavimas.

- REIKALAVIMAI PASLAUGOMS:

  - „Akis-R“ programinės įrangos (toliau – Programinė įranga) priežiūros ir aptarnavimo paslaugų apimtis:

    - Programinės įrangos stabilios sąveikos ir funkcionalumo užtikrinimas realizuojant elektromagnetinio suderinamumo scenarijus. Tai apima tokius darbus, kaip:

    - veikiančios Programinės įrangos klaidų taisymas ir funkcionalumo atstatymas (klaidos, dėl kurių visai arba iš dalies neįmanoma atlikti tam tikrų Programinėje įrangoje numatytų funkcijų arba šios funkcijos pateikiami rezultatai yra klaidingi);

    - sugadintų Programinės įrangos duomenų atstatymas, esamų funkcionalumų keitimas, siekiant palaikyti sąveiką su Tarnybos naudojamomis ir tobulinamomis programinėmis sistemomis.

    - Programinės įrangos funkcionalumo atnaujinimas pagal naujus ar pasikeitusius tarptautinio reguliavimo, įskaitant tarptautinį koordinavimą, principus ir kriterijus. Tai apima tokius darbus, kaip:

    - veikiančios Programinės įrangos esamo funkcionalumo keitimas, siekiant užtikrinti naujai atsiradusius poreikius dėl priimtų radijo ryšį reglamentuojančių sprendimų ir dvišalių bei daugiašalių susitarimų reikalavimų;

    - radijo bangų sklidimo modelių pagal ITU-R rekomendacijas P.452, P.525 P.1546, P.1812 ir P.2001 atnaujinimas pagal naujausias jų redakcijas;

    - radijo bangų sklidimo modelių sukūrimas pagal ITU-R rekomendacijų P.528 ir P.2108 naujausias redakcijas;

    - reljefo ir aukščių modeliai pagal naujausius lazerinio skenavimo duomenis (priklausomi nuo galimybės gauti duomenis iš NŽT);

    - kliūčių aukščių naudojimas aprėpties zonų skaičiavimuose;

    - antenos diagramos reikšmių (slopinimo, dB) importas iš nustatyto formato tekstinių failų;

    - trukdžių kriterijaus I/N, C/(I+N), C/I ir (I+N)/I skaičiuotuvas;

    - žemėlapių atnaujinimas pagal naujausius georeferencinio pagrindo kadastro erdvinius duomenis ir skaitmeninius erdvinius lazerinio skenavimo taškų duomenis;

    - adresų registro duomenų, seniūnijų, savivaldybių, apskričių ribų atnaujinimas ne rečiau kaip kartą per metus (priklausomi nuo Registrų centro viešai platinamų duomenų).

    - Programinės įrangos pritaikymas naujausių operacinių sistemų aplinkai ir modernių kompiuterių resursams.

    - Programinės įrangos naudojimo metu kylančių su paslaugų tiekėju suderintų poreikių dėl nedidelių vartotojo sąsajos bei funkcionalumo išplėtimų bei patobulinimų įgyvendinimas.

    - Kiti darbai, užtikrinantys Programinės įrangos integravimą į Tarnybos programines sistemas.

    - Tarnybos darbuotojų, dirbančių su Programine įranga, konsultavimas Programinės įrangos diegimo, konfigūravimo ir naudojimo klausimais. Tiekėjo specialistas konsultacijas turi teikti darbo valandomis telefonu arba, esant reikalui, atvykęs į Tarnybą su besikreipiančiu Tarnybos darbuotoju suderintu laiku.

- APLINKOS APSAUGOS KRITERIJŲ TAIKYMAS:

  - Teikiamos Paslaugos atitinka Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 4.4.3 punkte nustatytą reikalavimą, kadangi perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos, todėl pirkimas laikomas žaliuoju.