Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

BASEINO KONSTRUKCIJŲ PERDAŽYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

1. Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Tiekėjas – dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta sutartis.

Pirkėjas – biudžetinė įstaiga „Pasvalio sporto mokykla“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma  dažymo darbų atlikimo sutartis.

Darbai – dažymo, paruošimo dažymui darbai ir visos reikiamos priemonės, reikalingos atlikti šiems darbams.

Techninė specifikacija – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas rašytinis Darbų užsakymas dėl Darbų atlikimo. Darbus atliks ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą (mažiausią kainą) pateikęs tiekėjas.

- TIKSLAS

2. Šio pirkimo tikslas yra nupirkti Pasvalio sporto mokyklos, esančios adresu Taikos g. 22, LT-39184 Pasvalyje, baseino patalpos konstrukcijų paruošimo dažymui ir dažymo darbus kartu su reikalingomis medžiagomis jiems atlikti.

- DARBŲ APRAŠYMAS

3. Reikalingas perdažyti metalinių konstrukcijų plotas 650 kv. m. Tiekėjui bus sudaromos galimybės atvykti į Darbų atlikimo vietą ir pasitikslinti reikalingą perdažyti metalinių konstrukcijų plotą.

4. Reikalavimai naudojamiems dažams:

4.1. su Tiekėjo įranga turi būti dažoma RAL 9016 (Balta);

4.2. dažų blizgumas – matinis, pusiau matinis arba pusiau blizgus. Nudažytam paviršiui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 5 (penkerių) metų garantija (įskaitant ir garantiją nuo išblukimo). Dažų danga turi būti be nubėgimų ir nelygių rėžių;

4.3. Tiekėjas pateikdamas pasiūlymą turi deklaruoti, kad naudojamos medžiagos ir jas sudarančių sudedamųjų dalių kilmė nėra iš Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Ukrainos teritorijos dalių – aneksuoto Krymo ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos, Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojamos Padniestrės teritorijos, Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos.

5. Metalinių konstrukcijų paruošimas dažymui:

- prieš dažymą nuo paviršiaus turi būti pašalinti riebalai, tepalai, druskos ir kiti nešvarumai, vadovaujantis aktualios redakcijos tarptautiniu standartu ISO 12944-4 (arba lygiaverčiu);

- rūdys nuo metalinės konstrukcijos rankiniu būdu turi būti pašalintos mažiausiai iki St3 klasės, vadovaujantis aktualios redakcijos tarptautiniu standartu ISO 8501-1 (arba lygiaverčiu);

- visos metalinių konstrukcijų paruošimo ir dažymo priemonės parenkamos vadovaujantis aktualios redakcijos tarptautiniu standartu ISO 12944-4:2017 (arba lygiaverčiu).

- visi nedažomi paviršiai turi būti uždengiami ir apsaugomi nuo galimų pažeidimų;

- Darbai turi būti atliekami laikantis Lietuvos Respublikos darbuotų saugos ir sveikatos įstatymo numatytų reikalavimų. Tiekėjas privalo užtikrinti savo darbuotojų saugą ir sveikatą. Privalo turėti visus reikiamus leidimus ir dėvėti reikiamas asmeninės apsaugos priemones atliekant paruošimo ir dažymo darbus.

6. Metalinių konstrukcijų dažymo sistema:

- metalinių konstrukcijų dažymo sistema turi atitikti ISO 12944-5:2018 (arba lygiaverčio standarto) rekomendacijas korozijos kategorijai C3. Ilgaamžiškumo kategorija – M.

- atliekant dažymo darbus griežtai laikytis dažų gamintojo reikalavimų (paviršiaus šiurkštumas po valymo, rasos taško temperatūra, aplinkos temperatūra ir t. t.), rekomendacijų, aplinkosaugos reikalavimų.

- visos padengtos dažymo sistemos dangos storis negali būti mažesnis nei 150 µm (mikronų);

- procentinis kietųjų dalelių kiekis dažuose ir / ar grunte negali būti mažesnis nei 75%;

- dengiama nauja dažų danga ir / ar gruntas turi gerai sukibti su natrio chlorido veikiamais plieniniais ar cinkuotais paviršiais ir juos galima būtų naudoti drėgnoje aplinkoje. Padengta dažų ir grunto danga turi būti atspari natrio chlorido tiškalams ir trumpam mirkymui;

- Užsakovui pareikalavus turi būti pateikiami pirkimo sąlygų reikalavimus patvirtinantys dokumentai.

- DARBŲ ATLIKIMO TVARKA IR TERMINAI

8. Tiekėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už Darbų atlikimo organizavimą bei Darbų kokybės užtikrinimą.

9. Visus šioje techninėje specifikacijoje nurodytus Darbus Tiekėjas atlieka naudodamas savo įrankius ir priemones. Teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties vykdymui reikalingų priemonių ir įrangos.

10. Darbų kokybė turi atitikti visus teisės aktuose tokiems darbams keliamus reikalavimus, jeigu neparašyta kitaip. Atlikus Darbus Tiekėjas yra įpareigojamas su Pirkėjo atstovu atlikti padengtos naujos dangos storio matavimą.

11. Tiekėjas Darbus turi atlikti vadovaudamasis šalių suderintu ir patvirtintu Darbų atlikimo grafiku. Darbai turi būti atlikti per sutartyje numatytą laikotarpį, bet neilgiau nei per 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas. Darbų pradžia numatoma 2025-07-07, darbų pabaiga – ne vėliau kaip 2025-08-20.

- DARBŲ ATLIKIMO VIETA

12. Pasvalio sporto mokyklos, esančios adresu Taikos g. 22, LT-39184 Pasvalyje, baseino patalpa.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

13. Suteiktiems Darbams turi būti suteikta 60 (šešiasdešimties) mėnesių garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo atliktų Darbų perdavimo Pirkėjui momento, t. y. nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo. Garantiniu defektu yra laikoma ir tokie defektai kaip išblukusi spalva, atšokę dažai, matomi 10 m atstumu.

14. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantinį terminą nustatytus Darbų trūkumus per 5 (penkias) darbo dienas nuo Pirkėjo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

15. Pirkimui taikomi minimalūs aplinkos apsaugos kriterijai vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija) (su visais aktualiais pakeitimais), 4.1 papunkčiu.

Dažams taikomi reikalavimai:

- paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

| Eil. Nr. | Produkto aprašymas | LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 15 |
| 2. | Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos | 60 |
| 3. | Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos | 30 |
| 4. | Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui | 90 |
| 5. | Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 75 |
| 6. | Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus | 90 |
| 7. | Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai | 75 |
| 8. | Gruntai ir rišamieji gruntai | 15 |
| 9. | Rišamieji gruntai | 15 |
| 10. | Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos | 100 |
| 11. | Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims) | 100 |
| 12. | Dekoratyvinės dangos | 90 |
| 13. | Antikoroziniai dažai | 80 |

Atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų atitiktį nustatytam reikalavimui arba

b) LOJ kiekio skaičiavimų duomenis, pagrįstus saugos duomenų lapais, saugos duomenų lapais jeigu jie yra, arba

c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

d) gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), kad produktas atitinka nurodytus reikalavimus, arba

e) kiti lygiaverčiai įrodymai;

- patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Atitiktį įrodantys dokumentai:

a) Ekologinis ženklas European Ecolabel arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, atitiktį nustatytam reikalavimui arba

b) saugos duomenų lapas, arba

c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma, arba

d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

16. Tiekėjas kartu su Darbų perdavimo – priėmimo aktu turi pateikti atitiktį aplinkos apsaugos reikalavimams įrodančius dokumentus, nurodytus 15 punkte.

___________