VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ / GATVIŲ SU ASFALTBETONIO DANGA IŠDAUŽŲ REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Alytaus rajono savivaldybės administracija

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vietinės reikšmės kelių/gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų remonto darbai Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje. (toliau – Darbai)

  - Darbai atliekami vadovaujantis toliau nurodytais normatyviniais dokumentais. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji. Atliktiems darbams suteikiamas ne trumpesnis nei teisės norminiuose aktuose nustatytas garantinis terminas. Garantiniu laiku, atsiradus darbų defektų, Rangovas privalės šiuos defektus pašalinti savo lėšomis.

  - Prieš darbų pradžią asfaltbetonio mišinio projektai turi būti suderinti su Užsakovu.

  - Rangovas privalo pateikti pagrindinių medžiagų (asfaltbetonio) galiojančių kokybės sertifikatų kopijas. Jeigu Rangovas pats negamina asfaltbetonio, privalo nurodyti gamintoją ir pateikti gamintojo išduotą sertifikato kopiją.

  - Darbai priimami pateikiant atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktą F-2 ir atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo pažymą F-3.

  - Vykdant darbus, Rangovas atsako už eismo saugumą darbų vykdymo zonoje. Siekiant užtikrinti eismo saugumą remonto metu, Rangovas privalo naudoti kelio darbams skirtus laikinus kilnojamus įspėjamuosius, draudžiamuosius ir nukreipiamuosius kelio ženklus, atitinkančius T DVAER 12 ,,Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“ reikalavimus. Rangovas taip pat atsako už darbų saugą.

  - Rangovas darbus turi atlikti savo medžiagomis ir užtikrinti, kad darbų kokybė atitiktų Kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašo TRA ASFALTAS 24, Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 24.

  - Rangovas atlygina visus nuostolius tretiesiems asmenims, jeigu tretieji asmenys juos patyrė šioje teritorijoje Rangovui vykdant vietinės reikšmės kelių/gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų Alytaus rajono savivaldybės teritorijoje remonto darbus.

  - Vietinės reikšmės kelių/gatvių su asfaltbetonio danga išdaužų remonto m² kaina apskaičiuojama, įvertinant duobės frezavimą, išvalymą, gruntavimą bituminėmis emulsijomis, sutankinimą ir siūlių užtaisymą bitumu/bitumine emulsija. Išdaužų užtaisymo su frezavimu vienetiniame darbų atlikimo įkainyje taip pat įvertinti išfrezuoto asfaltbetonio ir kitų po remonto darbų likusių medžiagų pašalinimą iš objekto vietos.

  - Darbų atlikimo terminai: Darbų užsakymai bus teikiami 24 mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos, pagal poreikį. Užsakymus pateikia Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės skyriaus specialistai. Priėmus užsakymą, Rangovas kartu su atsakingais Alytaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojais turi nuvažiuoti į vietą, apžiūrėti objektą (kurį planuojama remontuoti) ir per 7 d. d. įvykdyti konkretų užsakymą.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, m2 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 5 cm storio išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas šaltaisiais mišiniais, paruošiant duobes. | 200 m2 |
| 2 | 5 cm storio išdaužų iki 1 m2 ploto užtaisymas AC 11 VN (karšti mišiniai), nufrezuojant suirusią dangą freza. | 360 m2 |
| 3 | 5 cm storio išdaužų virš 1 m2 ploto užtaisymas AC 11 VN (karšti mišiniai), nufrezuojant suirusią dangą freza. | 360 m2 |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

  - Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.

- NORMATYVINIAI DOKUMENTAI

  - ĮT ASFALTAS 24 ,,Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“;

  - TRA ASFALTAS 24 „Automobilių kelių asfalto mišinių techninių reikalavimų aprašas“;

  - STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“;

  - ĮT SS 17 ,,Automobilių kelių dangų siūlių, panaudojant sandariklius, įrengimo taisyklės“;

  - Kelių eismo taisyklės;

  - TRA SS 15 ,,Automobilių kelių dangų siūlių sandariklių techninių reikalavimų aprašas“;

  - TRA UŽPILDAI 19 ,,Automobilių kelių užpildų techninių reikalavimų aprašas“;

  - T DVAER 12 ,,Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklės“;

  - KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;

  - ĮT APM 10 “Automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklės”.