Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

KROVININIO MIKROAUTOBUSO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkamas kiekis: 1 vnt.

| Eil Nr. | Savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |
| 1.1. | Pagaminimas | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. |
| 1.2. | Tipo sertifikatas | Automobilis privalo turėti tipo atitikimo sertifikatą (tipo patvirtinimą) |
| 1.3. | Pritaikymas | Automobilis turi būti pritaikytas eksploatuoti Šiaurės Europos sąlygomis |
| 1.4. | Automobilio eksploatacijos garantinis laikotarpis | ne mažiau 48 mėnesių ir 100 tūkstančių km. |
| 1.5. | Techninių reikalavimų atitiktis | Automobilis turi atitikti techninius reikalavimus, patvirtintus Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2022 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. 2B-260 „Dėl techninių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimų“ (N1 kategorija) |
| 2. | Reikalavimai kėbului |  |
| 2.1. | Kėbulo tipas | krovininis mikroautobusas |
| 2.2. | Sėdimų vietų skaičius (įskaitant vairuotoją) | Priekinėje dalyje – 3 vietos, skirtos vairuotojui ir 2 keleiviams |
| 2.3. | Durys | - priekinėje dalyje durys vairuotojui ir keleiviui; - krovinių skyriuje stumdomos durys kėbulo šone, dešinėje pusėje; - galinėje dalyje durys varstomos, atsidarančios į abi puses. |
| 2.4. | Bendra automobilio masė | ne daugiau 3500 kg. |
| 2.5. | Automobilio ilgis | L3 6-6,9 m |
| 2.6. | Automobilio aukštis | H2 1,9-2 m |
| 2.7. | Ratai | ne mažesni kaip R16 |
| 2.8.‍ | Kablys | taip |
| 3. | Reikalavimai varikliui ir transmisijai |  |
| 3.1. | Degalų tipas | dyzelinis |
| 3.2. | Variklio galingumas | ne mažiau 110 kW |
| 3.3. | Pavara | priekiniai varomieji ratai |
| 3.4. | Pavarų dėžė | mechaninė |
| 3.5. | Variklio teršalų normų atitikimas ES standartams | ne žemiau EURO 6 (galiojantis automobilio registravimo metu) |
| 4. | Reikalavimai automobilio įrangai |  |
| 4.1. | Saugos oro pagalvės | vairuotojo ir priekinio keleivio |
| 4.2. | Sėdynės | reguliuojama vairuotojo |
| 4.3. | Elektroninė stabilumo sistema | Stabdžių antiblokavimas (ABS) |
| 4.4. | Garso sistema | gamyklinė audio sistema |
| 4.5. | Garsinė apsaugos sistema | garsinė apsaugos sistema, valdoma iš gamyklinio valdymo pultelio, valdančio centrinį užraktą |
| 4.6. | Parkavimo jutikliai | gamykliniai galiniai |
| 4.7. | Oro kondicionavimo sistema | oro kondicionierius |
| 4.8 | Užraktas | nuotoliniu būdu valdomas gamyklinis centrinis durų užraktas (du rakteliai su nuotolinio valdymo pulteliais) |
| 4.9. | Žibintai | LED žibintai (dienos šviesos), gamykliniai trumpų/ilgų šviesų žibintai |
| 4.10. | Šoniniai veidrodėliai | valdomi elektra ir šildomi |
| 4.11. | Langai | elektra pakeliami priekiniai vairuotojo ir keleivio langai |
| 4.12. | Kita įranga | sienelė skirianti erdves |
| 4.13.‍ | Kita įranga | medinė krovinių skyriaus grindų danga |
| 4.14. | Automobilio registracija | automobilis pateikiamas užregistruotas teisės aktų nustatyta tvarka |