Pirkimo sąlygų 4 priedas

Prekių pirkimo-pardavimo sutarties

specialiųjų sąlygų 1 priedas

ŽVYRO - SKALDOS, SKIRTO KELIŲ PRIEŽIŪRAI IR REMONTUI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objektas | Marijampolės savivaldybės administracija (toliau Pirkėjas). Paslaugų teikimo vieta: Marijampolės savivaldybės seniūnijų teritorija. |
| --- | --- |
| Prekė | Žvyro - skaldos mišinys, skirtas kelių priežiūrai ir remontui. Tiekėjas įsipareigoja savo transportu atvežti į nurodytas vietas ant kelių ir jį paskleisti, nesupilant į krūvas. Tiekėjas žvyrą atveža ir išpila mažom krūvelėm, mišinį išsilygina patys seniūnijų ūkininkai. Numatomų pirkti prekių technologinės savybės/prekių aprašymas nurodytas 2 lentelėje. |
| Prekės kiekis/apimtys | Prekių kiekis/apimtys nurodytos 3 lentelėje. |
| BVPŽ klasifikatoriaus kodas | 14212000-0 Žvyro - skaldos mišinys |
| Prekių teikimo vieta | Marijampolės savivaldybės teritorijoje. |
| Prekių teikimo terminas | 12 mėn. |

Numatomų pirkti Prekių technologinės savybės/prekių aprašymas nurodyti 2 lentelėje:

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių technologinės savybės/prekių aprašymas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Žvyras - skalda, skirtas kelių priežiūrai ir remontui | # 1. Kelio važiuojamosios dalies dangai naudojamo žvyro - skaldos tinkamumas nustatomas laboratorijoje. # 2. Ištirto žvyro - skaldos mišinio granuliometrinė sudėtis turi tenkinti optimalią žvyro - skaldos mišinių sudėtį. # 3. Frakcionuoto žvyro - skaldos sudėtį turi sudaryti ne mažiau 0/22, bet ne daugiau kaip 0/32 nesurištieji mineralinių medžiagų mišiniai. 4. Žvyro skaldos mišinys 50x50 (+/-5). 5. Naudojamos medžiagos turi atitikti Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklių ĮT SBR 19 techninius reikalavimus. |

Dokumentai, reikalaujami pateikti kartu su pasiūlymo forma:

1. Gamybos kontrolės atitikties sertifikatas pagal Reglamentuojamų statybos produktų sąraše (Dėl reglamentuojamų statybos produktų sąrašo patvirtinimo patvirtinto Respublikos aplinkos ministro 2022-01-24 Nr. D1-15 (aktuali redakcija) nurodytas darniąsias technines specifikacijas, išduotas notifikuotosios įstaigos, atlikusios visus numatytus atitikties įvertinimo veiksmus (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija) arba lygiavertis (lygiavertiškumą turi įrodyti tiekėjas) dokumentas.

2. gamintojo išduota žvyro - skaldos mišinio eksploatacinių savybių deklaracija (parengta pagal Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus) (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija);

3. akredituotos laboratorijos bandymų protokolai (ne ankstesni kaip 12 mėn. iki pasiūlymų pateikimo dienos) visiems 2 lentelėje išvardintiems techniniams rodikliams/savybėms bei išvados apie siūlomo mišinio atitikimą techninei specifikacijai (pateikiama originalaus dokumento skaitmeninė kopija).

Tiekėjo pasiūlymas bei kita korespondencija pateikiami lietuvių kalba. Jei reikalaujami pridėti prie pasiūlymo dokumentai ir/ar nuorodos į informacijos šaltinius informacija negali būti pateikti lietuvių kalba, šie dokumentai ir/ar nuorodos į informacijos šaltinius informacija turi būti pateikiami originalo kalba, pridedant vertimą į lietuvių kalbą.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Prekių apimtys2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Liudvinavo sen.1 | Igliaukos sen. | Mokolų sen. | Patašinės sen. | Sasnavos sen. |
| 1. | Žvyras - skalda, skirtas kelių priežiūrai ir remontui* | m3 | 965 | 965 | 965 | 965 | 965 |

*kiekis preliminarus, priklausomai nuo gamtinių oro sąlygų, turimo finansavimo gali kisti (didėti ar mažėti).

1 Teritorija (seniūnija), kurioje planuojama teikti prekes;

2 Nurodytas Prekių kiekis.

Prekių pristatymo vieta – Marijampolės savivaldybės teritorija. Žvyro-skaldos mišinio paskleidimo apimtis nustato atitinkamos seniūnijos seniūnas arba jį pavaduojantis asmuo. Kitokių mišinių pvz., kaip žvirgždo - skaldos mišinio tiekėjai siūlyti negali, kadangi toks pagrindas privalo būti stabilizuojamas, tai yra privestinai tankinamas, o seniūnijos tokių darbų nėra numatę.

Žvyro - skaldos mišinio paskleidimo apimtis nustato atitinkamos seniūnijos seniūnas arba jį pavaduojantis asmuo. Tiekėjas, gavęs užsakymą, įsipareigoja užsakymo įvykdymą pradėti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, nuo užsakymo gavimo datos.

Prekių pristatymo metu turi būti pateikta prekių etiketė CE (pateikiamas originalus dokumentas), kuri patvirtina, kad žvyro – skaldos mišinys atitinka privalomus techninius ir saugos reikalavimus bei seniūno pasirašytos, priimto krovinio žiniaraščių kopijos.