Viešojo keleivių vežimo paslaugų pirkimo dokumentų 2.1 priedas

TECHNINIAI REIKALAVIMAI I ETAPO PASLAUGŲ TEIKIMUI SKIRTIEMS AUTOBUSAMS

| Nr. | Parametrai | Techniniai reikalavimai autobusams | Konkreti siūloma reikšmė (Tiekėjas turi įrašyti konkrečią reikšmę; jeigu autobusai skirtingos talpos, konkrečios reikšmės turi būti nurodomos visų skirtingos talpos autobusų) | Pateikiama siūlomą reikšmę pagrindžiantis dokumentas* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai |  |  |  |
|  | Pagaminimo data | Pirmosios registracijos data ne ankstesnė kaip 2014 m. Reikalavimas taikomas visiems autobusams, įskaitant ir rezervinius. |  |  |
|  | Triukšmo lygis | Judančių transporto priemonių triukšmo lygis neturi būti didesnis nei numatytas Europos Tarybos direktyvos 70/157/EEB reikalavime. |  |  |
|  | Transporto priemonių skaičius ir talpumas | 12 vienetų M2/M3 CE ir (arba) CV ir (arba) CU ir (arba) CW (tiekėjo nuožiūra, laikantis pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų) klasės miesto ar priemiestinio tipo žemagrindžių autobusų su žemagrinde dalimi tarp ašių (įskaitant 1 vnt. rezervui). Bendras įrengtų sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne mažiau 22 vietų (be vairuotojo vietos) ir 1 vieta pritaikyta neįgaliesiems. Ne mažiau 50 proc. šios talpos autobusų kiekio turi būti pritaikyti neįgaliesiems (turėti bent 1 vietą) ir turėti ne mažiau kaip 19 vietų keleiviams. 8 vienetai M3 CE ir (arba) CV ir (arba) CU ir (arba) CW (tiekėjo nuožiūra, laikantis pirkimo sąlygose įtvirtintų reikalavimų) klasės miesto ar priemiestinio tipo žemagrindžių autobusų su žemagrinde dalimi tarp ašių (įskaitant 1 vnt. rezervui). Bendras įrengtų sėdimų ir stovimų vietų skaičius ne mažiau 54 vietų (be vairuotojo vietos) ir 1 vieta pritaikyta neįgaliesiems. Ne mažiau 50 proc. šios talpos autobusų kiekio turi būti pritaikyti neįgaliesiems (turėti bent 1 vietą) ir turėti ne mažiau kaip 54 vietas keleiviams. |  |  |
|  | Įlipimo/išlipimo pakopos, grindys | Keleivių įlipimo/išlipimo pakopos ir grindų briaunos turi būti pažymėtos ryškiu kontrastiniu žymėjimu. |  |  |
|  | Komplektacija | Autobusai turi būti komplektuojami su visais jų eksploatavimui būtinais priedais: gesintuvais, avariniais ženklais, pirmos pagalbos rinkiniais, ratų atsparomis. |  |  |
|  | Kondicionavimas, šildymas ir ventiliacija |  |  |  |
|  | Bendri reikalavimai | Turi būti įrengta autobusų keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sistema. |  |  |
|  | Papildoma įranga |  |  |  |
|  | Keleivių informavimo sistema | Autobusai privalo turėti bent vieną išorinę švieslentę autobuso priekinėje dalyje, kurioje būtų rodomas keleiviams atvykstančio autobuso maršrutas ir jo numeris. |  |  |
|  | Fiskalinis kasos aparatas | Turi atitikti visus teisės aktų reikalavimus ir užtikrinti, kad keleiviams bus išduodami kasos čekiai (autobusų bilietai), atitinkantys Techninės specifikacijos 28 punkto reikalavimus. |  |  |

* Jeigu transporto priemonės gamintojas ir arba tiekėjas neturi dokumento, patvirtinančio atitikimą keliamam reikalavimui, pateikiama laisvos formos transporto priemonės gamintojo arba tiekėjo deklaracija (ši sąlyga taikoma 1.3, 1.4 ir 3.1 p. reikalavimams).

______________________