## Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Robotizuotas 5-ių ašių apdirbimo centras

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, įrangos techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai atvaizduoti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

3. Tiekėjas pristatydamas įrangą privalo pateikti įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 16 val. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, sumontavimo/suderinimo dienos.

6. Visi siūlomi elektriniai prietaisai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| CNC valdymo parametrai turi būti suderinami su perkančiosios organizacijos turimų ir mokymo procese naudojamų laboratorijoje esančių: frezavimo apdirbimo centro Mini Mill ir tekinimo staklių ST-10 CNC valdymu |  |  |  |
| 1. | Robotizuotas 5-ių ašių apdirbimo centras | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2. | Darbinės eigos X/Y/Z/B/C ašimis | X – ≥600mm |  |
|  |  | Y – ≥400mm |  |
|  |  | Z – ≥400mm |  |
|  |  | B – ne siauresniame diapazone nei -30° - +110° |  |
|  |  | C – 360o sukimasis |  |
| 3. | Darbinio stalo matmenys | ≥ Ǿ 400mm |  |
| 3.1. | Maksimalus apdirbamos detales svoris | ≥ 200kg |  |
| 4. | Didžiausias suklio sūkių skaičius | ≥ 8000 sūk/min; |  |
| 4.1. | Didžiausias sukimo momentas | ≥ 110 Nm. |  |
| 4.2. | Suklio variklio galingumas | ≥ 21Kw |  |
| 4.3. | Suklio kūgis | ISO 40 |  |
| 5. | Koordinatinių ašių parametrai: didžiausia traukos jėga X / Y/ Z ašimis, | ≥ 18 kN |  |
| 5.1. | Didžiausios darbines pastūmos X / Y / Z | ≥ 16 m/min |  |
| 6. | Įrankių kiekis automatinėje įrankių dėtuvėje | ≥ 30 vnt. |  |
| 6.1. | Įrankio tvirtinimo kūgis | SK 40 |  |
| 6.2. | Didžiausias įrankio svoris | ≥ 5 kg. |  |
| 6.3. | Įrankio keitimo laikas | ≤ 4 sek. |  |
| 7. | Skaitmeninis programinis valdymas | tipas FANUC arba lygiavertis |  |
|  |  | ISO kodai |  |
|  |  | intuityvi grafinė sąsają leidžianti generuoti programą pagal detalės kontūrą |  |
|  |  | rankinis ir pilnas automatinis staklių valdymas |  |
| 8. | Atmintis | ≥ 1 GB |  |
| 9. | Ekranas | LCD ≥ 15“ lietimui jautrus |  |
| 10. | Staklių svoris | ≥5000kg. |  |
| 11. | Staklių gabaritai (Aukštis ×Plotis × Ilgis ) | ≤ 2500 × 2500 × 3000 |  |
| 12. | Papildoma staklių komplektacija |  |  |
| 12.1. | Pagreitinto apdirbimo opcija (High Speed Machining); | Turi būti |  |
| 12.2. | Darbinio poslinkio ir įrankio centro kontrolė | Turi būti dinaminė |  |
| 12.3. | Aušinimo sistema | Turi būti su rezervuaru |  |
| 12.4. | Sriegio įpjovimo funkcija | Turi būti be kompensacinio laikiklio |  |
| 12.5. | Juostinis drožlių šalinimo konvejeris | Turi būti |  |
| 12.6. | Pneumatiniai spaustuvai | Turi būti valdomi iš staklių pagrindinio valdymo pulto |  |
| 12.7. | Šoninio lango atidarymas | Turi būti automatinis |  |
| 12.8. | CNC valdymo sistemos imitacijos blokas (simuliatorius) | Turi būti visiškai analogiškas staklių CNC valdymo sistemai įskaitant visas funkcines galimybes, darbinių programų paruošimui, suderinimui bei patikrinimui mokymo procese. |  |
| 13. | Kobotas |  |  |
| 13.1. | Naudingoji apkrova | ≥ 7 kg. |  |
| 13.2. | Ašių skaičius | ≥ 6 ašys |  |
| 13.3. | Maksimali distancija | ≥ 1000 mm; |  |
| 13.4. | Pakartojamumas | ≤ ±0,04 mm |  |
| 13.5. | Griebtuvas | Turi būti dvigubas, pneumatinis |  |
| 13.6. | Apsauginis barjeras | Turi būti |  |
| 13.7. | Valdymas | Turi būti suderinamas su staklių valdymu (turi turėti galimybe programuotis iš staklių valdiklio); |  |
| 14. | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėn |  |