- Akcinė bendrovė Via Lietuva (toliau vadinama Užsakovu) vykdys pirkimą dėl valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugų.

- Sutartis paslaugoms įsigyti bus sudaroma ne ilgesniam kaip 36 mėnesių jų teikimo laikotarpiui (skaičiuojant nuo sutarties įsigaliojimo).

- Teikėjas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos turės vykdyti techninę priežiūrą ir remonto darbus laikantis 2 lentelėje nustatytų terminų.

- Teikėjas įsipareigoja suteikti Užsakovui remonto paslaugas (toliau – Paslaugos) pagal reikalavimus, aprašytus šioje Techninėje specifikacijoje.

- Pirkimas skaidomas į 4 pirkimo objekto dalis:

1 lentelė. Pirkimo skirstymas ir maksimalios pirkimo sumos atskiriems regionams.

| I PIRKIMO DALIS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Regionas | Apskritys | Dalies maksimali vertė € be PVM |
| Vakarų | Klaipėdos | 165 289,26 |
|  | Telšių |  |
|  | Tauragės |  |
| II PIRKIMO DALIS |  |  |
| Pietų | Kauno | 264 462,81 |
|  | Marijampolės |  |
|  | Alytaus |  |
| III PIRKIMO DALIS |  |  |
| Rytų | Vilniaus | 247 933,88 |
|  | Utenos |  |
| IV PIRKIMO DALIS |  |  |
| Šiaurės | Panevėžio | 206 611,57 |
|  | Šiaulių |  |

* Užsakovas pirks paslaugas pagal poreikį, neviršydamas kiekvienai pirkimo daliai numatytos maksimalios Sutarties vertės.

Pirkimo objektas:

- Šiuo pirkimu perkamos Paslaugos, kurių sąrašas pateiktas šios Techninės specifikacijos 1 priede. Paslaugų įkainiai skirti palyginti pirkimo dalyvių pasiūlymus, o faktinis kiekis priklausys nuo esamų elektros tinklų ir įrenginių būklės bei poreikio atlikti remonto darbus, tačiau negalės viršyti pradinės Sutarties vertės.

- Esant poreikiui, Užsakovas turės teisę pirkti ir kitas,  nenurodytas įkainių lentelėje (Techninės specifikacijos 1 priede), tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias Paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos). Nenumatytų paslaugų pirkimui taikomos visos Techninėje specifikacijoje ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Nenumatytos paslaugos bus perkamos rinkos kaina – tiesioginiu išlaidų atlyginimo būdu. Nenumatytų paslaugų įkainius Teikėjas turės suderinti su Užsakovu. Tokių Nenumatytų paslaugų bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 proc.  Sutarties vertės.

- Visos medžiagos turi atitikti CE reikalavimus ir turėti CE ženklinimą arba turėti lygiaverčius Lietuvos Respublikos išduotus sertifikatus. Atitikimas šiems reikalavimams bus tikrinamas Sutarties vykdymo metu.

Paslaugų suteikimo tvarka

- Paslaugos pradedamos teikti gavus užsakymą iš Užsakovo. Užsakymai pateikiami raštu (el. paštu) Sutartyje nurodytais kontaktais.

- Teikėjas, gavęs užsakymą iš Užsakovo, į objektą vykdyti paslaugą atvyksta savo transportu.

- Atvykimo į objektą įkainis pateikiamas Techninės specifikacijos 1 priede.

- Teikėjo suteiktas Paslaugas priima Užsakovo ir Teikėjo atsakingi asmenys. Jei Paslaugos suteiktos tinkamai ir kokybiškai, priėmimo metu pasirašomas Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas.

- Teikėjas įsipareigoja, kad Paslaugas teiks kvalifikuoti ir kompetentingi darbuotojai.

- Teikėjas garantuoja, kad Paslaugoms teikti naudojamos prekės (medžiagos) bus naujos ir be defektų.

- Visos numatomos suteikti Paslaugos turi būti teikiamos vadovaujantis galiojančiais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais darbų vykdymą valstybinės reikšmės keliuose, vadovaujantis LR galiojančiais standartais, elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais teisės aktais ir dokumentais, reglamentuojančiais elektros įrenginių įrengimą.

- Darbus vykdant kelio važiuojamojoje, dalyje Teikėjas privalo užtikrinti tinkamą darbo vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Darbo vietų aptvėrimui kelyje taikomos standartinės schemos, numatytos Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėse T DVAER 12. Atliekant darbus kelyje, eismas negali būti nutraukiamas, taip pat turi būti  sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Teikėjas, ne vėliau kaip 1 (vieną) kalendorinę dieną prieš pradedant, keičiant ar panaikinant eismo ribojimą, turi informuoti Užsakovo Eismo informacijos centrą el. paštu (atsiųsdamas užpildytą lentelę pagal Specialiųjų pirkimo sąlygų 13 priede pateiktą formą).

- Per visą Sutarties vykdymo laikotarpį Teikėjas atsako už objekte vykdomų darbų priešgaisrinę, darbo bei aplinkos ekologinę saugą.

- Nutiesus žemėje naują elektros kabelių liniją arba pakeitus esamos elektros kabelių linijos trasą, Teikėjas turi atlikti jos topografinę nuotrauką ir pateikti ją Užsakovui.

Atsakomybė:

- Neatlikus numatytų Paslaugų per nustatytus terminus (2 lentelė), Teikėjui bus taikomos netesybos už kiekvieną pradelstą dieną pagal sutartyje numatytą netesybų dydį.

- Išskirtiniais atvejais, esant sudėtingiems gedimams, juos identifikavus ir raštu suderinus su Užsakovu, netesybų taikymas yra sustabdomas iki sutarto gedimų pašalinimo termino.

- Paslaugų teikimo terminas gali būti sustabdytas dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Rangovo, t. y. netinkamų meteorologinių sąlygų (grunto įšalas ir (arba) oro temperatūra žemesne nei -4 laipsniai). Paslaugų vykdymas atnaujinamas pasibaigus nuo Rangovo nepriklausančioms aplinkybės, dėl kurių Paslaugų teikimas buvo sustabdytas. Paslaugos teikiamos per joms iki Paslaugų teikimo sustabdymo likusį teikti terminą.

- Apie netinkamas meteorologines sąlygas Rangovas informuoja Užsakovą raštu, pateikdamas grunto bandymus, kurie įrodytų, kad grunto įšalas yra didesnis nei 40cm ir (arba) pateikdamas informaciją iš hidrometeorologijos tarnybos, kuri patvirtintų žemesnę nei -4 laipsniai oro temperatūrą, dėl kurios Paslaugos negali būti teikiamos. Paslaugų teikimo terminas stabdomas tokiam laikotarpiui, kiek Rangovas faktiškai negalėjo teikti Paslaugų dėl netinkamų meteorologinių sąlygų.

2 lentelė. Gedimų pašalinimo terminai.

| Gedimo pobūdis | Pėsčiųjų perėjos | Kelio apšvietimas ir kiti įrenginiai |
| --- | --- | --- |
| Defektavimas, gedimo priežasties nustatymas ir/ar smulkių gedimų šalinimas (automatinių jungiklių įjungimas, valdymo įrenginio reguliavimas, bei kiti panašaus pobūdžio darbai) | Iki 4 d. d. | Iki 5 d. d. |
| Gedimų šalinimas (šviestuvų ir valdiklių keitimas, automatinių jungiklių, valdymo įrenginių, viršįtampių ribotuvų, SV movų keitimas, dalinis apšvietimo atstatymas po eismo įvykio, bei kiti panašaus pobūdžio darbai). Gedimų šalinimo laikas skaičiuojamas nuo defekto nustatymo datos (defektavimo) | Iki 5 d. d. | Iki 10 d. d. |
| Sudėtingų gedimų šalinimas (pamatų ir atramų keitimas, požeminių kabelių linijų remontas, skirstymo, valdymo ar apskaitos spintų atstatymas, bei kiti panašaus pobūdžio darbai), terminas skaičiuojamas nuo defekto nustatymo datos. Gedimų šalinimo laikas skaičiuojamas nuo defekto nustatymo datos (defektavimo). | Iki 10 d. d. | Iki 30 d. d. |

Garantinis terminas

- Atliktoms Paslaugoms suteikiama garantija yra skaičiuojama nuo priėmimo perdavimo akte nurodytos darbų užbaigimo datos.

- Suteikiamas ne trumpesnis nei 12 mėnesių garantijos terminas visoms suteiktoms paslaugoms.

- Teikėjas turi suteikti ne trumpesnę nei 24 mėnesių garantiją visoms Paslaugų teikimui panaudotoms medžiagoms, pakeistai įrangai. Turi būti pateikti įrangos/medžiagų techniniai dokumentai (pasai, techninių savybių deklaracijos, sertifikatai ir kiti medžiagų atitikimą įrodantys dokumentai).

- Visus veiksmus pagal garantinius įsipareigojimus Teikėjas turi atlikti be papildomų mokesčių.

- Esant Užsakovo  pagrįstiems skundams, garantinio laikotarpio metu išryškėję suteiktų Paslaugų (atliktų darbų) defektai, fiksuojami aktu. Šiame akte nurodomas terminas, per kurį Teikėjas įsipareigoja savo lėšomis ištaisyti garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius defektus, atsiradusius dėl netinkamai suteiktų Paslaugų, arba nekokybiškų medžiagų/įrangos, nurodant jų ištaisymo būdą bei tvarką.

Projektavimas

- Projektavimo išlaidos apskaičiuojamos remiantis LR Aplinkos ministro įsakymu „dėl Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijų patvirtinimo“ IV skyriaus metodu: „projektavimo darbų kainos nustatymas procentiniu metodu“. Neviršijant 6% nuo sąmatos vertės.

Statybinės atliekos

- Susidariusias statybines atliekas reikia tvarkyti vadovaujantis „Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis“ patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-12-29 įsakymu Nr. D1-637. Statybinių atliekų tvarkymo taisyklės nustato statybinių atliekų susidarymo ir tvarkymo planavimo, apskaitos ir tvarkymo statybvietėje, statybinių atliekų smulkinimo mobilia įranga statybvietėje, neapdorotų statybinių atliekų sunaudojimo, statybinių atliekų vežimo, naudojimo ir šalinimo, asbesto turinčių statybinių atliekų tvarkymo reikalavimus.

- Darbų vykdymo metu iškastą netinkamą gruntą, betoninių gaminių laužą bei kitas atliekas, Teikėjas privalo išvežti iš tvarkomo objekto ir sutvarkyti pagal galiojančius aplinkos apsaugos reikalavimus.

PRIDEDAMA. Preliminarūs perkamų paslaugų kiekių ir siūlomų įkainių 3 metų laikotarpiui lentelė (kiekvienai pirkimo objekto daliai atskirai).