1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | I. BENDRA INFORMACIJA |  |
| 1. | Statytojas | Šilalės rajono savivaldybės administracijos Šilalės miesto seniūnija |
| 2. | Objekto pavadinimas | „Pump Track“ dviračių trasos įrengimas |
| 3. | Objekto tikslas | Įgyvendinti rekreacinio pobūdžio kalnų dviračių trasų komplekso įrengimą tinkamą pradedantiesiems ir pažengusiesiems kalnų dviratininkams. |
| 4. | Trasų sprendiniai ir parametrai | 4.1 Trasų išdėstymas, įrengiami elementai ir kiti trasų parametrai turi būti parenkami atsižvelgiant į trasų sudėtingumo lygį. Trasų kompleksą turi sudaryti kelių skirtingų stilių ir sudėtingumų trasos: -Žemo sudėtingumo „posūkių“ trasa; -Žemo sudėtingumo „miško“ trasa; -Vidutinio sudėtingumo šuolių trasa; -Aukštesnio sudėtingumo greitojo nusleidimo trasa. -„Pumptrack“ stiliaus trasa su šuolių sekcija. -Jungiamieji takai skirti lankytojams pasiekti trasų pradžią. 4.2 Trasos turi turėti pagrindinę judėjimo kryptį. 4.3 Trasų išdėstymas turi leisTI lankytojams judėti trasų kompelso teritorijoje nepertraukiamai (ratu). 4.4 Trasų parametrai, elementai ir reljefas: 4.4.1 Žemo sudėtingumo „posūkių“ trasa: 4.4.1.1 Minimalus važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis nei 1,5m, ilgis ne trumpesnis 200 m. 4.4.1.2 Trasa įrengiama sklype esančiame šlaite, vengiant stačių įkalnių ar nuokalnių. 4.4.1.3 Trasas sudarantys elementai (kalneliai, viražiniai posūkiai) turi būti parenkami ir išdėstomi taip, kad užtikrintų saugų pradedančiųjų dviratinikų judėjimą tolygiu greičiu, vengiant staigaus stabdymo ar įsibėgėjimo zonų. 4.4.2 Žemo sudėtingumo „miško“ trasa: 4.4.2.1 Minimalus važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis nei 1,2 m, ne trumpesnis nei 150 m. 4.4.2.2 Trasa įrengiama tarp viršutinėje šlaito dalyje esančių medžių. 4.4.2.3 Trasoje įrengiami ne mažiau nei 5 mediniai elementai: tilteliai, balanso elementai, posūkiai. 4.4.2.4 Elementai prie žemės tvirtinami įsukamais poliais. 4.4.2.4 Mediniai konstukcijos elementai įrengiami iš impregnuotos medienos ją padengiant epoksidine derva ar kita danga užtikrinančia medinių elementų igaamžiškumą. 4.4.3 Šuolių trasa: 4.4.3.1 Minimalus važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis nei 1,5m, ilgis ne trumpesnis nei 120 m. 4.4.3.2 Trasa įrengiama sklype esančiame šlaite. Trasos įkalnės ir nuokalnės parenkamos, kad būtų minimizuojamas vandens erozijos poveikis trasoms. 4.4.3.3 Trasas sudarantys elementai (kalneliai, šuoliai, viražiniai posūkiai) turi leisti juos įveikti visų įgūdžių lygių lankytojams saugiu greičiu. 4.4.4 „Pumptrack“ stiliaus trasa: 4.4.4.1 Minimalus važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis nei 1,5m, ilgis ne trumpesnis nei 170 m. 4.4.4.2 Trasa įrengiama lygioje sklypo vietoje. 4.4.4.3 Trasą turi būti uždaro kontūro, leidžianti lankytojams ja važiuoti ratu. 4.4.4.4. Trasoje įrengiama atskira šuolių sekcija, kurią sudaro ne mažiau nei 4 šuoliai. 4.4.5 Greitojo nusileidimo trasa 4.4.5.1 Minimalus važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis nei 1 m, ilgis ne trumpesnis nei 110 m. 4.4.5.2 Trasa įrengiama sklypo rytiniame šlaite. 4.4.5.3 Trasą gali sudaryti stačios įkalnės ir nuokalnės, akmenų sekcijos, aukštesnio sudėtingumo posūkių kombinacijos. 4.4.6 Jungiamasis takai: 4.4.6.1 Minimalus važiuojamosios dalies plotis ne mažesnis nei 1,5 m, ilgis ne trumpesnis nei 170 m. 4.4.6.2 Takai įrengiami nuo šiaurės rytų teritorijos dalyje esančios „pumptrack“ trasos iki šlaito viršuje esančių trasų pradžios, leidžiantys lankytojams judėti tarp trasų komplekso zonų. 4.4.7 Starto/poilsio aikštelės 4.4.7.1 Teritorijoje įrengiamos dvi starto poilsio aikštelės: viršutinėje sklypo dalyje įrengiama starto aikšetlė trasoms įrengtoms šlaite, šiaurinėje sklypo dalyje įrengiama aikštelė šalia „pumptrack“ stiliaus trasos. 4.4.7.2 Poilsio aikštelėse įrengiami informaciniai ženklai, suoliukai, šiukšliadėžės. 4.5 Reikalavimai trasų dangoms: 4.5.1 Trasų reljefas ir elementai (viražiniai posūkiai, kalneliai, šuoliai) formuojami iš esamo grunto įrengiant ne mažesnį nei 8 cm storio viršutinį sluoksnį iš 32mm žvyro. Viršutinio sluoksnio medžiagos gali turėti molio ar kitų priemaišų, užtikrinančių pakankamą viršutinio sluoksnio surišimą tankinant. Viršutinis sluoksnis gali būti stabilizuojamas papildomomis medžiagomis trasų vietose, kuriose numatoma padidėjusi dangos erozijos rizika – posūkiuose, stabdymo zonose ir pan. Už tinkamų medžiagų parinkimą, ir dangos įrengimo kokybę atsako rangovas. |
| 4. | Stovėjimo aikštelė | Įvertinus situaciją ir esamus privažiavimus šiaurės rytų sklypo dalyje įrengiama žvyro dangos stovėjimo aikštelė, kurioje tilptų ne mažiau kaip 5 automobiliai. |

5. Darbų atlikimo vieta: Šilalės miesto teritorija, Lokystos g. 30B.

6. Prie pasiūlymo pridėti siūlomą dviračių parko schemą.