Pirkimo sąlygų 4 priedas

KOLUMBARIUMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas: penki kolumbariumai ir jų sumontavimas (2 etapas).

- Statinių įrengimo vieta: Kuršėnų  kapinės, adresas: Paežerių g. 4, Kuršėnai, Šiaulių raj. Planai pridedami,  schema Nr.1 ir Nr.2.

- Darbų atlikimo terminai – 4 mėn. po sutarties sudarymo.

- Kolumbariumas - tiesus, dvipusis su 18 kriptų ir lentynėlėmis (žvakučių ar gėlių padėjimui). Kriptos įrengiamos trimis aukštais. Preliminarus dizainas pateikiamas  schemoje Nr.1.

- Kolumbariumo matmenys: ilgis – 216 cm (+/ - 2 proc.), plotis – 168 cm (+/ - 2 proc.), aukštis – 190 cm (+/ - 2 proc.). Kiti matmenys pavaizduoti brėžinyje. Matmenys gali skirtis iki 2 proc., išskyrus kriptos vidinius matmenis. Statinio matmenys pateikiami schemoje Nr.1. Kolumbariumo konstrukcijos elementai pateikiami schemoje Nr.2.

- Statinys gaminamas iš šviesiai pilko poliruoto G603 granito arba analogiško savo techninėmis savybėmis. Statiniai turi atitikti jau esamus, pastatytus statinius.

- Kriptos matmenys: ilgis – ne mažiau kaip 62 cm, plotis (gylis) – ne mažiau kaip 57 cm, aukštis – ne mažiau kaip 52 cm. Nišos plotas – ne mažiau kaip 0,350 m² ir joje galima talpinti maksimaliai 4 urnas. Kiekviena niša uždengiama poliruotu Shangxi black  juodo granito arba analogiško savo  techninėmis savybėmis granito plokštėmis, kurios matmenys: 62x52 cm, o storis nuo 1,5 iki 2 cm. Plokštės tvirtinamos specialiais metaliniais užraktais, kurie atsparūs korozijai. Kolumbariumo pamatas apdirbamas granito G603 poliruotomis plokštėmis.

- Kolumbariumui naudojamas granito atsparumas gniuždymui ne mažesnis negu 180 mPA, vandens įgeriamumas ne daugiau kaip 0,5 proc.

- Statinio sienų ir lentynėlių kraštai dėl saugumo užapvalinami, nušlifuojant kraštinę po 2 mm

- Tiekėjas turi atlikti visus su penkių kolumbariumų  sumontavimu  susijusius darbus:

  - Pristatyti prekes, jas iškrauti, nesugadinant aplink esančio turto.

  - Kolumbariumų montavimas ant jau esamų betonuotų pamatų (TS Priedas_pamatai).

  - Granito plokščių klijavimas prie kolumbariumų pamatų.

  - Tiekėjas neprivalo įrengti dangų ir  mažosios architektūros elementų (suoliukų, šiukšliadėžių ir gėlių vazonų) bei pasodinti augalus ar medžius.

- Tiekėjas turi gauti visus reikalingus leidimus, kolumbariumų montavimo darbams.

- Užbaigus darbus, Tiekėjas turi perduoti penkis kolumbariumus   kartu su darbų priėmimo-perdavimo aktu.

- Tiekėjas turi pasirūpinti darbų vykdymo metu susidariusių statinių atliekų išvežimu į atitinkamus sąvartynus.

- Tiekėjas turi paskirti atsakingą asmenį, kuris koordinuotų visų sutartyje  numatomų darbų vykdymą.

- Atliekant darbus, Tiekėjas turi vadovautis statybos bei aplinkosaugos reikalavimais, standartais ir rekomendacijomis.