TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2025 m.  balandžio 17 d.

| 1. UŽSAKOVAS (STATYTOJAS) | Ignalinos rajono savivaldybė Kodas 111106123. Laisvės a. 70, LT-30122 Ignalina, tel. (8 386) 52 233, faks. (8 386) 53 148, el. p. info@ignalina.lt, puslapis internete www.ignalina.lt. |
| --- | --- |
| 2. Projekto pavadinimas | Susisiekimo komunikacijų, gatvės – Saulės aklg. Ignalinoje, rekonstravimo projektas |
| 3. statinio PAVADINIMAS, PASKIRTIS, kategorija, STATYBOS RŪŠIS | - Saulės aklg. (Nr. 5-59), Ignalina Statinio paskirtis – susisiekimo komunikacijų statiniai, gatvės. Statinio kategorija - neypatingasis statinys. - Statybos rūšis – rekonstravimas. |
| - PROJEKTO RENGIMO ETAPAI | Projektas rengiamas dviem etapais. Projektiniai pasiūlymai (PP) ir techninis darbo projektas (TDP) Projektas laikomas parengtu - kai atlikta projekto ekspertizė ir pateikta išvada, kad projektą galima tvirtinti. |
| - 5. PROJEKTUOTOJO ATLIEKAMOS PASLAUGOS | 5.1. Pagal pateiktą techninę specifikaciją projektuotojas techninę užduotį projekto rengimui privalo parengti po projektavimo paslaugų sutarties pasirašymo 5.2. Topografinė nuotrauka. 5.3. Inžineriniai geologiniai tyrimai. 5.4. Techninių sąlygų gavimas. 5.5. Projektiniai pasiūlymai. 5.6. Techninis darbo projektas. 5.7. Statinio projekto vykdymo priežiūra. |
| - REIKALAVIMAI (TECHNINĖ SPECIFIKACIJA) | 6.1. Suprojektuoti: 6.1.1. Eismo juostų skaičius – 2. 6.1.2. Gatvės kategorija Ds. 6.1.3. Važiuojamosios dalies danga – asfalto danga. 6.1.4. Šaligatviai abiejose gatvės pusėse su bordiūrais – betono trinkelių. 6.1.5. Atvira ir/arba uždara paviršinio vandens surinkimo sistema, nuvedant į paviršinio vandens surinkimo šulinius. 6.1.6. Gatvės apšvietimas. 6.1.7. Automobilių stovėjimo aikštelių asfalto danga, numatant jų praplėtimą nepažeidžiant teisės aktų 6.2. Jei projektuojamas statinys patenka į kitų statinių apsaugos zonas arba projektuojamas statinys yra mažesniu nei norminiu atstumu iki kitų statinių, arba projektuojant gatvę su jos elementais reikalinga esamus inžinerinius tinklus iškelti į kitą vietą ar demontuoti – būtina gauti tų statinių (inž. tinklų) savininkų, valdytojų ar naudotojų sutikimą, sąlygas projektui rengti ir gauti rašytinį pritarimą parengtam projektui. 6.3. Gauti rašytinį sutikimą žemės sklypų savininkų ar valdytojų kai statinys projektuojamas arčiau kaip 1 m. atstumu nuo sklypo ribos. 6.4. Statytojui pateikti 3 TDP egzempliorius popieriuje ir skaitmeninėje laikmenoje PDF formate ir DWG formate. 6.5. Projektą rengti vadovaujantis: Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas. Projekto ekspertizė“, STR 2.06.04:2014 ,,Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ bei normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimais. 6.6. Projektą rengti vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2 priedo 26 punktu. 6.7. Projekte numatyti universaliojo dizaino principus bei jų įgyvendinimo priemones: - visų lygybė – ta pačia aplinka ir produktais gali naudotis ir ribotus funkcinius gebėjimus turintys asmenys, tai yra jie neišskiriami iš visų kitų. Gaminiai ir statiniai suprojektuojami taip, kad jie atrodytų patraukliai ir estetiškai; - kompleksiškumas – aplinka ar gaminys turi kuo daugiau ir įvairių reikalingų elementų, padedančių aplinką ar gaminį padaryti prieinamu įvairių funkcinių galimybių žmonėms - aplinkos pritaikymas visiems visuomenės nariams – projektavimo visiems (universalaus dizaino) principų taikymas, užtikrinant žmonių srautų judumą ir projektuojamų objektų prieinamumą (pasiekiamumą) |
| 7. PROJEKTINIŲ PASIŪLYMŲ APIMTIS | STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 8 priedas |
| 8. TECHNINIO DARBO PROJEKTO APIMTIS | STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 9 priedas |
| 9. NURODYMAI DOKUMENTŲ PARENGIMUI, PATEIKIMUI DERINIMUI | 9.1. Pateikti projektuotojo atliekamų paslaugų veiklos grafiką 9.2. Užtikrinti atliekamų paslaugų periodiškumą, kartą per mėnesį (ne vėliau, kaip iki einamojo mėnesio 15 d.) teikti duomenis apie atliktų darbų rezultatus ir stadijas |
| 10. STATYTOJAS ORGANIZUOS | 10.1. Statytojas organizuos statinio projekto ekspertizę, o projektuotojas privalės pataisyti projektą pagal ekspertizės akte nurodytas privalomas pastabas. 10.2. Projekto kelių saugumo auditą. |
| 11. PRIDEDAMA | 11.1. Specialieji reikalavimai 11.2. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro byla 11.3. Nekilnojamojo turto registro išrašas. |