Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimas laikomas žaliuoju vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4. punktu kai:

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Kartu su pasiūlymu pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Perkamų prekių minimalūs reikalavimai t.y. techninės charakteristikos pateikti lentelėje. Prekės turi būti naujos ir atitikti minimalius reikalavimus arba būti geresnių parametrų.

Prekės turi būti pristatytos adresu Olandų g. 16, Vilnius.

Mūsų siūlomų prekių charakteristikos yra tokios:

| Eil. Nr. | Reikalaujamos bendrosios techninės charakteristikos |  |  | Siūlomos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Fiksuotos pozicijos LED prožektorius – 18 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 1.2. |  | Minimalūs reikalavimai | LED prožektorių spalvos: RGBWAUV arba analogiškos; LED galingumas: ne mažiau nei 7 x 9W; Sklaidos kampas: ne mažiau 15°; Apsaugos tipas: ne prastesnis kaip IP65; Pasyvus aušinimas: turi būti; Korpusas pagamintas iš aliuminio metalo |  |
| 1.3. |  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 1.4. |  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |
| - Valdomos pozicijos, krypties, spindulio LED prožektorius – 8 vnt. |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 2.2. |  | Minimalūs reikalavimai | LED prožektorių spalvos: RGBW arba analogiškos; Atskirai valdomos LED lempos; LED galingumas ne mažiau nei 7 x 50W; Motorizuotas sklaidos kampas ne siauriau nei: 10° - 50°; Turi būti integruotas elektros dimeris; Turi būti energijos sąnaudos ne didesnės nei 500W. Turi būti svoris ne daugiau nei 15kg. |  |
| 2.3. |  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 2.4. |  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |
| - LED Bar prožektorius – 8 vnt. (rampinės, šoninės, scenos užliejimo pozicijos) |  |  |  |  |
| 3.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 3.2. |  | Minimalūs reikalavimai | LED prožektorių spalvos: RGBWAUV arba analogiškos; LED galingumas ne mažiau nei 12 x 9W; Apsaugos tipas: IP65; Energijos sąnaudos ne didesnės nei 150W; Svoris ne daugiau nei 10kg. |  |
| 3.3. |  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 3.4. |  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |
| - Apšvietimo valdymo pultas – 1 vnt. |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 4.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Tiesioginės DMX išvestys ne mažiau: 4 Turi būti RDM palaikymas; Turi būti integruotas Wifi; USB jungtys (lizdai), ne mažiau: 4; Crossfade Master fader potenciometras |  |
| 4.3. |  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 4.4. |  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |
| - Vaizdo projektorius – 8 vnt. |  |  |  |  |
| 5.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 5.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Projektoriaus vaizdo technologija: DLP HDR10 standartas arba analogiškas; Turi būti 4K raiška; Šviesos šaltinis – Lazeris; Šviesos šaltinio tarnavimo laikas ne mažiau: 20000 valandų; Kontrastas ne mažiau: 3000000:1; Ryškumas nemažiau: 6500 ANSI liumenų; Garso sukeliamas triukšmas: ne daugiau 36 dB; Integruoti garsiakalbiai, stereo garsui, galia ne mažiau: 10W; Turi būti integruotos bevielės Wifi ir Bluethooth sąsajos; Turi būti valdoma projekcijos geometrija |  |
| 5.3. |  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 5.4. |  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |
| - Signalo stiprintuvas vaizdo projektoriui – 8 vnt. |  |  |  |  |
| 6.1. |  | Prekės gamintojas ir modelis | Nurodyti gamintoją bei modelį |  |
| 6.2. |  | Minimalūs reikalavimai | Signalo palaikymas iki 150m. atstumo per cat6 tinklo laidą; Turi būti PoC palaikymas; HDMI 4K60 palaikymas. |  |
| 6.3. |  | Garantija | Turi būti ne mažesnė dviejų metų garantija |  |
| 6.4. |  | Kiti reikalavimai | Siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti oficialiais gamintojo dokumentais (brošiūros ir pan.), kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Dokumentuose turi būti aiškiai pažymėtos konkrečios vietos t. y. nurodytas puslapis, pastraipa, punktas ir t. t., kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija. Dokumentus pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis |  |

________________