TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo sąlygų 1 priedas

“Techninė specifikacija”

Komunalinis traktorius su frontaliniu krautuvu

| Reikalavimų padavinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Atsakymas TAIP/NE (Parašoma tiksli reikšmė) |
| --- | --- | --- |
| Komunalinis traktorius su frontaliniu krautuvu |  |  |
| Bendri reikalavimai: |  |  |
| Variklio galia | Ne mažiau 18 kW |  |
| Kuro tipas | Dyzelinas |  |
| Variklio aušinimas | Skysčiu |  |
| Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 1200 cm3 |  |
| Cilindrų skaičius | Ne daugiau 3 |  |
| Degalų bako talpa | Ne mažiau 25 litrų |  |
| Transmisijos tipas | Ne mažiau 3 greičių hidrostatinė |  |
| Pavara | Visi varantieji ratai (4WD) |  |
| Galinis diferencialas | Blokuojamas |  |
| Vairuotojo sėdynė | Su amortizacija |  |
| Kabina | Šildoma, kondicionuojama |  |
| Darbiniai žibintai priekyje | Privaloma |  |
| Darbiniai žibintai gale | Privaloma |  |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |  |
| Displėjus su darbo valandų skaitikliu | Privalomas |  |
| Trijų taškų pakabos keliamoji galia | Ne mažiau 900 kg |  |
| Trijų taškų pakabinimo sistemos kategorija | 1 kategorija |  |
| Hidraulinės poros gale | Privaloma |  |
| Galinio tiekimo veleno greitis | Ne mažiau 540 aps/min |  |
| Padangos | Skirtos vejai |  |
| Traktoriaus svoris | Ne mažiau 1000 kg |  |
| Frontalinis krautuvas su kaušu | Privalomas |  |
| Frontalinio krautuvo keliamoji galia | Ne mažiau 380 kg |  |
| Pastovaus greičio palaikymas | Privalomas |  |
| Operatoriaus vadovas Lietuvių kalba | Privalomas |  |
| Garantija | Ne mažiau 60 mėnesių arba 1500 motovalandų (priklausomai kas sueis pirmiau) |  |
| Pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos |  |
| Technika turi būti nauja ir nenaudota bei atitinkti EB ir Lietuvos teisęs aktų nustatytus reikalavimus. Transporto priemonės paruošimas eksplotacijai registracija, techninė apžiūra, privalomasis draudimas. Draudimo trukmė 1 mėnuo. |  |  |
| Techninės apžiūros paketas: Avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, liemenė |  |  |
| Tiekėjas pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu. Tiekėjas turi teikti mobilaus serviso paslaugą ir atsarginių dalių tiekimą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  |  |

Komunalinis traktorius su padargais

| Reikalavimų padavinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Atsakymas TAIP/NE (Parašoma tiksli reikšmė) |
| --- | --- | --- |
| Komunalinis traktorius su padargais |  |  |
| Bendri reikalavimai: |  |  |
| Variklio galia | Ne mažiau 29 kW |  |
| Kuro tipas | Dyzelinas |  |
| Variklio aušinimas | Skysčiu |  |
| Variklio darbinis tūris | Ne mažiau 1400 cm3 |  |
| Cilindrų skaičius | Ne mažiau 4 |  |
| Degalų bako talpa | Ne mažiau 30 litrų |  |
| Transmisijos tipas | Ne mažiau 3 greičių hidrostatinė |  |
| Pavara | Visi varantieji ratai (4WD) |  |
| Galinis diferencialas | Blokuojamas |  |
| Vairuotojo sėdynė | Su amortizacija |  |
| Kabina | Šildoma, kondicionuojama |  |
| Darbiniai žibintai priekyje | Ne mažiau 2 vnt. |  |
| Darbiniai žibintai gale | Ne mažiau 2 vnt. |  |
| Vairo stiprintuvas | Hidraulinis |  |
| Displėjus su darbo valandų skaitikliu | Privalomas |  |
| Trijų taškų pakabos keliamoji galia | Ne mažiau 1100 kg |  |
| Trijų taškų pakabinimo sistemos kategorija | 1 kategorija |  |
| Galinio tiekimo veleno greitis | Ne mažiau 540 aps./min. |  |
| Padangos | Skirtos vejai |  |
| Traktoriaus svoris | Ne mažiau 1200 kg |  |
| Priekinė trijų taškų pakaba. Su hidrauliniais išvadais. | Privaloma |  |
| Priekinės trijų taškų pakabos keliamoji galia | Ne mažiau 700 kg |  |
| Pastovaus greičio palaikymas | Privalomas |  |
| Operatoriaus vadovas Lietuvių kalba | Privalomas |  |
| Garantija | ne mažiau 60 mėnesių arba 2000 motovalandų (priklausomai kas sueis pirmiau) |  |
| Technika turi būti nauja ir nenaudota bei atitinkti EB ir Lietuvos teisęs aktų nustatytus reikalavimus. Transporto priemonės paruošimas eksplotacijai registracija, techninė apžiūra, privalomasis draudimas. Draudimo trukmė 1 mėnuo. |  |  |
| Techninės apžiūros paketas: Avarinis ženklas, vaistinėlė, gesintuvas, liemenė |  |  |
| Tiekėjas pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą remontą garantiniu laikotarpiu. Tiekėjas turi teikti mobilaus serviso paslaugą ir atsarginių dalių tiekimą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiais. Tiekėjas turi būti siūlomos prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. |  |  |
| Smulkintuvas |  |  |
| Darbinis plotis | Ne mažiau 160 cm |  |
| Bendras plotis | Ne mažiau 180 cm |  |
| Galinio prikabinimo | Kategorija: 1 cat. |  |
| Peilių forma | Y formos peiliai |  |
| Peilių skaičius | Ne mažiau 100 vnt. |  |
| Pavara | Mechaninė nuo kardaninio veleno |  |
| Darbinis greitis | 540 aps./min. |  |
| Garantija | ne mažiau 12 mėn. |  |
| Šlavimo mašina (Šluota) |  |  |
| Prikabinimas gale | Privaloma |  |
| Prikabinimo kategorija | 1 kategorija |  |
| Darbinis plotis | Ne mažiau 139 cm |  |
| Pasukimas laipsniais | Ne mažiau 20° |  |
| Kampo keitimas | Hidraulinis |  |
| Pavara | Mechaninė nuo kardaninio veleno |  |
| Darbinis greitis | 540 aps./min. |  |
| Garantija | ne mažiau 12 mėn. |  |
| Sniego peilis V formos |  |  |
| Maksimalus darbinis plotis: | Ne mažiau 165 cm |  |
| Minimalus darbinis plotis: | Ne mažiau 134 cm |  |
| Pasukimas | +- 35° |  |
| Skydo aukštis: | Ne mažiau kaip 70 cm |  |
| Prikabinimo įtaisas skirtas | 1 kategorija |  |
| Garantija | ne mažiau 12 mėn. |  |
| Pristatymo terminas | Ne ilgiau kaip 2 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos. |  |