| Kelmės rajono savivaldybės patikėjimo teise valdomų tvenkinių hidrotechnikos statinių remonto ir priežiūros darbai |  |  | TVIRTINU: Kelmės rajono savivaldybės Administracijos direktorė Danutė Laivienė 2025 m. sausio 14 d. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (melioracijos objekto pavadinimas) |  |  |  |  |  |  |
| TVENKINIŲ HIDROTECHNIKOS STATINIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBŲ UŽDUOTIS |  |  |  |  |  |  |
| Statinio pavadinimas | Remonto darbų vieta (sistemos Nr., piketai ir pan.) . | Darbų pavadinimas ir sąlygos |  | Mato vnt. | Darbų apimtis | Pastabos |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| Valstybei priklausančių ir savivaldybės patikėjimo teise valdomų hidrotechnikos statinių priežiūros ir remonto darbai |  |  |  |  |  |  |
| Vadovaujantis tvenkinių naudojimo ir priežiūros tipinėmis taisyklėmis LAND 2-95 reikalinga atlikti sekančius tvenkinių priežiūros: |  |  |  |  |  |  |
| Aunuvos Naudvario Butkiškės Žalpių I; II Šaukėnų Pašiaušės I Pašiaušės II Maironių Kražantės Vilbėno Užvenčio | Aunuvėnų k. Pagiriškių k. Butkiškės k. Žalpių k. Šaukėnų k. Valaičių k. Pašiaušės k. Maironių k. Kelmės m. Kelmės m. Girnikų k. | Šiukšlių, rąstų, šakų, žolės pašalinimas nuo šachtos grotų, iš pralaidų, pratekėjimo dalies, risbermos po pavasario polaidžio ir didesnių vasaros – rudens liūčių |  | val | 24,01 |  |
| Auvuvos Naudvario Butkiškės Žalpių I; II Šaukėnų Pašiaušės I Pašiaušės II Maironių Kražantės Vilbėno Užvenčio | Aunuvėnų k. Pagiriškių k. Butkiškės k. Žalpių k. Šaukėnų k. Valaičių k. Pašiaušės k. Maironių k. Kelmės m. Kelmės m. Girnikų k. | Užtvankos pylimų šlaitų ir papėdės šienavimas rankiniu būdu |  | 100m2 | 557,0 42 118 28 62 46 69 67 48 15 17 45 |  |
| Visos |  | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo pylimų ir sudėjimas į krūvas |  | ha | 5,57 |  |
| Pašiaušės I Pašiaušės II Šaukėnų, Aunuvos Užvenčio Kražantės Naudvario |  | Žolinės augmenijos, betono atplaišų pašalinimas iš g/b plokščių tarpų |  | 100m2 | 7,82 |  |
| Auvuvos Naudvario Butkiškės Žalpių I; II Šaukėnų Pašiaušės I Pašiaušės II Kražantės Vilbėno Užvenčio |  | Paviršinio vandens latakų , laiptų, pratekėjimo ir ištekėjimo dalies, risbermos išvalymas nuo sąnašų, augmenijos |  | m³ | 17,31 |  |
| Pašiaušės I Pašiaušės II Užvenčio Šaukėnų Kražantės Vilbėno |  | Atskirų vietų tarp g/b plokščių, užtaisymas hidrotechniniu betonu |  | m³ | 5,2 |  |
| Užvenčio |  | Tarnybinio tiltelio išlūžusio betono nuardymas |  | 100m2 | 0,18 |  |
| Užvenčio |  | Tarnybinio tiltelio atnaujinimas 6 cm storio betono sluoksniu |  | m² | 18 |  |

Užduotį parengė ir darbų apimtis nustatė:

2025-01-14

Suderinta: