TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas/Užsakovas –  Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, telefonas +370 315 55 530.

  - Teikėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Teikėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Finansavimo šaltinis - Savivaldybės lėšos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: Alytaus rajono Vaisodžių kadastrinės vietovės melioracijos griovių Gr. Nr. 1, Gr. Nr. 2 ir juose esančių statinių remonto techninio darbo projekto parengimo paslauga.

    - melioracijos griovių ilgis viso 3,13 km.;

    - vandens pralaidų skaičius 5 vnt.

  - Pirkimo objekto vieta: Alytaus rajono Vaisodžių kadastrinė vietovė (pridedama planas).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Numatyti:

    - griovių dugno valymą mechanizuotu būdu;

    - vandens pralaidų remontą (g/b vamzdžių su kelių dangos ir antgalių atstatymu, šlaitų ir vagos stiprinimo priemonėmis);

    - drenažo žiočių remontą, paviršinio vandens nuvedimo priemones nuo sausinamų plotų;

    - griovių abiejų šlaitų ir vagos šienavimą, krūmų šalinimą ir atžalų naikinimą;

    - dirbtinių kliūčių pašalinimą už objekto ribų, jeigu tai įtakoja atliekamiems darbams;

    - nuslinkusiuose, nestabiliuose griovių šlaituose įrengti griovių vagų ir šlaitų stiprinimo priemones, atskirų griovių ruožuose, ten kur nustatyti didesni išilginiai nuolydžiai griovių papėdėse įrengti tvorelę su skersiniais išramstymais.

  - Atliekamų paslaugų eiliškumas ir nurodymai:

    - projektinius sprendinius pavaizduoti planuose ir brėžiniuose (planai, griovių išilginiai ir skersiniai, profiliai, brėžiniai melioracijos statinių statybos bei montavimo darbams vykdyti ir kt.);

    - gavus Alytaus rajono savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir žemės ūkio skyriaus atsakingo specialisto pritarimą projektiniams sprendimams parengti techninį darbo projektą;

    - techninis darbo projektas turi būti suderintas su visais juridiniais asmenimis kurių inžineriniai tinklai, statiniai, žemės sklypai arba kita nuosavybes forma turi sąveikos su projektuojamu objektu, seniūnijos seniūnu bei Statytoju (Užsakovu);

    - techninio darbo projekto ekspertizė privaloma. Ekspertizės paslaugą atliks Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka Užsakovo parinktas paslaugos Teikėjas;

    - techninis projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymu, melioracijos techniniais reglamentais MTR 1.05.01:2005 „Melioracijos statinių projektavimas“, MTR 1.12.01:2008, MTR 2.02.01:2006, kitais melioracijos normatyviniais dokumentais, standartais, normomis, statybos techniniais reglamentais bei projektavimo užduotimi;

    - statytojui (Užsakovui) pateikiami 2 (du) techninio darbo projekto (techninės dalies) popieriniai egzemplioriai ir 2 (du) egzemplioriai techninio darbo projekto (techninės dalies) įrašyto į kompiuterinę laikmeną Dwg.(shp.tif.) formate;

    - statytojui (Užsakovui) pateikiama 1 (vienas) techninio darbo projekto (sąmatinės dalies) popierinis egzempliorius ir 1 (vienas) egzempliorius techninio darbo projekto sąmatinės dalies įrašytos į kompiuterinę laikmeną;

    - techninis darbo projektas pateikiamas Statytojui (Užsakovui) su teigiamomis ekspertizės išvadomis.

  - Paslaugų terminai: nuo paslaugų suteikimo pirmos pagrindinės sutarties pasirašymo iki 2025-06-27. Šis terminas negali būti tęsiamas.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.