Pirkimo sąlygų

1 priedas

karių apgyvendinimo KONTEINERINĖJE STOVYKLOJE BUGO G. 29, VILNIUJE

įrengimo ir aptarnavimo paslaugos techninė specifikacija

- Pirkimo objekto paskirtis:

Laikinosios konteinerinės stovyklos sudarytos iš konteinerių blokų (kuriuose įkuriamos darbo, poilsio ir medicininės priežiūros vietos), angarų (skirtų transporto remontui ir laikymui, materialinių priemonių sandėliavimui, maitinimo organizavimui), laikinų aikštelių (skirtų konteinerių ir angarų išdėstymui, automobilių, bei karinės technikos parkavimui) (toliau – Stovykla) įrengimas ir nuoma, Stovyklos aptarnavimo ir priežiūros paslaugos, vidaus konteinerių valymo ir Stovyklos teritorijos priežiūros paslaugos. Visi Stovyklos elementai (konteineriai, angarai, įranga, laikini inžinieriniai tinklai ir pan.) turi būti pritaikyti naudoti Lietuvos Respublikos klimatinėje juostoje.

- Bendri privalomieji reikalavimai:

- Lietuvos kariuomenė (toliau – Pirkėjas) neįsipareigoja užsakyti visų šiame dokumente nurodytų paslaugų.

- Paslaugos teikėjas (toliau – Teikėjas) turi užtikrinti nepertraukiamą infrastruktūros funkcionavimą (taip pat trūkumų šalinimo metu). Teikėjas, gavęs informaciją (raštų, el. laišku, telefonu) apie gedimus iš Pirkėjo (arba pastebėjus savarankiškai), nedelsiant privalo pašalinti Stovyklos, vandens tiekimo, nuotekų šalinimo, elektros tiekimo bei kitus gedimus. Techniniai gedimai šalinami ne vėliau kaip per 2 val. nuo pranešimo gavimo, fiziniai gedimai šalinami ne vėliau kaip per 12 val. nuo pranešimo gavimo. Visus gedimus paslaugos Teikėjas šalina savo lėšomis.

- Teikėjas privalo skirti asmenį, atsakingą už techninės priežiūros organizavimą, kokybę ir kontrolę visą Stovyklos nuomos laikotarpį. Paskirtas atsakingas asmuo turi būti pasiekiamas ryšio priemonėmis 24/7 režimu.

- Teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos kariuomenės padalinio, kuriame teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.

- Teikėjas visą nuomos laikotarpį atsako už Stovyklos sumontuotos įrangos ir įrengimų techninę priežiūrą. Techninė priežiūra turi būti teikiama Teikėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis ir t. t.), įranga, technika, įrankiais ir transportu. Techninei priežiūrai atlikti naudojamos priemonės, turinčios cheminių medžiagų, pačios cheminės medžiagos bei preparatai turi turėti saugos duomenų lapus.

- Teikėjas, organizuodamas bei vykdydamas Stovyklos techninę priežiūrą, valymą Pirkėjo teritorijoje, savo darbuotojus aprūpina darbo įrankiais, priemonėmis (įskaitant valymo) ir saugos priemonėmis, užtikrina darbuotojų saugą ir sveikatą. Aprūpina savo darbuotojus darbo drabužiais su Teikėjo simbolika.

- Visi konteineriai, palapinės/angarai, įranga, inžinieriniai tinklai (toliau – Stovyklos elementai), turi būti techniškai tvarkingi ir be defektų, be vizualinių trūkumų.

- Stovyklos elementų medžiagos turi būti nekenksmingos žmogaus sveikatai, neuždraustos REACH reglamento registre. Konteinerių ir angarų viduje lakiųjų organinių junginių koncentracija ore neturi viršyti leistinos, žmogaus sveikatai nekenksmingos, ribos.

- Visi Stovyklos elementai, laikinos parkavimo ir kito pobūdžio aikštelės Teikėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti atgabenti, pastatyti, sumontuoti, paruošti eksploatacijai Pirkėjo nurodytoje teritorijoje. Tiekėjas papildomus grunto ir Stovyklos teritorijos tyrimus (jeigu reikia) organizuoja savarankiškai savo lėšomis. Pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas savo lėšomis ir priemonėmis turi išmontuoti ir išvežti Stovyklos elementus, medžiagas bei perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui.

- Laikinį inžinieriniai tinklai (elektra, vandentiekis, nuotekos) turi būti įrengti Teikėjo lėšomis ir priemonėmis (medžiagomis, preparatais, detalėmis, atsarginėmis dalimis, įranga, technika, įrankiais, transportu ir t. t.) ir pajungti prie Stovyklos elementų.

- Stovyklos elementų išdėstymas turi būti pagal priedą Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“. Stovyklos elementų išdėstymo pakeitimai galimi suderinus su Pirkėju.

- Stovykloje turi būti naudojami konteineriai (įskaitant konteinerius iš kurių formuojami kareivinių, štabo ir medicininio punkto blokai), kurių išoriniai matmenys: ilgis - 6000–6100  mm; plotis - 2400–2600  mm; aukštis - 2400–2800 mm, vidinis vieno konteinerio bendras plotas – ne mažesnis kaip 12 m2. Montuojant konteinerių blokus, koridoriams / sujungimams skirti konteineriai (arba moduliai) gali būti kitų ilgių (pvz. 5000, 7000 mm ir pan.). montuojant konteinerių blokus, konteinerių aukščiai turi būti vienodi.

- Konteinerių sienos, grindys, lubos/stogas turi būti apšiltinti termoizoliacine medžiaga. Sienų šilumos pralaidumas turi būti ne didesnis kaip 0,36 W/m2K, grindų - ne didesnis kaip 0,36 W/m2K, stogo - ne didesnis kaip 0,36 W/m2K, langų - ne didesnis kaip 1.4 W/m2K, durų - ne didesnis kaip 1,8 W/m2K.

- Konteineriuose turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šaltuoju metu laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs valyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

- Konteineriuose turi būti sumontuoti stacionarūs (įmontuota į konteinerį, o ne mobili įranga) kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami.

- Konteinerių el. skydeliuose automatiniai jungikliai (naudojami paskirstymo linijų įjungimui ir atjungimui, bei linijų apsaugai nuo perkrovimų ir trumpo jungimo srovių) turi atitikti saugomų elektros grandinių arba imtuvų funkcinę paskirtį. Automatiniai jungikliai turi būti montuojami atskiroms elektros grandinėms (pvz. turi būti atskirtos bendros paskirties el. rozetės nuo apšvietimo ir kondicionavimo, šildymo įrenginių). Turi būti įrengta viršįtampių apsauga skirta apsaugoti įvairius elektros įrenginius nuo įtampos svyravimų (kai Stovyklų elementai užmaitinti nuo generatorių).

- Stovyklos elementų vidaus patalpų ir teritorijos apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014.

- Visų konteinerių langai turi būti varstomi (trijų padėčių), su tinkleliu nuo vabzdžių, turi būti įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių (žaliuzės, arba roletai).

- Stovyklos elementai turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ aprašytus reikalavimus.

- Kiekvienoje patalpoje, konteineryje (išskyrus dušus) turi būti įrengti įspėjimo apie gaisrą/dūmus priemonės (dūmų detektoriai).

- Kiekvienų patalpų, konteinerių durys, angarų vartai turi būti rakinami, Užsakovui turi būti perduotos ne mažiau kaip po 3 raktus nuo kiekvienų durų;

- Konteinerio grindys turi būti padengtos neslidžia, atsparia mechaniniams poveikiams, lengvai valoma danga (gali būti iš vinilo medžiagos).

- Konteineriuose turi būti įrengta elektros saugos reikalavimus atitinkanti elektros ir įžeminimo instaliacija, kuri užtikrintų saugų konteinerių vidaus apšvietimą, šildymą bei kitų elektros prietaisų ir įrenginių eksploatavimą.

- Visi įrenginiai, Stovyklos elementai ir prijungti inžineriniai tinklai turi būti pritaikyti funkcionuoti ir atitikti minimalias higienos reikalavimus, eksploatuojant lauko sąlygomis.

- Kiekvieno konteinerio išorėje turi būti elektros jungtis-įvadas ir įžeminimo jungtis.

- Konteineriai turi būti sujungti į štabo, kuopų ir medicininio punkto blokus pagal priedą Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“. Konteineriai turi būti sujungti į: 6 kuopų blokus (3 pėstininkų kuopos, 1 tiesioginės paramos, 1 štabo aprūpinimo ir 1 sunkiosios ginkluotės), 1 štabo bloką ir 1 medicinos punktą. Viename bloke turi būti ergonomiškai išdėstyti poilsio, darbo, sanitariniai, skalbimo, džiovinimo, sandėliavimo konteineriai, taip pat turi būti pagrindinis ir avarinis išėjimai (rakinami). Blokai išdėstyti vienu aukštu, koridoriai suformuoti iš atskirų konteinerių apsaugančių nuo atmosferos poveikio (su grindimis). Konteinerių durys blokų viduje turi būti varstomos į patalpos vidų (išskyrus išėjimus – turi būti varstomi/atidaromi į išorę/lauką).

- Prieš gaminant/užsakant konteinerius Teikėjas turi suderinti su Pirkėju konteinerių modifikaciją, sujungtų konteinerių blokų projektus (schemas).

- Teikėjas Pirkėjui Stovyklos elementuose turi suteikti leidimą ir galimybę įrengti/sumontuoti vaizdo stebėjimo ir apsaugos įranga (vaizdo kameros, elektroninės įrangos kontrolės) ir leidimą įdiegti elektroninė įleidimo sistemą praleidžiamo punkto turnikete.

- Specialios paskirties patalpose (štabo blokas) Teikėjas Pirkėjui turi suteikti leidimą ir galimybę įrengti/ sumontuoti elektroninės įeigos sistemą.

- Teikėjas turi pateikti Pirkėjui Specialios paskirties patalpų (štabo blokas) konteinerių ir durų padidinto eksploatavimo savybių, atitinkančių pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ deklaracijas arba akredituotų įmonių bandymo protokolus.

- Stovyklos elementai, konteineriai ir įranga turi būti sujungti į bendrą el. tinklą, turi turėti galimybę veikti nuo mobilių generatorių ir elektros tinklų.

- Stovyklos elementai, elektros skydai turi būti prijungti prie įžeminimo. Specialios paskirties patalpų (štabo blokas) turi būti įžeminti ne tik konteinerių korpusai, bet ir metalinės grotos (naudojamos konteinerio sustiprinimui). Stovyklos elementų konteinerių varža turi būti ne didesnė kaip (arba lygu) 10 Ω. Specialios paskirties patalpų konteinerių varža turi būti ne didesne kaip (arba lygu) 8 Ω. Teikėjas turi būti pateikti Stovyklos Pirkėjui varžos matavimų patvirtinančius sertifikatus.

- Stovykloje turi būti įrengtas laikinas žaibolaidis /-žiai (aktyvuoji apsauga nuo žaibo), užtikrinantis Stovyklos teritorijos apsauga nuo žaibo iškrovos. Žaibolaidžio vieta derinama su Pirkėju.

- Sumontuoti ir paruošti eksploatacijai Stovyklos elementai perdavimo-priėmimo aktu perduotos Pirkėjui naudotis nuomos laikotarpiui. Taip pat turi būti pateiktas perduodamų nuomojamų materialinių vertybių, esančių Stovykloje, aprašas.

- Konteinerinių patalpų, štabo ir kuopų blokų; remonto, maitinimo, sandėliavimo ir sporto angarų; laikinų aikštelių įrengimo; stovyklos išlaikymo, priežiūros ir aptarnavimo paslaugų; kuro talpyklos reikalavimai:

| Eil. Nr. | Priemonės / paskirtis | Matav. vnt. | Skaičius | Priemonės funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Poilsio patalpos (kuopų blokai) | vnt. | 39 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti 4 lovos, 4 kėdės ir 2 stalai; - turi būti 4 spintos kario daiktams susidėti (bendras spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti vienu/dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Lovos galuose turi būti įrengtos pakabos, 4 vnt. vienai lovai. Turi būti čiužinys (naujas/nenaudotas, storis – ne mažiau kaip 10 cm, dezinfekuojamas ne rečiau, kaip vieną kartą per 6 mėn.). |
|  | Sanitarinė patalpa-dušas (štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 20 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 5 (penkios) dušo kabinos su visa prausimuisi reikalinga įranga (papildomai turi būti lentynėlė higienos priemonėms ir neslystantis dušo kilimėlis); - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga ( papildomai turi būti veidrodis (virš kriauklės) ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - ne mažiau kaip 2 vnt. popierinių rankšluosčių laikikliai; - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip du dvigubi elektros kištukiniai lizdai arba ne mažiau kaip keturi viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau, kaip 25 l); - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą (boilerio talpa ne mažesnė kaip 400 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: - dušo kabinos – 1:10; - kriauklės – 1:20. |
|  | Sanitarinė patalpa- tualetas (štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 21 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) ir 1 langas; - ne mažiau kaip 5 (penkios) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau, kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualeto valymo šepetį; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga ( papildomai turi būti veidrodis virš kriauklių ne mažesnis kaip 40x40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau, kaip 25 l); - ne mažiau kaip 3 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių (montuojami prie kriauklių); - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidi grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą boilerio talpa ne mažesnė kaip 200 l); - konteinerio konfigūracija (dušo kabinų, kriauklių) gali skirtis nuo aprašytos su sąlyga, kad bus užtikrintas ne didesnis įrangos ir gyvenančių žmonių santykis: - tualetų kabinos – 1:10; - kriauklės – 1:20. |
|  | Skalbyklos patalpa (kuopų blokai) | vnt. | 6 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopų blokai): - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) - ne mažiau kaip 1 langas; - turi būti įrengti ne mažiau kaip 6 skalbimo ir 6 skalbinių džiovinimo įrenginiai; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės, tinkamos skalbiniams skalbti; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą; - ne mažiau kaip 4 (keturi) el. gyvatukai skalbiniams džiauti; - turi būti įrengta neslidi grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas). |
|  | Džiovyklos patalpa (kuopų blokai) | vnt. | 6 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopų blokai): - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - turi būti įrengta neslidi grindų danga; - talpinantis ne mažiau kaip 50 drabužių komplektų su batais; - konteineryje gali būti įrengta viena iš dviejų sistemų: - drėgnų drabužių ir avalynės džiovinimo įrenginiai su įrengtomis drabužių kabyklos ir avalynės padėjimo vietomis, konteineryje turi būti sumontuota šildymo sistema ir priverstinė ištraukiamoji ventiliacija, kuri užtikrintų šilto oro srauto cirkuliaciją, pakankamą kokybiškam drabužių, avalynės ir ekipuotės visiškam išdžiovinimui; - džiovinimo spintos su įrengtomis džiovinimo įrenginiais. - ne mažiau kaip 3 kriauklės, tinkamos skalbiniams skalbti. |
|  | Mokymo klasės patalpa (štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 13 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas, kuopos blokai): - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus) - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45; - 12 mokymo klasės patalpose (kuopos blokai) turi būti po 42 biuro kėdžių, ne mažiau kaip 4 stalai; - 1 mokymo klasės patalpoje (štabas) turi būti 9 stalai ir 18 biuro kėdžių; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką. |
|  | Ginklinės patalpa (štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 7 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas, kuopos blokai): - 1 patalpa sujungta iš 3 konteinerių be vidinių sienų (štabas), su ne mažiau kaip 1 įėjimu, durys rakinamos iš išorės ir vidaus; - 1 patalpa sujungta iš 4 konteinerių be vidinių sienų (pėstininkų kuopos TLPK), su 2 įėjimais, durys rakinamos iš išorės ir vidaus; - 4 patalpos sujungtos iš 5 konteinerių be vidinių sienų (pėstininkų kuopos 3 PK ir ŠK), su 2 įėjimais, durys rakinamos iš išorės ir vidaus; - 1 patalpa sujungta iš 6 konteinerių be vidinių sienų (pėstininkų kuopos SGK), su 2 įėjimais, durys rakinamos iš išorės ir vidaus; - patalpos turi būti be langų; - kiekvienoje ginklinėje turi būti įrengta skaitmeninė apsauginė signalizacija (su davikliais nuo judėjimo ginklinės viduje ir nesankcionuotai atidarius duris). Įspėjimo signalas turi būti garsinis. Įspėjimo signalas turi būti elektroninėmis priemonėmis perduodamas į kuopų ir štabo budėtojų patalpas; - konteinerio sienos, lubos, ir durys turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos); - patalpoje turi būti 1 stalas ir 2 kėdės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa (dviejų darbo vietų, štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 126 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopos blokai, štabas): - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 2 spintos kario daiktams susidėti (bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (administracinė) patalpa (keturių darbo vietų, štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 44 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (kuopos blokai, štabas): - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 16 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 12 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 4 stalai, 4 biuro kėdės su ratukais, 4 spintos kario daiktams susidėti (bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomai 2 stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo (vadovo) (štabo blokas) | vnt. | 3 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (štabas): - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - patalpoje turi būti 2 stalai, 1 biuro kėdės su ratukais, 6 biuro kėdės, 2 spintos kario daiktams susidėti (bendras tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui), pastatomas 1 stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Įėjimas į Specialios paskirties darbo patalpas (štabo blokas) |  |  | Patalpos minimalūs reikalavimai: - įėjimo konfigūracija ir reikalavimai pagal Priedą Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrė Nr. 2); - įėjimo durys įrengtos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 820 „Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo“ (toliau - Aprašas) 2 priedo 2.2.3 p. keliamus reikalavimus. Durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai, durų gamybos metu sumontuota 12V tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė be laisvo praėjimo funkcijos. Durų išorinėje pusėje turi būti stacionari rankena „burbulas“, vidinėje – nulenkiama, rankenų spalva – nerūdijančio plieno. Turi būti galimybė spyną rakinti raktu, raktu turi būti valdomas spynos skląstis ir spragtukas. Durys turi būti su automatinio uždarymo mechanizmu (pvz. durų pritraukėjas), kurio pritraukimo jėga būtų pritaikyta pagal durų svorį ir matmenis. |
|  | Specialios paskirties darbo patalpa (iš 4 konteinerių, štabo blokas) | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpos konfigūracija ir reikalavimai pagal Priedą Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrė Nr. 2); - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - įėjimo durys įrengtos pagal Aprašo 2 priedo 2.2.3 p. keliamus reikalavimus. Durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai, durų gamybos metu sumontuota 12V tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė be laisvo praėjimo funkcijos. Durų išorinėje pusėje turi būti stacionari rankena „burbulas“, vidinėje – nulenkiama, rankenų spalva – nerūdijančio plieno. Turi būti galimybė spyną rakinti raktu, raktu turi būti valdomas spynos skląstis ir spragtukas. Durys turi būti su automatinio uždarymo mechanizmu (pvz. durų pritraukėjas), kurio pritraukimo jėga būtų pritaikyta pagal durų svorį ir matmenis; - konteinerio sienos ir lubos turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos, kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4. p. keliamus reikalavimus); - patalpa turi būti be langų; - ne mažiau kaip 18 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (UTP); - įrengtos angos ryšio kanalams įvesti; - patalpoje turi būti 9 stalai, 18 biuro kėdžių; - kondicionavimo įranga be WIFI funkcijos. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Specialios paskirties darbo patalpa (iš 2 konteinerių, štabo blokas) | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpos konfigūracija ir reikalavimai pagal Priedą Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrė Nr. 2); - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų (pastaba: patalpoje įrengtas įėjimas į specialios paskirties patalpa iš 3 konteinerių); - įėjimo durys įrengtos pagal Aprašo 2 priedo 2.2.3 p. keliamus reikalavimus. Durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai, durų gamybos metu sumontuota 12V tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė be laisvo praėjimo funkcijos. Durų išorinėje pusėje turi būti stacionari rankena „burbulas“, vidinėje – nulenkiama, rankenų spalva – nerūdijančio plieno. Turi būti galimybė spyną rakinti raktu, raktu turi būti valdomas spynos skląstis ir spragtukas. Durys turi būti su automatinio uždarymo mechanizmu (pvz. durų pritraukėjas), kurio pritraukimo jėga būtų pritaikyta pagal durų svorį ir matmenis; - konteinerio sienos ir lubos, turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos), kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4. p. keliamus reikalavimus; - patalpa turi būti be langų; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (kiekvienai darbo vietai turi būti numatyti 3 kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (UTP)); - įrengtos angos ryšio kanalams įvesti; - patalpoje turi būti 2 stalai ir 2 biuro kėdės; - kondicionavimo įranga be WIFI funkcijos. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Specialios paskirties darbo patalpa (iš 3 konteinerių, štabo blokas) | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpos konfigūracija ir reikalavimai pagal Priedą Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrė Nr. 2); - patalpa iš 3 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - įėjimas įrengtas per specialios paskirties darbo patalpą iš 2 konteinerių; - įėjimo durys įrengtos pagal Aprašo 2 priedo 2.2.3 p. keliamus reikalavimus. Durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai, durų gamybos metu sumontuota 12V tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė be laisvo praėjimo funkcijos. Durų išorinėje pusėje turi būti stacionari rankena „burbulas“, vidinėje – nulenkiama, rankenų spalva – nerūdijančio plieno. Turi būti galimybė spyną rakinti raktu, raktu turi būti valdomas spynos skląstis ir spragtukas. Durys turi būti su automatinio uždarymo mechanizmu (pvz. durų pritraukėjas), kurio pritraukimo jėga būtų pritaikyta pagal durų svorį ir matmenis; - konteinerio sienos ir lubos, turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos), kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4. p. keliamus reikalavimus. - patalpa turi būti be langų; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - kondicionavimo įranga be WIFI funkcijos. |
|  | Specialios paskirties serverinės patalpa (štabo blokas) | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpos konfigūracija ir reikalavimai pagal Priedą Nr. 2 Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrė Nr. 2); - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - įėjimo durys įrengtos pagal Aprašo 2 priedo 2.2.4 p. keliamus reikalavimus; - įėjimo durys įrengtos pagal Aprašo 2 priedo 2.2.3 p. keliamus reikalavimus. Durys turi būti pritaikytos įeigos kontrolės sistemai, durų gamybos metu sumontuota 12V tiesioginio veikimo elektromagnetinė sklendė be laisvo praėjimo funkcijos. Durų išorinėje pusėje turi būti stacionari rankena „burbulas“, vidinėje – nulenkiama, rankenų spalva – nerūdijančio plieno. Turi būti galimybė spyną rakinti raktu, raktu turi būti valdomas spynos skląstis ir spragtukas. Durys turi būti su automatinio uždarymo mechanizmu (pvz. durų pritraukėjas), kurio pritraukimo jėga būtų pritaikyta pagal durų svorį ir matmenis; - konteinerio sienos ir lubos turi būti papildomai sustiprintos nuo įsilaužimo (metalinės grotos), kurios atitiktų Aprašo 2 priedo 2.4.4. p. keliamus reikalavimus; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti angos (ne mažesnis nei 10 cm skersmens) laidams/ryšio kabeliams; - konteineris turi būti be langų; - kondicionavimo įranga be WIFI funkcijos. |
|  | Serverinės patalpa (štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 7 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti angos (ne mažesnis nei 10 cm skersmens) laidams/ryšio kabeliams; - konteineris turi būti be langų. |
|  | Štabo bloko poilsio patalpa | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - patalpoje turi būti 2 stalai, 6 konferencinės kėdės, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Sandėlis (viengubas konteineris, štabo ir kuopų blokai) | vnt. | 15 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai. |
|  | Sandėlis (dvigubas konteineris, štabo blokas) | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - ne mažiau kaip 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai. |
|  | Dienos tarnybos patalpa (štabo blokas) | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai (vienas būtinai nukreiptas į konteinerių bloko koridoriaus vidų); - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45; - patalpoje turi būti 3 kėdės ir 2 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis nemažiau kaip 1,9 m, plotis nemažiau kaip 0,6 m, gylis nemažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Dienos tarnybos patalpa (kuopų blokai) | vnt. | 6 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į konteinerio vidų); - ne mažiau kaip 3 langai (vienas būtinai nukreiptas į konteinerių bloko koridoriaus vidų); - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45; - patalpoje turi būti 3 kėdės ir 2 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis nemažiau kaip 1,9 m, plotis nemažiau kaip 0,6 m, gylis nemažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Dienos tarnybos patalpa (Praleidžiamasis punktas) | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių (bendras plotas – ne mažiau kaip 24 m2). Patalpos konfigūracija ir schema pateikta priede Nr. 3 „praleidžiamasis punktas“; - turi būti parengta tinkama aikštelė konteinerinės patalpos montavimui (išlygintas gruntas, parinktos tinkamos ir stabilios atramos); - ne mažiau kaip 3 išėjimai (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 6 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45; - turi būti įrengtas dvipusis turniketas. Turniketas turi turėti funkciją papildomai jį valdyti (atblokuoti, užblokuoti ) nuotoliu (iš praleidžiamo punkto darbo vietos). Turniketas turi būti parengtas pritaikyti įdiegti elektroninė įleidimo sistemą (magnetinės įeigos kortelės). - patalpoje turi būti 4 kėdės ir 3 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis nemažiau kaip 1,9 m, plotis nemažiau kaip 0,6 m, gylis nemažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l); - prieš įėjimus turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Technikos parko, sandėlių budėtojų ir degalinės operatoriaus patalpa | vnt. | 3 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 6 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45; - turi būti 3 kėdės ir 2 stalai, 1 pastatomas stelažas dokumentams (aukštis nemažiau kaip 1,9 m, plotis nemažiau kaip 0,6 m, gylis nemažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l); - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Dienos tarnybos poilsio patalpa (štabo, kuopos blokai, praleidžiamasis postas, technikos parkas) | vnt. | 9 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 1 konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai; - turi būti 2 lovos, 2 kėdės ir 1 stalas; - turi būti 2 spintos kario daiktams susidėti (bendras spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l); - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti vienu/dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Turi būti čiužinys (naujas/nenaudotas, storis – ne mažiau kaip 10 cm, dezinfekuojamas ne rečiau, kaip vieną kartą per 6 mėn.). |
|  | Maitinimo angaras | kompl. | 1 | Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - išmatavimai: ilgis: 30-35 m., plotis: 15-20 m., naudingas aukštis ne mažesnis kaip 4 m. (šoninių sienų aukštis (vidinis) turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m); - angaro ir jam priklausanti įranga privalo būti pritaikytos naudoti: esant ne mažiau kaip 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, esant oro temperatūrai nuo -30º iki +40º C; - medžiaga – PVC arba „Sandwich“ surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - turi būti įrengti ne mažiau kaip 2 įėjimai. Prieš pagrindinius įėjimus į angarą turi būti įrengti tambūrai (ilgis 2-4 m., plotis 2-4 m., aukštis 2-4 m) iš PVC arba „Sandwich“. Įėjimuose į tambūrus ir angarą turi būti įrengtos varstomo tipo ir turinčios rėmą, standžių konstrukcijų dviejų dalių durys, kurių rėmo matmenys turi būti 2x2 m (+ 0,2 m) (plotis ir aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus; - turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šaltuoju metu laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs išvalyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami; - turi būti kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami; - šildymo, vėdinimo įranga turi būti montuojama angaro išorėje; šildomas / vėdinamas oro srautas pateikiamas per gofruotas vamzdžius-rankoves; - angare turi būti įrengti/išdėstyti ne mažiau kaip 2 termometrai; - ne mažiau kaip 100 taburečių su stalais maitinimuisi (vienam kariui turi būti suteiktas ne mažiau, kaip 0,3 m2 ploto prie stalo); - turi būti ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - turi būti kietos dangos grindys (atskiri elementai (plokštės) tarpusavyje privalo fiksuotis ir sudaryti stabilią platformą bei išlaikyti statinę apkrovą ne mažesnę kaip 500 kg/m²), lengvai plaunamos; - angaro komplekte turi būti gaisro gesinimo priemonės; - apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014; - įrengti vabzdžių gaudymo / atbaidymo prietaisai, užtikrinantys veikimą visame palapinės plote; - turi būti įrengtos ne mažiau kaip 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu) su muilo dozatoriumi, popierinių rankšluosčiu laikikliu, rankų dezinfekavimo įranga. Kriauklės vieta pasirenkama prie numatomos maisto išdavimo linijos; - turi būti įrengtos pastatomos drabužių kabyklos ne mažiau kaip100 kabliukų; - turi būti įrengtos ne mažiau, kaip 2 vnt. rankų dezinfekavimo įrangos (numatoma vieta prie įėjimo); - turi būti numatyta vieta maisto išdavimo linijai su elektros, vandentiekio ir nuotekų įvadais; - prieš angaro įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės. Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalviršis pagamintas iš drėgmei atsparios laminuotos faneros. Stalviršio storis ne mažiau kaip 18 mm. Po stalviršiu įrengtos metalinės konstrukcijos taburetėms įkišti ir laikyti. Taburetė turi lengvai įlysti ir tvirtai laikytis laikikliuose. Ant stalo kojų iš išorinės pusės pritvirtinta po metalinį kabliuką galvos apdangalui pasikabinti. Kabliukai neturi išsikišti už stalo perimetro ribų. Reikalavimai taburetėms – preliminarus matmenys (A x P x G): 480 x 375 x 375 mm (priimtina paklaida +/- 50 mm). Taburetė turi būti pagaminta iš LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės), briaunos dengtos su užapvalinta apsaugine PVC medžiagos juostele. Sėdimoji dalis - ne mažiau kaip 24 mm storio LMDP, kantuota ne mažiau kaip 2 mm PVC kantu. Karkasas – metalinis. Medinė konstrukcija prie metalinės konstrukcijos tvirtinama varžtais. Varžtai neturi būti išsikišę ant sėdimosios dalies. Kėdė turi atlaikyti ne mažesnį kaip 150 kg svorį. Kėdės atraminės dalys turi būti apsaugotos nuo grindų braižymo. Taburetės matmenys turi būti pritaikytos / atitikti valgyklos stalo laikiklių konstrukcijai. |
|  | Maisto ruošimo patalpa | kompl. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių su viduje įrengtomis vidinėmis kilnojamomis pertvaromis (bendras plotas – ne mažiau kaip 48 m2); - ne mažiau kaip 2 įėjimai (1 įėjimas sujungtas su maitinimo palapinė), duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus; - ne mažiau kaip 3 langai; - ne mažiau kaip 2 kriauklės (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu) su muilo dozatoriumi, popierinių rankšluosčiu laikikliu, rankų dezinfekavimo įranga; - ne mažiau kaip 8 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - visų maisto ruošimo patalpos įrenginių maitinimo šaltinis elektra; - maisto ruošimo patalpa turi būti sujungta su maitinimo palapine, kad pereinant iš maisto ruošimo patalpos į maitinimo palapinė nebūtu sąveikos su lauku; - įrengti vabzdžių gaudymo / atbaidymo prietaisai, užtikrinantys veikimą visame patalpos plote; - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės. |
|  | Sanitarinis konteineris- prausykla (prie maitinimo angaro) | vnt. | 1 | Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 12 (dvylika) kriauklių (virš kiekvienos kriauklės veidrodis ne mažesnis kaip 40x40 cm,); - ne mažiau kaip 6 vnt. skysto muilo dozatorių; - ne mažiau kaip 4 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą; - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas dvigubas elektros kištukinis lizdas arba ne mažiau kaip du viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau, kaip 25 l); - turi būti įrengta neslidi grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inž. tinklai/įrenginiai; - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės; - konteinerio vieta turi būti prie maitinimo angaro. |
|  | Sanitarinis konteineris- tualetas (prie maitinimo angaro) | vnt. | 1 | Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 (keturios) kriauklės (virš kiekvienos kriauklės veidrodis ne mažesnis kaip 40x40 cm,); ne mažiau kaip 2 vnt. skysto muilo dozatorių; ne mažiau kaip 2 vnt. popierinio rankšluosčio laikiklių; - ne mažiau kaip 5 (penkios) tualetų kabinos su visa įranga, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau, kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikiklį ir tualeto valymo šepetį; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą; - ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau, kaip 25 l); - turi būti įrengta neslidi grindų danga, su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo inž. tinklai/įrenginiai; - prieš konteinerio įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės; - konteinerio vieta turi būti prie maitinimo angaro. |
|  | Konteineris izoterminis | vnt. | 2 | Konteinerio sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - konteinerio vidinis plotas ne mažesnis nei 12 m², grindys tinkamos sandėliuoti standartinius EURO padėklus; - konteineryje turi būti galimybė sandėliuoti maisto produktus. - šaldymo įrenginys, geba palaikyti nustatytą temperatūrą intervale nuo 5° C iki -21° C; - konteinerio įrenginių maitinimo šaltinis elektros energija; - turi turėti galimybę konteinerį užrakinti su pakabinama spyna, arba užraktu; - turi turėti komplekte pakabinamą spyna/užraktas su ne mažiau, kaip 3 raktais. |
|  | Transporto priemonių remonto angaras | vnt. | 2 | Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - angaro priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant: iki 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30º C iki +40º C. - angaro matmenys turi būti: - ilgis: 40 – 45 m; - plotis: 20 – 25 m; - šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip – 5 m (gali būti daugiau); - stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip – 9 m (gali būti daugiau). - angaro pagrindas turi būti suformuotas iš sutankinto skaldos mišinio kurio storis - ne mažiau kaip 20 cm; - angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio, metalo (arba kitos tinkamos medžiagos) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai; - angaro medžiaga – PVC arba Sandwich surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - angaro spalva žalia, pilka, balta arba juoda; - išorinės dangos sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs vėjui, drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai); - angaro viduje turi būti terminė-izoliacinė danga ir užtikrinti energetinį efektyvumą bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato. Terminė-izoliacinė danga turi būti atspari ugniai, savaime užgęstanti bei turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - angare turi būti sumontuotos kieto pagrindo grindys (skaldos pagrindas netinka), gebančios atlaikyti ne mažesnį nei 40 t svorį (grindys privalo būti sertifikuotos). Grindys turi būti nelaidžios skysčiams, atsparios ardančiam degalų, transporto priemonėje naudojamų eksploatacinių ir kitų skysčių poveikiui. Tam gali būti įrengiamas lietas betonas, gelžbetoninės plokštės. Siūlės tarp plokščių turi būti užsandarintos temperatūros pasikeitimo, vandens ir cheminių preparatų (naudojamų atliekant techninę priežiūrą) poveikiui atsparia medžiaga. Eksploatavimo laikotarpiu suirus siūlėms (tarpui tarp plokščių praleidžiant skysčius), jos turi būti nedelsiant atnaujinamos; - angare turi būti įrengtos ne mažiau 2 vnt. pakeliamų automatinių (valdomu elektra) vartų (dingus el. vartai turi turėti galimybę jas atidaryti mechaniniu būdu). Vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip 5 m. pločio ir 6 m aukščio. Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Prie vartų turi būti instrukcija apie jų naudojimą lietuvių kalba; - angare turi būti įrengtos ne mažiau 1 vnt. duris (varstomo tipo ir turinčios rėmą). Duris turi sandariai užsidaryti ir būti ne mažesni kaip 0,90 x 1,90 m. (plotis x aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų; - angaruose turi būti įrengti/sumontuoti 4 vnt. transporto priemonių keltuvai (viename iš angarų 2 vnt. skirti sunkvežimių aptarnavimui, kitame 2 vnt. lengviems automobiliams aptarnauti). Žemiau pateikti keltuvo reikalavimai preliminarus, Teikėjas gali pasiūlyti/ pateikti analogiškus, derinant savo siūlomus parametrus su Pirkėju): 2 vnt. Sunkvežimių elektromechaniniai keltuvai 4 kolonų: - keliamoji galia: nuo 15 t iki 20 t.; - kėlimo aukštis: nuo1900 iki 1950 mm; - keltuvo platformų ilgis: nuo 8320 iki 8360 mm; - keltuvo platformų plotis: nuo 700 iki 750 mm; - atstumas tarp platformų: nuo 1050 iki 1200 mm; - variklio galingumas: nuo 4x2,6 kW iki 4x3,3 kW. 2 vnt. lengvųjų automobilių elektromechaniniai keltuvai 2 kolonų: - kėlimo galia: nuo 3,2 t iki 4,0 t; - kėlimo aukštis: nuo 1900 iki 2000 mm; - kolonos aukštis (preliminarus): 2830 mm; - plotis tarp kolonų (preliminarus): 2800 mm; - keltuvo bendras plotis (preliminarus): 3420 mm; - 3-jų pakopų priekinių letenų ilgis: nuo 600 iki 1000 mm; - 3-jų pakopų prailgintų galinių letenų ilgis: nuo1020 iki 1500 mm; - hidraulinis siurblys kolonos viršuje; - variklio galia: nuo 2,2 kW iki 2x3,3 kW; - elektromagnetiniai saugumo fiksatoriai; - keltuvo atramų paaukštinimai 100 mm (4vnt.); - įdedamos ir išsukamos kėlimo atramos; - turi būti įrengtos ne mažiau nei 4 vnt. elektros skirstymo dėžių (palapinės pradžioje, viduje ir palapinės gale) su ne mažiau, kaip 16 vnt. įžemintų elektros kištukinių lizdų; - turi būti įrengtos trifazės rozetės 4 vnt. (32 amperų trifazės, bendra galia ne mažiau kaip 20 KW); - dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014; - angaras turi būti šildomas / vėsinamas elektriniais arba dyzeliniais įrenginiais; - angaro oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15° C ir ne aukštesnė kaip +25° C, kai oro temperatūra ne žemesnė nei -30° C ir ne aukštesnė nei + 40° C. Angare turi būti įrengti 2 vnt. termometrų; - šildymo/vėsinimo prietaisai turi būti montuojami angaro išorėje. Įrangos veikimo principas dyzelinis kuras ir/arba elektra; - turi būti įrengta ventiliacija, su oro srautu, galinčiu pakeisti 100% darbo erdvės orą 6 kartus per 1 valandą; - turi būti įspėjimo apie dūmus priemonės (dūmų detektoriai); - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos (gesintuvai, atitinkantys ploto gesinimo reikalavimus, nedegus audeklai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženkliukais; - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) įrengtos (ir pripildytos) naftos produktų sorbento dėžės. |
|  | Transporto angarai-garažai | vnt. | 2 | Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - angaro priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant: iki 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30º C iki +40º C. - angaro matmenys turi būti: - ilgis: 40 – 45 m; - plotis: 20 – 25 m; - šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip – 5 m (gali būti daugiau); - stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip – 9 m (gali būti daugiau). - angaras montuojamas ant įrengtos skaldos pagrindo (sutankinto skaldos mišinio storis - ne mažiau kaip 20 cm) transporto priemonių stovėjimo aikštelės; - turi būti numatyta skaldos liginimas angaro viduje pagal poreikį (bet ne dažniau, kaip 1 kartas per mėn.); - angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio, metalo (arba kitos tinkamos medžiagos) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai; - angaro medžiaga – PVC arba Sandwich surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - angaro spalva žalia, pilka, balta arba juoda; - išorinės dangos sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs vėjui, drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai); - angaro viduje turi būti terminė-izoliacinė danga ir užtikrinti energetinį efektyvumą bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato. Terminė-izoliacinė danga turi būti atspari ugniai, savaime užgęstanti bei turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - angare turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 vnt. pakeliamų automatinių (valdomu elektra) vartų (dingus el. vartai turi turėti galimybę atidaryti mechaniniu būdu). Vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip 5 m. pločio ir 6 m aukščio. Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Prie vartų turi būti instrukcija apie jų naudojimą lietuvių kalba; - angare turi būti įrengtos ne mažiau 1 vnt. duris (varstomo tipo ir turinčios rėmą). Duris turi sandariai užsidaryti ir būti ne mažesni kaip 0,90 x 1,90 m. (plotis x aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų; - dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014; - turi būti įspėjimo apie dūmus priemonės (dūmų detektoriai); - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos (gesintuvai, atitinkantys ploto gesinimo reikalavimus, nedegus audeklai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženkliukais; - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) įrengtos (ir pripildytos) naftos produktų sorbento dėžės. |
|  | Materialinių priemonių laikymo angarai | vnt. | 2 | Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - angarų principinė schema nurodyta priede Nr. 4 “Sandėliavimo angarai“; - angaro priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant: iki 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30º C iki +40º C. - angaro matmenys turi būti: - ilgis: 27 – 33 m; - plotis: 13 – 18 m; - šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip – 4 m (gali būti daugiau); - stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip – 5 m (gali būti daugiau). - angaras montuojamas ant įrengtos skaldos pagrindo (sutankinto skaldos mišinio storis - ne mažiau kaip 10 cm) materialinių priemonių angarų vietos aikštelėje; - angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio, metalo (arba kitos tinkamos medžiagos) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai; - angaro medžiaga – PVC arba Sandwich surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - angaro spalva žalia, pilka, balta arba juoda; - išorinės dangos sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs vėjui, drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai); - angaro viduje turi būti terminė-izoliacinė danga ir užtikrinti energetinį efektyvumą bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato. Terminė-izoliacinė danga turi būti atspari ugniai, savaime užgęstanti bei turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - angare turi būti sumontuotos kieto pagrindo grindys, gebančios atlaikyti ne mažesnį nei 3,5 t svorį. Grindys, gali būti sumontuotos iš atskirų segmentų/plokščių, arba betono (grindys negali būti įrengiamos iš skaldos). Grindys turi būti lygios, lengvai valomos, neslidžios. - angare turi būti įrengtos ne mažiau 2 vnt. pakeliamų automatinių (valdomu elektra) vartų (dingus el. vartai turi turėti galimybę atidaryti mechaniniu būdu). Vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip 3 m. pločio ir 3 m aukščio. Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Prie vartų turi būti instrukcija apie jų naudojimą lietuvių kalbomis; - angare turi būti įrengtos ne mažiau 1 vnt. duris (varstomo tipo ir turinčios rėmą). Duris turi sandariai užsidaryti ir būti ne mažesni kaip 0,90 x 1,90 m. (plotis x aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų; - turi būti įrengtos ne mažiau kaip 2 vnt. elektros skirstymo dėžių (palapinės pradžioje, viduje ir palapinės gale) su ne mažiau, kaip 8 vnt. įžemintų elektros kištukinių lizdų; - dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014, šildymas ir vėdinimas turi užtikrinti minimalias higienines sąlygas atliekant transporto priemonių remonto darbus lauko sąlygomis angare; - angaras turi būti šildomas / vėsinamas elektriniais įrenginiais; - angaro oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15° C ir ne aukštesnė kaip +25° C, kai oro temperatūra ne žemesnė nei -30° C ir ne aukštesnė nei + 40° C. Angare turi būti įrengti 2 vnt. termometrų; - šildymo/vėsinimo prietaisai turi būti montuojami angaro išorėje. - turi būti įspėjimo apie dūmus priemonės (dūmų detektoriai); - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos (gesintuvai, atitinkantys ploto gesinimo reikalavimus, nedegus audeklai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženkliukais; - turi būti įrengtos pertvaros iš segmentinio/vielos tinklo, pagal priedą Nr. 4 “Sandėliavimo angarai“ schemą. Pertvarose turi būti įrengtos durys. Durys turi būti ne mažesnių išmatavimų, kaip 0,90 x 1,90 m. (plotis x aukštis). Duryse turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų kiekvienoms durims. |
|  | Materialinių priemonių laikymo angarai | vnt. | 4 | Angaro sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - angarų principinė schema nurodyta priede Nr. 4 “Sandėliavimo angarai“; - angaro priklausanti įranga privalo būti pritaikyta naudoti esant: iki 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, oro temperatūrai nuo -30º C iki +40º C. - angaro matmenys turi būti: - ilgis: 18 – 25 m; - plotis: 8 – 12 m; - šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip – 3 m (gali būti daugiau); - stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip – 4 m (gali būti daugiau). - angaras montuojamas ant įrengtos skaldos pagrindo (sutankinto skaldos mišinio storis - ne mažiau kaip 10 cm) materialinių priemonių angarų vietos aikštelėje; - angaras turi būti pagamintas iš atskirų surenkamų aliuminio, metalo (arba kitos tinkamos medžiagos) profilio sekcijų, kurios turi sandariai jungtis tarpusavyje. Rėmo konstrukcijos bei sudedamosios dalys turi būti atsparios korozijai; - angaro medžiaga – PVC arba Sandwich surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - angaro spalva žalia, pilka, balta arba juoda; - išorinės dangos sujungimai, pastačius angarą, turi būti nepralaidūs vėjui, drėgmei ir krituliams (lietui, sniegui, krušai); - angaro viduje turi būti terminė-izoliacinė danga ir užtikrinti energetinį efektyvumą bei apsaugoti nuo drėgmės kondensato. Terminė-izoliacinė danga turi būti atspari ugniai, savaime užgęstanti bei turi atitikti DIN 4102-B1, M2 arba lygiaverčio standarto reikalavimus; - angare turi būti sumontuotos kieto pagrindo grindys, gebančios atlaikyti ne mažesnį nei 3,5 t svorį. Grindys, gali būti sumontuotos iš atskirų segmentų/plokščių, arba betono (grindys negali būti įrengiamos iš skaldos). Grindys turi būti lygios, lengvai valomos, neslidžios. - angare turi būti įrengtos 4 vnt. pakeliamų automatinių (valdomu elektra) vartų (dingus el. vartai turi turėti galimybę atidaryti mechaniniu būdu). Vartų matmenys turi būti ne mažesni kaip 3 m. pločio ir 3 m aukščio. Vartai turi sandariai užsidaryti ir būti rakinami. Turi būti pateikta ne mažiau kaip 3 vnt. raktų kiekvienoms vartams. Prie vartų turi būti instrukcija apie jų naudojimą lietuvių kalbomis; - dirbtinis apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014, šildymas ir vėdinimas turi užtikrinti minimalias higienines sąlygas atliekant transporto priemonių remonto darbus lauko sąlygomis angare; šviesos jungikliai turi būti įrengti prie kiekvienų pakeliamų vartų (angaro viduje); - angaras turi būti šildomas / vėsinamas elektriniais įrenginiais; - angaro oro temperatūra turi būti ne žemesnė kaip +15° C ir ne aukštesnė kaip +25° C, kai oro temperatūra ne žemesnė nei -30° C ir ne aukštesnė nei + 40° C. Angare turi būti įrengti 2 vnt. termometrų; - šildymo/vėsinimo prietaisai turi būti montuojami angaro išorėje. - turi būti įspėjimo apie dūmus priemonės (dūmų detektoriai); - turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos (gesintuvai, atitinkantys ploto gesinimo reikalavimus, nedegus audeklai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženkliukais; - turi būti įrengtos pertvaros iš segmentinio/vielos tinklo, pagal priedą Nr. 4 “Sandėliavimo angarai“ schemą. |
|  | Sporto angarai | kompl. | 2 | Reikalavimai sporto angarui: - angaro matmenys turi būti: - ilgis: 35 – 40 m; - plotis: 15 – 20 m; - šoninių statmenų sienų aukštis iki stogo šlaito ne mažiau kaip – 4 m (šoninių sienų aukštis (vidinis) turi būti ne mažesnis kaip 3 m, gali būti daugiau); - stogo kraigo aukštis (viduje laisvas nekliudomas aukštis) ne mažiau kaip – 4 m (gali būti daugiau). - angaro ir joms priklausanti įranga privalo būti pritaikytos naudoti: esant ne mažiau kaip 3 g/m³ dulkėtumui, intensyviam lietui ne mažiau kaip 1000 mm/m², esant sniego apkrovai ne mažiau kaip 75 kg/m², vėjo gūsiams iki 80 km/h stiprumo, esant oro temperatūrai nuo -30º iki +40º C. - medžiaga – PVC arba „Sandwich“ surenkamos plokštės. Medžiaga turi būti nepralaidi vandeniui, nepalaikanti degimo, savaime užgęstanti bei atspari pelėsiams, grybeliams, šalčiui, karščiui, UV spinduliams ir valomųjų cheminių medžiagų poveikiui; - turi būti sumontuoti šildymo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šaltuoju metu laiku. Šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti saugūs, nekelti nudegimo ir apsinuodijimo pavojaus, patogūs išvalyti. Visi šildymo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami; - turi būti kondicionavimo įrenginiai (prietaisai), užtikrinantys 20° C (±2° C) temperatūrą šiltuoju metų laiku. Visi kondicionavimo įrenginiai (prietaisai) turi būti reguliuojami; - šildymo, vėdinimo įranga turi būti montuojama angaro išorėje; šildomas / vėdinamas oro srautas pateikiamas per gofruotas vamzdžius-rankoves; - angare turi būti įrengti du termometrai; - turi būti ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų; - turi būti kietos dangos grindys (atskiri elementai (plokštės) tarpusavyje privalo fiksuotis ir sudaryti stabilią platformą bei išlaikyti statinę apkrovą ne mažesnę kaip 500 kg/m²), lengvai plaunamos; - angaro komplekte turi būti gaisro gesinimo priemonės; - apšvietimas turi atitikti higienos normą HN 98:2014; - įrengti vabzdžių gaudymo / atbaidymo prietaisai, užtikrinantys veikimą visame palapinės plote; - angaro abiejų galų viduryje turi būti įrengtos varstomo tipo ir turinčios rėmą dviejų dalių durys, kurių rėmo matmenys turi būti 2x2 m (+ 0,2 m) (plotis ir aukštis). Durys turi sandariai užsidaryti, jose turi būti įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus; - prieš angaro įėjimą turi būti įrengtos/išdėstytos batų valymo grotelės. - viename iš dviejų angarų turi būti su sporto įranga (vienas turi būti be sporto įrangos) pagal Priedą Nr. 5 „Treniruoklių specifikacijos“ (priede nurodomas įrangos tipas, skaičius ir paskirtis); - įranga turi būti nauja, sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotus gamintojo, patvirtinančius gamintoją ir kokybę. - treniruokliai/inventorius privalo atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus kaip tai numato Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas Nr. VIII-1206. - prie treniruoklių turi būti jų naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |
|  | Aikštelė tranzitinei palapinei | kompl. | 1 | Aikštelė tranzitinei palapinei (aikštelė skirta Pirkėjo angaro montavimui): - aikštelės išmatavimai 20x35 m (tiksli vieta nurodyta priede Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“); - po skaldos pagrindu turi būti sumontuota geotekstilinė plėvelė; - turi būti įrengtos ne mažiau nei 2 vnt. elektros skirstymo dėžių (aikštelės pradžioje ir gale) su ne mažiau, kaip 8 vnt. įžemintų elektros kištukinių lizdų, turi būti įrengtos trifazės rozetės 4 vnt. (32 amperų trifazės). Bendra aikštelei elektros galia ne mažiau kaip 100 KW. |
|  | Atvira sporto aikštelė | kompl. | 1 | Aikštelės reikalavimai: - aikštelės išmatavimai 20x40 m (tiksli vieta nurodyta priede Nr. 1 „Konteinerinės stovyklos elementų schema“); - turi būti įrengtas lauko treniruoklių kompleksas (komplekse turi būti 10 vnt. lygiagrečių, 10 vnt. skersinių ir 10 vietų įrenginių pilvo raumenims treniruoti); - įranga turi būti nauja, sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotus gamintojo, patvirtinančius gamintoją ir kokybę. - treniruokliai/inventorius privalo atitikti saugos ir sveikatos reikalavimus kaip tai numato Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas Nr. VIII-1206. |
|  | Kuro talpykla su kuro išdavimo įranga | vnt. | 1 | Kuro talpyklos su kuro išdavimo įranga minimalūs reikalavimai: - ne mažesnė kaip 9000 litrų talpos; - gali būti (kaip pvz.) dvisienė plastikinė kuro talpykla, skirta dyzeliniam kurui laikyti; - turi atitikti ES reikalavimus. Turi atitikti LR aplinkos apsaugos reikalavimus ir kilnojamų degalinių eksploatavimo reikalavimus. - su kuro išdavimo įranga. Talpykla turi būti su kuro išdavimo ir kuro apskaitos įranga: - Kuro išdavimui naudojamas el. siurblys (230 V), išdavimo galia nuo 80 iki 100 l/min.; - Kalibruota elektroninė kuro apskaitos sistema: dviejų funkcijų matuoklis (momentinis ir bendras) su sistema kontroliuoti kuro išdavimą įmonės vidaus degalinėje, kuri užtikrina, kad kuras būtų išduotas tik tam teisę turintiems asmenims kortelėmis ar „Čip“ raktais, sistema turi išsaugoti duomenis apie atliktas operacijas ir turėti galimybę ataskaitos duomenis išsisaugoti ir persikelti į kompiuterinę programą arba nuolat atnaujinama kompiuterinėje programoje (komunikacija laidu), suformuotoje ataskaitoje turi fiksuoti išdavimo data, laikas, padalinys, vairuotojas, užpilto kuro kiekis; - reikalinga ne mažiau 250 identifikavimo kortelių ar „Čip“ raktų ir administratoriaus kortelė ar „Čip“ raktas; - rakinama kuro įrangos spinta; - integruotas tarpusienio kuro nutekėjimo ir kuro lygio nuotolinis valdiklis; - maksimalaus kuro lygio daviklis, naudojamas siekiant išvengti perpylimo, kai užpildo autocisterną; - užrakinamas dangtis viršutinėje talpyklos dalyje; - lanksti (ne mažiau kaip 8 m) įpylimo žarna su atbuliniu vožtuvu bei filtru; - automatinis kuro įpylimo pistoletas su apsauga nuo perpylimo; - vandens atskyrimo filtras; - įrengtas įžeminimas; - kuro talpa turi būti paruošta eksploatacijai, atlikti privalomi meteorologiniai įrangos kalibravimai, periodiškai (pagal talpos techninius reikalavimus) atliekami patikrinimo, valymo, kalibravimo darbai; - kuro talpyklai turi būti parengta/paruošta vieta atitinkanti LR aplinkos apsaugos reikalavimus ir kilnojamų degalinių eksploatavimo reikalavimams; - kuro talpyklos zonoje turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) gaisro gesinimo priemonės, reikalingos kuro išdavimo vietose (gesintuvai, nedegus audeklai). Gesinimo priemonės pažymėtos atitinkamais ženkliukais; - kuro talpyklos zonoje turi būti (gerai matomoje ir lengvai pasiekiamoje vietoje) įrengtos (ir pripildytos) naftos produktų sorbento dėžės. |
|  | Vandens tiekimo paslauga | d. | 1037 | Minimalus reikalavimai: - vandens tiekimas Stovyklai turi būti užtikrintas nuo esamo vandens gręžinio (vandens bokštas) taip, kad Stovykloje galėtų veikti ne mažiau kaip 60 proc. sanitarinių mazgų maksimaliu pajėgumu ne trumpiau kaip 20 min.; - vandens sistemos slėgio palaikymas- ne mažesnis, kaip 3 bar; - teikiamas karštas vanduo patalpose (po šildymo įrenginių) turi būti ne mažesnis 55° C. |
|  | Pėsčiųjų takai | m2 | 3000 | Pėsčiųjų takų dangos minimalus reikalavimai: - turi būti sudaryta iš surenkamų segmentų ar plokščių, kurios turi patikimai jungtis tarpusavyje ir sudaryti stabilią platformą bei kartu su pagrindu turi išlaikyti statinę apkrovą ne mažesnę kaip 40 000 kg/m²; - paviršius turi būti neslidus (po lietaus ir juos apsnigus) ir lygus (nebanguotas); - takų dangos surenkamų segmentų ar plokščių storis turi būti nuo 25 mm iki 40 mm; - takų danga privalo būti labai atspari oro sąlygoms ir UV spinduliams bei pritaikyta naudoti esant oro temperatūrai nuo -30º iki +40º C; - takų danga turi būti juodos, pilkos, žalios arba baltos spalvos; - takų danga privalo būti tinkama suformuoti pėsčiųjų takus ant sutankintos skaldos ir betonuotos aikštelės; - takų danga eksploatacijos metu neturi įmagnetinti jais vaikštančių karių (jiems prilietus kitą lauko stovyklos įrangą nesudaryti elektrostatinės iškrovos); - takų danga turi būti pardavėjo pristatyta, įrengta ir paruošta eksploatacijai Nuomininko nurodytoje vietovėje; - takų danga turi būti sertifikuota ir turėti kokybės sertifikatus ar deklaracijas, išduotus nepriklausomos laboratorijos arba gamintojo, patvirtinančius jų kilmę, t.y. gamintoją ir kokybę. |
|  | Elektros tiekimo paslauga | d. | 1037 | Elektros tiekimo paslaugos minimalūs reikalavimai: - bendra elektros tiekimo galia turi užtikrinti visų Stovykloje veikiančių agregatų nepertraukiamą darbą maksimaliu režimu (papildomai vienai poilsio ir darbo vietai turi būti skirta ne mažiau 0,7 kW); - paslauga teikiama 24/7 režimu (atsiradę gedimai turi būti pašalinami per 2 val.); - Stovyklos elementai turi būti užmaitinti nuo Teikėjo mobilių generatorių (kuras Teikėjo), arba pajungti prie Pirkėjo el. pastotės* (Teikėjo lėšomis ir priemonėmis). * el. pastotė projektuojama, bus įrengta stovyklos nuomos laikotarpyje (tikslus laikotarpis nenurodomas). |
|  | Elektros tinklai | kompl. | 1 | Minimalūs reikalavimai elektros tinklams: - elektros tinklas turi būti saugus ir tinkamas naudoti Lietuvos klimato sąlygomis ištisus metus; - elektros tinklas turi būti kartu su montavimo medžiagomis; - elektros tinklas turi būti įrengtas taip, kad netrukdytų personalo ir transporto veiklai; - elektros laidai bendro naudojimo vietose (taip pat šalia pėsčiųjų takų ir kelių) turi būti apsaugoti nuo fizinio pažeidimo. |
|  | Stovyklos apšvietimas | d. | 1037 | Reikalavimai apšvietimo paslaugai: - Stovyklos apšvietimo įranga turi užtikrinti saugų stovyklos eksploatavimą tamsiuoju paros metu; - turi būti apšviesti įėjimai į štabo, med. punkto ir kuopų blokus, visų paskirčių angarus, sandėlius, praleidžiamąjį punktą, sporto zonas, automobilių stovėjimo aikštelės, pėsčiųjų takai ir keliai; - turi būti apšviestas Stovyklos ir karinės teritorijos perimetras išilgai karinės teritorijos tvoros; - higieninės apšvietimo normos turi atitikti statybos techninio reglamente STR 2.06.04:2011 nurodytus reikalavimus. |
|  | Inžineriniai tinklai (nuotekos, vandentiekis) | kompl. | 1 | Minimalūs reikalavimai: - inžineriniai tinklai turi būti tinkami eksploatuoti Lietuvos klimato sąlygomis ištisus metus; - Stovykloje esantys inžineriniai tinklai turi būti sujungti taip, kad priežiūros metu transportui / personalui būtų patogu aptarnauti stovyklos elementus; - Inžinieriniai tinklai Teikėjo lėšomis ir priemonėmis turi būti prijungti prie štabo, kareivinių, medicininio punkto blokų, maitinimo angaro sanitarinių mazgų, sanitarinių konteinerių (vandentiekis pajungiamas nuo Pirkėjo vandens bokšto, esančio Stovyklos teritorijoje); - Stovykloje turi būti įrengtos laikinos nuotekų talpos asenizacijai (jeigu sanitarinės patalpos, konteineriai ir san. mazgai neturi specialiai pritaikytų nuotekų konteinerių / talpų); - įrengti inžineriniai tinklai ir laikinos nuotekų talpos neturi trukdyti stovykloje gyvenančių karių kasdieninės veiklos; - nuotekų ir vandens tiekimo tinklai gali būti prijungiami (Teikėjo lėšomis ir priemonėmis) prie stacionarių Pirkėjo tinklų*. * vandentiekio ir nuotekų tinklai projektuojami ir bus įrengti stovyklos nuomos laikotarpyje (tikslus laikotarpis nenurodomas). |
|  | Asenizacijos paslauga | d. | 1037 | Minimalūs reikalavimai: - asenizacijos procesas turi užtikrinti nenutrūkstamą higieninių konteinerių ir kitų sanitarinių mazgų veikimą. - Nuotekų rezervuarų asenizacija turi būti savalaikiška (nuotekų rezervuarai neturi būti perpildyti); - numatomos nuotekų asenizavimo apimtis iki 50 m³/d. |
|  | Kelio užtvaras | vnt. | 1 | Minimalūs reikalavimai užtvarui: - turi būti įrengtas vienas automatinis kelio užtvaras (preliminari vieta- praleidžiamasis punktas); - užtvaro ilgis – 5 m.; - užtvaras turi būti valdomas nuotoliniu būdu; - turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. nuotolinio valdymo pulteliai; - turi turėti galimybę pakelti užtvara mechaniniu būdu (dingus el. energijai); - turi turėti daviklį apsauganti atsitiktinį užtvaro nuleidimą, esant kliūčiai po užtvarų. |
|  | Vėliavų stiebai | vnt. | 4 | Minimalūs reikalavimai: - turi būti įrengti (sumontuoti) 4 vnt. vėliavų stiebai iš stiklo pluošto Pirkėjo nurodytoje vietoje; - stiebų aukštis ne mažiau 6 m; - vėliavų stiebai turi būti su vidiniu pakėlimu mechanizmu (su nuimama rankenėlė); - vėliavos įtempimui turi būti lankstus vėliavų svoris; - vėliavų stiebų ankeriai turi būti uždengti su gaubtais. |
|  | Patalpų valymo paslauga | d. | 1037 | Reikalavimai valymo paslaugai: - stovyklos patalpos turi būti valomos sistemingai, vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais dėl patalpų valymo; - sanitariniai konteineriai turi būti valomi ne rečiau kaip 2 kartus per parą (įsikaitant savaitgalius), su pilnu higienos reikmenų ir jų laikiklių aprūpinimu (tualetinis popierius, skystas muilas, popieriniai rankšluosčiai). Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, klozetai, pisuarai, dušo kabinos; - valgyklos angaras turi būti valomas ne rečiau kaip 3 kartus per parą (įsikaitant savaitgalius). Valymai atliekami po maitinimų (po pusryčių, pietų ir vakarienės). Valymo metu valomos (sausu ir šlapiu būdu) angaro grindys ir valomi, dezinfekuojami stalai, kėdės; - poilsio patalpos ir kitos bendro naudojimo blokų patalpos (darbo patalpos, rūbų skalbimo džiovinimo patalpos) valomos 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, arba kitomis dienomis, suderinus su Pirkėju). Valomos grindys, durų rankenos, stalai (valomi kartą į savaitę), stelažai (valomi kartą į savaitę); - štabo ir kuopų blokų koridoriai, medicinos punkto patalpos valomi 1 kartą per dieną (įsikaitant savaitgalius). Valomos grindys, durų rankenos, kriauklės, stalai; - langai turi būti valomi du kartus į metus; - šiukšlės turi būti išnešamos valant patalpas. Šiukšlės išnešamos į šiukšlių surinkimo aikštelę, įrengta Pirkėjo nurodytoje vietoje; - turi būti valomas atsiradęs pelėsis; - Teikėjas turi pasirinkti paslaugų atlikimo būdą: sausą, drėgną, rankinį ar mechanizuotą (naudojant techniškai tvarkingas darbo priemones, įrangą ir mechanizmus). Pirmenybė turi būti teikiama pažangiausioms paslaugų atlikimo technologijoms; - įspėti apie pavojus – pastatant įspėjamuosius ženklus (pvz. „atsargiai slidžios grindys“, „vyksta lauko darbai“ ir t.t.); - užtikrinti, kad paslaugų atlikimui tiekiamos valymo ir dezinfekcijos priemonės būtų naudojamos pagal paskirtį ir gamintojų instrukcijas, atsižvelgiant į valomų ir prižiūrimų paviršių dangos bei įrenginių (kompiuteriai, org. Technika ir kita) specifines savybes. |
|  | Teritorijos valymo paslauga | d. | 1037 | Reikalavimai valymo paslaugai: - turi būti užtikrintas karinės teritorijos ir Stovyklos (įrengtų pėsčiųjų takų, stovėjimo aikštelių, kieto pagrindo dangų (keliai, aikštelės) valymas ir šlavimas (rankinis/mechaninis), šiukšlių surinkimas ir išvežimas, sausų lapų grėbimas, surinkimas ir išvežimas; kojų valymo grotelių esančių prie įėjimų į patalpas, konteinerius valymas; šiukšliadėžių ištuštinimas ir valymas; nukritusių šakų surinkimas ir išgabenimas. Paslauga atliekama 5 kartus per savaitę. - turi būti užtikrintas visos karinės teritorijos žolės pjovimas, grėbimas ir išvežimas- 2 kartai per mėn., šiltuoju sezonu* (balandžio ir spalio mėn. žolės pjovimas atliekamas 1 kartą); - turi būti savaiminių želdinių (samanų, žolių, išlendančių iš tarpų tarp trinkelių, pastatų, konteinerių kampų ir t.t.) naikinimas teritorijoje, išskyrus vejos teritoriją. Paslauga atliekama kartą per mėn. šiltuoju sezonu**. - turi būti užtikrintas karinės teritorijos (kelių, stovėjimo aikštelių, pėsčiųjų takų, kitos paskirties aikštelių (pvz. sandėliavimo zona) sniego valymas šaltuoju periodu*. Sniegas turi būti išvalytas kasdien iki 7.30 val. (įskaitant poilsio ir šventines dienas) nuo kelių, pėsčiųjų takų. Nuo parkavimo vietų, kitoje teritorijos dalyje sniegą išvalyti darbo dienos bėgyje. Teikėjas pats privalo įvertinti oro sąlygas bei sniego kiekį ir inicijuoti sniego nukasimą ir ledo nukapojimą laiku. - nuvalytas sniegas turi būti sandėliuojamas Pirkėjo nurodytoje teritorijoje. - šaltuoju periodu*, atsižvelgiant į oro sąlygas keliai, pėsčiųjų takai turi būti barstomi smėlio ir druskos mišiniu. Barstymas turi būti atliktas iki 7.30 val. (įskaitant poilsio ir šventines dienas). Tiekėjas savo iniciatyva privalo užtikrinti savalaikį smėlio bei druskų pabarstymą teritorijoje, įvertinus oro sąlygas. - atsižvelgiant į oro sąlygas, nuo pastatų, angarų turi būti nuimti varvekliai. Nesant galimybės nuimti varveklių pavojinga teritorija turi būti aptverta; - teritorijoje turi būti įrengtos 4 rūkyklos (ne mažiau kaip 20 žmonių, rūkyklos turi būti valomos 3 kartus per dieną). * šiltasis sezonas – nuo balandžio 1 d. iki spalio 31 d. ** šaltasis sezonas – nuo lapkričio 1 d. iki kovo 31 d. |
|  | Purvą ir drėgmę sugeriantys kilimėliai | vnt. | 9 | Minimalus reikalavimai: - kilimėliai išdėstomi/klojami štabo, kuopų blokų, medicinos punkto, praleidžiamo punkto įėjimuose; - kilimėliai turi būti keičiami ne rečiau kaip 3 kartus per savaitę (pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, arba kitomis dienomis, suderinus su Užsakovu); - kilimėlių medžiaga - sintetinis pluoštas; - kilimėlio medžiagos vandens sulaikymas (l/m2) - ne mažiau kaip 2 (l/m2); - kilimėlio darbinis paviršius – 100% nailonas arba lygiaverčių savybių medžiaga; - kilimėlio spalva - juoda, pilka. Pageidautina viena spalva visiems kilimėliams; - kilimėlio pagrindas neslydus. |
|  | Santechniko paslaugos | d. | 1037 | Reikalavimai santechniko paslaugai: - Santechnikos įranga, inžinieriniai tinklai (laikinas vandentiekis ir nuotekos) prižiūrimi 24/7 režimu, gedimai šalinami per 12 val. |
|  | Graužikų, vabzdžių kontrolės paslauga | d. | 1037 | Minimalus reikalavimai: - Stovykloje visose patalpose ir atvirose vietose turi būti nuolatos vykdoma graužikų, vabzdžių prevencijos kontrolė. |
|  | Ryšių linijų įrengimas/nutiesimas | vnt. | 10 | Minimalūs reikalavimai ryšių linijoms (štabo, kuopų blokai (6 vnt.), med. punktas, tech. parkas ir praleidžiamasis postas): - turi būti atliktas šviesolaidžio pravedimas nuo pagrindinės štabo bloko serverinės iki kuopų blokų komutacinių patalpų (serverinių), technikos parko ir praleidžiamojo punkto budėtojų patalpų/konteinerių; - šviesolaidžio linijos turėtų būti vedamas po žeme, tam kad išvengti laido nutraukimo ir tinklo sutrikimų (arba pasiūlytas kitas saugus, apsaugantis nuo fizinio pažeidimo būdas). |
|  | Kompiuterinio tinklo įrengimas | vnt. | 10 | Minimalūs reikalavimai kompiuteriniam tinklui (štabo, kuopų blokai - 6 vnt., med. punktas, tech. parkas ir praleidžiamasis postas): - turi būti įrengti UTP laidai nuo serverinių iki darbo vietų štabe, kuopose, med. punkte, praleidimo punkte. |
|  | Aikštelių parengimas (aikštelių vietos ir išmatavimai nurodytos priede Nr. 6) | m² | 22 000 | Kuopų blokų ir sporto zonos aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas/sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje); - sutankinto skaldos mišinio (patartina 0,32 frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 10 cm; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |
|  |  |  | 6000 | Štabo ir medicinos punkto blokų, maitinimo zonos aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas/sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje); - sutankinto skaldos mišinio (patartina 0,32 frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 10 cm; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |
|  |  |  | 4300 | Sandėliavimo angarų aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas/sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; - sutankinto skaldos mišinio (patartina 0,32 frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 10 cm; - preliminarus išmatavimai 105x41 m; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |
|  |  |  | 6000 | Lengvųjų transporto priemonių aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas/sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; - sutankinto skaldos mišinio (patartina 0,32 frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 10 cm; - preliminarus išmatavimai 75x80 m; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |
|  |  |  | 20 000 | Karinės technikos parkavimo aikštelė. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas/sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; - sutankinto skaldos mišinio (patartina 0,45 frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 20 cm; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |
|  |  |  | 1350 | Transporto priemonių aikštelė prie remonto angarų. Aikštelės reikalavimai: - aikštelė turi būti išlyginta (gali būti nuimtas augalinis sluoksnis ir tvarkingai sukrautas/sandėliuotas Pirkėjo nurodytoje vietoje), aikštelės nuolydis ne didesnis nei 2 laipsniai; - išmatavimai 30x45 m; - sutankinto skaldos mišinio (patartina 0,45 frakcijos) sluoksnis turi būti ne mažiau kaip 20 cm; - skaldos sluoksnio tankis turi būti ne mažiau kaip 45 MPa; - pasibaigus Stovyklos nuomos laikotarpiui, Teikėjas turi perduoti tvarkingą teritoriją Pirkėjui (neturi likti duobių po išimto skaldos sluoksnio, teritorija išlyginta su augaliniu sluoksniu). |

- Medicininio punkto reikalavimai:

| Eil. Nr. | Priemonės / paskirtis | Matav. vnt. | Skaičius | Priemonės funkciniai reikalavimai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bendri reikalavimai: - Bendra medicininio punkto schema pavaizduota Priede Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrės Nr. 7-10); - Bendra medicininiam punktui teikiama elektros galia turi būti ne mažiau kaip 180 KW. |  |  |  |
|  | Rūbinė | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ir ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (2 įvadai po 2 lizdus); - turi būti įrengtos pastatomos drabužių kabyklos (ne mažiau 40 kabliukų). |
|  | Registratūra | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ir ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (2 įvadai po 4 lizdus); - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (2 įvadai po 3 lizdus prie elektros kištukinių lizdų); - patalpoje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 2 pastatomi stelažai dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Pacientų laukiamasis | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (4 įvadai po 2 lizdus); - patalpoje turi būti 1 stalas, 10 konferencinių kėdžių, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Darbo kabinetas, viengubas konteineris | vnt. | 4 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 8 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (2 įvadai po 4 lizdus); - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdai RJ45 (2 įvadai po 3 lizdus prie kiekvieno elektros įvado); - turi būti įrengtas vandens ir nuotekų įvadas su 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - kabinete turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 1 konferencinė kėdė, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Kineziterapeuto kabinetas | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 8 įžemintų elektros kištukinių lizdų (1 įvadas su 4 lizdais ir 2 įvadai su 2 lizdais); - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (1 įvadas su 3 lizdais prie vieno įvado su 4 elektros kištukinių lizdų); - turi būti įrengtas vandens ir nuotekų įvadas su 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - kabinete turi būti 1 stalas, 2 biuro kėdės su ratukais, 2 konferencinės kedės, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Odontologijos kabinetas su pagalbinė patalpa | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (principinė patalpos schema pavaizduota Priede Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrės Nr. 8-10)): - 3 konteineriai (1 konteineris pagalbiniai patalpai (kompresoriui ir atsiurbimo sistemai) ir 2 sujungti konteineriai be vidinių sienų (odontologijos patalpa)); - po vieną 1 įėjimą (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpų vidų) į kiekvieną patalpą; - ne mažiau kaip 1 langas pagalbinėje patalpoje ir ne mažiau kaip 2 langai odontologijos patalpoje; - ne mažiau kaip 14 įžemintų elektros kištukinių lizdų (2 įvadai su 4 lizdais ir 3 įvadai su 2 lizdais): - pagalbinėje patalpoje turi būti įrengti ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (2 įvadai po 2 lizdus). Vienas 1 elektros įvadas (prie taško B) turi būti įrengtas nuo el. skydelio su 16 A srovės nuotėkos relė. - odontologijos patalpoje turi būti įrengti ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų (2 įvadai su 4 lizdais ir 1 įvadas su 2 lizdais); - odontologijos patalpoje turi būti įrengta ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (1 įvadas su 3 lizdais prie vieno įvado su 4 elektros kištukinių lizdų); - odontologijos patalpoje turi būti įrengtas vandens stovas ir nuotekų įvadas su 1 (viena) kriaukle (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, vienkartinių popierinių rankšluosčių dozatorius); - konteineryje turi būti 2 stalai, 2 biuro kėdės su ratukais, 1 konferencinė kėdė, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). - papildomi patalpų reikalavimai: - Nuotekos. 32 mm PVC vamzdis, iš A ir B taškų nuolydžio nuvedimas į bendrą nuotekų sistemą. A ir B taškuose 32 mm movų aukštis nuo grindų ne daugiau kaip 50 mm; - Šaltas vanduo. Standartinis PVC vamzdis vandeniui su 1/2“ vidinio sriegio antgaliu A taške, vanduo imamas nuo stovo kur būtinas vandens užsukimo ventilis (čiaupas). - Oras. Įrengti oro vamzdžių įvadus po vieną kiekviename taške (standartinis pvc vamzdis vandeniui tarp A ir B taškų su 1/2“ vidinio sriegio antgaliais A ir B taškuose. - Vakuumas. Įrengti 32 mm PVC vamzdį tarp A ir B taškų, su 32 mm movomis A ir B taškuose. - Elektros įvadai. Turi būti įrengti PVC el. kabeliai 2 vnt. trijų gyslų variniai 3x1,5 mm tarp A ir B taškų. Į tašką B turi būti atvestas papildomas 3x1,5 mm elektros įvadas nuo el. skydelio per 16 A srovės nuotėkos relė. - Turi būti įrengti atskiri el. automatai odontologinei įrangai A taške, atsiurbimo sistemai B taške ir kompresoriui B taške. - visi komunikaciniai įvadai turi būti įleisti į grindis, apšiltinti (ir po grindimis). Visi įvadai iš grindų taškuose A ir B turi būti ne didesniame nei 150x150 mm plote ir virš grindų aukštis ne daugiau 50 mm. - Rentgeno aparato įrengimui reikia radiacinės saugos projekto ir sienų apsaugų pagal radiacinės saugos projektą. Turi būti įrengtas papildomo sienos sutvirtinimas rentgeno aparato fiksavimo vietoje (tvirtinimo aukštis, - 115-120 cm. iki rentgeno aparato ant sienos tvirtinamo pagrindo apatinio krašto; tvirtinimo plotas vertikaliai 30 cm., horizontaliai 60 cm., turi išlaikyti 35 kg. svorį). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Sterilizacinė patalpa | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai (principinė patalpos schema pavaizduota Priede Nr. 2 „Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“ (skaidrė Nr. 8): - konteineris turi būti įrengtas šalia odontologijos kabineto; - patalpa iš vieno konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų (1 įvadas su 4 lizdais ir 4 įvadai po 2 lizdus); - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (1 įvadas su 3 lizdais prie įvado su 4 elektros kištukinių lizdų); - turi būti įrengtai 2 (du) vandens (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu) ir nuotekų įvadai (baldai su vandens kriauklėmis Užsakovas rūpinasi savarankiškai atskiru projektu); - patalpoje turi būti 1 stalas, 2 biuro kėdės su ratukais, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Administracinės patalpos | vnt. | 5 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 10 įžemintų elektros kištukinių lizdų (1 įvadas su 4 lizdais ir 3 įvadai po 2 lizdus); - ne mažiau kaip 3 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (1 įvadas su 3 lizdais prie įvado su 4 elektros kištukinių lizdų); - turi būti įrengtas vandens ir nuotekų įvadas , 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - konteineryje turi būti 1 stalas, 2 biuro kėdės su ratukais, 1 konferencinė kėdė, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti vienas 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Mokymo klasės patalpa | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 4 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 4 langai; - ne mažiau kaip 16 įžemintų elektros kištukinių lizdų (2 įvadai po 4 lizdus ir 4 įvadai po 2 lizdus); - ne mažiau kaip 6 vnt. kompiuterinio tinklo lizdų RJ45 (2 įvadai po 3 lizdus prie elektros kištukinių lizdų); - turi būti 10 stalų ir 20 konferencinių kėdžių; - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Kėdė turi turėti atlenkiamą staliuką. |
|  | Laikino apgyvendinimo patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 2 varstomi langai; - ne mažiau kaip 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų (6 įvadai po 2 lizdus); - turi būti įrengtas vandens ir nuotekų įvadas su 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - patalpoje turi būti 5 lovos, 5 kėdės ir 1 stalas; - turi būti 4 spintos kario daiktams susidėti (bendras spintos tūris – ne mažiau kaip 0,7 m3 kariui); - turi būti 1 šiukšliadėžė su dangčiu (ne mažiau, kaip 25 l). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. Reikalavimai lovoms – lovos konstrukcija – metalinė, tinkama eksploatuoti vienu/dviem aukštais. Lova turi būti tinkama miegoti 190 cm ūgio ir 150 kg asmeniui. Lovos galuose turi būti įrengtos pakabos, 4 vnt. vienai lovai. |
|  | Sandėlis | vnt. | 4 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - ne mažiau kaip 1 išėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (2 įvadai po 2 lizdus). |
|  | Medicininių atliekų sandėliavimo patalpa | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - ne mažiau kaip 1 išėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 4 įžeminti elektros kištukiniai lizdai (2 įvadai po 2 lizdus); - turi būti įrengtas vandens ir nuotekų įvadas su 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui). |
|  | Poilsio patalpa | vnt. | 1 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš 2 sujungtų konteinerių be vidinių sienų; - 1 įėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atsidaro į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 2 langai; - ne mažiau kaip 12 įžemintų elektros kištukinių lizdų (6 įvadai po 2 lizdus); - turi būti įrengtas vandens ir nuotekų įvadas su 1 kriauklė (su momentiniu vandens pašildymo įrenginiu), su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui); - patalpoje turi būti 2 stalai, 8 konferencinės kėdės, pastatomas stelažas dokumentams (aukštis ne mažiau kaip 1,9 m, plotis ne mažiau kaip 0,6 m, gylis ne mažiau kaip 0,4 m, lentynų skaičius ne mažiau kaip 5 vnt.). Reikalavimai stalams – stalas turi būti tvirtos konstrukcijos (uždėjus 150 kg ant stalo vidurio jis neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Stalo konstrukcija turi būti tokia, kad prie jo galėtų dirbti du 190 cm ūgio suaugę asmenys (vienas kitam netrukdydami). Reikalavimai kėdėms – kėdė turi būti tvirtos konstrukcijos (atsisėdus 150 kg asmeniui ji neturi sulūžti, galima grįžtamoji deformacija iki 5 mm). Kėdė turi būti tinkama dirbti 190 cm ūgio suaugusiam asmeniui. |
|  | Sanitarinė patalpa | vnt. | 2 | Patalpos sudėtis ir minimalūs reikalavimai: - patalpa iš vieno konteinerio; - ne mažiau kaip 1 išėjimas (duryse įmontuotos įleidžiamos spynos su užraktu iš išorės ir vidaus, durys atidaromos į patalpos vidų); - ne mažiau kaip 1 langas; - ne mažiau kaip 2 (dvi) dušo kabinos su visa prausimuisi reikalinga įranga (lentynėlė higienos priemonėms, neslystantis dušo kilimėlis). Dušų kabinų zona atskirta durimis; - ne mažiau kaip 3 (trys) tualetų kabinos su visa įranga, tualetinio popieriaus laikikliu, papildomai po vieną šiukšlių dėžę (ne mažiau, kaip 15 l), tualetinio popieriaus laikikliu ir tualeto valymo šepečiu; - ne mažiau kaip 3 (trys) kriauklės su visa prausimuisi reikalinga įranga (veidrodis ne mažesnis kaip 40 x 40 cm, skysto muilo dozatorius, lentynėlė higienos priemonėms, kabliukas rankšluosčiui), ne mažiau kaip 2 vnt. šiukšlių dėžių (ne mažiau, kaip 25 l); - ne mažiau kaip 2 vnt. popierinių rankšluosčių laikiklių; - reguliuojama karšto vandens ruošimo įranga, užtikrinanti nepertraukiamą karšto vandens tiekimą; - kriauklių zonoje turi būti įrengtas ne mažiau kaip du dvigubi elektros kištukiniai lizdai arba ne mažiau kaip keturi viengubi kištukiniai lizdai (su įžeminimu); - turi būti įrengta neslidi grindų danga su vandens surinkimo / nutekėjimo įranga (trapas); - sumontuoti vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo įrenginiai. |

PRIDEDAMA: Priedai

TS Priedas Nr. 1

„Konteinerinės stovyklos elementų schema“

TS Ppriedas Nr. 2

„Štabo, kuopų ir medicininio punkto principinės schemos“

TS Priedas Nr. 3

„praleidžiamasis punktas“

TS Priedas Nr. 4

“Sandėliavimo angarai“

TS Priedas Nr. 5

„Treniruoklių specifikacijos“

TS Priedas Nr.6