1 priedas

RADIJO STOTIES AUSINIŲ KOMPLEKTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Bendrieji reikalavimai radijo stoties ausinėms (toliau – ausinės):

1.1. ausinės turi būti naujos;

1.2. ausinių triukšmo slopinimas (SNR) turi būti ne mažiau kaip 28dBA;

1.3. ausinės turi automatiškai prisitaikyti prie triukšmingos aplinkos;

1.4. ausinės turi turėti NIB funkciją, suteikiančią trumpojo nuotolio ryšį tarp ausinių ne mažiau kaip 4 nariams, nenaudojant radijo ryšio;

1.5. darbo temperatūros diapazonas – nuo -40 o c iki +55 o c laipsnių;

1.6. veikimo laikas su baterijomis – ne trumpiau kaip 200 val. (iki visiško baterijos išsikrovimo);

1.7. maitinimas – 2 x AAA baterijos;

1.8. ausinių komplekto be baterijų svoris – ne didesnis kaip 360 gramų;

1.9. ausinėse turi būti integruotas dinaminis mikrofonas IP68 (arba jam lygiavertis) su J22 jungtimi;

1.10. ausinėse turi būti triukšmo slopinimo funkcijos išjungimo galimybė;

1.11. ausinėse turi būti automatinio išsijungimo funkcija (apsaugai nuo baterijos išsikrovimo), kai nėra naudojamos ilgiau nei 2 val.;

1.12. turi būti galimybė ausines naudoti iš karto po įjungimo momento be jokio vėlinimo (angl. Plug and Play), kurį gali sukelti programinės įrangos pasiruošimas darbui (angl. Software Loading);

1.13. ausinės turi būti skirtos darbui vienu metu su viena radijo stotimi (angl. Single COMM),

1.14. ausinės turi būti su atskirais abipusiais mikrofonais, kuriuose yra automatinė garso reguliavimo funkcija (silpni garsai sustiprinami, stiprūs – nusilpninami iki žmogaus klausai nekenksmingo 82 dbB lygio);

1.15. galimybė reguliuoti ausinių dydį;

1.16. ausinių spalva – tamsi, neišsiskirianti (pageidaujama tamsiai žalia, kamufliažinė arba juoda spalvos);

1.17. ausinės turi nusiimti nuo laikančio lankelio;

1.18. ausinės turi atitikti šiuos standartus: EMC MIL-STD-810G, EMC MIL-STD 461 G ir EMC-MIL-STD-464 C.

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2. Ausinių komplektas ir techniniai reikalavimai priedams:

  - ausinių komplektą turi sudaryti adapteris, leidžiantis kalbėti po paspaudimo (angl. Push-to-talk (PTO):

    - adapteris privalo būti suderinamas su ausine bei „Haris Falcon II/III/IV“ serijos radijo stotimis;

    - adapterio tipas – 6-PIN MIL-C-55116 (angl. Connector - NATO Wired);

    - adapteris turi turėti vieną mygtuką (PTT) darbui vienu metu su viena stotimi;

    - adapteris turi būti tamsios spalvos, pageidaujama juodos;

    - adapteris turi turėti segtuką tvirtinimui prie drabužių;

    - adapteris turi atitikti ne mažesnį kaip IP65 atsparumo išorės poveikiams standartą;

    - adapteris turi turėti atitikti MIL-SDT-461E standartą;

2.2. naudotojo vadovas (instrukcija) turi būti lietuvių arba anglų kalba.

3. Garantiniai reikalavimai:

3.1. garantinis laikotarpis – ne trumpiau kaip 24 mėnesiai, jeigu gamintojo nenurodyta kitaip;

3.2. garantinio remonto trukmė – ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų.

_____________________________________