priedas Nr. 2

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Prekių pristatymo bei įrengimo vieta – Antanavos g. 17, LT 46274, Kaunas

Prekių pristatymo ir įrengimo terminas – 5 mėn.

Vaikų žaidimo aikštelės įrenginio saugos ir garantijos reikalavimai:

- Gaminių pristatymas, sumontavimas ir pridavimas inspektuojančiai įmonei laikas 1-8 savaitės.

- Suteikti gaminiams mažiausiai 2-jų metų garantiją.

- Visa įranga turi atitikti saugumo standartą EN 1176.

- Žaidimų aikštelės yra atsparios atmosferos poveikiui, aktyviam naudojimui.

| Įrenginio pavadinimas | Kiekis | Aprašymas |
| --- | --- | --- |
| LAUKO VAIKŲ ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ Bendras vaizdas | 1 vnt. | Reikalavimai: - • Saugos zona: 11,03 m x 7,04 m (faktinė - 53,03 m²) - • Ilgis: 7,07 m - • Plotis: 4,21 m - • Bendras aukštis: 3,11 m - • Didžiausias kritimo aukštis: 1,19 m - • EN standartas: EN 1176-1:2017, EN 1176-7:2020 - • Naudojimoas: iki 30 vaikų vienu metu - • Montavimas: betonavimas arba tvirtinimas cheminėmis tvirtinimo detalėmis Įrenginys sudarytas iš: - • 4 bokštai su stogeliais - • 2 čiuožyklos - • 1 virvinis tiltas (L=2000 mm) - • 1 „voratinklio“ laipiojimo konstrukcija (L=2000 mm, H=2000 mm) - • 1 judantis tiltelis (L=1500 mm, H=890 mm) - • 1 laiptinis tiltas (L=1500 mm) - • 3 standartinės pakylos (H=890 mm) - • 2 standartinės pakylos (H=1190 mm) - • 1 lenktas įėjimas (H=890 mm) • 1 gaisrininko įėjimas (H=1190 mm) - •Įvairūs apsauginiai ir sensoriniai elementai (pasteliniai, plexi, HDPE plokštės) - Montavimo ir naudojimo sąlygos Kai žaidimų aikštelė įrengiama arti kitų įrangų ar jos dalių, kurios nesuteikia naudotojui priverstinio judėjimo, jo kritimo erdvė bei susidūrimo zona, išskyrus čiuožyklos zoną, gali persidengti atitinkamai su kitos įrangos kritimo erdve ar susidūrimo zona. Kai įranga įrengiama arti kitų įrangų ar jos dalių, kurios suteikia naudotojui priverstinį judėjimą, jo kritimo erdvė bei susidūrimo zona negali persidengti atitinkamai su kitos įrangos kritimo erdve ar susidūrimo zona. - Žaidimų aikštelės čiuožyklos zona negali - persidengti su kitų įrangų, esančių arti, atitinkamomis zonomis. Įrenginys sudarytas iš: - • Konstrukcija iš skirtingo skersmens plieninių skersinių ir profilių. - • Konstrukcija apsaugota cinkavimo gruntu ir padengta milteliniais dažais. - • Paviršius: poliesteriniai dažai, HDPE plokštės, neslystanti oro sąlygoms atspari fanera, nerūdijančio plieno lakštai, armuota polipropileno virvė. - • Sensoriniai elementai iš plexi, HDPE, rotomoulding plastiko. - • Visi aštrūs kampai užapvalinti, nėra pavojingų tarpų. - • Įrenginys sertifikuotas. |