TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- Adatos spinalinei anestezijai 27G („Quincke“ tipo arba lygiavertės):

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- metalinės ar lygiavertės, įkištos į apsauginę plastiko arba lygiavertės medžiagos movą;

- skaidria, elipsės ar lygiavertės formos jungtimi su smaigalio nuopjovos žymekliu ir prizmės ar lygiavertės formos likvoro indikatoriumi, gerai matomu bent dviejose adatos jungties plokštumose;

- įstrižai nupjautu galu („Quincke” tipo arba lygiaverčiu);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

| ## Poz. Nr. | ## Dydis | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 1. | 27 G („Quincke tipo” arba lygiavertės) 110-130 mm | 350 |

- Akiduobės endoprotezas akytojo polietileno arba lygiavertis:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- apvalus;

- pagamintas iš akytojo polietileno ar lygiavertės medžiagos;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- individualiame įpakavime.

| Poz. Nr. | Diametras (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 2. | 20±0,01 ir 21 ±0,01 | 20 |

- Ašmenys oftalmologiniai paracentezei:

- 15° kampas, 30° kampas;

- atskirai įsukami arba įpresuoti į kotelį peiliukai ir rankenėlės.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

- Buteliukai naujagimių maitinimui (daugkartiniai) 80 ml – 150 ml;

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- pagamintas iš saugaus plastiko ar lygiavertės medžiagos, be bisfenolio A;

- tūris 80 ml -150 ml;

- su užsukamu dangteliu;

- užsukimo sriegis turi tikti žindukams S ir M dydžio;

- gradavimas < 1 ml;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Drenai krūtinės ląstos lenkti CH 32 arba CH 33:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- lenkti;

- su rentgenokontrastine juosta per visa dreno ilgį;

- pagaminti iš PVC (polivinilchlorido) arba lygiavertės medžiagos;

- dydis: CH 32 arba CH 33 (skersmuo 10,7 mm ± 0,5 mm; ilgis ne mažiau 50 cm);

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakavimas po 1 vnt.

- Orientacinis poreikis: 2 500 vnt.

- Drenai silikoniniai arba lygiaverčiai, nesterilūs:

- nesterilūs;

- silikoniniai ar lygiavertės medžiagos;

- apirogeniški.

| Pirkimo dalies Nr. | Diametras (cm) | Orientacinis poreikis (m) |
| --- | --- | --- |
| 6. | 0,6 x 0,8 | 3 900 |

- Dvigubas kaitinimo kontūras DPV aparatui ACUTRONIC (tinkantis prie Fischer&Paykel drėkintuvo):

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- kliniškai švarus;

- su dvigubo kaitinimo laidu, kai tėkmės greitis tinkamas darbui su DPV ACUTRONIC aparatais;

- mikrokorinė membranos technologija skirta optimaliai drėgmei pasiekti 37ºC. 44 mg/1H2O;

- kontūras turi būti tvirtas ir atsparus persilenkimams bei pažeidimams;

- kontūro vidinis diametras 12 - 13 mm, išorinis diametras 13 - 14 mm;

- šildomos įkvėpimo ir iškvėpimo atšakos ilgis 150 cm;

- slėgio žarnelės ilgis 175 - 180 cm, vidinis diametras 3 mm, išorinis diametras 5 mm;

- jungties su inkubaciniu vamzdeliu vidinis diametras 15 mm;

- kontūro atitikimas 0,8 l/cm H2O;

- kontūro suspaudžiamas tūris 760 ml;

- kontūro pasipriešinimas srautui esant 13 L/min yra 2,00 cm H2O;

- maksimalus kontūro dujų nuotėkis 75 ml/min prie 60 cm H2O;

- jungtis jungianti inkubacinį vamzdelį, įkvėpimo ir iškvėpimo atšakas, turi suktis aplink savo ašį;

- kūgio formos jungtys pagamintos iš nežalingo aplinkai polietileno arba lygiavertės medžiagos (atitinka ISO 5356–1 standarto reikalavimus arba lygiaverčius, pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- kontūras be latekso (pažymėta simboliu);

- komplektuojamas vandens rezervuaras automatiškai prisipildantis;

- su įmontuota vandens paėmimo žarnele, su plastikine arba lygiavertės medžiagos adata (ilgis 50 cm);

- su 2-iem jungtim, kurių išorinis diametras 22 mm;

- rezervuaro tūris 280 ml, diametras 12 cm;

- rezervuaro maksimalus darbinis spaudimas 8 kPa;

- dvigubas plūdinis apsauginis mechanizmas;

- rezervuaro kameros pagrindas pagamintas iš aliuminio ar lygiavertės medžiagos;

- patvirtintas suderinamumas dėl saugumo su drėkintuvais MR850 (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus).

Orientacinis poreikis: 520 vnt.

- EKG kontaktinis tirpalas veloergometrijos sistemoms:

- pritaikytas prisiurbiamiems elektrodams;

- bespalvis, skaidrus;

- pH ribos 5,0 – 6,5;

- elektrinis konduktyvumas >5,6 mS/cm (pateikti patvirtinantį dokumentą);

- netoksiškas ir nedirginantis odos;

- nepažeidžia elektrodų ir silikoninių ar lygiaverčių siurbtukų;

- pakuotė ne mažiau 5 l.

Orientacinis poreikis: 15 l

9. Endobronchiniai vamzdeliai į kairį bronchą (Nr. 28):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš polivinilchlorido (PVC) ar lygiavertės medžiagos;

- vamzdelio bronchinės dalys - spalvotos;

- vamzdelis sudarytas iš dviejų kanalų ir dviejų movų;

- su aliumininiu ar lygiavertės medžiagos stiletu vamzdelio viduje;

- vamzdelių galai specialios konfigūracijos - dešiniam ir kairiam bronchui;

- sujungti specialiu sujungėju;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- įpakuoti po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

- Gastrostominiai vamzdeliai  10-50 cm, 12 Fr, 14 Fr, 16 Fr, 18 Fr, 20 Fr:

  - vienkartiniai (pažymėta simboliu);

  - sterilūs (pažymėta simboliu);

  - pagaminta iš silikono arba lygiavertės medžiagos;

  - turi užpildomą vidinį fiksatorių (balionėlį)  ir pritaisomą slankiojantį išorinį žiedą;

  - išorinė jungtis  su dangteliais,  skirtais gastrostominio vamzdelio užkimšimui;

  - aiškiai graduotas, kad galima būtų įvertinti įvedimo gylį;

  - rentgenokontrastinis;

  - be latekso, DEHP priedų;

  - gastrostominiai vamzdeliai PRIVALO būti ENFit tipo jungtimi, pagal naujausius saugių

medicinos priemonių CE reikalavimus;

- išorinė jungtis ne mažiau kaip dviejų atšakų, kurių viena skirta vidinio fiksatoriaus

užpildymui, kita maitinimui į skrandį;

  - pripildžius vidinį balionėlį, zondo galiukas neišlenda už balionėlio ribų, todėl nedirgina

skrandžio gleivinės.

Orientacinis poreikis: 310 kompl.

- Gofruoti prailgintojai prie intubacinių vamzdelių vaikams:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs;

- ilgis ne mažiau 49 mm sutraukus ir ne daugiau 100 mm ištempus;

- pagaminti iš polipropileno ar PVC arba lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus), be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumnetus);

- sujungėjas iš PVC ar lygiavertės medžiagos (pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- jungtys sandarios, kūginės (15 M aparato pusėje, 15 F paciento pusėje);

- įpakuoti - po 1 vnt;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Gofruoti vienkartiniai kvėpavimo vamzdžiai vaikams su 0,5 L kvėpavimo maišu, pritaikyti dirbti BMR aplinkoje;

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- kliniškai švarūs;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- gofruoti;

- lengvai fiksuojami norimoje padėtyje;

- pritaikyti dirbti BMR aplinkoje;

- komplekto sudėtis:

- 2 vamzdžiai (15 mm), kurių ilgis ne mažiau kaip 3,2 m, sujungti Y formos jungtimi, kuri neturi papildomų išorinių jungčių ar angų;

- alkūninė jungtis (paciento pusėje) su anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui;

- anga skirta CO2 matavimo linijos pajungimui turi fiksuotą guminį dangtelį, kurį atidarius jis lieka kabėti šalia angos;

- papildoma atšaka, kurios ilgis ne mažiau 1,2 m;

- 0,5 l kvėpavimo maišas be latekso (pažymėta simboliu) su standžia plastikine arba lygiaverte jungtimi 22F;

- papildoma kūginė jungtis papildomai atšakai su kvėpavimo maišu sujungti (15 mm);

- ilgis ne mažiau kaip 3,2 m;

- supakuota po 1 komplektą;

- papildomos atšakos jungtys 22M-22F;

- Y jungties diametras 15 mm;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta, pakuotė lengvai plyšta, plėšiant rankomis.

Orientacinis poreikis: 260 vnt.

13.-14. Indeliai biopsijai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- plastikiniai ar lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- sandariu dangteliu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Indelio talpa (ml) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 13. | 2500 - 3000 | 3 400 |
| 14. | 1000 - 1050 | 6 200 |

15. Infuzinių sistemų linija (infuzinė pompa), pritaikyta darbui su "Ulrich medical" automatine injekavimo sistema:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- su oro filtru;

- su mikrodalelių filtru;

- su slėgio matavimo sistema;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- nepirogeniška;

- lanksti;

- permatoma;

- infuzinė sistema baigiasi trišakiu;

- suderinama su prailginimo linija „Ulrich medical“ XD 2040;

- skirta naudoti grandinėje su automatine intraveninio kontrasto injekavimo sistema „Ulrich medical“ (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- galimybė švirkšti rentgenokontrastinį preparatą 5-5,5 ml/s;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 1 000 vnt.

16. Infuzinių tirpalų ir kraujo pašildymo ir greitos infuzijos sistemos vienkartinės priemonės su 120 ± 10 ml rezervuaru infuzoriui  ,,Belmont“:

- tinka didelio greičio infuzoriui „Belmont“;

- hidrofobinis filtras;

- temperatūros keitiklis;

- > 3 smaigai infuzuojamų skysčių maišams;

- paciento linija.

Orientacinis poreikis: 50 vnt

17. Kateteriai drenažo multifunkciniai „Pigtail” tipo arba lygiaverčiai 6F:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- dydis: 6Fr kateteris - ilgis 20 cm; 25cm, tinkantis pravedėjas 0,35 (0.89 mm);

- adatos dydis19G (1,0 mm);

- vieno žingsnio, „Pigtail“ tipo;

- pagamintas iš poliuretano, padengtas hidrofiline danga „Slip – Coat“  ar lygiaverte medžiaga;

- atsparus persilenkimams;

- matomas atliekant ultragarsą, fluoroskopiją ir kompiuterinę tomografiją;

- su nusmailintu galu, kuris smailėja nuosekliai, kad būtų kuo lengvesnis kateterio įvedimas;

- su didelėmis 4-5 ovalo formos šoninėmis angomis, kurių kraštai turi būti nuožulnūs (angos kraštas turi būti plonesnis nei kateterio sienelės storis);

- su centimetriniu žymėjimu kas 1cm ir 5cm skaičiais nuo 10cm ilgio distalinio galo;

- su metaline kaniule su male Luer-Lock jungtimi;

- su trokaro stiletu „Choice Lock“  tipo arba lygiaverčiu;

- su atlenkiama metaline rankenėle, su smailėjančiu tribriauniu galu;

- su nuimamu kateterio tiesintuvu;

- su fiksavimo sistema su „snap off”“  plokštele arba lygiaverčio tipo;

- galimybė greitai pašalinti kateterį, nukirpus išorinį fiksavimo siūlą;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Kateteriai periferiniai centrinės venos vaikams su stiletu 4Fr/18G 60 ±1cm:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- su stiletu;

- dydis 4Fr;

- ilgis 60 ±1cm;

- diametras 0,8x1,3mm;

- pirminis užpildymo tūris 0,55ml;

- tėkmės greitis 9,4ml/min;

- sužymėtas kas 5 cm;

- pagamintas iš biostabilaus poliuretano arba lygiavertės medžiagos (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- termolabilus;

- rentgenokontrastinis;

- Su integruota prailginimo atkarpa 9-10cm su spaustuku;

Komplektuojamas:

- su išskečiama pravedimo kaniule (17G, ilgis 32mm);

- su švirkštu 10ml;

- su liniuote.

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Kateteris ilgalaikis implantuojamas  2,7 F su pravedėju:

- sterilus (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- broviac’o tipo arba lygiavertis;

- silikoninis arba lygiavertės medžiagos;

- rentgenokontrastinis;

- su poodiniu fiksatoriumi įaugančiu į audinius, manžete;

- su minkštu atviru atraumatiniu galu;

- antimikrobinis (kateteris turi būti padengtas sidabro ar lygiaverčiais jonais, tiek kateterio medžiagos sudėtinė dalis turi būti sidabro jonai arba lygiaverčiai);

- dydis: 2,7 Fr (vidinis diametras ne mažiau 0,5 mm; išorinis diametras ne daugiau 1 mm);

- ne mažiau 50 cm;

- užpildymo tūris 0,25 ml; 0,30 – 0,35 ml;

- tekmės greitis 1 ml/min; ≥ 5 ml/min;

- atlaikantis slėgį ≥ 3,5 bar;

- išorinėje kateterio dalyje papildoma kateterio sekcija su įmontuota vieta užspaudimui ir  spaustuku;

- tuneliavimo adata;

- beadatinis kamštukas (uždara beadatinė Sistema, antiokliuzinis, atsparus lipidams, chemoterapiniams ir kt.medikamentams, be metalinių komponentų (pažymėta simboliu);

- desileto rinkinys: 4 Fr (tinkamas kateterio išoriniam diametrui iki 1,3 mm);

- adata introdiuseris (diametras 0,6 x 0,9, ilgis ne mažiau 38 mm);

- “J” formos pravedėjas (diametras 0,5 mm, ilgis 30 cm);

- dilatatorius;

- desiletas su nuplėšiama kaniule (ilgis 7 cm, vidinis diametras ne mažiau 1,4 mm, išorinis diametras ne daugiau 1,95 mm);

- 10 ml švirkštas;

- skalpelis (trumpas, plastikinis arba lygiavertės medžiagos);

- kateteris ir desileto rinkinys steriliose (simbolis ant pakuotės) pakuotėse;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

- Kontūrai narkozės aparatui:

- kliniškai švarūs;

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- be latekso (pažymėta simboliu);

- gofruoto vamzdelio diametras 15mm;

- ilgis - 1,60 m ± 2 cm;

- kvėpavimo sistemą sudaro:

- 2 vamzdžiai, sujungti Y formos jungtimi;

- alkūninė jungtis (paciento pusėje) su Luer Lock ar lygiaverte anga CO2 matavimo linijos pajungimui;

- 1 l rezervinis maišas (be latekso);

- monitoringo linija 1,8 m ± 2 cm;

- 1,6 m ± 2 cm papildoma atšaka su jungtimis 22F-15M;

- apsauginis dangtelis paciento pusėje;

- „Luer Lock“ ar lygiavertė anga su fiksuotu dangteliu;

- sistemos jungtys yra kūginės: aparato pusėje 22F, paciento pusėje 22M/15F;

- įpakavimas lengvai plėšiamas plyšta per siūles;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Kontūrai vaikams/vyresniems vaikams/suaugusiems DPV aparatui O-TWO:

- vienkartiniai (simbolis ant pakuotės);

- gofruoti;

- vientisi;

- skirti vaikų / vyresnių vaikų / suaugusių kvėpavimo terapijai;

- su originaliu iškvėpimo vožtuvu, pritaikytu DPV aparatui O-TWO:

- kontūro ilgis ne mažiau 40 cm;

- vidinis diametras ne mažiau 15 mm, išorinis ne mažiau 22 mm.

- įpakuota po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 15 vnt.

- Laikiklis universalus kvėpavimo kontūrų:

- daugkartinio naudojimo;

- pagamintas iš plastiko ar lygiavertės medžiagos;

- pozicionavimo mechanizmas lankstus, leidžiantis fiksuoti vamzdelį bet kurioje padėtyje;

- pritaikytas skirtingų diametrų vamzdžiams laikyti (22, 15, 10 mm);

- gerai valomas ir atsparus dezinfekcinėms priemonėms;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 10 vnt.

- Nedilginantis apsauginis skystis - plėvelė odos apsaugai:

- nesterilus;

- bespalvis;

- patekęs ant odos suformuoja apsauginę plėvelę, sudarančią pilną barjerą vandeniui ar odą dirginantiems skysčiams;

- ilgalaikis poveikis (iki 72 val.) (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- sudėtyje nėra alkoholio (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- galima tepti tiesiai ant pažeistos odos;

- nesumažina absorbuojančio tvarsčio efektyvumo;

- hipoalergiškas;

- talpa: 28-50 ml buteliukas su purkštuvu;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Nosies kaniulės su vamzdeliu didelės srovės deguonies tiekimui vaikams:

Kaniulių sudedamosios dalys:

- kaniulės, pagamintos iš termoplastinio elastomero ar lygiavertės medžiagos su  „drugelio“ar lygiavertės  formos hidrakoloidiniais fiksatoriais;

- prailginimo vamzdelis, pagamintas iš polimero (ABS) ar lygiavertės medžiagos, kurio viduje spiralės formos viela, pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos;

- konektorius, jungiantis vamzdelio du galus ir kontūrą, turi būti besisukantis aplink savo ašį;

- kaniulėse nėra latekso, PVC, DEHP, DBP, BBP (pažymėta simboliu arba pateikti patvirtinančius dokumentus);

- spalvinis kodavimas pagal dydį;

- dydžiai: S, M, L, XL, XXL;

- techniškai suderintos su Fisher&Paykel drėkintuvu MR 850.

| Poz. Nr. | Dydis | Paciento svoris(kg) | Maksimalus O² tėkmės greitis l/min |
| --- | --- | --- | --- |
| 24. | S | 1−8 | 8 |
|  | M | 3−15 | 20 |
|  | L | 12-22 | 25 |
|  | XL | 5-30 | 25 |
|  | XXL | 8-40 | 36 |

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

- Pagaliukai dengti vata sterilūs:

- neinvazinis;

- sterilūs (pažymėta simboliu);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- 145 - 155 mm ilgio;

- vienas galas tampriai padengtas vata;

- įpakuota po 1-2 vnt.;

- supakuota ne mažiau 50 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 550 000 vnt.

- Papildoma maitinimo sistema:

- daugkartinė;

- sistemą komplektuojančios priemonės:

- buteliukas, 150 ml: 1 vnt.

- vožtuvo laikiklis: 1 vnt.;

- užsukamas žiedas su vamzdelių spaustukais: 1 vnt.;

- dangtelis: 1 vnt.;

- reguliuojamo ilgio virvelė - pakabukas: 1 vnt.;

- silikoninių ar lygiavertės medžiagos vamzdelių komplektas su vožtuvu:

- 0,65 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;

- 0,75 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;

- 0,85 mm skersmens vamzdelis, 1 vnt.;

- galima sterilizuoti garo sterilizatoriuose.

Orientacinis poreikis: 20  vnt.

- Popierius audiometrui ir impedansaudiometrui:

- termo popierius audiometrui AC 40 ir impedansaudiometrui AT 228H;

- išmatavimai: plotis 112±0,1 mm, skersmuo 45±0,1 mm.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt

- Popierius elektrokardiografui AT102:

- terminis popierius, tinkantis elektrokardiografui AT 102;

- Z lankstymo formos;

- dydis 210x280 mm;

- lapelių skaičius 180±10 vnt.;

- popieriaus storis turi atitikti Schiller Cardiovit AT-102 elektrokardiografo gamintojo nurodytą popieriaus storį.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Popierius rentgeno aparato Arcovis 2000 Sony registratoriams (210±1 mm x 25±1 m):

- tinkantis rentgeno aparato Arcovis 2000 Sony registratoriams;

- Type II UPP – 210 HD ar lygiavertis (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- dydis: 210 ±1 mm x 25 ±1 m;

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Rinkinys endovezikiniam vezikoureterinio refliukso gydymui:

- 1 ml injekuojama medžiaga (poliakrilato polialkoholio kopolimeras glicerolyje ar lygiavertis);

- atskirame švirkšte;

- sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu);

- metalinė adata, tinkanti pediatriniam cistoskopui (3,5 - 4 Fr);

- sterilioje pakuotėje (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 90 vnt.

- Rinkinys pleuros punkcijai (su 8±1 cm adata):

- sterilus (pažymėta simboliu);

- vienkartinis (simbolis ant pakuotės);

- rinkinį sudaro švirkštas 50 - 60 ml su adata;

- punkcinė adata 80 mm ilgio -3 vnt. (14G; 16G; 19G);

- plastikinė ar lygiavertė sujungimo žarnelė (jungia kranelį su surinkimo maišu);

- plastikinė ar lygiavertė sujungimo žarnelė (jungia švirkštą ir kranelį);

- trijų krypčių kranelis, nurodantis lašėjimo kryptį;

- maišas ne mažiau 2 litrų talpos;

- su vožtuvu, leidžiančiu išpilti turinį;

- įpakuota po 1 vnt.;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

- Saugi arterinio kraujo paėmimo sistema be adatos (skirta pH ir kraujo dujų tyrimams atlikti):

- tinka naudoti su aparatu RAPIDPoint 500e (su Integri-sense technologija);

- sterili (pažymėta simboliu);

- aspiruojama;

- su sausu heparinu, laisvai judančiu švirkšto cilindre arba tolygiai padengtu ant švirkšto sienelių;

- elektrolitams subalansuoto heparino kiekis ne mažiau 80 IU/ml arba subalansuotas tiriamiems parametrams elektrolitams ir jonizuotui kalciui pateikiant tai įrodančius dokumentus;

- orą išstumiančia „kepurėle“ arba lygiavertė priemonė;

- maišymo rutuliuku arba lygiavertė priemonė;

- švirkšto tūris 1 – 1,7 ml;

- įpakuota po 1vnt.;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- su nurodyta galiojimo data.

Orientacinis poreikis: 130 000 vnt.

- Skysčių valdymo kasetė fakoemulsifikacijos operacijoms atlikti:

- kasetė skirta naudoti su Alcon „Centurion Vision System“ fakoemulsifikacijos  aparatu;

- turi būti pritaikyta aktyviai akispūdžio kontrolei;

- rotociniai irigacijos ir slėgio mažinimo vožtuvai;

- du slėgio sensoriai;
Komplekte:

- kasetė – 1 vnt,

- “Balanced” tipo (arba lygiavertis) fakoemulsifikacijos antgaliukas – 1 vnt,

- Rankovėlė fakoemulsifikacijos antgaliukui – 1 vnt.

- komplektas turi būti pateiktas vienoje sterilioje pakuotėje (simbolis ant pakuotės);

- įpakuota po 1 komplektą;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės nurodyta galiojimo ir pagaminimo data mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 1 800 vnt.

- Tinklainės dažai:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- skirti ant tinklainės esančių patologinių membranų ir tinklainės vidinės skiriančiosios membranos   trumpalaikiam dažymui ir vizualizacijai operacijos metu;

- mėlynos spalvos;

- be pirogenų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- vienkartiniuose steriliuose švirkštuose ne mažiau 0,7 ml;

- sudėtyje dveji dažai, skirti patologinių ir anatominių tinklainės membranų dažymui – tripano       mėlynasis ir „blulife“ (ar jiems lygiaverčiai) bei svorį dažams suteikianti medžiaga ar lygiavertė;

- dažai turi atitikti ISO-10993-1 reikalavimus;

- galiojimo data ne trumpesnė nei 1 metai;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo ir galiojimo data mėnesiais.

Orientacinis poreikis: 750 ml

- Tracheostominiai vamzdeliai su integruotu viršmoviniu atsiurbimo kanalu 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0:

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- pagaminti iš skaidraus, permatomo PVC ar lygiavertės medžiagos;

- be latekso (simbolis ant pakuotės arba pateikti gamintojo tai patvirtinančius dokumentus);

- su didelio tūrio, žemo slėgio, pripučiama skaidria permatoma manžete;

- manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų, manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį, manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer-Lock švirkštams;

- vamzdelio sienelėje turi būti integruotas siurbimui skirtas kanalas, kurio vienas galas atsiveria virš manžetės, kitas – vamzdelio ekstraoralinėje dalyje;

- ekstraoralinėje dalyje atsiveriantis galas turi būti su jungtimi prie atsiurbimo vamzdelio, turi turėti dangtelį;

- ant vamzdelio turi būti plati žymė įvedimo gylio vizualizacijai;

- turi būti obturatorius, skirtas įvedimo palengvinimui;

- turi būti tracheostominio vamzdelio tvirtinimo juostelė;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Dydis | Vidinis diametras | Išorinis diametras | Ilgis |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0 | 6,0 mm | 8,3± 1 mm | 73± 14 mm |
| 7,0 | 7,0 mm | 9,7± 1 mm | 79± 11 mm |
| 8,0 | 8,0 mm | 11,0± 1 mm | 88± 13 mm |
| 9,0 | 9,0 mm | 12,3± 1 mm | 92± 11 mm |
| 10,0 | 10,0 mm | 13,7± 1 mm | 99± 12 mm |

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

36.-38. Tracheostominiai vamzdeliai su plonasiene manžete (vaikams):

- sterilūs (simbolis ant pakuotės);

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- pagaminti iš silikonizuoto PVC ar lygiavertės medžiagos;

- sudėtyje neturi būti latekso (simbolis ant pakuotės);

- rentgenokontrastiniai;

- turi turėti didelio tūrio žemo slėgio pripučiamą skaidrią permatomą manžetę;

- vamzdelis su plonasiene manžete;

- manžetės pripūtimo vamzdelis turi turėti skaidrų manžetės pripūtimo lygio kontrolės balionėlį;

- manžetės pripūtimo vamzdelio proksimaliniame gale turi būti vožtuvas Luer ir Luer-lock švirkštams;

- užapvalintas distalinis vamzdelio galas;

- turi būti tracheostominio vamzdelio atvira tvirtinimo plokštelė su juostele (raišteliu);

- dydžiai: 4,0;

- įpakuota po 1 vnt;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

| Poz. Nr. | Dydis | Vidinis diametras (mm) | Ilgis (mm) | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36. | 4,5 | 4,5 | 42 | 40 |
| 37. | 5 | 5 | 43 | 40 |
| 38. | 5,5 | 5,5 | 45 | 10 |

39. Užgaktinė šlaplės fiksavimo sistema:

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- susidedanti iš dviejų arba vieno specialiai ne vienoje plokštumoje pailgų užgaktinių įvedėjų, pagamintų iš medicininio plieno ar lygiaverčio  su plastikinėmis ar lygiavertės medžiagos ergonomiškomis rankenomis;

- įvedėjai ne storesni kaip 3 mm;

- kontrastuojanti;

- polipropileno ar lygiavertės medžiagos tinklelis padengtas plastikiniu ar lygiaverčiu  apvalkalu;

- tinklelio galai su plastikiniais ar lygiavertės medžiagos vamzdeliais, galuose fiksuojasi prie įvedėjų.

Orientacinis poreikis: 30 vnt.

40. Vandens rezervuarai:

- vienkartiniai (pažymėta simboliu);

- skaidrūs;

- kameros polistireninis arba lygiavertis korpusas, aliuminis arba lygiavertis pagrindas;

- su atžyma pilamo vandens kiekiui;

- su dviem jungtimis, kurių išorinis diametras 22 mm;

- su įmontuota vandens paėmimo žarnele, pagaminta iš polivinilchlorido arba lygiavertės medžiagos, kurios gale turi būti plastikinė ar lygiavertės medžiagos adata;

- automatinis vandens paėmimas su dviem nepriklausomomis apsauginėmis plūdėmis (vienas plūduras turi veikti kaip atsarginis, kad būtų išvengta kameros perpildymo, jei būtų pažeistas pirminis plūduras);

- plūdės pagamintos iš polipropileno arba lygiavertės medžiagos;

- suspaudžiamas tūris 280 ml;

- maksimalus darbinis slėgis 8 kPa;

- maksimalus tekėjimo (t. y. nėra taškymosi) greitis 180 l/min per 30 sek.;

Naudojant:

- dujų pralaidumas  100 ml/min;

- pralaidumas 0,4 ml/cm H2O;

- pasipriešinimas tėkmei esant 60 l/min: 0,52 cm H2O;

- skirtas naudoti su Fisher & Paykel šildytuvų bazėmis ir turi atitikti saugumo ir suderinamumo reikalavimus (informacija turi būti pagrįsta laboratorinių testų rezultatais).

Orientacinis poreikis: 1 400 vnt.

- Žiedas galvai uždaras suaugusiam 200±50 mm x 75±5 mm x 45±5 mm:

- daugkartinis;

- pagamintas iš standaus elastomerinio polimero ar lygiaverčio arba silikono gelio ar lygaverčio;

- padengtas specialia silikono ar lygiaverte plėvele;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- atsparus karščiui, šalčiui, spaudimui, nekeičia formos;

- galima valyti dezinfekcinėmis medžiagomis;

- dydis: 200±50 mm x 75±5 mm x 45±5 mm.

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, CE ženklinimą.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.