Patvirtinta:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. balandžio 22 d.

Protokolu Nr. (54.1E)TS9-95

Patvirtinta AKTUALI REDAKCIJA:

Viešųjų pirkimų komisijos

2025 m. gegužės 5 d.

Protokolu Nr. (54.1E)TS9-110

Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Raseinių r. Ariogalos gimnazija įgyvendina projektą „Įvairialypio švietimo plėtojimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą Raseinių rajono savivaldybėje“. Pirkimo objektas – lauko klasė, kurią sudaro kupolo su terasa įrengimas (toliau – Darbai). Kupolo įrengimo vieta – Vytauto g. 94, Ariogala, Raseinių r.

Bendri reikalavimai kupolo (lauko klasės) įrengimui:

Tiekėjas už pasiūlyme nurodytą kainą privalės pristatyti visas kupolą komplektuojančias ir sudarančias detales, atlikti visus kupolo surinkimo bei įrengimo darbus, reikalingus kupolui funkcionuoti:

- įrengti pagrindą kupolo ir terasos, kuri naudojama ir kaip kupolo pagrindas, pastatymui: sraigtiniai, t. y. į žemę įsukami/išsukami poliai (technologija nereikalaujanti inžinerinio statinio (aikštelės ant grunto) sukūrimo, esant reikalui turi būti lengvai išardoma);

- pristatyti ir įrengti kupolą komplektuojančias medžiagas ir įrenginius;

- surinkti visas kupolo konstrukcijas;

- sumontuoti elektros instaliaciją.

5. Kupolas turi būti pritaikytas naudoti žmonėms su negalia pagal STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas”.

Reikalavimai:

| REIKALAVIMAI KUPOLUI |  |
| --- | --- |
| Konstrukciniai reikalavimai | - kupolo grindų plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2, pagrindo skersmuo – ne mažiau kaip 8 m, aukštis – ne mažiau kaip 4 m; - terasos, kuri naudojama ir kaip kupolo pagrindas, plotas turi būti ne mažesnis kaip 80 m2; - rėmas - iš cinkuotų vamzdžių, ne mažesnio kaip 25 mm skersmens, sienelės storis ne mažesnis kaip 2 mm. |
| Pagrindas kupolo ir terasos montavimui | - pamatai iš U tipo sraigtinių polių, pagamintų iš cinkuotų vamzdžių, 900 - 1000 mm ilgio; - pagrindo karkasas dvigubas (dvejų lygių konstrukcija) iš džiovintos medienos, impregnuotos, nemažiau 50x100 mm; - kupolo pagrindui naudojamos terasinės medinės lentos, ne mažesnio kaip 22 mm storio; - pagrindo dviejų lygių sustiprinta atraminė konstrukcija iš lagių džiovintos medienos, impregnuotos, ne mažiau 50x100 mm dydžio kiekvienam konstrukciniam lygiui. - terasos pagrindo karkasas gaminamas vieno konstrukcija iš džiovintos, impregnuotos medienos, lagių matmenys – ne mažiau 45x145 mm, taip, kad bendras terasos aukštis neviršytų 20 cm. |
| Įėjimas į kupolą, durys, langai | - grūdinto stiklo durys (neturinčios slenksčio, ne mažiau 850 mm pločio, komplektuojamos su rankena, spyna, ne mažiau kaip 3 raktai, visa reikiama vidaus ir išorės apdaila). - durų apačioje turi būti įrengtas papildomas mechaninis atvirų durų fiksatorius; - virš durų turi būti įrengtas stogelis nuo lietaus; - langai stacionarūs karkasiniai su pakėlėjais ir fiksatoriais, 4 vnt. - langai turi būti pagaminta iš skaidraus PVC tentinio audinio, kurio storis – ne mažiau 500 g/m2 ; - užtikrinant prieinamumą neįgaliesiems, įėjimui į kupolą ties kupolo durimis įrengiamas prie terasos prijungtas termomedienos lentų takelis (ne mažiau nei 1,7 m pločio ir 1,7 m ilgio, kurio nuolydis atitiktų STR 2.03.01:2019). Takelis turi būti įrengiamas taip, kad atitiktų reikalavimus, nustatytus ISO 21542:2011, 8 skyriuje, 2 lentelėje [5.10]. Šis reglamentas („Pastatų prieinamumas – Projektavimo reikalavimai žmonėms su negalia“) nustato tarptautinius reikalavimus statinių ir jų aplinkos pritaikymui žmonėms su negalia, įskaitant nuolydžių parametrus, paviršiaus reikalavimus, takelio ilgį, maksimalų pakilimo aukštį ir pan. |
| Apdaila | - kupolo sienos danga turi būti kombinuota dviejų spalvų PVC, ne mažiau 500 g/m2 (60 proc. - nepermatoma, 40 proc. – skaidri (leistina paklaida skaidrumo ir nepermatomumo proporcijose yra ±10 %, tai reiškia, jog galima siūlyti dangą, kurioje, pavyzdžiui, būtų 70 % nepermatomos ir 30 % skaidrios medžiagos, jei tai yra suderinta su Užsakovu ir atitinka funkcinį bei estetinį sprendimą.)), vieno sluoksnio, atspari ultravioletiniams spinduliams (spalva pasirenkama Perkančiosios organizacijos iš ne mažiau kaip 3 skirtingų pasiūlytų). |
| Kupolo vidaus grindų, terasos danga | - danga - džiovintos, impregnuotos ir aliejuotos terasinės lentos, aliejavimas gali būti atliekamas ir terasos surinkimo metu. |
| Elektrifikacija ir įranga | - tiekėjas turi atvesti ir įrengti požeminį 380 V su įžeminimu elektros maitinimo įvadą kupolui nuo mokykloje esančios elektros skydinės (preliminarus atstumas nuo skydinės iki kupolo yra 30 m.). - tiekėjas turi parinkti kabelio skersmenį vadovaujantis elektros įrenginių įrengimo bendrosiomis taisyklėmis ir numatomos naudoti įrangos elektros galia (preliminarus skersmuo ne mažesnis nei 4 mm2), pagrindiniai elektros energiją naudojantys įrenginiai: šildymo ir šaldymo įranga oras-oras, apšvietimas, projektorius, kiti smulkūs elektros įrenginiai. - tiekėjas turi įrengti elektros skydelį su jungikliu-skyrikliu ir grupiniais automatiniais jungikliais, priimtinas kaip įvesties-paskirstymo įtaisas (ĮPĮ) kupolo viduje, visų vidinių kupolo įrenginių maitinimą kabeliais pajungia grupėmis. Montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių įrengimo bendrąsias taisykles“, ne mažiau kaip 3 rozečių blokai po 3 vnt. “, ne mažiau kaip 5 rozečių blokai po 3 vnt. ir dimeriuojamas šviesos jungiklis (preliminarus el. instaliacijos metražas – 17 m.); - elektros laidai montuojami plastikiniuose elektros instaliacijos kanaluose; - kupolo viduje turi būti įrengtas dimeriuojamas apšvietimas; - įrengiamas oro kondicionierius – šilumos siurblys oras-oras, ne mažiau 10 KW galia, energijos klasės A++, turi turėti šaldymo ir šildymo funkciją - Tiekėjas turi suderinti, išmėginti įrengtą kondicionierių ir apmokyti Užsakovą, kaip juo naudotis ir kaip jį eksploatuoti visais darbo režimais. - kupolo eksploatacija turi būti galima esant lauko temperatūrai nuo -15℃ iki +35℃. |
| KITI REIKALAVIMAI |  |
| - kupolas ir jį komplektuojantys elementai turi būti nauji ir nenaudoti. - visa lauko klasės įranga turi atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. - visa elektroninė įranga turi būti pažymėta CE ženklinimu (Tiekėjas, vykdydamas Sutartį, kartu su prekėmis teikia šį reikalavimą patvirtinančių dokumentų kopijas). 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo “ patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo“ 4.4.4.4. punktu, “prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“. Tai yra, prekė (kupolas) yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, jos susidėvėjusios dalys lengvai pataisomos, keičiant į ne prastesnės kokybės, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis. Taip pat vadovaujantis aprašo 4.4.4.2. p. „prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos <...>“ (įrengiamas oro kondicionierius – šilumos siurblys oras-oras, kurio energetinė klasė ne mažiau A++). |  |
| GARANTIJA |  |
| - Ne mažiau nei 24 mėn. kokybės garantijos terminas įrangai, kuris skaičiuojamas nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |  |