TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės BĮ Sporto centro direktorius

Vaidas Liutikas 2025-04-29

Pirkimo ,, DAUGIAFUNKCIS RATINIS KRAUTUVAS“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas. „DAUGIAFUNKCIS RATINIS KRAUTUVAS“. BVPŽ kodas. 43250000-0 Frontaliniai vienkaušiai krautuvai Terminai: Prekė Tiekėjo turi būti pristatyta ne vėliau kaip per 3 mėn. įsigaliojimo dienos. Vieta: Gamyklos g. 33, Gargždai.. Pirkimo objekto aprašymas: ketinamų pirkti prekių, paslaugų ar darbų savybės, kokybės reikalavimai. I BENDRIEJI REIKALAVIMAI Eil. Nr.; Parametro pavadinimas; Minimalūs reikalavimai. 1.; Krautuvų kiekis; 1 vnt.. 2.; Krautuvo tipas; Naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos Ratinis šarnyrinis daugiafunkcinis krautuvas – savaeigė mašina, suprojektuota įvairiems kroviniams krauti, sniegui stumdyti, keliams šluoti, žolei pjauti ir t.t. Su priedais, nurodytais 8 p. CE žymimas. Euro 5. Vairuotojui reikalingas B kategorijos vairuotojo pažymėjimas.. 3.; Kėbulas. 3.1.; Kėbulo tipas; Uždaras, iš visų pusių įstiklintas Vietų skaičius – 1 (viena), vairuotojui. 3.2.; Reguliuojama paminkštinta sėdynė; Privaloma. 3.3.; Šildomas salonas; Privaloma. 3.4.; Šoninės durys iš kairės ir dešinės pusės atidaromos; Privaloma. 3.5.; Atbulinio vaizdo monitorius; Privaloma. 3.6.; LED apšvietimas; Privaloma. 4.; Matmenys. 4.1.; Krautuvo ilgis; Nuo 4600 mm iki 4700 mm. 4.2.; Krautuvo plotis; Nuo 1600 mm iki 1700 mm. 4.3.; Krautuvo aukštis; Nuo 2600 mm iki 2750 mm. 4.4.; Ratai; Nuo 385/60 x R15.5. 4.5.; Didžiausias posūkio spindulio kampas; Ne mažiau kaip 35°. 4.6.; Krautuvo svoris; Nuo 3200 kg iki 3500kg. 5.; Variklis. 5.1.; Tipas; Dyzelinis. 5.2.; Cilindrų skaičius; 4. 5.3.; Galingumas; Nuo 29,0 kW iki 100kw. 5.4.; Emisijos standartas; Euro 5. 6.; Transmisija. 6.1.; Pavarų dėžė; Automatinė. 6.2.; Visų ratų stabdžiai; Diskiniai. 6.3.; Varantys ratai; Visi (4WD). 6.4.; Maksimalus greitis; Nuo 25 km/val. Iki 60km/val. 7.; Hidraulika. 7.1.; Dvi poros hidraulinių išvadų priekyje; Privaloma. 7.2.; Hidraulinio siurblio pajėgumas; Nuo 86 Ltr/min. 7.3.; Visas vairavimas hidraulinis; Centrinio šarnyro. 7.4.; Kėlimo aukštis; Ne mažiau kaip 2 815 mm. 7.5.; Keliamoji galia; Ne mažiau kaip 1 600 kg. 7.6.; EURO/SMS greito prikabinimo jungtis priedams; Privaloma. 8.; Papildoma įranga. 8.1.; Variklio pašildymo įranga 220 V; Privaloma. 8.2.; Dyzelinis salono šildytuvas su nuotoliniu valdymu; Privaloma. 8.3.; Šakės su hidrauliniu poslinkiu; Privaloma. 8.4.; Planiravimo kaušas ne mažiau 1.8 m; Privaloma. 8.5.; Sniego peilis su hidrauliniu pasukimu ne mažiau 2.6 m; Privaloma. 8.6.; Šluota ne mažiau 2.5 m su kolektoriumi; Privaloma. 8.7.; Žoliapjovė ne mažiau 2.3 m; Privaloma. 9.; Krautuvo pristatymas ir garantija. 9.1.; Krautuvo pristatymo terminas; ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. 9.2.; Krautuvo gamintojo garantija; Ne mažiau kaip 12 mėn.. 9.3.; Krautuvo pristatymo vieta, adresu Gamyklos g. 33, Gargždai; Privaloma. 9.4.; Krautuvas registruojamas Lietuvoje; Privaloma. 9.3.; Atsarginių dalių pristatymas po garantinio laikotarpio; Ne vėliau kaip per 2 savaites. 10.; Mokėjimo sąlygos. 10.1.; Avansas užsakymui; Nemokamas. 10.2; Atsiskaitymas; Per 30 kalendorinių dienų po perdavimo-priėmimo akto.. Reikalavimai, keliami pirkimo objektui. Aplinkosauginiai reikalavimai: . 11.1.2. kitais pirkimų atvejais transporto priemonė turi atitikti 11.1.1 papunkčio reikalavimus arba atitikti ne mažesnį kaip „Euro 5“ teršalų išmetimo standartą.. Papildoma informacija. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“..

Pirkimo iniciatorius                                                                                              Mindaugas Jonelys

| (atsakingojo darbuotojo pareigos) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |