TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS

  - Pirkėjas/Užsakovas –  Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62135 Alytus, telefonas +370 315 55 530.

  - Tiekėjas– ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas/Užsakovas sudaro sutartį

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas: Plieno stendų, skirtų akmeninių lentų tvirtinimui, gamyba ir montavimo darbai (toliau – Prekės).

  - Akmeninės lentos skirtos 1919-1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyties kryžiaus kavalierių atminimui įamžinti .

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Darbų apimtys: Ant plieno (Corten ar kitos lygiavertės medžiagos) stendų bus montuojamos atminimo lentos, pagamintos iš juodo akmens su graviruotais simboliais bei frezuotomis raidėmis, kurias pagamins kitas tiekėjas.

  - Lentos matmenys (ilgis – ne mažiau 1000 mm, bet ne daugiau kaip 1030 mm, aukštis – ne aukščiau 730 mm, bet ne žemiau kaip 700 mm, storis – ne mažiau kaip 30 mm).

  - Iš viso - 19 vnt. akmeninių lentų, kurios bus tvirtinamos prie plieno plokštumų.

  - Stendas gaminamas iš ne mažiau 6 mm storio plieno H700 x 1000 mm, lenkta viršutinė plokštė 1000 x 730 mm su kietojo šlako šalinimu iš abiejų pusių, ant kurios bus tvirtinama akmeninė lenta;

  - Tiekėjas pagamintas akmens plokštes iš gamintojo pasiima savo transportu;

  - Stendų pristatymas į objektus montavimui;

  - Stendų montavimo darbai: montavimas sraigtiniais pamatais, tvirtinimas varžtinis;

  - Žolės, trinkelių ar kitos dangos atstatymas po montavimo darbų, teritorijos sutvarkymas, statybinio laužo išvežimas;

  - Prieš pradedant darbus, Tiekėjas turi pateikti suderinimui gaminio eskizus;

  - Tiekėjas darbus turi atlikti per 4 mėnesius nuo užsakymo gavimo dienos.

  - Seniūnijų, kuriose planuojamas stendų įrengimas, sąrašas:

    - Alovės seniūnija: 2 stendai bus statomi prie Alovės Švč. Trejybės bažnyčios;

    - Butrimonių seniūnija: 2 stendai bus statomi prie Butrimonių Išganytojo bažnyčios;

    - Daugų seniūnija: 2 stendai bus statomi Daugų Dievo apvaizdos parapijos nuosavybės teise valdomame žemės sklype;

    - Krokialaukio seniūnija: 2 stendai bus statomi prie Krokialaukio Kristaus Atsimainymo bažnyčios;

    - 2 stendai bus statomi prie Ūdrijos Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios esančioje laisvoje valstybinėje žemėje;

    - Nemunaičio seniūnija: 2 stendai bus statomi prie Nemunaičio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčios;

    - Pivašiūnų seniūnija: 2 stendai bus statomi prie Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios;

    - Punios seniūnija: 1 stendas bus statomas prie Punios Šv. Apaštalo Jokūbo bažnyčios esančiame valstybinės žemės sklype;

    - Raitininkų seniūnija: 2 stendai bus statomi Ryliškių Šv. Monikos  parapijos nuosavybės teise valdomame žemės sklype;

    - Simno seniūnija: 2 stendai bus statomi prie Simno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios arba Vytauto ir Kreivosios gatvių sankryžoje prie jau esamos medinės skulptūros (prieš montavimą bus patikslinta).

  - Tiksli stendų statymo vieta turi būti derinama vietoje su seniūnijų seniūnais. Stendų statymo vieta gali būti nežymiai keičiama.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4. papunktį.