TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Šakų genėjimo įrenginys

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – Šakų genėjimo įrenginys  (toliau  Prekė).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šakų genėjimo įrenginys | Vnt. | 1 |

2.3. 	Prekė turi atitikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 nustatytus reikalavimus.

2.4. 	Papildomi reikalavimai:

2.4.1.  Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu. Turi būti pateiktas siūlomos prekės gamintojo įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis Tiekėjo teisę atlikti techninio aptarnavimo ir remonto Paslaugas garantiniu laikotarpiu arba pateikiami įrodymai apie sudarytą atitinkamų Paslaugų tiekimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.

2.4.2. Kartu su Preke turi būti pateikiama: Prekės EB atitikties deklaracija, Prekės eksploatacijos instrukcijos lietuvių kalba, atsarginių dalių katalogai. Minėti dokumentai, pateikiami ne vėliau kaip Prekės perdavimo dieną. Informacija pateikiama elektroninėje laikmenoje PDF formatu.

2.4.3.  Prekei turi būti suteikiama garantija ne mažiau kaip 12 mėn. Garantiniu laikotarpiu privalomi techniniai aptarnavimai ir remontas (esant poreikiui ir pervežimai į servisą) atliekami Pirkėjo bazėje, suderinus įrenginio būvimo vietą, Pardavėjo sąnaudomis.

2.4.4. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus.

Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

2.4.5. 	Garantinių remontų atveju, kai dėl objektyvių priežasčių Pardavėjui nepavyksta atstatyti Prekę į darbinę padėtį ilgiau kaip per 5 darbo dienas, Pardavėjas turi pateikti  lygiavertį įrenginį Pirkėjui, kol bus galima toliau eksploatuoti suremontuotą Prekę.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Prekė turi būti perduota ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Prekės pristatymo adresas:

| Pristatymo adresas | Poreikis |
| --- | --- |
| Raseinių g. 70, Kelmė, 86188 Kelmės r. sav. | 1 vnt. |

4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

Pirkėjas siekia, jog jo ir Tiekėjo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu)

  - Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.

  - Jei įsigyjamos Prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

  - Jei įsigyjamos Prekės su pristatymu, Tiekėjas turi siekti, kad tiekiant Prekes būtų sunaudojama mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakyme nustatyto aplinkos apsaugos principo, t. y. siekti, kad būtų pasirenkamas optimalus maršrutas pristatant Prekes į Pirkėjo nurodytą pristatymo vietą.

  - Prekė atitinka bent vieną iš šių reikalavimų:

| 4.7.1. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos; 4.7.2. prekė, virtusi atliekomis, tinka paruošti pakartotinai naudoti ar perdirbti. | Tiekėjas turi pateikti: - gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai, gamintojo ir (ar) importuotojo, ir (ar) tiekėjo rašytinis patvirtinimas, saugos duomenų lapas, gamintojo bandymų ataskaita, protokolas, gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija (pateikiant objektyvius įrodymus), įrangos aprašymas, instrukcija ar skaičiavimai, pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos atlikto bandymo protokolas, priemonių ir (ar) produktų, kurie bus naudojami atlikti paslaugą ar darbą, sąrašas ir dokumentai, įrodantys, kad priemonės ir (ar) produktai atitinka nustatytus reikalavimus; - arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |
| --- | --- |

5. PRIEDAI

Pvz.: Priedas  Nr.1 – Techniniai parametrai

__________

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad Pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių Prekių/Įrangos įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

TECHNINIAI PARAMETRAI

Šakų genėjimo įrenginys

Turi būti pateikiama:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos Prekės/Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ir kiti techninėje specifikacijoje nurodyti dokumentai ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame Pirkėjas galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka Tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta Prekės gamintojo deklaracija ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos Prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.

Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma Tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei Tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas.

Tuo atveju, jei Tiekėjas (kuris nėra gamintojas) pateikia gamintojų atstovų, turinčių atitinkamas teises, parengtą techninę dokumentaciją ir/ar deklaracijas, kartu su pasiūlymu turi pateikti ir gamintojo atstovo atitinkamas teises įrodančius dokumentus (Prekės gamintojo suteiktus įgaliojimus rengti/tvirtinti techninę Prekių dokumentaciją).

Jeigu Prekės techninę dokumentaciją parengia Tiekėjas, kuris nėra gamintojas ir jam nėra suteikti gamintojo įgaliojimai rengti/tvirtinti techninę dokumentaciją, tokiu atveju jo paties parengta techninė dokumentacija netenkina objektyvumo, patikimumo, informacijos atsekamumo ir kitų kriterijų, todėl pasiūlymo vertinimo metu Pirkėjas laikys, kad Tiekėjas  pateikė tik deklaratyvią informaciją, kuri nėra pagrindžiama objektyviais duomenimis ir tokį pasiūlymą atmes.

## Dokumentai (Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, brošiūros) ir/ar Prekės gamintojo deklaracijos ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos Prekės atitikimą techninėms charakteristikoms) gali būti pateikti lietuvių ir/arba anglų  kalba. Vertinant Tiekėjų pasiūlymus ir Pirkėjui paprašius, Tiekėjai privalės pateikti nurodytus dokumentus ar jų dalis, išverstus į lietuvių kalbą bei vertimo patvirtinimą.

Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms, sprendiniams ir/ar konkretiems Prekės pavadinimams ar standartams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis Prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo apie tai papildomai pažymėti techninėje specifikacijoje ir/ar pasiūlyme ir patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma Prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių/Įrangos parametrai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Šakų genėjimo įrenginys skirtas šakų genėjimui, montuojamas ir skirtas dirbti su šlaitine žoliapjove Noremat Magistra M61T, 2020 m. VIN numeris – XK58 | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 2. | Pagaminimo metai | Šakų genėjimo įrenginys turi būti nenaudotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 metais. | Įrenginio pagaminimo metai _________. |
| 3. | Įrenginio montavimas | Tiekėjas turi sumontuoti įrenginį ir paruošti darbui prie šlaitinės žoliapjovės Noremat Magistra M61 T. (Įrenginio montavimo darbų kaštai tenka tiekėjui.) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti) |
| 4. | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. | Siūloma garantija _____ mėn. |
| 5. | Darbinis ilgis | Darbinis ilgis nemažiau 2000,00 mm. ir ne daugiau 2400,00 mm. | Siūlomas darbinis ilgis _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 6. | Ašmenų kiekis | Ašmenų kiekis – ne mažiau kaip 4 vnt. | Siūlomas ašmenų kiekis _____ vnt. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 7. | Ašmenų skersmuo | Ašmenų skersmuo ne mažiau kaip 600 mm. ir ne daugiau kaip 740 mm. | Siūlomas ašmenų skersmuo _____ mm. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 8. | Tepalo srautas | Tepalo srautas ne mažiau 75 ir ne daugiau 85 l/min. | Tepalo srautas _____ l/min.. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 9. | Tepalo slėgis | Tepalo slėgis ne mažiau 125 ir ne daugiau 160 bar. | Tepalo slėgis _____ bar. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 10. | Ašmenų susimosi greitis | Ašmenų sukimosi greitis ne mažiau kaip 1800 aps./min. ir ne daugiau kaip 2000 aps./min. | Ašmenų sukimosi __________ aps./min. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 11. | Įrenginio svoris | Įrenginio svoris ne daugiau kaip 300 kg. | Įrenginio svoris __________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas ______ ir psl. Nr. _____ arba Nuoroda. |
| 12. | Pjaunamų šakų skersmuo. | Pjaunamų šakų skersmuo iki 20 cm. | Pjaunamų šakų skersmuo iki __________ cm. (Nurodyti maksimalų pjaunamų šakų skersmenį.) |

* Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: Taip/Ne (nereikalingą išbraukti), o, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės parametrą/reikšmę.

Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti  pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus.