# SPS 1 priedas

# TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

„Medicinos įranga pilvo ir onkochirurgijos, anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo, pediatrijos, kardiologijos ir angiologijos ir t.t centrams (10742)“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

5 PIRKIMO DALIS

Laparoskopinės chirurgijos stovo atnaujinimo komplektas – 1 kompl.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

- Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

- Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

- Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

- Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio  ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.

- Garantinis laikotarpis:

6.1. Ne mažiau nei 24 mėn.

6.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.

- Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

  - Naudojimo instrukcija lietuvių kalba.

  - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

- Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą): Mokymai ≥ 10 gydytojų. Trukmė ≥ 6 akademinės valandos.

- Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu).

- Privalomas pilnas įrangos instaliavimas (paleidimas, funkcionalumo testavimas, personalo apmokymas darbui su įranga ir t.t).

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videosistema: |  |  |
| 1.1. | Aukštos raiškos (4K) monitorius | - Ekranas IPS technologijos, su LED foniniu pašvietimu (arba lygiavertis); - Maksimalus stebėjimo kampas ≥85°; - Apšviestumas ≥ 650 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DVI arba lygiavertė, - ≥ 1 x HDMI arba lygiavertė, - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė, - Svoris ≤ 15 kg; - Komplekte artikuliuojama alkūnė, tvirtinama prie lubinių lempų sistemos, alkūnės bendras ilgis ne mažiau 160 cm. |  |
| 1.2. | Videokameros galva | - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų baltos šviesos standartiniame ir ICG fluorescenciniame režimuose; - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (1.3 punkto 6 dalis). |  |
| 1.3. | Vaizdo apdorojimo įrenginys | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Suderinama su: - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutėmis, - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto ICG kamerų galvutėmis; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x DVI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Su moduliu (integruotu arba atskiru įrenginiu) nuotraukų ir video vaizdų įrašymui į USB tipo laikmenas; - Video vaizdų įrašymas Full HD formatu arba lygiaverčiai, įrašomų nuotraukų kokybė atitinkanti 4K standartą arba lygiavertė; - Specialūs vizualizacijos režimai vaizdų optimizavimui: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, - Susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimas; - ICG fluorescenciniai režimai: - Kombinuotas baltos šviesos ir ICG fluorescencinis vaizdavimas vienu metu (angl. overlay); - Monochromatinis NIR/ICG vaizdavimas. |  |
| 1.4. | Šviesos šaltinis | - LED tipo arba lygiavertis; - Pritaikytas standartinei baltos šviesos ir ICG fluorescencinei diagnostikai; - NIR/ICG lempos darbo resursas 10000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
| 1.5. | CO2 dujų insufliatorius | - Maksimalus dujų padavimo greitis ≥ 45 l/min.; - Maksimalus pasiekiamas slėgis ≥ 25 mmHg; - Su integruotu arba atskiru moduliu dujų pašildymui; - Esamų ir/ar siekiamų dujų padavimo greičio ir slėgio verčių vaizdavimas; - Bendro sunaudoto dujų kiekio vaizdavimas; - Komplekte: - Sterilizuojami žarnelių rinkiniai insufliacijai - 3 vnt.; - Žarna insufliatoriaus pajungimui į ligoninės centralizuoto dujų tiekimo sistemą – 1 vnt.; - CO2 dujų filtrai ≥ 20 vnt.; - Vienkartinių žarnelių rinkinys su dujų pašildymo funkcija ≥ 10 vnt.; |  |
| 1.6. | Plovimo įrenginio komplektas | - Plovimo įrenginys laparoskopijai: - Ratukinio tipo; - Valdymas lietimui jautriu ekranu; - Skaitinis darbinių parametrų reikšmių vaizdavimas ekrane; - Skirtas irigacijai; - Galimybė dirbti tiek su vienkartiniais, tiek su daugkartiniais žarnelių rinkiniais; - Komplekte: - Vienkartinių žarnelių rinkinys laparoskopijai ≥ 30 vnt. |  |
| 1.7. | Sistema A/V signalų perdavimui bei išsaugojimui | - Suderinamumas: - Operacinės įrenginių vaizdų archyvavimo ir maršrutizavimo sistemų funkcijos valdomos tuo pačiu lietimui jautriu monitoriumi; - Audio/video signalų maršrutizavimo sistema suderinama su ligoninėje naudojama WD350 archyvavimo sistema (procesoriumi); - Jei siūloma audio/video signalų maršrutizavimo sistema neturi bendros sąveikos su archyvavimo įrenginiu, tiekėjas privalo siūlyti archyvavimo sistema aprašytą punkte 1.7.2. - Archyvavimo sistema (siūlyti, jei maršrutizavimo sistema nesuderinama su WD350 archyvavimo sistema): 2.1. Didžiausia video įrašų raiška ≥ (3840 x 2160); - ≥ 2 atskirų šaltinių video vaizdų įrašymas sinchroniškai; - 3D formato vaizdų įrašymas; - Įrašų valdymas: - Lietimui jautriu ekranu, įstrižainė ≥ 12”; - Endoskopinės kameros galvos mygtukais; - Duomenų išsaugojimas: - USB laikmenose; - Vidiniame kietajame diske, talpa ≥ 1 TB; - DICOM sąsaja PACS serveriuose; - Duomenų apsaugos funkcija, kai duomenys iš įrenginio ištrinami tik juos įrašius į serverius; - Audio/video signalų maršrutizavimo sistema (angl. A/V routing): - Pasirinktų operacinės įrenginių video vaizdų nukreipimas į pasirinktą monitorių (-ius) operacinėje bei vaizdų archyvavimo įrenginį; - Įėjimo kanalai: ≥ 8 jungtys; - Įšėjimo kanalai: ≥ 8 jungtys; - Video vaizdų raiška transliacijų internetu metu: ≥ (1080p 30 k/s); - Galimybė suteikti saugios transliacijos prieigą internetu nutolusiam vartotojui, sukuriant aktyvią nuorodą, kurią galima persiųsti elektroniniu paštu pasirinktam gavėjui (apsaugant identifikaciniu numeriu); - Nutolęs vartotojas pats gali pasirinkti, kurio iš operacinėje esančių vaizdo šaltinių vaizdus stebėti; - Aktyvus dvipusis ryšys transliacijų nuotoliu metu, kai ekrane pažymėtos atžymos vizualiai parodomos abiejuose ekranuose. - Maršrutizavimo sistemos priedai: 3.8.1 Nešiojamas mikrofonas: ≥1 vnt. 3.8.2 Lubinių garsiakalbių komplektas: ≥1 vnt. |  |
| 1.8. | Operacinis šviestuvas Nr.1. | - Lubinis tvirtinimas; - LED tipo lempų skaičius operacinio šviestuvo modulyje: ≥ 90 vnt.; - Didžiausia apšvieta, matuojant 1 m atstumu nuo operacinio šviestuvo modulio: ≥ 160000 liuksų; - Šviestuvo modulio generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 20%): ≥ 170 cm; - Šviestuvo modulio generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis (L1+L2, 60%): ≥ 75 cm; - Reguliuojamas šviesos lauko skersmuo, ne mažiau nei nurodyta: 20 – 35 cm; - Šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥ 98; - šviesos spalvinė temperatūra: 3800 – 4500 K; - Turbulencijos intensyvumas pagal DIN standartą 1946: ≤ 20 %; - Šviestuvo modulio skersmuo: ≤ 70 cm; - Su dinaminės šviesos srauto blokavimo kompensacijos funkcija; - Esant poreikiui galima integruoti didelės raiškos (HD) videokamera (komplektacijoje kameros nėra); - Būtinas senos operacinės lempos išmontavimas kartu su visais jos priedais; |  |
| 1.9. | Operacinis šviestuvas Nr.2. | - Lubinis tvirtinimas; - LED tipo lempų skaičius operacinio šviestuvo modulyje: ≥ 18 vnt.; - Didžiausia apšvieta, matuojant 1 m atstumu nuo operacinio šviestuvo modulio: ≥ 100000 liuksų; - Generuojamos homogeninės šviesos stulpo aukštis 60%: ≥ 90 cm; - reguliuojamas šviesos lauko skersmuo: ≥ 20 cm; - Šviesos spalvinis indeksas (Ra): ≥ 98; - Lempos modulio šviesos intensyvumo reguliavimo ribos: nuo ≤ 25% iki 100%; - Būtinas senos operacinės lempos išmontavimas kartu su visais jos priedais; |  |
| 1.10. | Optika | - Matymo kryptis 30º; - Skersmuo 5 ± 0,2 mm; - Ilgis 30 ± 2 cm; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 1.11. | Optika | - Matymo kryptis 0 ˚; - Skersmuo 10 ± 0,2 mm; - Ilgis 29 ± 2 cm; - Su kampiniu okuliaru; - Su 6 mm± 0,5 skersmens kanalu instrumentams; - Autoklavuojama; - Su konteineriu sterilizavimui bei laikymui. |  |
| 1.12. | Šviesolaidis | - Fibrooptinis; - Skersmuo 3,5± 0,5 mm; - Ilgis 250 ± 20 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
| 1.13. | Šviesolaidis | - Fibrooptinis; - Skersmuo 5,0± 0,5 mm; - Ilgis 280 ± 30 cm; - Su tiesia jungtimi. |  |
| 1.14. | Troakaras | - Skersmuo 6,5 ± 1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11 ± 0,5 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Vožtuvas; c. Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 1.15. | Troakaras | - Skersmuo 6,5 ± 1,5 mm; - Kaniulės ilgis 10 ± 1 cm; - Kaniulė su sriegiu; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Vožtuvas silikoninis; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 1.16. | Troakaras | - Skersmuo 11,5 ± 1,5 mm; - Kaniulės ilgis 11 ± 1 cm; - Su kraneliu insufliacijai; - Kartu su troakaru komplekte pateikiama: - Obturatorius su piramidiniu smaigu; - Vožtuvas; - Kepurėlės vožtuvui ≥ 10 vnt. |  |
| 1.17. | Reduktorius | 11/5 mm |  |
| 1.18. | VERESS adata | Ilgis 10± 1 mm |  |
| 1.19. | Žnyplės | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Atraumatinės, su langeliu; - Žiaunų ilgis 24 ± 1 mm; - Abi judančios žiaunos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena be užrakto. |  |
| 1.20. | Žnyplės | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - KELLY tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Žiaunų ilgis 16 ± 1 mm; - Abi judančios žiaunos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 43 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena be užrakto. |  |
| 1.21. | Žnyplės | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - KELLY tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Žiaunų ilgis 23 ± 1 mm; - Abi judančios žiaunos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena be užrakto. |  |
| 1.22. | Žnyplės | - Skirtos sugriebimui; - BABCOCK tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Atraumatinės, smulkiai dantytos ir perforuotos; - Viena judanti žiauna; - Žiaunų ilgis 16± 1 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena su užraktu. |  |
| 1.23. | Žnyplės | - Skirtos sugriebimui; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Atraumatinės, smulkiai dantytos ir perforuotos; - Viena judanti žiaunos; - Žiaunų ilgis 26± 1 mm - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena su užraktu. |  |
| 1.24. | Žnyplės | - Skirtos disekcijai arba sugriebimui; - KELLY tipo arba lygiavertės; - Išrenkamos; - Rotuojamos; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Abi žnyplių žiaunos judančios; - Žiaunų ilgis 19±1 mm; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena be užrakto; - Kartu su žnyplėmis pateikiamas bipolinis laidas. |  |
| 1.25. | Žirklės | - METZENBAUM tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Žiaunų ilgis 15 ± 1 mm; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena be užrakto. |  |
| 1.26. | Žirklių įdėklas | - Žiaunų ilgis 15 ± 2 mm; - Metzenbaum tipo arba lygiavertės. |  |
| 1.27. | Žirklės | - METZENBAUM tipo arba lygiavertės; - Rotuojamos; - Išrenkamos; - Abi žirklių žiaunos judančios, išlenktos; - Žiaunų ilgis 20 ±1 mm; - Su jungtimi bipolinei koaguliacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 36 ± 2 cm; - Su plastikine arba lygiavertės medžiagos (ne metaline) rankena be užrakto. |  |
| 1.28. | Kaniulė | - Skirta siurbimui ir irigacijai; - Darbinės dalies skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Kaniulės ilgis 36 ± 3 cm; - Su dvipusiu vožtuvu; - Su lateralinėmis skylėmis distaliniame gale. |  |
| 1.29. | Elektrodas | - Skirtas koaguliacijai ir disekcijai; - L formos; - Su jungtimi monopolinei koaguliacijai; - Skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 35 ± 2 cm. |  |
| 1.30. | Adatkotis (2 vnt) | - Žiaunos lenktos į kaire; - Su pistoleto formos rankena; - Skersmuo 5 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 35 ± 2 cm. |  |
| 1.31. | Laidas | - Skirtas bipoliniams instrumentams; - Laido ilgis 320 ± 30 cm. |  |
| 1.32. | Laidas | - Skirtas monopoliniams instrumentams; - Laido ilgis 320 ± 30 cm. |  |

PASIŪLYMŲ VERTINIMAS

1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.

2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Kaina (K) – 60;

2) Techniniai pranašumai (T) – 40;

Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:

| Vertinimo kriterijai |  |  | Parametro lyginamasis svoris | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kaina (K) |  |  |  | X=60 |
| Techniniai pranašumai (T) |  |  |  | Y=40 |
| Nr. | Parametrai | Vertinimo būdas | Lyginamasis svoris | Siūloma reikšmė |
| T1 | Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 1.3 punktas) suderinamas su 4K (3840 x 2160 taškų) raiškos 3D vaizdo endoskopais su ICG funkcija | Statinis (yra/nėra) | L1 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T2 | Režimas vienu metu, šalia vienas kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis ir paprastą, ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. | Statinis (yra/nėra) | L2 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T3 | ICG fluorescencinis režimas: fluorescencinio signalo intensyvumo atvaizdavimas skirtingomis spalvomis santykinėje skalėje. | Statinis (yra/nėra) | L3 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |
| T4 | Režimas suvienodinantis viso lauko apšviestumą - apšviestumo padidinimas tik tamsiose vaizdo srityse. | Statinis (yra/nėra) | L4 = 0,25 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra, su nuorodą į pagrindžiančią informaciją |

Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:

1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:

E = K + T

2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):

3. Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: Tn = Ln. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: Tn = Ln = 0.

Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):				
T=nTn×Y.

Laimėjusiu Pasiūlymu bus pripažintas Pasiūlymas, atitinkantis visus Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kurio ekonominis naudingumas (E) bus didžiausias.