Pirkimų sąlygų,

2 priedas

RADIOTECHNINIŲ MATAVIMŲ TECHNIKOS METROLOGINIO PERIODINIO KALIBRAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

OBJEKTAS

- Radiotechninių matavimų technikos (metrologinių) prietaisų, neįtrauktų į teisinės metrologinės patikros registrą, kalibravimas.

II SKYRIUS

TECHNINIAI REIKALAVIMAI

- Kiekvienas metrologinis prietaisas turi būti kalibruojamas ne mažiau kaip trijuose prietaiso darbo režimų taškuose. Oscilografai kalibruojami: matuojant signalo įtampos amplitudę – 20 mV ir 20 V, matuojant signalo trukmę – 20 µs. Maitinimo šaltiniai kalibruojami: matuojant įtampą – 15 V, 30 V, srovę – 1 A. Multimetrai kalibruojami matuojant įtampą – 100 V, srovę – 1 A, varžą – 1 kΩ.

- Atlikus kalibravimą, kiekvienam metrologiniam prietaisui turi būti išrašytas kalibravimo liudijimas, kuriame turi būti aprašyta:

  - kalibravimo data arba periodas;

  - kalibravimo metodika;

  - sietis, patvirtinta akredituotos kalibravimo laboratorijos;

  - kalibravimo patalpos aplinkos, kurioje buvo atliktas prietaiso kalibravimas, sąlygos;

  - kalibravimo rezultatai, kuriuose turi būti aprašyta kiekvieno kalibruojamo taško matavimo rezultatas ir rezultatų išplėstinė neapibrėžtis;

  - bendroji kalibravimo neapibrėžtis.

- Matavimo priemonei, kuri pripažinta netinkama naudoti, turi būti išrašyta netinkamumo naudoti pažyma.

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

- Metrologinių prietaisų kalibravimo darbai turi būti atliekami įmonėse, turinčiose tam teisę pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą.

_____________________________