Pirkimo sąlygų 1 priedas

vandentiekio ir nuotekų tinklų projektavimo PASLAUGos

# TECHNINĖ UŽDUOTIS

- Perkantysis subjektas (Užsakovas/Statytojas)

UAB „Nemėžio komunalininkas“, kodas 186063262

# Sodų g. 23, Skaidiškės, Vilniaus r.

# Tel./ faks. Nr. 8-5 235 1326

# El. p. info@nkom.lt

- Pirkimo objektas

  - Projektavimo paslaugos (toliau – Paslaugos):

# Projektavimo paslaugos apima Vandentiekio ir nuotekų tinklų Mickūnų miestelio, Miško g., Pirties g., Darželių g. Mokyklos g. Vilniaus raj.  techninio darbo projekto (toliau bendrai – statinio projektas) parengimą, koregavimą ir  statybą leidžiančio dokumento gavimą (SLD mokestį sumoka Tiekėjas).

  - Statybos rūšis – nauja statyba.

  - Projektavimo stadija – techninis darbo projektas.

  - Statinio grupė pagal naudojimo paskirtį: inžineriniai tinklai.

  - Projektuojamų objektų adresai – pagal pridedamą schemą.

  - Projekto apimtyje privalo būti suprojektuoti:

    - Vandentiekio tinklai;

    - Savitakiniai nuotekų tinklai;

    - Slėginiai nuotekų tinklai;

    - Nuotekų siurblinės. Nuotekų siurblinėms projektuojamas duomenų perdavimas į esamą duomenų perdavimo sistemą. Nuotekų siurblinių skaičius yra preliminarus ir gali kisti priklausomai nuo atliktų topografinių tyrinėjimų ir pasirinktų projekto sprendinių;

    - Esamų (NTR neregistruotų) nuotekų valymo įrenginių demontavimas ir sklypo sutvarkymas.

# 2.6.6. Tiekėjas parengia projektinius pasiūlymus ir atlieka visuomenės informavimo procedūras.

2.7. Projekto dalys:

2.7.1. Bendroji;

2.7.2. Sklypo sutvarkymo;

2.7.2. Konstrukcijų;

2.7.3. Vandentiekio ir nuotekų šalinimo;

2.7.4. Elektrotechnikos;

2.7.5. Elektroninių ryšių (komunikacijų);

2.7.6. Apsauginės signalizacijos;

2.7.7. Procesų valdymo ir automatizacijos;

2.7.8. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo;

2.7.9. Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo

- Reikalavimai paslaugoms

  - Parengti objekto statinio techninį darbo projektą vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, tyrinėjimų duomenimis, technine specifikacija bei prisijungimo sąlygomis bei kitomis galiojančių teisės aktų nuostatomis.

  - Tiekėjas, teikdamas projektavimo paslaugas, privalo glaudžiai bendradarbiauti su Užsakovu, derinti parengtą dokumentaciją, tarpinius paslaugų teikimo rezultatus. Pateikta schema numato tik preliminarius sprendinius ir bendrą užsakovo sumanymą. Pateikta schema nėra tiekėjui tiesiogiai privaloma. Tiekėjas privalo pasirinkti sprendinius leidžiančius pajungti kuo daugiau gyventojų su kuo mažesnėmis išlaidomis statybai.

  - Projektavimo paslaugos teikiamos sudarius Pirkimo sutartį. Statinio projekto rengimas pradedamas Užsakovui pateikus visus paslaugos teikti dokumentus ir sudarius bei patvirtinus projektavimo užduotį.

  - Teikdamas projektavimo paslaugas tiekėjas, pagal Užsakovo įgaliojimą, privalės gauti visus privalomus dokumentus projekto rengimui (gauti prisijungimo sąlygas, specialiuosius reikalavimus, patvirtinti statinių schemas savivaldybėje ar tiesiogiai atsakingai institucijai/ komisijai).

  - Tiekėjas savo sąskaita turės atlikti inžinerinius geologinius bei topografinius tyrimus, kai (jei) jie reikalingi. Jei konkretaus projekto rengimui reikalingi archeologiniai, istoriniai, polichrominiai tyrimai, statinio ekspertizė, statinio būklės įvertinimas, tiekėjas nedelsiant apie tai informuoja Užsakovą, ji tokias paslaugas perka viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarką (tai nėra šio pirkimo objektas).

  - Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“,

patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738, nustatyta tvarka (jeigu reikalinga).

  - Gauti visus reikiamus privalomuosius dokumentus (užpildyti paraiškas, gauti sutikimus vykdyti darbus valstybinėje žemėje, gauti iš statytojo trečiųjų asmenų sutikimus (jeigu projekto rengimo metu išaiškėja poreikis) inžinerinių statinių projektavimo ir kapitalinio remonto bei statybos darbams. Suderinti techninį darbo projektą su statytoju bei visomis susijusiomis institucijomis („Energijos skirstymo operatorius“ AB, „Telia“ AB, institucijomis atsakingomis už darbus kelio zonoje, raudonųjų linijų ribose, seniūnijomis, kultūros paveldo departamentu ir kt.), pateikti projektą derinti savivaldybei (jeigu reikalinga)”.

  - Gavus Užsakovo pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti parengtą statinio techninį darbo projektą bendrajai projekto ekspertizei. Esant pastaboms jas ištaisyti ir pakartotinai pateikti ekspertizei pataisytą dokumentaciją su atsakymais į pastabas.

  - Užsakovas organizuoja ir apmoka bendrąją ir specialiąją projekto ekspertizę (jei ji privaloma). Tiekėjas turės parengtą statinio projektą pateikti ekspertizei (jei ji privaloma) Užsakovo parinktai įmonei ir koreguoti projektą pagal pateiktas pastabas iki teigiamų ekspertizių išvadų gavimo bei statybos leidžiančio dokumento išdavimo. Už statybą leidžiantį dokumentą moka tiekėjas (jei SLD privalomas).

Parengtas statinio projektas perduodamas Užsakovui 1 spausdiniu popieriuje egzemplioriumi bei kompiuterinėje laikmenoje lietuvių kalba. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai  turi būti pateikti PDF formatu. Perdavus suteiktas paslaugas turtinės teisės perduodamos Užsakovui, neturtinė lieka autoriui – tiekėjui.

PRIDEDAMA: Preliminari projektuojamų tinklų schema, 2 lapai.