Tiekėjams						2025-05-07

DĖL GAUTŲ KLAUSIMŲ

Šiaulių apskaitos centras vykdo pirkimo „Mokyklos patalpų paprastojo remonto darbai“ (CVP IS pirkimo Nr. 2290674) procedūras.

Informuojame, kad CVP IS susirašinėjimo priemonėmis gauti tiekėjų klausimai. Vadovaujantis pirkimo sąlygų 11 sk. perkančioji organizacija atsako į pateiktus klausimus:

1.Klausimas.

1. Numatytų wc ir dušų pertvarų su durimis plokščių tipas (LMDP ar HPL compact)?

2. WC pertvarų aukštis nuo grindų dangos?

3. WC pertvarų gylis (nuo sienos iki fasado)?

4. Dušų pertvarų gylis (nuo sienos iki fasado)?

5. Kokie montuojamų naujų durų išmatavimai?

6. Gal galite pateikti gumuotos dangos išsamesnes technines specifikacijas?

1.Atsakymas.

1. Numatytų WC ir dušų pertvarų su durimis plokščių tipas (LMDP ar HPL compact): Plokštės HPL Compact arba lygiavertės.

2. WC pertvarų aukštis nuo grindų dangos: Pertvarų aukštis nuo grindų  2000 mm, tame tarpe kojelės aukštis – 100 mm. (techninė specifikacija 3.4.).

3. WC pertvarų gylis (nuo sienos iki fasado): Pertvarų gylis 1200  mm.

4. Dušų pertvarų gylis (nuo sienos iki fasado): Pertvarų gylis 1000 mm.

5. Kokie montuojamų naujų durų išmatavimai: Durų angos išmatavimai 2100 mm. X 1000 mm.

6. Gal galite pateikti gumuotos dangos išsamesnes technines specifikacijas:

Sporto erdvėms skirta itin patvari guma su mažiausiomis dilimo savybėmis, nuolat elastinga maksimaliam komfortui,  atspari slydimui, pralaidi vandeniui, slopina garsą ir vibraciją. Ekologiška – pagaminta iš 90% perdirbtų medžiagų. Padidina saugumą treniruočių metu, plytelės atitinka EN 1177 standartus,  lengva valyti ir prižiūrėti, naudojamos viduje. Plytelių aukštis: 40 mm. Matmenys: 100 x 100 cm. Plytelių tipas: lygios (klijavimui ant paruošto pagrindo).

Lankstumas: ne mažiau 52 MN/m2

Šilumos laidumas: ne mažiau 0,14 W/MK

Atsparumas karščiui: iki 300C

Atsparumas šalčiui:  iki -30C

Spalva atspari UV spinduliams

Garso sugėrimas: ne mažiau 86,5 Db/100hZ

2.Klausimas.

Bendrastatybiniuose darbuose numatytas betono ardymas, ir naujo įrengimas, įrengiant šiltinamajį sluoksnį, tačiau nenurodyta, koks šiltinamasis sluoksnis ir jo storis.

2.Atsakymas.

Bendrastatybiniuose darbuose numatytas betono ardymas, ir naujo įrengimas, įrengiant šiltinamąjį sluoksnį, tačiau nenurodyta, koks šiltinamasis sluoksnis ir jo storis: Putų polistireno sluoksnis 100 mm

Šis raštas bus siunčiamas visiems prie pirkimo prisijungusiems tiekėjams.

Viešojo pirkimo komisija

Šis raštas siunčiamas tik CVP IS susirašinėjimo priemonėmis. Šiaulių apskaitos centro viešųjų pirkimų padalinio specialistas Algimantas Zeninas, tel. +37065103557, el. p. algimantas.zeninas@sac.lt