Konkurso sąlygų 7 priedas

Techninė specifikacija

## DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS BUBIŲ SKYRIAUS PASTATO (DUBYSOS G.15, BUBIŲ K., ŠIAULIŲ R. SAV.) STOGO DANGOS IR LIETAUS NUVEDIMO SISTEMOS REMONTO DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Numatoma Dubysos aukštupio mokyklos Bubių skyriaus pastato (Dubysos g.15, Bubių k., Šiaulių r. sav.) stogo dangos ir lietaus nuvedimo sistemos remontas.

Darbai bus atliekami:

Mokslo paskirties pastate adresu Dubysos g. 15, Bubių k. Bubių sen. Šiaulių r. sav.

Preliminarūs darbai, kuriuos reikės atlikti:

Parengti remonto projektą (aprašą).

Pastato plokščiojo stogo (tvarkomo pastato žymėjimas kadastrinių duomenų byloje 1C3/p) dangos keitimas. Plokščiojo  stogo nauja konstrukcija: danga – 2 sluoksniai polimerinės-bituminės prilydomosios ruloninės stogo dangos (viršutinis sluoksnis su pabarstalu), šilumos izoliacinis sluoksnis – 2 sluoksniai polistireninio putplasčio plokštėmis (plokštė 100 mm storio), papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas, kai plokštės storis 20 mm, nuolydį formuojantis sluoksnis – iš birių medžiagų (smėlio), esamo pasluoksnio remontas. Visos naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos ir turi turėti atitikties sertifikatus.

Pastato parapetų mūras ir ventiliacijos kanalų mūras paaukštinami silikatinių plytų/blokų mūru (h=200mm) – parapeto bei ventiliacijos kanalo aukštis nuo stogo dangos viršaus turi būti ne mažiau kaip 600mm. Pastato parapetai ir ventiliacijos kanalų stogeliai apskardinami.

Plokščiojo stogo konstrukcijos vėdinimui aukščiausiose stogo vietose įrengiami vėdinimo kaminėliai (deflektoriai). 60m² stogo ploto turi būti įrengtas ne mažiau kaip vienas vėdinimo kaminėlis (deflektorius).

Ant pastato plokščiojo stogo patenkama iš tarpaukštinės laiptinės (esamas patekimas liukas).

Lietaus vandens nuvedimas nuo pastato stogo organizuotas, vidinis per įlajas. Esamos įlajos keičiamos.

Pastato šlaitinio stogo (tvarkomo pastato žymėjimas kadastrinių duomenų byloje 1C2/p) dangos keitimas. Atliekami esamos stogo dangos ardymo darbai. Išardoma esama lietaus nuvedimo sistema. Atliekamas esamos pažeistų medinių konstrukcijų keitimas naujomis bei stogo konstrukcijų stiprinimas panaudojant medinius elementus. Naujos medines konstrukcijos padengiamos antiseptikais ir antipirenais. Šlaitinių stogų plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus. Įrengiama nauja stogo danga - beasbesčio šiferio lakštai, grafito spalvos. Atliekamas stogo apskardinimas ir naujos lietaus nuvedimo nuo stogo sistemos įrengimas. Atliekamas kaminų apskardinimas, sniego gaudykles įrengimas, apsaugines stogo tvoreles įrengimas.

Statybinių atliekų išvežimas. Rangovas nuo darbų pradžios iki pabaigos turi palaikyti švarą ir tvarką statybos objekte. Susidariusį statybinį laužą išvežti į nepavojingų statybinių atliekų surinkimo, apdorojimo ir laikymo aikštelę. Dulkančios statybinės atliekos turi būti vežamos dengtose transporto priemonėse ar kitose transporto priemonėse, užtikrinančiose aplinkos apsaugą. Rangovas, išvežęs atliekas, privalo pateikti Užsakovui pažymą, patvirtinančią atliekų priėmimą.