AKCINĖ BENDROVĖ „VIA LIETUVA“

| Tiekėjams | 2025-05- Nr. |  |
| --- | --- | --- |

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO IR PATIKSLINIMO Nr.1

Akcinė bendrovė „Via Lietuva“ (toliau – perkančioji organizacija) vykdo viešojo pirkimo RAJONINIO KELIO 2253 PALANGA-GRAUDŪŠIAI RUOŽŲ NUO 0,252 IKI 1,091 KM IR NUO 1,091 IKI 4,544 KM KAPITALINIS REMONTAS, ĮRENGIANT PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKUS (Pirkimo ID 188598), atliekamo supaprastinto atviro konkurso būdu, procedūras ir teikia pirkimo dokumentų paaiškinimus, atsakydama į tiekėjų klausimus.

- Klausimas. Patikslinkite:

Atsakymas. D1000 mm šulinių yra 10 kompl, D1500 mm 2 kompl. Teikiame pakoreguotą DKŽ.

- Klausimas. „Prašome patikslinti. Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km, Palangoje, naujos statybos projektas DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 1 – NUOTEKU ŠALINIMAS. Pozicija 1.28 Išleistuvas G/B kompl. 3.”

Atsakymas. Poziciją 1.28 (t.b.2 kompl.) skaityti kartu su brėžiniu „STDP-BR_07“. Projektuojami pasijungimai esamoje pralaidoje.

- Klausimas. „Nurodykite grįžtamųjų medžiagų vertes. Vertės pagal DKŽ pateiktus matavimo vienetus.“

Atsakymas. Grįžtamųjų medžiagų vertės nurodytos. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „Patikslinkite žiniaraščio „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km kapitalinio remonto, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką, techninis darbo projektas" DKŽ_S, poziciją 1.41 .“

Atsakymas. Pateikiame patikslintą DKŽ.

- Klausimas. „Nurodykite ar projektuotojas, birių medžiagų kiekius vertino su sutankinimo koeficientu?“

Atsakymas. Birių medžiagų kiekiai įvertinti be sutankinimo koeficiento,

- Klausimas. „Laba diena, prašau pateikti apšvietimo (22026AI.2253-00-KRTDP-E2) ir ryšiu (22026AI.2253-00-KRTDP-ER) projektus.“

Atsakymas. Pirkimo medžiaga papildyta apšvietimo (22026AI.2253-00-KRTDP-E2) ir ryšiu (22026AI.2253-00-KRTDP-ER) projektais.

- Klausimas. „Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 0,252 iki 1,091 km, Palangoje, naujos statybos projektas, I pirkimo objekto dalis.  Excel žiniaraštyje 1.11 ir 1.12 eilutėse padarytos redakcinio pobūdžio klaidos. Prašome pakoreguoti žiniaraštį.“

Atsakymas. D1000 mm šulinių yra 10 kompl, D1500 mm 2 kompl. Teikiame pakoreguotą DKŽ.

- Klausimas. „Lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km, Palangoje, naujos statybos projektas,  II pirkimo objekto dalis, nuotekų šalinimo dalis, sąnaudų kiekių žiniaraštis, 15 eilutė. Projekto apimtyje numatoma įrengti 48 plastikinių kanalizacijos šulinių PVC Ø425 mm komplektus. Peržiūrėjus techninę dokumentaciją (brėžinius, profilius), rasta 10 vnt. PVC Ø425x400 šulinių. Norime patikslinti, kad tokių šulinių rinkoje nėra, todėl prašome leisti vietoje Ø425x400 šulinių, naudoti PP Ø600 šulinius. Perkančiajai organizacijai leidus keisti šių šulinių diametrą, prašome atitinkamai pakoreguoti ir žiniaraštį.“

Atsakymas. Patikslinama, d425 mm šulinių yra - 85 vnt, trapų d425 mm – 55 vnt. Vadovautis projektu, naudoti d425 mm šulinius.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Techninė dokumentacija, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 0,252 iki 1,091 km, Palangoje, naujos statybos projektas. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje ir šulinių duomenų lentelėje d1000 šulinių yra 10 vnt, o d1500 – 2 vnt. Pagal išilginius profilius d1000 šulinių yra 5 vnt, o d1500 šulinių – 7 vnt.  Prašome patikslinti, kokį šulinių kiekį ir diametrą reikia įsivertinti, bei pakoreguoti kartu su pasiūlymu teikiama žiniaraštį.“

Atsakymas. Patikslinama, d1000 mm šulinių – 10 vnt., d1500 mm – 2 vnt.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Techninė dokumentacija, lietaus nuotekų šalinimo tinklų, valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga-Graudūšiai ruože nuo 1,091 iki 4,544 km, Palangoje, naujos statybos projektas. Prašome patvirtinti, jog apsauginius dėklus DN315, DN500, DN800 galima įrengti atviru būdu.“

Atsakymas. Paaiškiname, kad įrengimo būdą pasirenka rangovas.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis“. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje d1500 šulinių yra 11 vnt. Pagal šulinių duomenų lentelę - 12  vnt. Prašome patikslinti kokį kiekį vertinti, bei pakoreguoti kartu su pasiūlymu teikiama žiniaraštį.“

Atsakymas:  D1500 šulinių yra 11 vnt. DKŽ pakoreguotas.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Sąnaudų kiekių žiniaraštyje d1000 šulinių yra 23 vnt. Pagal šulinių duomenų lentelę - 25 vnt. Prašome patikslinti kokį kiekį vertintis, bei pakoreguoti kartu su pasiūlymu teikiama žiniaraštį.“

Atsakymas: D1000 šulinių yra 23 vnt. DKŽ pakoreguotas.

- Klausimas. „Pateiktame žiniaraštyje nurodyta kloti PE100 RC uždaru būdu, tačiau projekte nurodyta, kad galima pasirinkti klojimo būdą, tik dėl vamzdžių nėra aiškumo, vienur rašo PP/PVC/PE galima, kitur - jau rašo atviru būdu PVC, uždaru PE, technologiškai ne visur išeitų uždaru būdu. Prašome patikslinti ar galima naudoti PP vamzdžius d200-d500mm klojant atviru būdu?“

Atsakymas. Įrengimo būdą pasirenka rangovas. Klojant atviru būdu galima naudoti PP vamzdžius D200-D500 mmm.

- Klausimas. „ I pirkimo objekto dalis. Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?“

Atsakymas. Tikslinis finansavimas objektui nėra skirtas. Planuojama finansuoti KPPP ir ES lėšomis.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar apsauginė pėsčiųjų tvorelė gali būti sujungiama tik smeigėmis, be papildomų sujungimo detalių?“

Atsakymas. Apsauginės tvorelės negali būti sujungtos vien smeigėmis, be papildomų jungiamųjų detalių.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Drenažo įrengimui DKŽ yra nurodyta skaldelė 11/22. Prašome patikslinti ar bus galimas žvirgždo skaldelės keitimas į 5/16?“

Atsakymas. Žvirgždas nėra naudotina medžiaga drenažo užpylimui. Galima naudoti 11/16 skaldelę. Pagal ĮT ŽS 17:

- 319. :“Drenavimo įrenginiai įrengiami iš filtruojančios medžiagos (pavyzdžiui, kelių tiesimo mineralinių medžiagų)...“

- 323. :“Drenuojantys ir filtruojantys sluoksniai įrengiami iš kelių tiesimo mineralinių medžiagų, prireikus, taip pat derinant su geotekstile (žr. taisykles KPT VNS 16 ir metodinius nurodymus MN GEOSINT ŽD 13). ..“

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Pateiktame DKŽ (10 priedas) kai kuriose pozicijose formulės sumuoja per mažai eilučių, santraukoje neteisingai nurodoma elektroninių ryšių žiniaraščio suma

Prašome pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius (10 priedas).“

Atsakymas: DKŽ formulė patikslinta.

- Klausimas. „ I pirkimo objekto dalis. Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl parengtame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtino jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?“

Atsakymas. Darbo projektas nėra rengiamas. Papildomi ar neatliekami darbai bus vertinami pagal Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatas.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patvirtinti, jog vykdant pralaidų remonto darbus bus galima uždaryti atitinkamus kelio ruožus nukreipiant eismą aplinkeliais.“

Atsakymas: Vadovautis rangos sutarties 44 p., kuriame nurodyta:

44. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik išimtiniais atvejais, esant konkretiems, trumpalaikiams ir technologiškai pagrįstiems atvejams, kai vykdant darbus galimybių leisti eismą greta darbo vietų nėra, suderinus apylankas. Laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. eismas turi būti organizuojamas remontuojamo ruožo surištu sluoksniu, o ne apylanka.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Projekte nurodyti statybos darbai patenka į sklypus nepriklausančius AB Via Lietuva. Ar statytojas AB Via Lietuva turi teise vykdyti statybos darbus jai nepriklausančiuose sklypuose.“

Atsakymas. Yra gautas Palangos miesto savivaldybės administracijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Taip pat sprendiniai suderinti su Palangos miesto savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi (sprendiniai apima ir suvedimą  su S. Dariaus g. ir Girėno g.) (žr. Bendrosios dalies tekstinį dokumentą „Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų nuorašas“).

- Klausimas. „ I pirkimo objekto dalis. Projekte numatyti sprendiniai yra suprojektuoti už kelio sklypo (patikėjimo teise valdo Via Lietuva) ribų. Prašome, nurodyti ar Rangovui reikalinga įsivertinti kelio sklypo ribų koregavimą (detalieji planai, sklypo ribų pertvarkymo projektai) pagal projekte nurodytus darbus, kurie patenka į sklypus nepriklausančius AB Via Lietuva. Jeigu taip, tai prašome nurodyti šių paslaugų terminą ir pakoreguoti DKŽ papildant eilute „Kelio sklypo ribų koregavimas parengiant ir suderinant teritorijų planavimo dokumentus“.

Atsakymas. Kelio sklypo ribų koregavimas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami nebus. Pridedamas patikslintas Sutarties projektas.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome kelio sklypo ribų koregavimą, teritorijų planavimo dokumentų parengimą ir suderinimą atskirti nuo sutarties 17 punkto darbų atlikimo termino, nes projekte numatyti statybos darbai yra už žemės sklypo (patikėjimo teise valdo Via Lietuva) ribų.“

Atsakymas. Kelio sklypo ribų koregavimas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami nebus. Pridedamas patikslintas Sutarties projektas.

- Klausimas. „ I pirkimo objekto dalis. Prašome pakoreguoti sutarties 9.3 punktą nurodant Paslaugų atlikimo terminą 12 mėn., nes kelio sklypo ribų koregavimas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir suderinimas po statybos darbų atlikimo trunka apie vienerius metus.“

Atsakymas. Terminas koreguojamas nebus.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Techninio darbo projekto konstrukcijų dalyje yra nurodytas pralaidų remontas 2 vnt. (PK 5+04 ir PK 9+67), tačiau pateiktuose DKŽ (10 priedas) pralaidos yra nurodytos bendrai viename žiniaraštyje. Prašome pateikti atskirus pralaidų remonto žiniaraščius, taip kaip nurodyta techninio darbo projekto SKŽ.“

Atsakymas. Atskiri pralaidų remonto žiniaraščiai yra pateikti atskiroje darbaknygės grafoje (DKŽ_SK) - DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS NR. 2 – KONSTRUKCINĖ DALIS.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti pjaunamų medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems tiekėjams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, prašome nurodyti konkrečią sumą eurais (be PVM).“

Atsakymas.  Kaip nurodo Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio p.3 :“ Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima ir leidime.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies DKŽ (10 priedas) nėra įtraukti baigiamieji darbai, tokie kaip:

| Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |
| --- | --- | --- |

„

Atsakymas. Pakoreguotas DKŽ žiniaraštis (žr. poz. 23.5).

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. DKŽ (10 priedas) santraukoje yra nurodyta, jog frezuoto asfalto granulės yra laikomos grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui. Jeigu frezuotas asfaltas lieka rangovui, tai prašome nurodyti grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) įkainį už Eur/m3.“

Atsakymas. Teikiamas pakoreguotas DKŽ.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Techniniame darbo projekte yra nurodyta, jog platinama sankasa turi būti įrengiama pakopomis. Prašome pateikti pakopų įrengimo detales, darbų kiekius bei nurodyti kuriuose piketuose numatoma įrengti pakopas.“

Atsakymas. DKŽ poz. 2.7 ir 2.8 apima žemės sankasos įrengimo darbų kiekius įvertinant ir įrengimą pakopomis. Pakopų įrengimas pateiktas brėžinyje „Skersiniai profiliai“ ten pat pateiktas ir pakopų įrengimo žiniaraštis.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies DKŽ (10 priedas) yra nurodytas betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5. Prašome patikslinti ar vietoje granitinių atsijų bus galima naudoti dolomito atsijas.“

Atsakymas. Prašome vadovautis projektu.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome nurodyti betoninių kelio ir vejos bortų spalvą.“

Atsakymas. Spalva pilka natūrali.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome nurodyti granitinių bortų spalvą.“

Atsakymas. Granito natūrali pilka.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar visų granitinių bortų ilgis gali būti nuo 0,8-1,2 m, ar būtinai turi būti tik lygiai 1 m.“

Atsakymas. Gaminys turi atitikti technines specifikacijas. Bendras bortų ilgis turi atitikti nurodytą bendrą ilgį sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies dangų plane matosi, jog granitiniai bortai tam tikrose vietose turi būti lenkti. Prašome nurodyti kiek turi būti lenktų granitinių bortų ir kokie jų lenkimo spinduliai (R).“

Atsakymas. Rangovas gavęs brėžinius konkrečius gaminius įsivertina pats. Pateikiame salelių matmenis.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar granitinių trinkelių visos pusės turi būti skeltos?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinktos trinkelės išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., t.y. visos kraštinės skeltos.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar esamiems išsaugomiems medžiams patenkantiems į darbų vykdymo zoną (ne mažesniu kaip 3 m atstumu) apsaugos tikslais yra nustatomi šie reikalavimai: prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis.  Jeigu taip, tai prašome nurodyti kur ir kiek medžių reikės aptverti bei pateikti patikslintą DKŽ.“

Atsakymas. Projekte nurodoma, kad visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. Taip pat, nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Prieš planuojamų darbų pradžią gauti kasimo ir aptvėrimo leidimą Palangos miesto savivaldybės nustatyta tvarka. Esant poreikiui koreguoti statybos darbų organizavimo planą, laikinų eismo ribojimų schemą turi parengti darbų Rangovas ir nustatyta tvarka suderinti su Palangos miesto savivaldybe. Darbų vietų aptvėrimus vykdyti vadovaujantis Automobilių kelių darbo vietų aptvėrimo ir eismo reguliavimo taisyklėmis T DVAER.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies techninėje specifikacijoje yra nurodyta granitinių trinkelių siūles užpildyti greitai kietėjančiu skiediniu. Prašome nurodyti technines specifikacijas greitai kietėjančiam skiediniui t.y. nurodyti greitai kietėjančio skiedinio savybes, charakteristikas.“

Atsakymas. Kaip nurodo susisiekimo dalies techninės specifikacijos 22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-05 „Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“ surištųjų dangų siūles numatyta užpildyti greitai kietėjančiu skiediniu pagal MN TRINKELĖS 14 (žr. p. 66-71).

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Techninio darbo projekto SK dalies brėžiniuose yra nurodyta, jog pralaidos PK 9+67 vidus išvalomas nuo sanašų ir pralaida prailginama naujais vamzdžiais

Tačiau DKŽ yra numatytas senos pralaidos ardymas ir naujos plieninės pralaidos įrengimas. Prašome patikslinti ar nėra brėžiniuose padaryta techninė klaida?“

Atsakymas. Brėžiniuose padaryta techninė klaida. Pk 9+67 įrengiama nauja plieninė pralaida.

- Klausimas. „ II pirkimo objekto dalis. Ar šiam pirkimui yra skirtas (gautas) finansavimas?“

Atsakymas. Tikslinis finansavimas objektui nėra skirtas. Planuojama finansuoti KPPP ir ES lėšomis.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar apsauginė pėsčiųjų tvorelė gali būti sujungiama tik smeigėmis, be papildomų sujungimo detalių?“

Atsakymas. Apsauginės tvorelės negali būti sujungtos vien smeigėmis, be papildomų jungiamųjų detalių.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Drenažo įrengimui DKŽ yra nurodyta skaldelė 11/22. Prašome patikslinti ar bus galimas žvirgždo skaldelės keitimas į 5/16?“

Atsakymas. Žvirgždas nėra naudotina medžiaga drenažo užpylimui. Galima naudoti 11/16 skaldelę. Pagal ĮT ŽS 17:

- 319. :“Drenavimo įrenginiai įrengiami iš filtruojančios medžiagos (pavyzdžiui, kelių tiesimo mineralinių medžiagų)...“

- 323. :“Drenuojantys ir filtruojantys sluoksniai įrengiami iš kelių tiesimo mineralinių medžiagų, prireikus, taip pat derinant su geotekstile (žr. taisykles KPT VNS 16 ir metodinius nurodymus MN GEOSINT ŽD 13). ..“

- Klausimas. „II  pirkimo objekto dalis. Pateikto DKŽ (10 priedas) santraukoje neteisingai nurodoma nuotekų šalinimo žiniaraščio suma, o pašvietimo tinklų suma nurodoma iš skyriaus pozicijos. Kai kuriose konstrukcijų dalies DKŽ pozicijose nėra formulių.

Prašome pateikti patikslintus darbų kiekių žiniaraščius (10 priedas).“

Atsakymas. Formulės patikslintos/papildytos.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Jei bus poreikis parengti darbo projekto naują laidą dėl parengtame darbo projekte atsiradusios techninės klaidos ar kito svarbaus-būtino jo patikslinimo, tai ar Užsakovas pats tiesiogiai kreipsis į darbo projekto rengėjus dėl naujos laidos parengimo ar esamo darbo projekto patikslinimo ir apmokės tas patiriamas išlaidas?“

Atsakymas: Darbo projektas nėra rengiamas. Papildomi ar neatliekami darbai bus vertinami pagal Sutarties XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatas.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome patvirtinti, jog vykdant pralaidų remonto darbus bus galima uždaryti atitinkamus kelio ruožus nukreipiant eismą aplinkeliais.“

Atsakymas: Vadovautis rangos sutarties 44 p., kuriame nurodyta:

44. Rangovas privalo užtikrinti tinkamą statybos darbų vietos aptvėrimą ir eismo organizavimą. Statybos darbai turi būti organizuojami taip, kad kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai nebūtų nutraukiamas transporto eismas, būtų užtikrinamas patekimas į teritorijas, kurios ribojasi su kelio ruožu, kuriame vykdomi statybos darbai, taip pat sudaromos kuo mažesnės kliūtys pagalbos tarnybų transporto eismui. Kelio ruože, kuriame vykdomi statybos darbai, transporto eismas gali būti nutrauktas tik išimtiniais atvejais, esant konkretiems, trumpalaikiams ir technologiškai pagrįstiems atvejams, kai vykdant darbus galimybių leisti eismą greta darbo vietų nėra, suderinus apylankas. Laikotarpiu, kuris prasideda gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų metų kovo 15 d. eismas turi būti organizuojamas remontuojamo ruožo surištu sluoksniu, o ne apylanka.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Projekte nurodyti statybos darbai patenka į sklypus nepriklausančius AB Via Lietuva. Ar statytojas AB Via Lietuva turi teise vykdyti statybos darbus jai nepriklausančiuose sklypuose.“

Atsakymas. Yra gautas Palangos miesto savivaldybės administracijos sutikimas tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius, įrengti plokščiuosius horizontalius inžinerinius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai. Taip pat sprendiniai suderinti su Palangos miesto savivaldybės administracijos architektūros ir teritorijų planavimo skyriumi (sprendiniai apima ir suvedimą  su S. Dariaus g. ir Girėno g.) (žr. Bendrosios dalies tekstinį dokumentą „Atliktų projekto pritarimų ir suderinimų nuorašas“).

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Projekte numatyti sprendiniai yra suprojektuoti už kelio sklypo (patikėjimo teise valdo Via Lietuva) ribų. Prašome, nurodyti ar Rangovui reikalinga įsivertinti kelio sklypo ribų koregavimą (detalieji planai, sklypo ribų pertvarkymo projektai) pagal projekte nurodytus darbus, kurie patenka į sklypus nepriklausančius AB Via Lietuva. Jeigu taip, tai prašome nurodyti šių paslaugų terminą ir pakoreguoti DKŽ papildant eilute „Kelio sklypo ribų koregavimas parengiant ir suderinant teritorijų planavimo dokumentus“.

Atsakymas. Kelio sklypo ribų koregavimas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami nebus. Pridedamas patikslintas Sutarties projektas.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome kelio sklypo ribų koregavimą, teritorijų planavimo dokumentų parengimą ir suderinimą atskirti nuo sutarties 17 punkto darbų atlikimo termino, nes projekte numatyti statybos darbai yra už žemės sklypo (patikėjimo teise valdo Via Lietuva) ribų.“

Atsakymas. Kelio sklypo ribų koregavimas ir teritorijų planavimo dokumentai rengiami nebus. Pridedamas patikslintas Sutarties projektas.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome pakoreguoti sutarties 9.3 punktą nurodant Paslaugų atlikimo terminą 12 mėn., nes kelio sklypo ribų koregavimas, teritorijų planavimo dokumentų parengimas ir suderinimas po statybos darbų atlikimo trunka apie vienerius metus.“

Atsakymas. Terminas koreguojamas nebus.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar rangovas rengdamas pasiūlymą turi įsivertinti pjaunamų medžių atkuriamąją vertę. Jeigu taip, tai vadovaujantis tuo, jog visiems dalyvaujantiems tiekėjams turi būti sudarytos vienodos sąlygos, prašome nurodyti konkrečią sumą eurais (be PVM).“

Atsakymas.  Kaip nurodo Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio p.3 :“ Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima leidime.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies DKŽ (10 priedas) nėra įtraukti baigiamieji darbai, tokie kaip:

| Išpildomoji nuotrauka (taip pat pateikti laisvos formos deklaraciją, patvirtinančią išpildomosios geodezinės nuotraukos ir parengtos kadastrinės bylos atitikimą parengtam projektui). Kadastrinių matavimų bylos parengimas ir (ar) įregistruoto kelio ruožo į kurį patenka statinys, kadastrinės bylos patikslinimas | kompl. | 1 |
| --- | --- | --- |

Prašome pateikti papildytus DKŽ aukščiau nurodytais darbais.“

Atsakymas. DKŽ poz. 21.5 pakoreguojama.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. DKŽ (10 priedas) santraukoje yra nurodyta, jog frezuoto asfalto granulės yra laikomos grįžtamosiomis medžiagomis. Jos sąmatoje turi būti nurodytos atskira (-omis) eilute (-ėmis) su minuso ženklu. Šios medžiagos lieka rangovui.  Jeigu frezuotas asfaltas lieka rangovui, tai prašome nurodyti grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas) įkainį už Eur/m3.“

Atsakymas. Teikiame pakoreguotą DKŽ.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Techniniame darbo projekte yra nurodyta, jog platinama sankasa turi būti įrengiama pakopomis. Prašome pateikti pakopų įrengimo detales, darbų kiekius bei nurodyti kuriuose piketuose numatoma įrengti pakopas.“

Atsakymas. DKŽ poz. 2.5 ir 2.6 apima žemės sankasos įrengimo darbų kiekius įvertinant ir įrengimą pakopomis. Kaip nurodo 22027AI.2253-00-KRTDP-S_TS-02 „Žemės sankasos įrengimo darbai“ platinama sankasa turi būti įrengiama pakopomis pagal ĮT ŽS 17 (p.177:“...Pakopos turi būti rengiamos ne žemesnės kaip 0,6 m ir ne siauresnės kaip 2,0 m, o jų viršutinės plokštumos turi būti su mažu (1–2 %) nuolydžiu į išorinę pusę“). Pakopų įrengimas pateiktas brėžinyje „Skersiniai profiliai“ ten pat pateikta skersinių profilių tipų naudojimo lentelė.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies DKŽ (10 priedas) yra nurodytas betoninių trinkelių dangos įrengimas, siūles užpildant granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišiniu 0/5. Prašome patikslinti ar vietoje granitinių atsijų bus galima naudoti dolomito atsijas.“

Atsakymas. Vadovautis projektu.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome nurodyti betoninių kelio ir vejos bortų spalvą.“

Atsakymas. Spalva pilka natūrali.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome nurodyti granitinių bortų spalvą.“

Atsakymas. Granito natūrali pilka.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar visų granitinių bortų ilgis gali būti nuo 0,8-1,2 m, ar būtinai turi būti tik lygiai 1 m .“

Atsakymas. Gaminys turi atitikti technines specifikacijas. Projektuojamų bortų ilgis turi atitikti nurodytą bendrą ilgį sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies dangų plane matosi, jog granitiniai bortai tam tikrose vietose turi būti lenkti. Prašome nurodyti kiek turi būti lenktų granitinių bortų ir kokie jų lenkimo spinduliai (R).“

Atsakymas. Rangovas gavęs brėžinius konkrečius gaminius įsivertina pats. Pateikiame salelių matmenis.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar granitinių trinkelių visos pusės turi būti skeltos?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinktos trinkelės išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., t.y. visos kraštinės skeltos.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar esamiems išsaugomiems medžiams patenkantiems į darbų vykdymo zoną (ne mažesniu kaip 3 m atstumu) apsaugos tikslais yra nustatomi šie reikalavimai: prieš pradedant statybos darbus išsaugomi medžiai turi būti aptverti ne mažesniu kaip 1,5 m atstumu nuo kamienų ir ne žemesniais kaip 1,5 m skydais ar lentomis. Jeigu taip, tai prašome nurodyti kur ir kiek medžių reikės aptverti bei pateikti patikslintą DKŽ.“

Atsakymas. Projekte nurodoma, kad visi medžiai, nepatenkantys į užstatymo zoną, turi būti išsaugomi. Šalia darbų zonos esančius išsaugomus medžius rekomenduojama nugenėti, o jų kamienus laikinai apsaugoti. Tranšėjos šalia esamų medžių, esant reikalui, kasamos su išramstymu, nepažeidžiant medžių šaknų. Taip pat, nesandėliuoti medžiagų ir įrenginių, nestatyti transporto priemonių, laikinų statinių ir įrenginių prie medžių arčiau kaip 1 m nuo medžių lajų projekcijų, bet ne arčiau kaip 3 m nuo kamieno ir 2 m nuo krūmų. Tikslus apsaugomų medžių skaičius gali keistis priklausomai nuo darbų organizavimo, todėl rangovas tai turėtų įsivertinti savarankiškai. Dėl šio klausimo DKŽ nėra tikslinimas, išlaidas prašome įsivertinti savarankiškai pasirinktoje darbų kiekių žiniaraščio eilutėje.

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. Susisiekimo dalies techninėje specifikacijoje yra nurodyta granitinių trinkelių siūles užpildyti greitai kietėjančiu skiediniu. Prašome nurodyti technines specifikacijas greitai kietėjančiam skiediniui t.y. nurodyti greitai kietėjančio skiedinio savybes, charakteristikas.“

Atsakymas. Kaip nurodo susisiekimo dalies techninės specifikacijos 22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-05 „Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“ surištųjų dangų siūles numatyta užpildyti greitai kietėjančiu skiediniu pagal MN TRINKELĖS 14 (žr. p. 66-71).

- Klausimas. „II pirkimo objekto dalis. DKŽ (10 priedas) yra nurodyta, jog gabionams naudojamas akmenų užpildas fr. 90/180, tačiau techninėje specifikacijoje yra nurodyta, jog akmenų dydis turi būti 100–200 mm. Bet kuriuo atveju akmenys negali būti didesni nei 250 mm arba mažesni nei 50 mm

Prašome patikslinti kokie turės būti naudojami akmenys, ar gabionų užpildui galės būti naudojamas dolomitinis akmuo fr. 90/180.“„

Atsakymas. Gabionų dėžių užpildui turi būti naudojami akmenys, kurių fr. 90-180 mm. Pridedamos pataisytos techninės specifikacijos.

- Klausimas. „Atsižvelgiant į tai, kad darbai bus vykdomi pagal Užsakovo parengtą ir pateiktą techninį darbo projektą, prašome paaiškinti ar 67.4 p. numatytų darbų atlikimui bus skiriamas papildomas laikas ir ar tai bus apmokama kaip papildomi darbai?“

Atsakymas. Žemės sklypo (-ų) kadastrinių matavimo duomenų bylos nebus rengiamos.

- Klausimas. „Vadovaujantis LR Statybos įstatymo 41 str. garantinio laikotarpio užtikrinimas turi būti ne mažesnis kaip 5% statinio statybos kainos ir galioti 3 metus. Statybos įstatyme nurodytas konkretus tokios garantijos suteikimo laikotarpis - 3 metai, o ne trumpiausias privalomas terminas (ne trumpiau kaip 3 metai). Prašome paaiškinti, kuo remiantis Užsakovas reikalauja pateikti gerokai ilgesnio galiojimo termino užtikrinimą (5 metai + tiekėjo pasiūlytas)?“

Atsakymas. Perkančioji organizacija pažymi, kad Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalyje įtvirtintas 3 metų garantinio laikotarpio įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimo dokumento terminas nėra imperatyvus, tačiau vertintinas kaip minimalus, kaip ir apibrėžta šio teisės akto projekto aiškinamajame rašte. Perkančiosios organizacijos praktikoje nustatyta, jog garantinio laikotarpio metu statybos rangos darbų defektai atsirasdavo ne tik pirmaisiais trejais metais, bet taip pat ketvirtaisiais bei penktaisiais metais. Įvertinus minėtą kontekstą, spręstina, kad ilgesnė nei 3 metai garantinio laikotarpio įsipareigojimų užtikrinimo trukmė laikytina pagrįsta ir būtina priemone saugant viešąjį interesą. Pabrėžtina, kad STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 61.10 punkte konkretizuojama Statybos įstatymo 41 straipsnio 2 dalies nuostata ir eksplicitiškai paaiškinta, kad garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumentas turi būti išduotas ne trumpesniam kaip 3 (trejų) metų laikotarpiui.  Be kita ko, įstatymas nedraudžia Perkančiajai organizacijai taikyti aukštesnius, nei minimalūs įstatyme nustatyti, reikalavimus, siekiant užtikrinti viešąjį interesą. Įvertinus aukščiau išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad sutartyje numatytas ilgesnė 3 metų garantinio laikotarpio užtikrinimo dokumento trukmė ne tik nepažeidžia teisės aktų reikalavimų, tačiau užtikrina viešąjį interesą.

Dėl I pirkimo objekto dalies

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Lietaus nuotekų dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_NS) 1.11, 1.12 pozicijose pateiktas neaiškus darbų kiekis taip pat pateikti po du mato vienetus. Prašome Jūsų palikti po vieną mato vienetą ir atitinkamai nurodyti darbų kiekį (jei reikia antrą mato vienetą ir darbo kiekį prašome įrašyti prie darbų pavadinimo kaip informacinį).	Ištrauka iš žiniaraščio:

“

Atsakymas.  D1000 mm šulinių yra 10 kompl, D1500 mm 2 kompl. Teikiame pakoreguotą DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Lietaus nuotekų dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_NS) 1.13 pozicijoje pateikti du mato vienetai ir viena kiekis, todėl neaišku kuriam mato vienetui skaičiuoti darbus. Prašome Jūsų palikti vieną mato vienetą ir atitinkamai nurodyti darbų kiekį (jei reikia antrą mato vienetą ir darbo kiekį prašome įrašyti prie darbų pavadinimo kaip informacinį).

Ištrauka iš žiniaraščio:

“

Atsakymas. Prašome vertinti komplektus.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 1.30 arba 1.31 reikia įvertinti nufrezuotą asfaltą kaip grįžtamąją medžiagą. Prašome Jūsų patikslinti  kokią vieneto kainą (su minuso ženklu) reiktų įrašyti į pasirinktą poziciją (1.30 arba 1.31).

“

Atsakymas. Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas – I konstr.), įkainis 11,2 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu). Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas – II konstr.), įkainis 11,2 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu). DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Konstrukcinės dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_SK) yra trys eilutės sunumeruotos tuo pačiu 3.9 numeriu – pirmoje eilutėje atraminių bendras sienučių įrengimo kiekis, o antroje ir trečioje pateikta medžiagų kiekiai reikalingi toms sienutėms įrengti. Prašome Jūsų patikslinti  kurią ar kurias eilutes reikia įvertinti – ar pirmą (antra ir trečia galėtų būti kaip informacinės) ar antrą su trečia (pirma galėtų būti kaip informacinė). Atitinkamai prašome pakoreguoti žiniaraštį. Ištrauka iš žiniaraščio:

“

Atsakymas. Reikia vertinti pirmą eilutę. Likusios eilutės vertinamos kaip informacinės. Žiniaraštis pridedamas. Detalius darbų atlikimo kiekius žr. SK dalies žiniaraštyje.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Konstrukcinės dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_SK) yra trys eilutės sunumeruotos tuo pačiu 3.11 numeriu – pirmoje eilutėje pralaidos praplatinimo įrengimo kiekis, o antroje ir trečioje pateikta medžiagų kiekiai reikalingi pralaidos praplatinimui  įrengti. Prašome Jūsų patikslinti  kurią ar kurias eilutes reikia įvertinti – ar pirmą (antra ir trečia galėtų būti kaip informacinės) ar antrą su trečia (pirma galėtų būti kaip informacinė). Atitinkamai prašome pakoreguoti žiniaraštį. Ištrauka iš žiniaraščio:

“

Atsakymas. Reikia vertinti pirmą eilutę. Likusios eilutės vertinamos kaip informacinės. Žiniaraštis pridedamas. Detalius darbų atlikimo kiekius žr. SK dalies žiniaraštyje.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km konkursinio Konstrukcinės dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_SK) yra penkios eilutės sunumeruotos tuo pačiu 3.17 numeriu – pirmoje eilutėje pėsčiųjų tvorelės įrengimo kiekis, o kitose pateikta medžiagų kiekiai reikalingi pėsčiųjų tvorelei  įrengti. Prašome Jūsų patikslinti  kurią ar kurias eilutes reikia įvertinti – ar pirmą (kitos galėtų būti kaip informacinės) ar nuo antros iki penktos (pirma galėtų būti kaip informacinė). Atitinkamai prašome pakoreguoti žiniaraštį.

“

Atsakymas: Reikia vertinti pirmą eilutę. Likusios eilutės vertinamos kaip informacinės. Žiniaraštis pridedamas. Detalius darbų atlikimo kiekius žr. SK dalies žiniaraštyje.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 5.2 yra pateiktas skaldos su 20% NAG pagrindo įrengimas ir jo kiekis (1624m2), o frezuoto asfalto granulių atsivežamas kiekis pateiktas darbų aprašyme kaip informacinis, tačiau kitose tokiose pozicijose 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 9.8, 10.2, 10.8, 11.2, 13.2, 16.1, 17.1, 24.6, 24.14, 25.6 frezuoto asfalto granulių atsivežimas pateiktas atskirai ir jį reikia atskirai įsivertinti. Prašome Jūsų patikslinti, kuris variantas yra teisingas ir prašome Jūsų atitinkamai suvienodinti visas tokias pozicijas. Ištraukos iš žiniaraščio:

Atsakymas. Pakoreguojama DKŽ poz. 5.2.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 15.5 yra keturios eilutės – pirmoje pateikiamas įrengiamų technologinių pjūvių bendras kiekis, o antroje, terčioje, ketvirtoje pateikiami atskiri darbai. Prašome Jūsų patikslinti  kurią ar kurias eilutes reikia įvertinti – ar pirmą (antra, trečia, ketvirta galėtų būti kaip informacinės) ar antrą, trečią ir ketvirtą (pirma galėtų būti kaip informacinė). Atitinkamai prašome pakoreguoti žiniaraštį. Ištraukos iš žiniaraščio:

“

Atsakymas. Pakoreguojama DKŽ poz. 15.5. vertinant pirmą eilutę kaip pagrindinę, kitas – informacines. Informacinių eilučių kiekiai paliekami projekto Susisiekimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Konstrukcinės dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_SK) pozicijoje 1.1 numatyta „Statybvietės įrengimas ir išardymas“ tačiau skliaustuose yra pastaba <...(įtraukiama į statybvietės paruošimo darbus)....>. Prašome Jūsų patikslinti – galbūt ši pozicija 1.1 apskritai nereikalinga jei šios eilutės išlaidas reikia įtraukti į bendras viso kelio statybvietės išlaidas?“

Atsakymas. Rangovas privalo įvertinti visas pateiktas eilutes.

- Klausimas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Lietaus nuotekų dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_NS) pozicijose 1.9, 1.10 nesimato pilno darbų aprašymo teksto. Prašome Jūsų padidinti eilučių aukštį, kad matytųsi visas tekstas.“

Atsakymas. Magistralinė trasa įrengiama uždaru būdu.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Lietaus nuotekų dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_NS) pozicijose 1.9, 1.10 darbų aprašyme nurodoma, kad vamzdžių įrengimas kartu su dangų ardymu, žemės darbais, vamzdžių pagrindo įrengimu bei užpylimu, tačiau  nors projekto Lietaus nuotekų dalies žiniaraštyje darbų pavadinime irgi nurodoma, kad vamzdžių įrengimo darbai vertinami su dangų ardymu, žemės darbais, tačiau tuo pačiu nurodoma, kad įrengiamos prieduobės – pagal tai galima suprasti apie darbus vykdomus uždaru būdu (ištrauka iš projekto lietaus nuotekų dalies žiniaraščio). Prašome Jūsų patikslinti ar konkursinio žiniaraščio 1.9, 1.10 pozicijose vamzdžių įrengimas vykdomas atviru būdu ar uždaru būdu? Atitinkamai prašome nurodyti darbų atlikimo būdą darbų pavadinime (konkursiniame žiniaraštyje). Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Lietaus nuotekų dalies žiniaraščio:

“

Atsakymas. Betrašėjam vamzdžio įrengimui reikalingos priedomės ir jų atstatymas.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 22.1 nurodomi darbai „Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas“ ir nieko nerašoma apie kelio ženklų skydų įrengimas (Pav.1), nors tai nurodoma projekto Susisiekimo dalies žiniaraštyje (Pav.2). Prašome Jūsų Susisiekimo dalies konkursinio žiniaraščio 22.1 poziciją išskirti į dvi atskiras pozicijas t.y. atskirai atramų įrengimas ir atskirai kelio ženklų skydų įrengimas su atitinkamais kiekiais. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio (Pav.1):

Ištrauka iš projekto žiniaraščio (Pav.2):

“

Atsakymas. Pakoreguojama DKŽ poz. 22.1.  kiekiai neatskirti, tik tikslintas pavadinimas

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 21.1 nurodoma, kad dangos ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis arba šviesą atspindinčiais dažais ir pateikiamas vienas kiekis. Kadangi ženklinimo polimerinėmis medžiagomis ir ženklinimo dažais kaina skiriasi kelis kartus – prašome Jūsų Susisiekimo dalies konkursinio žiniaraščio 21.1 pozicijos darbą ir  kiekį  išskirti į dvi pozicijas t.y. atskirai nurodyti kiekius ženklinimo polimerinėmis medžiagomis ir atskirai kiekius ženklinimo dažais. Taip būtų lengviau ir teisingiau aktuoti darbus pasikeitus ženklinimo kiekiams polimerinėmis medžiagomis ar dažais. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies:

“

Atsakymas. Pateikiamas patikslintas DKŽ su atskirtais kiekiais. Koreguota 21.1 eilutė, pridedant 21.1.1 eilutę.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 21.3 nurodomi darbai „Ženklinimo 1.35 su įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdu įrengimas“, tačiau nenurodyta kokiomis medžiagomis turės būti atliekama. Prašome Jūsų patikslinti darbų aprašymą ir papildomai nurodyti, kad darbai atliekami polimerinėmis medžiagomis (kaip tai nurodoma projekto žiniaraštyje.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies:

“

Atsakymas. Informacija apie gaminių medžiagiškumą ir įrengimą pateikta susisiekimo dalyje.

- Klausimas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 20.2 nurodomas apsauginės tvorelės pėstiesiems įrengimas ir pateikiamas  kiekis. Atsižvelgiant į tai, kad projekto žiniaraštyje nurodoma, kad dalis tvorelės rengiama ant atraminės sienutės dėl ko įrengimo kaina gali ženkliai skirtis nuo tvorelės  įrengimo grunte kainos, prašome 20.2 poziciją išskirti dvi pozicijas t.y. atskirai pateikti eilutę su tvorelės įrengimo grunte kiekiu ir atskirai pateikti eilutę su tvorelės įrengimo ant atraminės sienutės kiekiu. Taip būtų lengviau ir teisingiau aktuoti darbų kiekius jei pasikeistų atliekamų darbų kiekiai grunte ar ant atraminės sienutės.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies:

“

Atsakymas.  Eilutės neskaidomos. Statinio konstrukcijų dalyje atraminė sienutė yra suprojektuota jau su išėmomis tvorelės statramsčiams (viso 7 vnt.), vertinti suminę įrengimų kainą.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijose 16.2, 17.2 nurodomas 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimo darbas ir pateikiama kiekis. Atsižvelgiant, kad projekto žiniaraštyje ties šia pozicija yra pastaba, kas ties reljefinėmis trinkelėmis pasluoksnio storis turės būti 5cm, prašome Jūsų konkursiniame žiniaraštyje kiekvieną iš šių pozicijų  (16.2, 17.2) išskirti į dvi eilutes, kurių vienoje būtų nurodytas 3cm storio pasluoksnio įrengimas ir atitinkamas kiekis, o kitoje 5cm storio pasluoksnio įrengimas ir atitinkamas kiekis (atsižvelgiant į atitinkamų trinkelių (10 cm ar 8 cm storio) įrengimo kiekius).

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies:

“

Atsakymas. Išskaidomos DKŽ eilutės pagal skirtingus pasluoksnio storius (poz. 16.2 ir 16.3, poz. 17.2 ir 17.3)

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijose 2.1,  ir 3.1 numatyta grunto kasimas ir vežimas sandėliavimui (bendrai 5687m3+996m3 = 6683m3), o pozicijoje 2.5.numatoma sankasos įrengimas iš esamo grunto – 6717m3. Gaunasi, kad iškasama ir sandėliuojama mažiau nei reikės panaudoti (iškasama 6683m3 < 6717m3 įrengiama). Prašome patikslinti/patikrinti iškasamo ir panaudojamo (iškasto) grunto kiekių balansą.“

Atsakymas. Patikslinamos DKŽ poz. 2.5 ir 2.6 kiekiai.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 9.6 numatyta „4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (70/100 rišikliu) (įskaitant paviršiaus šiurkštinimo priemones)  įrengimas (raudonos spalvos)“, pozicijoje 10.6 „4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (70/100 rišikliu) (įskaitant paviršiaus šiurkštinimo priemones) įrengimas įrengimas  (pervažose raudonos spalvos)“. Prašome Jūsų patikslinti – ar tai turi būti tik pats šiurkštinimas raudonos spalvos ar ir asfaltas raudonos spalvos? Prašome pateikti reikalavimus raudonos spalvos šiurkštinimo priemonėms, medžiagoms, nes tai nebūtų paprastas dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldele. Taip pat prašome suvienodinti 9.6 ir 10.6 pozicijų aprašymus (nes tai yra tie patys darbai kiekiai tik priskirti I ir II dangos konstrukcijos variantams), nes  10.6 pozicijoje minimos „pervažos“ o 9.6 pozicijoje to nėra.

“

Atsakymas. Kaip pateikta susisiekimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje ties poz. 9.5 ir 9.6 bei 10.5 ir 10.6 pastabomis: „Įrengus asfalto viršutinį sluoksnį iš asfaltbetonio taikomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės“, raudona spalva nurodyta asfaltui. DKŽ poz. 9.6 ir 10.6 suvienodinamos.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ( žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“,  DKŽ_ER) 1.2 pozicijoje numatytas Trasos nužymėjimas ir kiekis 10 vnt.. Kaip suprantame kiekyje nurodyta charakteringų trasos taškų nužymėjimas, prašome nurodyti – o koks bendras nužymimos trasos ilgis?“

Atsakymas. Nurodytos charakteringos vietos. Bendrą ilgį vertinti vadovaujantis projektine dokumentacija

Dėl II pirkimo objekto dalies

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcinės dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1), DKŽ_SK(2)) pozicijose 1.1 numatyta „Statybvietės įrengimas ir išardymas“ tačiau skliaustuose yra pastaba <...(įtraukiama į statybvietės paruošimo darbus)....>. Prašome Jūsų patikslinti – galbūt šios pozicijos 1.1 apskritai nereikalingos jei šios eilutės išlaidas reikia įtraukti į bendras viso kelio statybvietės išlaidas?

“

Atsakymas. 1.1. eilutėje pateiktus kiekius vertinti atskirai, jie nėra bendrai įtraukti į viso objekto išlaidas.

- Klausimas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 1.30 arba 1.31 reikia įvertinti nufrezuotą asfaltą kaip grįžtamąją medžiagą. Prašome Jūsų patikslinti  kokią vieneto kainą (su minuso ženklu) reiktų įrašyti į pasirinktą poziciją (1.28 arba 1.29).

“

Atsakymas. Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas – I konstr.), įkainis 11,2 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu). Grįžtamosios medžiagos (nufrezuotas asfaltas – II konstr.), įkainis 11,2 Eur/m3 (sąmatoje įvertinamas su minuso ženklu). DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 3.2 yra dvi eilutės – vienoje iš jų yra numatyta „Naujos drenažinės linijos iš plastikinių (Øvidinis≥100 mm) drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru klojimas, įrengiant drenažo prizmę iš skaldelės“,  o antroje eilutėje nurodyta „–  skaldelė 11/22 (378m3). Prašome Jūsų patikslinti – ar antroje eilutėje reikia įsivertinti ir skaldelės kainą ir jos įrengimo kainą ar tik pačios skaldelė kainą be įrengimo?

“

Atsakymas. Pateikiamas patikslinamas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 19.1 nurodoma, kad dangos ženklinimas atliekamas polimerinėmis medžiagomis arba šviesą atspindinčiais dažais ir pateikiamas vienas kiekis. Kadangi ženklinimo polimerinėmis medžiagomis ir ženklinimo dažais kaina skiriasi kelis kartus – prašome Jūsų Susisiekimo dalies konkursinio žiniaraščio 19.1 pozicijos darbą ir  kiekį  išskirti į dvi pozicijas t.y. atskirai nurodyti kiekius ženklinimo polimerinėmis medžiagomis ir atskirai kiekius ženklinimo dažais. Taip būtų lengviau ir teisingiau aktuoti darbus pasikeitus ženklinimo kiekiams polimerinėmis medžiagomis ar dažais. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto žiniaraščio:

“

Atsakymas. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 7.6 numatyta „4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (70/100 rišikliu) (įskaitant paviršiaus šiurkštinimo priemones)  įrengimas (raudonos spalvos), pozicijoje 8.6 „4 cm storio viršutinio asfalto sluoksnio iš mišinio AC 11 VN (70/100 rišikliu) (įskaitant paviršiaus šiurkštinimo priemones) įrengimas įrengimas  (pervažose raudonos spalvos)“. Prašome Jūsų patikslinti – ar tai turi būti tik pats šiurkštinimas raudonos spalvos ar ir asfaltas raudonos spalvos? Prašome pateikti reikalavimus raudonos spalvos šiurkštinimo priemonėms, medžiagoms, nes tai nebūtų paprastas dangos šiurkštinimas 2/5 frakcijos skaldele. Taip pat prašome suvienodinti 7.6 ir 8.6 pozicijų aprašymus (nes tai yra tie patys darbai kiekiai tik priskirti I ir II dangos konstrukcijos variantams), nes  8.6 pozicijoje minimos „pervažos“ o 7.6 pozicijoje to nėra. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Kaip pateikta susisiekimo dalies suvestiniame sąnaudų kiekių žiniaraštyje ties poz. 7.5 ir 7.6 bei 8.5 ir 8.6 pastabomis: „Įrengus asfalto viršutinį sluoksnį iš asfaltbetonio taikomos paviršiaus šiurkštinimo priemonės“, raudona spalva nurodyta asfaltui. DKŽ poz. 7.6 ir 8.6 suvienodinamos.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 18+47 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1)) pozicijos 3.8 pirmoje eilutėje numatyta „Horizontalių gręžimas paduose PA-2.6 inkariniams strypams tvirtinti“ (24 vnt.), o antroje eilutėje numatyta – „horizontalūs lizdai Ø = 24, L = 240 mm“ (24vnt.). Pagal dabartinį žiniaraštį abi eilutes reiktų įkainoti, tačiau antroje eilutėje nėra ką vertinti nes gręžimas vykdomas pirmoje eilutėje ir antroje lizdo nėra kaip vertinti, nes nėra gaminys tai yra tiesiog skylė. Antra eilutė galėtų būti kaip informacija pirmoje eilutėje, kad tiesiog žinoti kokio gylio ir skersmens gręžti lizdą. Prašome patikslinti žiniaraštį.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas: Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 25+80 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(2)) pozicijos 3.7 pirmoje eilutėje numatyta „Horizontalių gręžimas paduose PA-2.6 inkariniams strypams tvirtinti“ (12 vnt.), o antroje eilutėje numatyta – „horizontalūs lizdai Ø = 24, L = 240 mm“ (12vnt.). Pagal dabartinį žiniaraštį abi eilutes reiktų įkainoti, tačiau antroje eilutėje nėra ką vertinti nes gręžimas vykdomas pirmoje eilutėje ir antroje lizdo nėra kaip vertinti, nes nėra gaminys tai yra tiesiog skylė. Antra eilutė galėtų būti kaip informacija pirmoje eilutėje, kad tiesiog žinoti kokio gylio ir skersmens gręžti lizdą. Prašome patikslinti žiniaraštį. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

„

Atsakymas: Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 18+47 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1)) pozicijos 3.9 pirmoje eilutėje numatyta „Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu“, o antroje eilutėje „- epoksidiniai klijai“. Pagal dabartinį žiniaraštį abi eilutes reiktų įkainoti. Prašome patikslinti ar tikrai reikia atskirai vertinti epoksidinius klijus, gal būt epoksidinių klijų kiekis galėtų būti tiesiog kaip papildoma informacija pirmos eilutės darbų aprašyme. Prašome patikslinti žiniaraštį. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 25+80 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(2)) pozicijos 3.8 pirmoje eilutėje numatyta „Inkarinių strypų įstatymas į išgręžtus lizdus ir tvirtinimas klijais epoksidinių dervų pagrindu“, o antroje eilutėje „- epoksidiniai klijai“. Pagal dabartinį žiniaraštį abi eilutes reiktų įkainoti. Prašome patikslinti ar tikrai reikia atskirai vertinti epoksidinius klijus, gal būt epoksidinių klijų kiekis galėtų būti tiesiog kaip papildoma informacija pirmos eilutės darbų aprašyme. Prašome patikslinti žiniaraštį. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 18+47) KM žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1)) pozicijos 3.14 pirmoje eilutėje nurodomas bendras atraminių sienučių įrengimo kiekis, o tolesnėse antroje ir trečioje eilutėje išskiriami medžiagų kiekiai ir pagal dabartinį žiniaraštį įvertinant visas eilutes dubliuosis darbai, jų vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę , o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę o pirma eilutės būtų kaip informacinė. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 28+50 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(2)) pozicijos 3.15 pirmoje eilutėje nurodomas bendras atraminių sienučių įrengimo kiekis, o tolesnėse antroje ir trečioje eilutėje išskiriami medžiagų kiekiai ir pagal dabartinį žiniaraštį įvertinant visas eilutes dubliuosis darbai, jų vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę , o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę o pirma eilutės būtų kaip informacinė.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas: Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 18+47) KM žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1)) pozicijos 3.18 pirmoje eilutėje nurodomas bendras užpilamo grunto kiekis, o antroje ir trečioje eilutėse tas pats kiekis išskirstomas. Pagal dabartinį žiniaraštį įkainojant visas eilutes dubliuosis darbai ir vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę, o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę o pirma eilutės būtų kaip informacinė. Taip pat prašome patikslinti antrą ir trečia eilutes nes jose darbų aprašymas vienodas (galbūt turėtų būti skirtingas?).

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 28+50 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(2)) pozicijos 3.19 pirmoje eilutėje nurodomas bendras užpilamo grunto kiekis, o antroje ir trečioje eilutėse tas pats kiekis išskirstomas. Pagal dabartinį žiniaraštį įkainojant visas eilutes dubliuosis darbai ir vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę, o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę o pirma eilutės būtų kaip informacinė. Taip pat prašome patikslinti antrą ir trečia eilutes nes jose darbų aprašymas vienodas (galbūt turėtų būti skirtingas?).

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 18+47 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1)) pozicijos 4.3 pirmoje eilutėje nurodomas bendras šlaitų tvirtinimo kiekis, o tolesnėse antroje ir trečioje eilutėje išskiriami medžiagų kiekiai ir pagal dabartinį žiniaraštį įvertinant visas eilutes dubliuosis darbai, jų vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę, o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę,o pirma eilutės būtų kaip informacinė.  Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 28+50 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(2)) pozicijos 4.4 pirmoje eilutėje nurodomas bendras šlaitų tvirtinimo kiekis, o tolesnėse antroje ir trečioje eilutėje išskiriami medžiagų kiekiai ir pagal dabartinį žiniaraštį įvertinant visas eilutes dubliuosis darbai, jų vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę, o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę,o pirma eilutės būtų kaip informacinė. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcijų dalies ( (PRALAIDA PK 25+80 KM) žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(2)) pozicijos 3.10 pirmoje eilutėje nurodomas pralaidos antgalio dugno pabetonavimo kiekis, o tolesnėse antroje ir trečioje eilutėje išskiriami medžiagų kiekiai ir pagal dabartinį žiniaraštį įvertinant visas eilutes dubliuosis darbai, jų vertės. Prašome Jūsų patikslinti žiniaraštį ir nurodyti - ar 1) įkainoti pirmą eilutę, o kitos eilutės būtų kaip informacinės, ar 2) reiktų vertinti antrą ir trečią eilutę, o pirma eilutės būtų kaip informacinė. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Atsakymas: Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Konstrukcinės dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_SK(1), DKŽ_SK(2)) pozicijose 2.4 numatyta „Statybinio laužo pakrovimas ir išvežimas į Rangovo nurodytą sandėliavimo vietą“. Prašome Jūsų patikslinti – ar šį statybinį laužą dar reiks kažkur sandėliuoti ar visgi reikės išvežti utilizavimui Rangovo nusimatytu atstumu į nusimatytą vietą.

“

Atsakymas. Statybinis laužas išvežamas utilizavimui Rangovo nusimatytu atstumu.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Elektrorechnikos (apšvietimo) dalies ( žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“,  DKŽ_E2) tarp 1.9 ir 1.10 pozicijos yra eilutė be pavadinimo, bet su darbų kiekiu. Prašome patikslinti ką čia reikia vertinti ir atitinkamai pataisyti darbų kiekių žiniaraštį. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ( žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“,  DKŽ_ER) 1.11 pozicijoje nėra darbų pavadinimo, bet yra darbų kiekis. Prašome patikslinti ką čia reikia vertinti ir atitinkamai pataisyti darbų kiekių žiniaraštį. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Elektroninių ryšių (telekomunikacijų) dalies ( žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“,  DKŽ_ER) 1.2 pozicijoje numatytas Trasos nužymėjimas ir kiekis 46 vnt.. Kaip suprantame kiekyje nurodyta charakteringų trasos taškų nužymėjimas, prašome nurodyti – o koks bendras nužymimos trasos ilgis?“

Atsakymas. Nurodytos charakteringos vietos, bendrą ilgį vertinti pagal projektinę dokumentaciją.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Nuotekų šalinimo dalies  žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“,  DKŽ_NS) po 1.11 ir po 1.12 pozicijų eina eilutės be darbų pavadinimų tik su darbų kiekiais, neaišku ką vertinti. Prašome pataisyti žiniaraštį. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

“

Atsakymas. Perteklinės eilutė pašalintos. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio pozicijose 1.19, 1.36, 5.7, 6.6, 20.1  (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) ne pilnai matosi darbų aprašymo tekstai. Prašome Jūsų pataisyti žiniaraštį.“

Atsakymas. Pakoreguojamas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 19.3 nurodomi darbai „Ženklinimo 1.35 su įspėjamojo kelio ženklo Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“ atvaizdu įrengimas“, tačiau nenurodyta kokiomis medžiagomis turės būti atliekama. Prašome Jūsų patikslinti darbų aprašymą ir papildomai nurodyti, kad darbai atliekami polimerinėmis medžiagomis (kaip tai nurodoma projekto žiniaraštyje. Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto žiniaraščio:

“

Atsakymas. Informacija apie gaminių medžiagiškumą ir įrengimą pateikta susisiekimo dalyje.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 20.1 nurodomi darbai „Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų su skydais (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas“ ir nieko nerašoma apie kelio ženklų skydų įrengimas (Pav.1), nors tai nurodoma projekto Susisiekimo dalies žiniaraštyje (Pav.2). Prašome Jūsų Susisiekimo dalies konkursinio žiniaraščio 20.1 poziciją išskirti į dvi atskiras pozicijas t.y. atskirai atramų įrengimas ir atskirai kelio ženklų skydų įrengimas su atitinkamais kiekiais.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio (Pav.1):

Ištrauka iš projekto žiniaraščio (pav.2):

“

Atsakymas. DKŽ poz. 20.1 nurodo: „Kelio ženklų vienastiebių metalinių atramų su skydais (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas“.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 20.2 nurodomi darbai „Kelio ženklų dvistiebių metalinių atramų (Ø76,1 mm) ant monolitinių betoninių pamatų įrengimas“ ir nieko nerašoma apie kelio ženklų skydų įrengimas (Pav.1), nors tai nurodoma projekto Susisiekimo dalies žiniaraštyje (Pav.2). Prašome Jūsų Susisiekimo dalies konkursinio žiniaraščio 20.2 poziciją išskirti į dvi atskiras pozicijas t.y. atskirai atramų įrengimas ir atskirai kelio ženklų skydų įrengimas su atitinkamais kiekiais.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio (Pav.1):

Ištrauka iš projekto žiniaraščio (Pav.2):

“

Atsakymas. Papildoma DKŽ poz. 20.2.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijose 13.2, 14.2 nurodomas 3 cm storio pasluoksnio iš granito smulkiosios mineralinės medžiagos mišinio 0/5 įrengimo darbas ir pateikiama kiekis. Atsižvelgiant, kad projekto žiniaraštyje ties šia pozicija yra pastaba, kas ties reljefinėmis trinkelėmis pasluoksnio storis turės būti 5cm, prašome Jūsų konkursiniame žiniaraštyje kiekvieną iš šių pozicijų  (13.2, 14.2) išskirti į dvi eilutes, kurių vienoje būtų nurodytas 3cm storio pasluoksnio įrengimas ir atitinkamas kiekis, o kitoje 5cm storio pasluoksnio įrengimas ir atitinkamas kiekis (atsižvelgiant į atitinkamų trinkelių (10cm ar 8cm storio) įrengimo kiekius). Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto žiniaraščio:

“

Atsakymas. Išskaidomos DKŽ eilutės pagal skirtingus pasluoksnio storius (13.2 ir 13.3, 14.2 ir 14.3).

- Klausimas. „Žiniaraštyje 33_SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis, DKŽ_SK(2) 2.2 pozicijoje "Pralaidos konstrukcijų ardymas" - 30m3 ir 2.3 pozicijoje "Kanalo vagos valymas" - 5m. Projekto žiniaraštyje 2.2 pozicijoje "Kanalo vagos valymas" - 30m ir 2.3 pozicijoje "Pralaidos konstrukcijų ardymas" - 5m3. Prašome pataisyti kiekius excel žiniaraštyje.“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (I dalis) SK dalies žiniaraščio 1.4 eilutėje nėra formulės. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius su įtraukta formule arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų įrašyti trūkstamą informaciją.“

Atsakymas. Pateikiamas žiniaraštis su pakoreguota formule.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (I dalis) E2 dalies žiniaraščio 1.24 eilutėje nėra formulės. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius su įtraukta formule arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų įrašyti trūkstamą informaciją.“

Atsakymas. DKŽ formulė pakoreguota.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (I dalis) NS dalies žiniaraščio 1.29 eilutėje nėra formulės. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius su įtraukta formule arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų įrašyti trūkstamą informaciją.“

Atsakymas: DKŽ formulė pakoreguota.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (I dalis) NS dalies žiniaraščio 1.11 ir 1.12 eilutėse vietoj kiekio įrašytos kažkokios datos. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius su teisingais kiekiais (projekto žiniaraštyje d1500 šuliniai 2 kompl, d1000 šuliniai 10 kompl.) arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų įrašyti trūkstamą informaciją.“

Atsakymas. D1000 mm šulinių yra 10 kompl, D1500 mm 2 kompl. Teikiame pakoreguotą DKŽ.

- Klausimas. „Prie konkurso sąlygų yra pridėtos AB ESO projekto dalys. Prašome patvirtinti, kad šiuos darbus atliks metinis AB ESO rangovas.“

Atsakymas. Šių darbų Teikėjams vertinti nereikia, juos atliks AB ESO rangovas.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (II dalis) SK_1 dalies žiniaraščio 1.2 ir 2.3 eilutėse nėra formulės. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius su įtraukta formule arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų įrašyti trūkstamą informaciją.“

Atsakymas. Pateikiamas žiniaraštis su pakoreguotomis formulėmis.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (II dalis) SK_2 dalies žiniaraščio 1.2 ir 2.3 eilutėse nėra formulės. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius su įtraukta formule arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų įrašyti trūkstamą informaciją.“

Atsakymas. Pateikiamas žiniaraštis su pakoreguotomis formulėmis.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 1.41 yra neaiškus tekstas. Prašome Jūsų patikslinti darbų aprašymo tekstą, kad būtų aišku ką šioje pozicijoje vertintis.

“

Atsakymas. Pakoreguota darbų kiekių eilutė.

- Klausimas. „Projekto Susisiekimo dalyse yra numatyta rengti dangas iš granitinių trinkelių h-10cm (techninis šaligatvis, skiriamosios salelės). Prašome Jūsų patikslinti ar granitinių trinkelių 1)visos kraštinės gali būti skeltos ar 2)visos kraštinės turi būti pjautos ir tik viršutinė kraštinė skelta ar 3) kitas variantas – koks? Ar granitinės trinkelės galės būti 10x10x10cm išmatavimų?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinktos trinkelės išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., t.y. visos kraštinės skeltos. Kaip nurodo susisiekimo dalies techninės specifikacijos 22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-05„Betoninių ir granitinių elementų įrengimo darbai“ projekte numatomos. Granitinės (gamtinio akmens) trinkelės turi atitikti standarto LST EN 1342 reikalavimus, įskaitant nurodymus atitikties įvertinimui, ženklinimui, laikymui, tiekimui ir bandymo protokolui. Projekte numatomų trinkelių matmenys: 100x100x100 (pilkos spalvos).

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) skyriuje „24.Suvedimas su S. Dariaus ir S. Girėno g. (statinio unikalus Nr. 4400-0884-7707) (I variantas)" asfalto dangos konstrukcijoje nurodyti 3 asfaltbetonio sluoksniai (10+7+3cm), o skyriuje "25.Suvedimas su S. Dariaus ir S. Girėno g. (statinio unikalus Nr. 4400-0884-7707) (II variantas)" tik du asfaltbetonio sluoksniai (10+3cm), nors turėtų būti tie patys trys sluoksniai kaip I variante. Prašome patikslinti konkursinį darbų kiekių žiniaraštį.

“

Atsakymas. Techninė klaida. Patikslinamas DKŽ įterpiant 25.9 ir 25.10 eilutes.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) skyriuje „24.Suvedimas su S. Dariaus ir S. Girėno g. (statinio unikalus Nr. 4400-0884-7707) (I variantas)" ir atitinkamai skyriuje "25.Suvedimas su S. Dariaus ir S. Girėno g. (statinio unikalus Nr. 4400-0884-7707) (II variantas)" yra ir kelio dangos konstrukcijos įrengimo darbai ir šaligatvio dangos įrengimo darbai (I var. 24.13-24.16 poz. ir II var. 25.11-25.14 poz.). Prašome Jūsų atskirti šaligatvio dangos įrengimo darbus  į atskirus skyrius (pvz. sukuriant 26 ir 27 skyrius - I ir II šaligatvio dangos variantams) nepriklausomai nuo kelio dangos konstrukcijos variantų, nes dabar sakykim norėdamas rinktis pvz. I kelio dangos variantą (su 20 cm skaldos su 20 proc. NAG) esi priverstas rinktis ir šaligatvio dangą su 15 cm skaldos su 20 proc. NAG, nors galbūt ekonomiškiau būtų galima rinktis kitą šaligatvio dangos variantą su žvyro pagrindu t.y. II var. ir t.t.“

Atsakymas. Darbų eilutės neskaidomos.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 (I dalis) darbų kiekių žiniaraščių santraukoje 4 eilutėje formulė yra =DKŽ_ER!G21 bloga. Formulėje turėtų būti =DKŽ_ER!G22 eilutė, kur skaičiuoja viso žiniaraščio sumą. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų ištaisyti klaidas.“

Atsakymas. DKŽ formulė patikslinta.

- Klausimas.  „SPS priedo Nr. 10 (II dalis) darbų kiekių žiniaraščių santraukoje 7 eilutėje formulė yra =DKŽ_NS!G19 bloga. Formulėje turėtų būti =DKŽ_NS!G44 eilutė, kur skaičiuoja viso žiniaraščio sumą. Prašome pateikti pakoreguotus žiniaraščius arba pateikite atrakintus žiniaraščius, kad tiekėjai patys galėtų ištaisyti klaidas.“

Atsakymas. DKŽ formulė patikslinta.

- Klausimas. „Ar teisingai suprantame, kad žiniaraščiuose reikia pildyti tik vieną iš pasirinktų konstrukcijos variantų (I arba II variantą)?“

Atsakymas. Taip.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 žiniaraščiuose (I ir II dalyse) nufrezuotas asfaltas yra parašytos kaip grįžtamoji medžiaga, kurios turi būti su minuso ženklu. Tam, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes, prašome įvardinti įkainio dydį su minuso ženklu.“

Atsakymas. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 žiniaraščiuose (I ir II dalyse) žvyro dangos sluoksnio išardymas yra parašytos kaip grįžtamoji medžiaga, kurios turi būti su minuso ženklu. Tam, kad visi tiekėjai turėtų vienodas galimybes, prašome įvardinti įkainio dydį su minuso ženklu.“

Atsakymas. DKŽ papildytas 1.42 eilute, kur grįžtamąją medžiagą reikia įsivertinti su minuso ženklu.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 žiniaraščiuose (I ir II dalyse atitinkamai 1.41 ir 1.37 eilutėse) žvyro dangos sluoksnio išardymas yra parašytos kaip grįžtamoji medžiaga, kurios turi būti su minuso ženklu. Prašome paaiškinti kurioje eilutėje tiekėjai turi įsivertinti pačius ardymo darbus, jei šioje eilutėje turi būti medžiaga su minuso ženklu.“

Atsakymas. DKŽ papildytas 1.42 eilute, kur grįžtamąją medžiagą reikia įsivertinti su minuso ženklu.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) skyriuje „21. Kiti darbai“ 21.5 pozicijoje yra numatytas darbas  „Geodezinės nuotraukos atlikimas - 8,9ha“. Prašome Jūsų patikslinti ar šis geodezinės nuotraukos atlikimo kiekis - 8,9ha apima ir ruožą 0,252 – 1,091km, nes I ruožo (0,252-1,091km) Susisiekimo dalies žiniaraštyje toks darbas nenumatytas. Jei reikia – prašome atitinkamu darbu papildyti I ruožo (0,252-1,091km) Susisiekimo dalies  konkursinį darbų kiekių žiniaraštį.

Ištrauka iš konkursinio darbų kiekių žiniaraščio (1,091 – 4,544km):

“

Atsakymas. Papildomas I ruožo DKŽ poz. 23.5 ir pakoreguojama II ruožo DKŽ poz. 21.5.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) skyriuje „1.Paruošiamieji ir ardymo darbai“ 1.37 pozicijoje  nurodomas darbas „Žvyro dangos sluoksnio išardymas, nustumiant iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (grįžtamoji medžiaga)“. Prašome Jūsų patikslinti ar šį išardomą žvyrą reikia įsivertinti kaip grįžtamąją medžiagą su minuso ženklu žiniaraštyje? Jei taip - prašome atskirai išskirti šio žvyro kasimo ir išvežimo darbus į atskirą eilutę ir į atskirą eilutę šio žvyro  kaip grįžtamąją medžiagą, kad būtų galimai atskirai vertinti jos vertę su minuso ženklu (prašome nurodyti žvyro vertę -... Eur/m3).

“

Atsakymas. Patikslinta DKŽ 1.37 eilutė ir papildoma 1.38 nurodant grįžtamosios medžiagos kainą su minuso ženklu.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) skyriuje „1.Paruošiamieji ir ardymo darbai“ 1.41 pozicijoje  nurodomas darbas „Žvyro dangos sluoksnio išardymas, nustumiant iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (grįžtamoji medžiaga) ar naudojama projekte ar rangovas pasiima?“. Prašome Jūsų patikslinti ar šį išardomą žvyrą reikia įsivertinti kaip grįžtamąją medžiagą su minuso ženklu žiniaraštyje? Jei taip - prašome atskirai išskirti šio žvyro kasimo ir išvežimo darbus į atskirą eilutę ir į atskirą eilutę šio žvyro  kaip grįžtamąją medžiagą, kad būtų galimai atskirai vertinti jos vertę su minuso ženklu (prašome nurodyti žvyro vertę -... Eur/m3).

““

Atsakymas. Patikslinta DKŽ 1.41 eilutė ir papildoma 1.42 nurodant grįžtamosios medžiagos kainą su minuso ženklu.

- Klausimas. „Susipažinus su technine dokumentacija ir pateiktais apšvietimo skaičiavimais, pastebėjome, kad skaičiavimai yra atlikti nekorektiškai ir nėra iki galo aišku, kokiai infrastruktūros daliai jie taikomi. Prašome patikslinti – ar apšvietimo skaičiavimai turi būti atliekami tik pėsčiųjų ir dviračių takui, ar taip pat ir važiuojamajai kelio daliai?“

Atsakymas. Apšvietos skaičiavimai projekto dalyje yra atlikti tik pėsčiųjų ir dviračių takui bei pėsčiųjų perėjoms.

- Klausimas. „Atkreipiame dėmesį, kad projekte nurodyti 40 W šviestuvai, tačiau apšvietimo skaičiavimai atlikti naudojant 34 W šviestuvus. Prašome paaiškinti, kuria galia vadovautis tiekėjams rengiant pasiūlymus?“

Atsakymas. Pasiūlyme vertinti šviestuvo galią pagal atliktus apšvietos skaičiavimus.

- Klausimas. „Atsižvelgiant į realius pėsčiųjų ir dviračių tako parametrus bei atramų išdėstymą, mūsų skaičiavimais, atitinkamus apšvietimo reikalavimus būtų galima užtikrinti net ir su mažesnės galios šviestuvais – iki 20 W. Ar tiekėjams leidžiama siūlyti šviestuvus, kurių galia geriau atitinka konkrečią apšvietimo situaciją vietoje, net jei ji neatitinka pirminio techninio projekto galios nominalo?“

Atsakymas. Jeigu siūlomi šviestuvai užtikrina reikalaujamus pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo parametrus (pateikiant apšviestumo skaičiavimus, kurie atitiktų nurodytas normas) atitinkančius galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, leidžiama naudoti mažesnės galios šviestuvus.

- Klausimas. „Ar bus priimami sprendimai, paremti realia situacija ir skaičiavimų rezultatais, o ne vien deklaratyviai nurodyta šviestuvo galia, jei siūlomas sprendinys atitinka visus apšvietimo techninius reikalavimus?“

Atsakyma. Jeigu siūlomi šviestuvai užtikrina reikalaujamus pėsčiųjų ir dviračių takų apšvietimo parametrus (pateikiant apšviestumo skaičiavimus, kurie atitiktų nurodytas normas) atitinkančius galiojančius Lietuvos Respublikos normatyvinius reikalavimus, leidžiama naudoti mažesnės galios šviestuvus.

- Klausimas. „Prašome patikslinti ar tiekėjams reikia įsivertinti kertamų medžių atkuriamąją vertę? Jei reikia, prašome visiems tiekėjams nurodyti vienodą kertamų medžių atkuriamąją vertę, nes kiekvienas tiekėjas tą vertę gali interpretuoti savaip.“

Atsakymas.  Kaip nurodo Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio p.3 :“ Želdinių atkuriamosios vertės kompensacija neskaičiuojama ir apie tai pažymima leidime kirsti medžius.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 žiniaraščiuose (I ir II dalyse) S ir NS dalyse numatomi šulinių liukų, landų sukėlimai, sureguliavimai iki projektinio lygio. Prašome patikslinti ar liukai lieka esami ar juos reikės pakeisti naujais liukais?“

Atsakymas. Susisiekimo dalyje numatomi esamų šulinių liukų sureguliavimai iki projektinio lygio, kurie buvo neįtraukti atskirose projekto (arba nuotekų šalinimo) dalyse.

- Klausimas. „Projekto (I dalis) NS dalies žiniaraštyje ir šulinių duomenų lentelėje yra 2 vnt d1500 mm šulinių ir 10 vnt d1000 mm šulinių. Išilginiame profilyje 7 vnt d1500 mm šulinių ir 5 vnt d1000 mm šulinių. Prašome patikslinti kiekius.“

Atsakymas. D1500 mm yra 2 vnt., D1000 mm yra 10 vnt. Patikslinamas DKŽ

- Klausimas. „Projekto (II dalis) NS dalies šulinių duomenų lentelėje yra 12 vnt d1500 mm šulinių, 26 vnt d1000 mm šulinių, 52 vnt d425 mm šulinių ir 87 vnt d425 trapų. SPS priedo Nr. 10 (II dalis) NS dalies žiniaraštyje 11 vnt d1500 mm šulinių, 23 vnt d1000 mm šulinių, 48 vnt d425 mm šulinių ir 83 vnt d425 trapų. Prašome patikslinti kiekius.“

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „SPS priedo Nr. 10 žiniaraštyje (II dalis) yra 51,3 m DN315 dėklų ir 24,4 m DN500 dėklų. Plane priskaičiuojame 33,4 m DN315 dėklų ir 51,3 m DN500 dėklų. Prašome patikslinti kiekius“.

Atsakymas. Teikiamas patikslintas DKŽ.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo projekto Susisiekimo dalies (pdf byla „02_22026AI.2253-00-KRTDP-S“) Techninių specifikacijų skyriuje „Betonavimo darbai“ (bylos 42 psl./110psl) nurodoma, kad trinkelių pasluoksnis iš betono ≥C20/25 XC2 betono, o tų pačių Techninių specifikacijų skyriuje „3. Statybos (montavimo) darbai“ poskyryje „3.2. „Posluoksnio įrengimas“ (bylos 48 psl./110psl.) nurodoma, kad trinkelių pasluoksnio betono markė C20/25 XM2 XF4 F25. Informuojame, kad betono gamintojai nurodo, kad esant betono aplinkos poveikio klasėms XM2 XF4 F25, betono stiprumo klasė gali būti tik nuo C35/45 stiprumo ir stipresnė. Todėl prašome Jūsų patikslinti kokios stiprumo klasės (C.../...) ir kokių aplinkos poveikio klasių (XC... XF...XD.... ir t.t.) turi būti trinkelių pasluoksnio (4cm storio) betonas. Tuo pačiu prašome nurodyti ir trinkelių 20cm storio pagrindo sluoksnio betono stiprumo klasę (C.../...) ir aplinkos poveikio klases (XC... XF...XD.... ir t.t.). Tai aktualu Susisiekimo dalies konkursinio žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijose 15.2, 15.3.

“

Atsakymas. Kaip nurodo MN TRINKELĖS 14 punktai:

- p. 18. Pasluoksnio medžiaga – medžiagų mišinys, skirtas įrengti trinkelių arba plokščių dangos apatinę dalį. Taip pat gali būti įvardijamas pasluoksniu.

- p. 19. Posluoksnis – dangos konstrukcijos elementas, kiekvieną kartą esantis po naujai įrengiamu sluoksniu. Posluoksnis gali būti iš nesurištųjų mineralinių medžiagų mišinių (nesurištasis posluoksnis) arba iš rišikliais surištų medžiagų mišinių (surištasis posluoksnis).

Reikalavimai surištajam pasluoksniui pagal MN TRINKELĖS 14:

Surištasis pasluoksnis įrengiamas iš hidrauliškai surišto arba polimerais modifikuoto hidrauliškai surišto skiedinio. Galima naudoti reaktyviosiomis dervomis surištus skiedinius. Pradinės medžiagos turi atitikti atitinkamų normatyvinių techninių dokumentų (pvz., standartų) reikalavimus. Turėtų būti naudojami gamykloje pagaminti skiediniai. Statybvietėje pagaminti skiediniai paprastai nėra homogeniški.

Siekiant įvertinti esminį statybinių medžiagų tinkamumą, laboratorijos sąlygomis nustatomos reikiamos produkto savybės. Pasluoksnio skiedinius iš esmės galima laikyti tinkamais, jei jie atitinka žemiau nurodytus reikalavimus. Gniuždomasis stipris. Gniuždomojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne mažesnis negu 30,0 N/mm2 . Bandymas atliekamas pagal IX skyrių.

Atsparumas šaldymui ir atšildymui. Gniuždomasis stipris nustatomas prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimo, bandant po 6 laboratorinius bandinius. Vidurkio verčių skirtumas prieš ir po šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimo turi būti mažesnis negu 10 %. Atskirųjų verčių po šaldymo ir atšildymo ciklų skirtumas skaičiuojant nuo gniuždomojo stiprio vertės, gautos prieš šaldymo ir atšildymo ciklų tyrimą, turi būti mažesnis negu 20 %. Bandymas atliekamas pagal IX skyrių.  Sukibimo tempiamasis stipris. Sukibimo tempiamojo stiprio vidurkis, nustatytas bandant 6 laboratorinius bandinius, turi būti ne mažesnis negu 1,5 N/mm2 . Kiekviena atskiroji vertė turi būti ne mažesnė negu 1,2 N/mm2 . Bandymas atliekamas pagal IX skyrių. Reikalavimai posluoksniui pagal MN TRINKELĖS 14: Trinkelių ir plokščių surištųjų dangų pamatui rekomenduojama naudoti betono markę C 20/25.

Pakoreguojama techninė klaida techninėse specifikacijose  22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-04 :„Trinkelių posluoksnis iš betono ≥ C 20/25, XC2“. Taip pat pakoreguojamas techninių specifikacijų 22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-05 p.3.2. panaikinant neteisingus reikalavimus.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo projekto Susisiekimo dalies (pdf byla „02_22026AI.2253-00-KRTDP-S“) Techninių specifikacijų skyriuje „3. Statybos (montavimo) darbai“ poskyryje „3.2. „Posluoksnio įrengimas“ (bylos 48 psl./110psl.) nurodoma, kad trinkelių pagrindo sluoksnis turi būti iš drenuojančio betono. Informuojame, kad drenuojantis betonas praktiškai gaminamas tik laboratorinėmis sąlygomis, pramoniniu būdu Lietuvoje nėra gaminamas. Prašome Jūsų atsižvelgti į tai ir patvirtinti, kad trinkelių betono pagrindo sluoksniui ir trinkelių betono pasluoksniui bus galima naudoti tradicinį (nedrenuojantį) Jūsų nurodyto (projekte numatytą)  stiprumo betoną.

“

Atsakymas. Pagal „Via Lietuva“ turimą informaciją jis Lietuvoje yra gaminamas. Prašome vadovautis projektu.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km ruožo konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 5.5. nurodoma, kad dangos I konstrukcijos variante numatoma kloti apatinį asfalto sluoksnį iš mišinio AC16 AS (su SZ22/LA25 ir 50/70 rišikliu), o dangos II konstrukcijos variante poz. 6.5.  numatoma kloti apatinį asfalto sluoksnį iš mišinio AC 16 AS (su SZ18/LA20 ir 50/70 rišikliu), o projekte nurodomas mišinys  AC16AS SZ22/LA25  su bitumu 50/70. Prašome Jūsų paaiškinti šį nesutapimą ir nurodyti tikslų apatinio asfalto sluoksnio mišinį (su SZ.../LA... rodikliu ir numatomu naudoti bitumu), kuris bus DK2 dangos konstrukcijos klasėje. Taip pat prašome patvirtinti, kad DK3 dangos konstrukcijos klasėje apatiniam asfalto sluoksniui bus naudojamas mišinys AC16 AS su SZ22/LA25 ir 50/70 rišikliu arba nurodyti mišinį jei bus naudojamas kitoks.

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų skyriaus „Asfalto dangos įrengimo darbai“:

“

Atsakymas. Poz. 6.5 techninė klaida. Prašome DK 2 ir DK 3 konstrukcijose naudoti apatinį asfaltą AC16 AS su SZ22/LA25 ir 50/70 kaip ir nurodyta visur kitur projekte. Asfaltas parinktas vadovaujantis ĮT ASFALTAS 24 1 lentele ir TRA ASFALTAS 24 5 lentele.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 0,252 iki 1,091 km konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 1.28, 1.29 yra numatyta asfalto dangos granulių atsivežimas antriniam jų panaudojimui, tačiau asfalto granulių atsivežimas iš sandėliavimo vietos yra numatytas ir 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 9.8, 10.2, 10.8, 11.2, 13.2, 16.1, 17.1 pozicijose. Prašome Jūsų patikslinti ar nesidubliuoja asfalto granulių atsivežimo darbai? Kadangi pagrindų įrengimo pozicijose (5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 9.8, 10.2, 10.8, 11.2, 13.2, 16.1, 17.1) yra numatyta granulių atsivežimo darbai tai galbūt  1.28, 1.29 pozicijos nebereikalingos. Prašome Jūsų patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Pavyzdžiai iš konkursinio darbų kiekių žiniaraščio:

“

Atsakymas. Pakoreguojamos DKŽ eilutės 5.2, 6.2, 7.2, 8.2, 9.2, 9.8, 10.2, 10.8, 11.2, 13.2, 16.1, 17.1, 24.6, 24.14, 25.6.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km konkursinio Susisiekimo dalies žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 1.26, 1.27 yra numatyta asfalto dangos granulių atsivežimas antriniam jų panaudojimui, tačiau asfalto granulių atsivežimas iš sandėliavimo vietos yra numatytas ir 5.2, 6.2, 7.2, 7.8, 8.2, 8.8, 9.2, 11.2, 13.1, 14.1 pozicijose. Prašome Jūsų patikslinti ar nesidubliuoja asfalto granulių atsivežimo darbai? Kadangi pagrindų įrengimo pozicijose (5.2, 6.2, 7.2, 7.8, 8.2, 8.8, 9.2, 11.2, 13.1, 14.1) yra numatyta granulių atsivežimo darbai tai galbūt  1.26, 1.27 pozicijos nebereikalingos. Prašome Jūsų patikslinti darbų kiekių žiniaraštį.

Pavyzdžiai iš konkursinio darbų kiekių žiniaraščio:

“

Atsakymas. Pakoreguojamos DKŽ eilutės 5.2, 6.2, 7.2, 7.8, 8.2, 8.8, 9.2, 11.2, , 13.1, 14.1.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo projekto Susisiekimo dalies (pdf byla „02_22027AI.2253-00-KRTDP-S“) Techninių specifikacijų skyriuje „Grunto stabilizuojančios sistemos įrengimo darbai“ poskyryje „2.3. Užpildai“, nurodoma kad gabionai užpildomi 100-200mm akmenimis, brėžiniuose „Skersiniai profiliai 22027AI.2253-00-KRTDP-S_BR-08 (1,2/2) nurodoma, kad gabionų užpildas 90-180mm, konkursinio žiniaraščio (byla „SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“, DKŽ_S) pozicijoje 17.1 nurodomas užpildas irgi fr. 90-180mm. Kadangi abi nurodytos užpildų frakcijos (90-180mm ir 100-200mm) yra labai panašios, prašome patvirtinti, kad bus galima naudoti ir 90-180mm ir 100-200mm frakcijos užpildus gabionų užpildymui.

Ištrauka iš konkursinio žiniaraščio:

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies brėžinių:

Ištrauka iš projekto Susisiekimo dalies Techninių specifikacijų:

„

Atsakymas: Gabionų dėžių užpildui turi būti naudojami akmenys, kurių fr. 90-180 mm. Pridedamos pataisytos techninės specifikacijos.

- Klausimas. „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 2253 Palanga–Graudūšiai ruožo nuo 1,091 iki 4,544 km ruožo projekto Susisiekimo dalies (pdf byla „02_22027AI.2253-00-KRTDP-S“) brėžiniuose „Skersiniai profiliai 22027AI.2253-00-KRTDP-S_BR-08 (1,2/2), brėžinyje „Šlaito gruntą stabilizuojančios sistemos principinė įrengimo schema 22027AI.2253-00-KRTDP-S_BR-09„  parodyta, kad gabionų konstrukcijoje įrengiama papildoma virintinė fasado panelė 50x100x5mm. Techninėse specifikacijose tokia panelė neminima. Prašome Jūsų patikslinti ar brėžiniuose teisingai nurodyta, kad reikia papildomos virintinės fasado panelės? Ištrauka iš brėžinio „Skersiniai profiliai 22027AI.2253-00-KRTDP-S_BR-08 (1/2)

Ištrauka iš brėžinio „Šlaito gruntą stabilizuojančios sistemos principinė įrengimo schema 22027AI.2253-00-KRTDP-S_BR-09 „:

“

Atsakymas.  Brėžiniuose nurodyta virintinė fasado panelė užtikrina fasado standumą, geometrinį stabilumą bei leidžia lengviau atlikti krepšių užpildymo operacijas. Dėl išvardintų priežasčių virintinė fasado panelė yra neatsiejama grunto stabilizuojančios sistemos dalis. Pridedame virintinės fasado panelės techninę specifikaciją.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. Prašome patikslinti ar teisingai suprantame, jog SK dalies pralaidos Pk 5+04 įrengimo DKŽ nurodytas 80 m2 dvisluoksnės bituminės prilydomos hidroizoliacijos įrengimas ant pralaidos išorinių paviršių apima tik žalia linija pažymėtą viršutinę pralaidos dalį

Jeigu taip pat prašome patikslinti ar nurodytas kiekis 80 m2 yra teisingas ir yra lygus vieno sliuoksnio plotui.“

Atsakymas. Ne, hidroizoliacija įrengiama ant visų atkastų pralaidos paviršių, horizontalių ir vertikalių. Atkasimo linija pažymėta rudu punktyru. Kiekis yra nurodytas padengiamo paviršiaus plotui, dvisluoksne danga.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. SK dalies pralaidos Pk 5+04 įrengimo DKŽ yra nurodytas pėsčiųjų tvorelės įrengimas 10 vnt. Prašome patikslinti ar neturėtų būti 5 vnt., nes brėžiniuose matome, jog T-1 yra 3 vnt., o T-3 yra 2 vnt.

“

Atsakymas. Pėsčiųjų tvorelės įrengimo kiekis – 5 vnt. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. SK dalies pralaidos Pk 5+04 įrengimo DKŽ pėsčiųjų tvorelės įrengimui yra nurodytas lizdų gręžimas 80vnt. bei tvirtinimo elementai 80 vnt. Prašome patikslinti ar neturėtų būti 40 vnt., nes pagal brėžinius matome, jog yra 10 vnt. statramščių su tvirtinimo plokštelėmis, kai vienoje plokštelėje yra tvirtinimo strypas 4 vnt.“

Atsakymas. Lizdų gręžimo ir tvirtinimo elementų kiekis – 40 vnt. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. SK dalies pralaidos Pk 9+67 įrengimo DKŽ skaldos 0/45 pagrindo sl. h=20 cm įrengimas atraminėse prizmėse yra nurodytas 6,5 m3. Prašome patikslinti ar neturėtų būti 9,9 m3, nes pagal brėžinius atlkus kalkuliaciją gauname 9,9 m3.“

Atsakymas. Nurodytas kiekis (SK dalies 7.3.) turi būti 9,9 m³. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. SK dalies pralaidos Pk 9+67 įrengimo brėžiniuose yra nurodyta, jog atraminės sienos POZ.3 rišama prie išleistos surenkamų padų PA-3.5 armatūros, POZ.2 rišami prie PA-2 bloko inkarinių strypų POZ.6. Prašome nurodyti kurioje DKŽ pozicijoje yra horizontalių gręžimo paduose PA-2 inkariniams strypams tvirtinti ir inkarinių strypų įstatymo į išgręžtus lizdus ir tvirtinimo klijais epoksidinių dervų pagrindu darbai bei kiekiai.“

Atsakymas: DKŽ ir projektinė dokumentacija papildyti naujai pridėtomis eilutėmis 3.20.1 ir 3.20.2 numatant minimus darbus. Strypų įrengimas įvertintas prie monolitinės sienutės dalies įrengimo. DKŽ pridedamas.

- Klausimas. „I pirkimo objekto dalis. „Susisiekimo dalies DKŽ 2.1 pozicijoje grunto kasimo ir pervežimo sandėliavimui kiekis yra nurodytas 5687 m3, o DKŽ 2.5 pozicijoje žemės sankasos įrengimo iš esamo grunto kiekis yra 6717 m3.  Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti ar skirtumą 1030 m3 reikia įsivertinti kaip atvežtinio smėlingo grunto įrengimą, nes esamo nukasto grunto yra mažiau.“

Atsakymas. Pozicijose 2.1 ir 3.1 numatyta grunto kasimas ir vežimas sandėliavimui (bendrai 5687m3+996m3 = 6683m3), o pozicijoje 2.5 numatomas sankasos įrengimas iš esamo grunto buvo 6717m3.  Ankstesnių paklausimų metu patikslinti DKŽ poz. 2.5 ir 2.6 kiekiai.

- Klausimas. .‘I pirkimo objekto Dlia. Susisiekimo dalies DKŽ (10 priedas) 1.41 pozicijoje yra nurodyta

| 1.41 | Žvyro dangos sluoksnio išardymas, nustumiant iki 20 m, pakrovimas ir išvežimas Rangovo pasirinktu atstumu (grįžtamoji medžiaga) ar naudojama projekte ar rangovas pasiima? | m3 | 11 |
| --- | --- | --- | --- |

Prašome patikslinti ar medžiaga turi būti išvežama ar naudojama?“

Atsakymas. Žvyro danga yra grįžtamoji medžiaga ir DKŽ nurodoma su minuso ženklu. DKŽ patikslintas.

Dėl II pirkimo objekto dalies

- Klausimas. „:SK dalies pralaidos Pk 18+47 įrengimo DKŽ skaldos 0/45 pagrindo sl. h=20 cm įrengimas po atraminėmis sienomis yra nurodytas 14 m3. Prašome patikslinti ar neturėtų būti ~7,2 m3, nes pagal brėžinius atlkus kalkuliaciją gauname ~7,2 m3.“

Atsakymas: Nurodytas kiekis turi būti 7,2 m³. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „SK dalies pralaidos Pk 18+47 įrengimo DKŽ (10 priedas) 3.11 pozicijoje yra nurodytas pralaidos pagrindo įrengimas iš smėlio – žvyro mišinio h=30 cm sutankinant 27 m2. Prašome patikslinti ar nėra klaidingai nurodytas mato vienetas, ar neturėtų būti 27 m3.“

Atsakymas: Mato vnt. turi būti m³. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „SK dalies pralaidos Pk 18+47 įrengimo DKŽ (10 priedas) 3.13 pozicijoje yra nurodytas metalinės gofruotos konstrukcijos montavimas sujungiant 21,81 m. Prašome patikslinti ar nėra klaidingai nurodytas kiekis, ar neturėtų būti 21,91 m, nes TDP SK dalies DKŽ ir brėžinuose kiekis yra 21,91 m.“

Atsakymas: Nurodytas kiekis turi būti 21,91 m. DKŽ patikslintas.

- Klausimas. „SK dalies pralaidos Pk 18+47 įrengimo DKŽ (10 priedas) 3.18 pozicijoje yra nurodytas Metalinio gofruoto vamzdžio užpylimas gerai drenuojančiu gruntu sutankinant 300 m3. Prašome patikslinti kokiu tikslu vamzdžio užpylimas  yra išskaidomas į dvi pozicijas

“

Atsakymas. DKŽ patikslintas. Tankinamo grunto kiekis mechanizuotai – 200 m³.

- Klausimas. „SK dalies pralaidos Pk 25+80 įrengimo DKŽ (10 priedas) 3.9 pozicijoje yra nurodytas atraminio bloko montavimas 1 vnt. Prašome nurodyti atraminio bloko armavimą bei išmatavimus, nes iš brėžiniuose trūksta informacijos

“

Atsakymas: Pridedama atraminio bloko informacija.

- Klausimas. „Susisiekimo dalies DKŽ 2.1 pozicijoje grunto kasimo ir pervežimo sandėliavimui kiekis yra nurodytas 6701 m3, o DKŽ 2.5 pozicijoje žemės sankasos įrengimo iš esamo grunto kiekis yra 10005 m3.  Prašome paaiškinti aukščiau nurodytus neatitikimus bei patikslinti ar skirtumą 3304 m3 reikia įsivertinti kaip atvežtinio smėlingo grunto įrengimą, nes esamo nukasto grunto yra ženkliai mažiau.“

Atsakymas. Pozicijose 2.1 ir 3.1 numatytas grunto kasimas ir vežimas sandėliavimui (bendrai 6701m3+3304m3 = 10005m3).

- Klausimas. „Prašome patvirtinti, kad galima naudoti apsauginius dėklus klojant per rajoninį kelią atviru arba uždaru būdu, kurių medžiagiškumas būtų PE100 PN10 arba gofruoti PP (stiprumo klasė T SN (8)) vamzdžiai.“

Atsakymas. Prašome vadovautis projektine dokumentacija.

- Klausimas. „Prašome nurodyti kokio minimalaus storio plieninių apsauginių dėklų sienelė turi būti klojant per rajoninį kelią, kai diametrai d300, d500 ir d800.“

Atsakymas. Vadovautis projektine dokumentacija.

- Klausimas. „Techniniame darbo projekte nurodyta, kad reikia sukelti esamų šulinių liukus iki projektinio lygio. Prašome patvirtinti, kad nereikia keisti šulinių dangčių naujais.“

Atsakymas. Atkreipiame dėmesį, kad Susisiekimo dalies kiekiuose nurodytas tik sureguliavimas.

- Klausimas. „Prašome patikslinti žiniaraščius: SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis ir SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis. Šulinių kiekiuose įsivėlusios formatavimo klaidos arba neatitinka techninio darbo projekto brėžiniuose ir profiliuose nurodytų šulinių kiekių.“

Atsakymas. Išilginių profilių brėžiniuose pateiktos inžinerinių tinklų susikirtimo vietos, o ne šuliniai. Susisiekimo dalyse numatomi esamų šulinių liukų sureguliavimai iki projektinio lygio, kurie buvo neįtraukti atskirose projekto (arba nuotekų šalinimo) dalyse. Pakoreguojami kiekiai, t.y. poz. 23.4 ir 21.4.

- Klausimas. „Dokumento 18_03_22027AI.2253-00-KRTDP-SK.pdf 55 psl. 3.9 punkte rašoma: Atraminio bloko montavimas (vnt/t). Prašome nurodyti šio bloko matmenis – specifikacijas. Prie brėžinių randu šį bloką, tačiau nėra nurodyta matmenų. Nuotrauka apačioje.

“

Atsakymas. Pridedama atraminio bloko informacija.

- Klausimas „.To paties dokumento 56 psl. 4.4 punkte rašoma: Šlaitų tvirtinimo plokščių atrėmimo blokų AT-1 montavimas (m). Prašome patikslinti šių plokščių matmenis.“

Atsakymas: Plokštės nurodytos sekančioje eilutėje. Šlaitų tvirtinimo pl. Rt-1 49x49x8 cm įrengimas.

- Klausimas. „Dokumento 9_02_22026AI.2253-00-KRTDP-S.pdf 82 psl. 23.1 punkte rašoma: Suolų pastatymas. Prašome nurodyti šių suolų specifikacijas. Ar tai tie patys suolai, kurie montuojasi paviljone?“

Atsakymas. Kaip nurodyta susisiekimo dalies aiškinamajame rašte p.10.16: „Kapitaliai remontuojamame kelio (gatvės) ruože dešinėje pusėje ties Pk 5+60 prie pėsčiųjų tako, projektuojama poilsio aikštelė su suoliuku ir šiukšlių dėže“. Paviljonai montuojami atskirai su suoliukais.

Vadovaujantis susisiekimo dalies 22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-12 ir Užsakovo techninėmis specifikacijomis, nėra pateikta vizualizacija, tik pagrindiniai reikalavimai. Pagrindiniai reikalavimai suoliukams (visiems): Suoliukas – vientisas, ne trumpesnis kaip 2000 mm ilgio. Sėdimoji dalis iš impregnuotos klijuotos arba vientisos dažytos medienos (kietmedžio) arba cinkuoto (LST EN ISO 1461 ar lygiavertį) ir / arba milteliniu būdu dažyto (pagal LST EN ISO 2808 arba lygiavertį) metalo. Suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 100 kg svorį į 400 mm ilgį (pvz. 2000 mm ilgio suoliukas turi išlaikyti ne mažesnį kaip 500 kg svorį).

- Klausimas. „Projektuose numatyta įrengti granitinius bortus:

| 4.4 | Granitinių kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,11 m3 betono) | m | 290 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.5 | Granitinių kelio bortų 100.15.30 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,12 m3 betono) | m | 956 |

| 4.4 | Granitinių kelio bortų 100.15.22 ant C20/25 betono pagrindo įrengimas (1m – 0,11 m3 betono) | m | 163 |
| --- | --- | --- | --- |

Prašome patikslinti, kiek bus radiusinių bortų t.y. 15x30 R3, 15x30 R5, 15x22 R3, 15x22 R5?“

Atsakymas. Rangovas konkrečius gaminius įsivertina remiantis projektine dokumentacija.

Dėl I pirkimo objekto dalies

- Klausimas. „Susisiekimo dalies DKŽ 2.3 pozicijoje yra nurodytas gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu 60 m3 (Grunto pakeitimas įvertintas po nuovažomis jei aptinkamas F3 gruntas). Prašome nurodyti kurias nuovažas reikia vertinti dangų plane bei patikslinti ar šioje pozicijoje reikia įsivertinti ir grunto kasimą ir išvežimą Rangovo pasirinktu atstumu.“

Atsakymas. Taip šioje pozicijoje reikia įsivertinti iškasimą ir išvežimą (jei reikės). Reikia vertinti visas nuovažas (išskyrus sankryžą su S. Dariaus ir S. Girėno g.).

- Klausimas. „Susisiekimo dalies skersiniame pjūvyje matosi, jog PK 4+20 drenažas yra nurodytas šalia esamo kelio konstrukcijos, gylis ~1,2 m.

Tačiau išilginiame profilije PK 4+20 drenažo apačios altitudė nurodyta 4,38 m, kai aukštis ašyje 6,57 m, tai ar drenažas įrengiamas 2,19 m gylyje?  Prašome paaiškinti aukščiau nurodytu neatitikimus, patikslinti kokiame gylyje numatoma įrengti drenažą bei nurodyti kuriais brėžiniais vadovautis, nes išilginiuose profiliuose daugumoje piketų drenažo apačios altitudė nurodyta virš 1,5 bei 2,1 metro gylyje.Jeigu drenažo įrengimas yra numatomas virš 1,5 bei 2,1 metro gylyje, tai atitinkamai prašome pateikti pjūvius pagal numatomus gylius.“

Atsakymas. Vadovautis projekto skersinių profilių brėžinyje pateikta 6-ta pastaba, t.y.: “Drenažo gyliai parinkti atsižvelgiant į žemės sankasos gruntų jautrio šalčiui klasę. Detalūs aukščiai pateikti išilginio profilio brėžinyje.“  Taip pat skersinio profilio brėžinyje pateiktas matmuo ties drenažu su išnašomis ≥1,1; ≥1,5; ≥2,1.

- Klausimas. „Susisiekimo dalies TDP yra nurodytas paviršinio vandens nuleidimas latakais. Prašome patikslinti kur DKŽ yra nurodyti paviršinio vandens nuleidimo latakų įrengimo darbai bei kiekiai.“

Atsakymas. Pagal KPT VNS 16 paviršinio vandens nuleidimo latakai skirstomi į atviruosius latakus − bordiūro, kintamo išilginio profilio, kintamo skersinio profilio, daubos formos latakus ir uždaruosius latakus − dėžės profilio ir latakus su išilgine anga. Kintamo išilginio profilio latakas – latakas prie bordiūro, kurį taikant, keičiamas  išilginis nuolydis.). Atsižvelgiant, kad gatvės danga neliečiama, taikant kintamo išilginio profilio latako metodą surenkamas vanduo nuo tako ir  gatvės važiuojamosios dalies. Šiuo projektu latako danga – asfaltas (0,5 m pločio juosta prie borto).

- Klausimas. „Susisiekimo dalies DKŽ 23.4 pozicijoje yra nurodytas inžinerinių tinklų šulinių liukų sureguliavimas iki projektinio lygio 6 vnt. Prašome patikslinti ar šulinių liukus reikia įsivertinti naujus, ar naudoti esamus.“

Atsakymas. Susisiekimo dalyje numatomi esamų šulinių liukų sureguliavimai iki projektinio lygio, kurie buvo neįtraukti atskirose projekto (arba nuotekų šalinimo) dalyse. Pakoreguojami kiekiai, t.y. poz. 23.4.

Dėl II pirkimo objekto dalies:

- Klausimas. „Susisiekimo dalies DKŽ 2.3 pozicijoje yra nurodytas gruntų pakeitimas geresnių savybių gruntu 60 m3 (Grunto pakeitimas įvertintas po nuovažomis jei aptinkamas F3 gruntas). Prašome nurodyti kurias nuovažas reikia vertinti dangų plane bei patikslinti ar šioje pozicijoje reikia įsivertinti ir grunto kasimą ir išvežimą Rangovo pasirinktu atstumu.“

Atsakymas. Šioje pozicijoje kiekis 150 m3. Taip, reikia įsivertinti iškasimą ir išvežimą (jei reikės). Reikia vertinti visas nuovažas, kurių dangų konstrukcija DK 0,3 (žiūrėti brėžinį „Dangų konstrukcijų įrengimo planas“).

- Klausimas. „Susisiekimo dalies skersiniuose pjūviuose matosi, jog drenažas yra nurodytas šalia esamo kelio konstrukcijos, gylis ~1,2 m, tačiau išilginiame profilije PK 5+60 drenažo apačios altitudė nurodyta 4,70 m, kai aukštis ašyje 7,00 m, tai ar drenažas įrengiamas 2,30 m gylyje? Prašome paaiškinti aukščiau nurodytu neatitikimus, patikslinti kokiame gylyje numatoma įrengti drenažą bei nurodyti kuriais brėžiniais vadovautis, nes išilginiuose profiliuose daugumoje piketų drenažo apačios altitudė nurodyta virš 1,5 bei 2,1 metro gylyje. Jeigu drenažo įrengimas yra numatomas virš 1,5 bei 2,1 metro gylyje, tai atitinkamai prašome pateikti pjūvius pagal numatomus gylius.“

Atsakymas. Vadovautis projekto skersinių profilių brėžinyje pateikta 6-ta pastaba, t.y.: “Drenažo gyliai parinkti atsižvelgiant į žemės sankasos gruntų jautrio šalčiui klasę. Detalūs aukščiai pateikti išilginio profilio brėžinyje.“ Taip pat skersinio profilio brėžinyje pateiktas matmuo ties drenažu su išnašomis ≥1,1; ≥1,5; ≥2,1.

- Klausimas. „Susisiekimo dalies TDP yra nurodytas paviršinio vandens nuleidimas latakais. Prašome patikslinti kur DKŽ yra nurodyti paviršinio vandens nuleidimo latakų įrengimo darbai bei kiekiai.“

Atsakymas. Pagal KPT VNS 16 paviršinio vandens nuleidimo latakai skirstomi į atviruosius latakus − bordiūro, kintamo išilginio profilio, kintamo skersinio profilio, daubos formos latakus ir uždaruosius latakus − dėžės profilio ir latakus su išilgine anga. Kintamo išilginio profilio latakas – latakas prie bordiūro, kurį taikant, keičiamas  išilginis nuolydis.). Atsižvelgiant, kad gatvės danga neliečiama, taikant kintamo išilginio profilio latako metodą surenkamas vanduo nuo tako ir  gatvės važiuojamosios dalies. Šiuo projektu latako danga – asfaltas (0,5 m pločio juosta prie borto).

- Klausimas. „Susisiekimo dalies DKŽ 21.4 pozicijoje yra nurodytas inžinerinių tinklų šulinių liukų sureguliavimas iki projektinio lygio 2 vnt. Prašome patikslinti ar šulinių liukus reikia įsivertinti naujus, ar naudoti esamus.“

Atsakymas. Susisiekimo dalyje numatomi esamų šulinių liukų sureguliavimai iki projektinio lygio, kurie buvo neįtraukti atskirose projekto (arba nuotekų šalinimo) dalyse. Tikslinama DKŽ 21.4 eilutė.

Dėl I pirkimo objekto dalies:

- Klausimas. „Prašome patikslinti ar granitiniams bordiūrams reikalingas terminis apdirbimas, ar pakanka tik pjovimo.“

Atsakymas. Prašome vadovautis projekto techninėmis specifikacijomis.

- Klausimas. „Kokio tipo trinkelės vertinti, ar skaldytas, ar pjautos su terminiu viršumi ar pjautos su skaldytu viršumi?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinktos trinkelės išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., t.y. visos kraštinės skeltos.

- Klausimas. „Ar tik pilkos spalvos granito gaminiai, ar gali būti tamsesnių atspalvių?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinkti bortai išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., spalva pilka, natūrali.

Iškarpa iš jau pastatyto objekto šalia Vėžių ir Vasario 16-osios g. sankryžos.

Dėl II pirkimo objekto dalies:

- Klausimas. „Prašome patikslinti ar granitiniams bordiūrams reikalingas terminis apdirbimas, ar pakanka tik pjovimo.“

Atsakymas. Prašome vadovautis projekto techninėmis specifikacijomis.

- Klausimas. „Kokio tipo trinkelės vertinti, ar skaldytas, ar pjautos su terminiu viršumi ar pjautos su skaldytu viršumi?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinktos trinkelės išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., t.y. visos kraštinės skeltos.

- Klausimas. „Ar tik pilkos spalvos granito gaminiai, ar gali būti tamsesnių atspalvių?“

Atsakymas. Projekte turi būti parinkti bortai išlaikant vientisumą nuo sankryžos su Vasario 16-osios g. ir Vėžių g., spalva pilka, natūrali. (žr. atsakymą Nr.31).

- Klausimas. „Prašome paaiškinimo/patikslinimo. Pateiktuose „32_SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_I_dalis“ darbų kiekių žiniaraščiuose „DKŽ_NS“ (lietaus nuotekos) dalyje nurodyta eil. nr. 1.24 „Esamų šulinių landų Ø700 mm sukėlimas (Hvid.=0,3 m) iki projektinio lygio“ ir eil. nr. 1.37 „Esamų požeminių sklendžių ir šulinių liukų sukėlimas iki projektinio lygio“. Prašome patikslinti ar nesidubliuoja šios eilutės su susisiekimo dalies (DKŽ_S) žiniaraštyje esančia eilute nr. 23.4 „Inžinerinių tinklų šulinių liukų sureguliavimas iki projektinio lygio“.

Atsakymas. Susisiekimo dalyse numatomi esamų šulinių liukų sureguliavimai iki projektinio lygio, kurie buvo neįtraukti atskirose projekto (arba nuotekų šalinimo) dalyse.

- Klausimas. „Prašome paaiškinimo/patikslinimo. Pateiktuose „33_SPS priedas Nr. 10 DKZ_ir_santrauka_2253_PDT_II_dalis“ darbų kiekių žiniaraščiuose „DKŽ_NS“ (lietaus nuotekos) dalyje nurodyta eil. nr. 1.27 „Esamų šulinių landų Ø700 mm sukėlimas (Hvid.=0,3 m) iki projektinio lygio“ ir eil. nr. 1.37 „Esamų požeminių sklendžių ir šulinių liukų sukėlimas iki projektinio lygio“. Prašome patikslinti ar nesidubliuoja šios eilutės su susisiekimo dalies (DKŽ_S) žiniaraštyje esančia eilute nr. 21.4 „Inžinerinių tinklų šulinių liukų sureguliavimas iki projektinio lygio“. Jei dubliuojasi, prašome nurodyti/pakoreguoti, kuriame žiniaraštyje vertintis.“

Atsakymas. Susisiekimo dalyse numatomi esamų šulinių liukų sureguliavimai iki projektinio lygio, kurie buvo neįtraukti atskirose projekto (arba nuotekų šalinimo) dalyse. Pakoreguojami kiekiai, DKŽ eilutės 23.4 ir 21.4.

PRIDEDAMA:

- Rašto priedas Nr.1. DKŽ_2253_PDT_dalis.xlsx;

- Rašto priedas Nr.2. DKŽ_2253_PDT_dalis.xlsx;

- Rašto priedas Nr.3 Atraminis blokas.pdf;

- Rašto priedas Nr.4 05_22026AI.2253-00-KRTDP-E2.pdf;

- Rašto priedas Nr.5 06_22026AI.2253-00-KRTDP-ER.pdf;

- Rašto priedas Nr.6 253-00-KRTDP-S_TS-04-Betonavimo_darbai.docx;

- Rašto_priedas_Nr.7_22026AI.2253-00-KRTDP-S_TS-05-Betoninių_ir_granitinių_elementų_įrengimo_darbai.docx

- Rašto_priedas_Nr.8_22027AI.2253-00-KRTDP-S_TS-12-Grunto_stabilizuojančios_sistemos_įrengimo_darbai.docx

- Rašto priedas Nr.9.1 Darbu_sutartis_2253_Palanga–Graudūšiai_I_dalis.docx;

- Rašto priedas Nr.9.2 Darbu_sutartis_2253_Palanga–Graudūšiai_II_dalis_.docx.

| Bendradarbiavimo ir saugaus eismo komandos vadovė | Aidana Šiurytė |
| --- | --- |

I.Kudzinskienė, el.p. irena.kudzinskiene@vialietuva.lt